Numer Postępowania: 4040/INZG/01950/01862/26/P
Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót nr 1 – dotyczący przebudowy stalowego wiązara dachowego (kratownicy)

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 1605-2 Rusztowania wewnętrzne rurowe 1-pomostowe o wys.do 5 m do robót wykonywanych na sufitach | 100 m2 | 0,44 |  |  |  |  |
|  | 1,5*14,70*2 | 44,10 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-04 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - | m-g | 38,409 |  |  |  |  |
|  | Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 169/ (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,88) | 38,409 |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontaż fragmentów konstrukcji stalowej wiązarów. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-04 813-3 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 90x90x pow.8mm, 100x100x10 mm i pow.10 mm | 1 szt | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 4*2 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-04 811-1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wys. 80-100 mm | 1 szt | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 16*2 | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-05 102-1 Elementy konstrukcji - wiązary niescalane analogia: demontaż elementów stalowych wiązara | 1 t | 0,34 |  |  |  |  |
|  | 'pas dolny 2xL90x65x4' 2*6,82*6,66*0,001 2*6,82*6,66*0,001 'krzyżulce B80x35x3' (1,5*2+2,5+5,0)*2*3,95*0,001 (1,5*2+2,5+5,0)*2*3,95*0,001 | 0,09 0,09 0,08 0,08 ————— 0,34 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym [S=10] | 1 t | 0,34 |  |  |  |  |
|  | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaż projektowanej konstrukcji stalowej. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-05 102-1 Elementy konstrukcji - wiązary niescalane | 1 t | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 685,60*1,02*1,018*0,001 | 0,71 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zabezpieczeni antykorozyjne konstrukcji stalowej wiązarów. |  |  |  |  |  |  |

| 8 | KNR 7-12 110-2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne od stanu B do 2-go stopnia czystości konstrukcji kratowych | 100 m2 |  | 0,94 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 'powierzchnia malowania jednego wiązara' 'pas górny 4xC135x70x3,5 L=7,0m' 4*(0,415*7,0)*1,1 'pas dolny 4xL90x65x4 L=4,86' 4*(0,32*4,86)*1,1 'pas dolny projektowany 2xC100x40x5 L=7,778' 2*(0,280*7,778) 'krzyżulce projektowane C100x40x5 L=(2,193+1,918+0,438+0,988)*8' 0,28*(2,193*8+1,918*8+0,438*8+0,988*8) 'projektowane blachy' 0,15*4,421*2*8 0,10*0,10*4 0,10*0,14*4 0,11*0,23*4 'dodać powierzchnie malowania drugiego wiązara' 47,19 |  | 12,78 6,84 4,36 12,40 10,61 0,04 0,06 0,10 47,19 ————— 94,38 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 7-12 105-2 Odtłuszczanie konstrukcji kratowych | 100 m2 |  | 0,94 |  |  |  |
|  | 94,38 |  | 94,38 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 7-12 106-1 Suszenie piasku latem | 1 t |  | 5,255 |  |  |  |
|  | 0,94*5,59 |  | 5,255 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 7-12 218-2 Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania poliwinylowe) konstrukcji kratowych | 100 m2 |  | 0,94 |  |  |  |
|  | 94,38 |  | 94,38 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 7-12 225-2 Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie poliwinylowe) konstrukcji kratowych | 100 m2 |  | 0,94 |  |  |  |
|  | 94,38 |  | 94,38 |  |  |  |  |
| ----- Koniec wydruku ----- |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiar robót nr 2 - dotyczący fundamentu pod podnośniki Kutruff

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja odpadów na składowisku. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1u | KNR 2-02 WACETOB 0-0 Cięcie mechaniczną piłą posadzki na głębokość 0,3m | m | 93,60 |  |  |
|  | 2,4*4 21,0*4 | 9,60 84,00 ————— 93,60 |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 801-3 Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm mechanicznie | 100 m2 | 1,01 |  |  |
|  | 2,40*21,0*2 | 100,80 |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzki gr. 30cm | 1 m3 | 30,24 |  |  |
|  | 0,30*2,40*21,0*2 | 30,24 |  |  |  |
| 4 | KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody | 1 m3 | 40,320 |  |  |
|  | 100,80*0,10 30,24 | 10,080 30,240 ————— 40,320 |  |  |  |
| 5 | KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km | 1 m3 | 40,320 |  |  |
|  | 40,32 | 40,320 |  |  |  |
| 6 | KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=10] | 1 m3 | 40,320 |  |  |
|  | 40,32 | 40,320 |  |  |  |
| 7u | 0-0 KOSZT UTYLIZACJI GRUZU NA WYSYPISKU + KALKULACJA WŁASNA | 1 m3 | 40,320 |  |  |
|  | 40,32 | 40,320 |  |  |  |
| 2 | Wykopanie i wywóz części gruntu pod nowymi płytami. |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-10 108-1 [R=0,955] Rozparcie ścianek szczelnych drewnianych na lądzie | 1 m3 | 13,11 |  |  |
|  | 0,05*2,5*21,0*4 0,05*2,50*2,40*4 0,15*0,15*2,50*(21,0+4) | 10,50 1,20 1,41 ————— 13,11 |  |  |  |

| 9 | KNR 2-01 202-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu I-II | 100 m3 | 2,12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,1*2,40*21,0*2 |  | 211,68 |  |  |
| 10 | KNR 2-01 214-1 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-II wywóz gruntu do wymiany | 100 m3 | 2,12 |  |  |
|  | 2,1*2,40*21,0*2 |  | 211,68 |  |  |
| 3 | Płyty żelbetowe. |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 WACETOB 105-1 Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm piask kat.I-II wykopy między rozporami | 1 m3 | 171,36 |  |  |
|  | 1,70*2,40*21,0*2 |  | 171,36 |  |  |
| 12 | KNR 2-01 236-3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III | 100 m3 | 1,71 |  |  |
|  | 'zagęścić do wskaźnika Is=0,98 w skali Proctora' 1,7*2,40*21,0*2 |  | 171,36 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (Beton C10/12 grubości 20cm) | 1 m3 | 20,16 |  |  |
|  | 0,20*2,40*21,0*2 |  | 20,16 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ( folia PEHD gr.2mm) | 100 m2 | 1,01 |  |  |
|  | 2,40*21,0*2 |  | 100,80 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 205-1 Płyty fundamentowe płyta gr. 50cm z betonu C30/37 z utwardzeniem powierzchniowym | 1 m3 | 49,14 |  |  |
|  | 0,50*2,40*21,0*2 -(0,2*0,15*21,0*2) |  | 50,40 -1,26 ————— 49,14 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane (średnicy 12m) | 1 t | 3,23 |  |  |
|  | 3230,70*0,001 |  | 3,23 |  |  |
| 17 | KNR 2-05 208-5 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg marki stalowe M-1 zabezpieczona antykorozyjnie dwoma warstwami farby epoksydowej. | 1 t | 0,87 |  |  |
|  | 834,60*1,02*1,018*0,001 |  | 0,87 |  |  |
| 4 | Utwardzenie posadzki. |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02 1106-2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25 mm | 100 m2 | 1,01 |  |  |
|  | 2,4*21,0*2 |  | 100,80 |  |  |

| 19 | KNR 7-11 101-1 Gruntowanie podłoży betonowych analogia: (Utwardzenie posadzki żelbetowej DUROBET) | 10 m2 |  | 10,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,40*21,0*2 |  | 100,80 |  |  |  |
| 5 | Dylatacje pełne gr. 1cm. |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 7-11 605-7 Wypełnianie szczelin dylatacyjnych o głębokości dylatacji pow.40-80mm ze sznurem o średnicy 25mm poziomej analogia: ( Wypełnienie dylatacji pełnych gr. 20mm gruntem Mecoflex 4100TS i wypełnienie kitem trwale elastycznym Mycoflex 4000 SP + wałek MC-Fugenfueller PE gr. 15mm ) | 10 m |  | 5,160 |  |  |
|  | 2,40*4+21,0*2 |  | 51,600 |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 609-8 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe bez siatki metalowej analogia: (Wypełnienie dylatacji pełnych płyt fundamentowych styropianem gr. 1cm) | 100 m2 |  | 0,08 |  |  |
|  | 0,15*51,60 |  | 7,74 |  |  |  |

Razem Przedmiar nr 1 i Przedmiar nr 2

Wartość netto (PLN): 
Wartość VAT (PLN): 
Wartość brutto (PLN):