Zapytanie ofertowe

„Wykonanie analizy układu MS-204 i kolumny K-401”.

- Przedmiot zamówienia

ANWIL S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie następującej usługi - „Wykonanie analizy układu MS-204 i kolumny K-401”.

W zakresie wykonania jest:

- Analiza pracy układu zbiornika MS-204 i kolumny K-401.

- Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowanie rozwiązań w układzie MS-204 lub kolumny K-401 skutkujących zminimalizowaniem degradacji korozyjnej kolumny K-401.

- Oszacowanie kosztów wykonania rekomendowanego rozwiązania.

Informacje o zbiorniku MS-204:

EDC i woda z dołu strippera CO2 przesyłane są do rozdzielacza surowego EDC 44-MS-201, w którym następuje rozdział faz. Do rozdzielacza kierowany jest również niewielki strumień odzyskanego EDC z kolumn strippingowych na podczyszczalni.

Po dekantacji, cięższa faza EDC przepływa do zbiornika mycia alkalicznego 
44-MS-204. Faza alkaliczna reaguje z chloralem i 2chloroetanolem, produktami ubocznymi powstającymi w reaktorze OHC.

Faza mokrego EDC przepływa poprzez FV-2087 do zbiornika V-406, gdzie miesza się przez FV-301 jest podawana na kolumnę K-401.

Wielkość odprowadzanego z komory dwuchloroetanu rozdzielacza EDC kontrolowana jest regulatorem poziomu 44-LIC-2010. Faza wodna z rozdzielacza, pod kontrolą regulatora przepływu 44-FV-1230 zawracana jest na szczyt kolumny schładzającej 44-AS-101. Poziom wodnej sekcji rozdzielacza regulowany jest regulatorem o dzielonym zakresie 44-LIC-2019.

Jeżeli ilość wody opuszczającej rozdzielacz nie bilansuje się z ilością wody podawanej do kolumny schładzającej, regulator o dzielonym zakresie dobiera wodę z zewnątrz lub odprowadza nadmiar wody na podczyszczalnię SH. Taki układ regulacji umożliwia zarówno stały przepływ wody powrotnej do kolumny schładzającej jak i stały poziom wody w rozdzielaczu surowego EDC. pH wody powrotnej utrzymywane jest w przedziale 10 – 12. Uzyskuje się to przez dodawanie 20% ługu sodowego do 44-MS-201 z którego zawracana jest woda powrotna, ręcznie nastawiając wartość zadaną regulatora przepływu 44-FV-2071 w celu utrzymania żądanego pH. Spadek pH w 44-MS-201 następuje w wyniku buforującego działania dwutlenku węgla znajdującego się w głównym strumieniu procesowym

Informacje o kolumnie K-401:

Kolumna frakcji lekkich posiada 54 półki zaworkowe.

Zasilana jest surowym EDC ze zbiornika V-406 na 28 półkę. Opcjonalnie można podawać EDC na półki 30, 32 i 34. Górą kolumny odchodzi woda w postaci azeotropu z EDC oraz frakcje lekkie tj. niskowrzące chlorowane węglowodory, głównie chloroform i czterochlorek węgla oraz małe ilości chlorku etylu i dwuchloroetylenu. Dodatkowo z uwagi na niskie pH destylatu, w linię opar podawany jest preparat w postaci wody amoniakalnej, dozowany poprzez pompę dozującą PD-350 w celu neutralizacji i ochrony przed korozją. Opary z kolumny są skraplane i schładzane do ok. 40oC w skraplaczu kolumny frakcji lekkich E-406. Dwufazowy kondensat spływa do zbiornika refluksu kolumny frakcji lekkich 44–MS-301, w którym dwie niemieszające się fazy są rozdzielane przez dekantację. Faza wodna oddzielana i zbierana w komorze wodnej jest odsyłana pompami fazy wodnej 44–PP-314 A/S na oczyszczalnię ścieków.

Faza organiczna zbierająca się w komorze EDC zbiornika refluksu 44–MS-301, zawracana jest pompami refluksu kolumny frakcji lekkich P-405 A/B do kolumny jako refluks i częściowo jako drugi strumień na instalację odzysku chlorowodoru.

Odgazy z 44–MS-301 kierowane są na instalację odzysku chlorowodoru. Wyparki kolumny frakcji lekkich E-405 dostarczają ciepło do kolumny.

- Zachowanie poufności

Umowa o zachowaniu poufności podpisana będzie między wybranym Wykonawcą a ANWIL S.A. Wykonawca zamierzający powierzyć Podwykonawcy udział w przygotowaniu analizy podpisze z Podwykonawcą Umowę o zachowaniu poufności. Umowa o zachowaniu poufności podpisana między Wykonawcą a Podwykonawcą musi gwarantować bezpieczeństwo informacji ANWIL S.A. w stopniu nie mniejszym niż Umowa o zachowaniu poufności podpisana między ANWIL S.A. a Wykonawcą. ANWIL S.A. zastrzega sobie możliwość wglądu do Umowy o zachowaniu poufności podpisanej między Wykonawcą a Podwykonawcą. Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa informacji ANWIL S.A.

- Sposób złożenia oferty

Ofertę należy przygotować w języku polskim.

- Termin realizacji do 10.2026 r.

- Oferta techniczna powinna zawierać:

4.1. Opis doświadczenia firmy w realizacji zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,

4.2. Proponowany czas przygotowania analizy wraz z harmonogramem wykonania zadania wyrażony w tygodniach od dnia podpisania umowy.,

4.3. Referencje – minimum 3 z ostatnich 5 lat – dla podobnego zakresu,

4.4. Gwarancja na wykonane prace 24 miesiące.

4.5.Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej- poprzez załączenie podpisanego Oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej.

4.6. Potwierdzenie realizacji zadania zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym.

4.7. Złożenie deklaracji przez oferenta o podpisaniu z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności (NDA) w przypadku wyboru oferenta do realizacji zadania stanowiącego przedmiot postępowania.

- Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wizji lokalnej:

| Ostrowski Tomasz – Kierownik P-21 | Tomasz.Ostrowski@anwil.pl - +48 54 428 31 13 +48 609 153 349 |
| --- | --- |

- Oferta formalna powinna zawierać:

6.1. Odpis z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum).

6.2. Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące). Potwierdzenie o statusie VAT może zostać pobrane z kanału służącego do elektronicznej weryfikacji statusu podatnika VAT.

6.3. Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.

6.4. Oświadczenie o zapoznaniu i załączeniu do niniejszej oferty uzupełnionego dokumentu Oświadczenie Beneficjenta (załączony do zapytania ofertowego) lub oświadczenie, że dane zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są aktualne [w przypadku podmiotów krajowych].

6.5. Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN (dokument dostępny pod linkiem: https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla- Dostawcow.aspx) oraz postanowienia Polityki przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Anwil S.A. oraz Polityki przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx).

6.6. Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: https://anwil.orlen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/polityka-ochrony-praw-czlowieka.

6.7. Prosimy o załączenie aktualnej polisy OC. Wymagana minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC wykonawcy została określona w Załączniku nr 17 do Zapytania Ofertowego.

- Oferta handlowa powinna zawierać:

  - Cenę.  Przy kryterium Cena proszę wpisać całkowitą kwotę za opracowanie pełnego zakresu wymaganych prac,

  - Cena powinna być podana w kwocie netto w walucie pln i musi obejmować wszystkie dodatkowe opłaty wynikające w trakcie realizacji usługi. Cena może być podana wyłącznie na Platformie Connect w miejscu do tego wyznaczonym.

  - Sposób rozliczenia prac:

a) termin płatności – preferowany min. 30 dni od wpływu faktury lub 60 dni od wystawienia faktury

b) płatność jednorazowa za wykonanie usługi zostanie dokonana po realizacji całości zadania, po podpisaniu obustronnym końcowego protokołu odbioru prac. Zamawiający nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

  - Akceptacja Warunków BHP.

  - Termin ważności oferty - min 90 dni od złożenia oferty.

- Pozostałe postanowienia

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

  - ANWIL S.A zastrzega sobie prawo akceptacji Podwykonawców.

  - Schematy technologiczne oraz kompletne wycinki z instrukcji dla układu dostępne będą po podpisaniu umowy NDA.