# Opis przedmiotu zamówienia

## Miejsce realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji na całym terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. Zamawiający dysponuje jednorodną, teletransmisyjną siecią technologiczną, która powstała i wykorzystywana jest głównie przez Centralną oraz Rejonowe Dyspozycje Mocy do sterowania siecią elektroenergetyczną Zamawiającego.

Węzły sieci technologicznej zlokalizowane są na całym terenie działania ENERGA-OPERATOR SA, obejmującym następujące Oddziały:

- Oddział w Gdańsku,

- Oddział w Kaliszu,

- Oddział w Koszalinie,

- Oddział w Olsztynie,

- Oddział w Płocku,

- Oddział w Toruniu.

Szczegółowe zestawienie lokalizacji oraz struktury połączeń w ramach Węzłów Sieci Technologicznej, w których będą instalowane urządzenia, zostanie przekazane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu Umowy.

## Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez wykonawcę modernizacji istniejącej u zamawiającego infrastruktury sieciowej tworzącej węzły sieci TAN (w dalszej części jako „Sieć technologiczna”), obejmująca dostawę, instalację i konfigurację urządzeń Siemens, udzieleniem licencji na oprogramowanie oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dalszej części niniejszego dokumentu.

Usługa modernizacji sieci technologicznej obejmuje również:

- Konfigurację i integrację dostarczanych urządzeń z istniejącą obiektową siecią Zamawiającego,

- Demontaż i przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego istniejących obecnie na obiekcie switchy,

- Zasilenie urządzeń z istniejących obwodów (dostępnych) w ramach szafy/stojaka lub z szafy siłowni telekomunikacyjnej,

- Montaż zestawu przybiurkowego: szafka naścienna typu Lanberg 10” 6U/310mm, słupek (kanał) i 2 podwójne gniazda RJ45 (2 adaptery dwumodułowe podwójne kątowe). Przewidywana ilość zestawów jest równa liczbie modernizowanych obiektów,

- Dostarczenie i ułożenie odpowiednich zbrojonych patchcordów światłowodowych wielomodowych 50/125 duplex w peszlu, zakończonych obustronnie złączami LC/PC, do zrealizowania połączeń pomiędzy urządzeniami dostarczonymi, a istniejącymi urządzeniami Siemens działającymi w sieci technologicznej Zamawiającego. Należy przyjąć po jednym patchcordzie na każdy z dostarczanym przełączników o przeciętnej długości 10 mb. Długość patchcordów stosowanych w poszczególnych lokalizacjach będzie dostosowana przez Wykonawcę odpowiednio do potrzeb w danej lokalizacji. Nie dopuszcza się montażu patchcordów o nadmiarowej długości. Maksymalny zapas patchcordu może wynosić 1,5m po każdej stronie.

- Dostarczenie odpowiednich patchcordów miedzianych do zrealizowania połączeń pomiędzy urządzeniami dostarczonymi, a istniejącymi urządzeniami działającymi w Sieci technologicznej Zamawiającego oraz pozostałą infrastrukturą sieciową Zamawiającego. Przewidywana liczba patchcordów nieekranowanych UTP kat. 5 jest równa liczbie dostarczanych przełączników o przeciętnej długości 2 mb. Długość patchcordów stosowanych w poszczególnych lokalizacjach będzie dostosowana przez Wykonawcę odpowiednio do potrzeb w danej lokalizacji.

## Zestawienie ilościowe zamawianego wyposażenia

Prace modernizacyjne realizowane na 90 obiektach Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Symbol | Producent | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencja SINEC NMS V4.0 zwiększająca pakiet z 500 do 1000 urządzeń w zakresie monitoringu na okres 36 miesięcy | 6GK8781-7UD02-0AK1 | Siemens | Sztuka | 1 |
| 2 | Licencja SINEC NMS V4.0 zwiększająca pakiet z 500 do 1000 urządzeń w zakresie konfiguracji na okres 36 miesięcy | 6GK8781-7UD02-0AK2 | Siemens | Sztuka | 1 |
| 3 | Licencja SINEC NMS V4.0 zwiększająca pakiet z 1000 do 3000 urządzeń w zakresie monitoringu na okres 36 miesięcy | 6GK8781-7VD02-0AK1 | Siemens | Sztuka | 1 |
| 4 | Licencja SINEC NMS V4.0 zwiększająca pakiet z 1000 do 3000 urządzeń w zakresie konfiguracji na okres 36 miesięcy | 6GK8781-7VD02-0AK2 | Siemens | Sztuka | 1 |
| 5 | Przełącznik SCALANCE XC206-2-MS-Z | 6GK5206-2BSMS-2AC2-Z | Siemens | Sztuka | 413 |
| 6 | Przełącznik SCALANCE XC206-2G-MS-Z POE | 6GK5206-2RSMS-5AC2-Z | Siemens | Sztuka | 94 |
| 7 | Przełącznik SCALANCE XC216-4C G | 6GK5216-4GS00-2AC2 | Siemens | Sztuka | 181 |
| 8 | Zasilacz SITOP PSU100C 24V/1.3A | 6EP1331-5BA10 | Siemens | Sztuka | 1 126 |
| 9 | Zasilacz SITOP PSU3400 48VDC/24DC - 5A | 6EP3233-0TA00-0AY0 | Siemens | Sztuka | 68 |
| 10 | Zasilacz SCALANCE PS9230 PoE | 6GK5923-0PS00-3AA2 | Siemens | Sztuka | 190 |
| 11 | Wkładka SFP992-1+, multimode, do 2 km | 6GK5992-1AG00-8AA0 | Siemens | Sztuka | 1 077 |
| 12 | Wkładka SFP991-1A, multim, 1310nm, do 5 km | 6GK5991-1AD00-8GA0 | Siemens | Sztuka | 22 |
| 13 | C-plug | 6GK1900-0AB10 | Siemens | Sztuka | 688 |

## Wymagania pozostałe

- Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,

- Gwarancja 60 miesięcy na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace,

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii tj. do nieodpłatnej wymiany na nowe lub naprawy uszkodzonych elementów dostarczanych urządzeń,

- Dostawa urządzenia/urządzeń zastępczych w ciągu 10 dni roboczych po zgłoszeniu awarii,

- Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczanych urządzeń:

- Bezpłatna aktualizacja oprogramowania urządzeń w trakcie całego okresu użytkowania (w trakcie trwania gwarancji i/lub wsparcia serwisowego),

- Urządzenia dostarczone oficjalnym kanałem dystrybucyjnym.

- W celu realizacji przedmiotu Umowy, szczególnie w zakresie prac wykonywanych na węzłach Sieci technologicznej zlokalizowanych na terenie GPZ, Wykonawca zapewni zespoły pracowników posiadających ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji, wydane zgodnie z Prawem Energetycznym, umożliwiające realizację przedmiotowego zakresu prac na obiekcie elektroenergetycznym Zamawiającego. Wymagania w tym zakresie określone są w „Wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych” oraz Instrukcjach powiązanych, dostępnych na stronie www Zamawiającego pod adresem http://www.energa-operator.pl/instrukcje.xml.