Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Tipro BeFree 10 (BF10) – zintegrowana, ergonomiczna platforma sprzętowa stanowiąca profesjonalną bazę dla stanowiska dyspozytorskiego.
Urządzenie BF10 musi umożliwiać instalację i obsługę specjalistycznych konsol dyspozytorskich różnych producentów. BeFree 10 jest zaprojektowany specjalnie do zastosowań na stanowiskach dyspozytorskich, zapewniając stabilną, ciągłą i wygodną obsługę wszystkich zainstalowanych aplikacji dyspozytorskich.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Tipro BeFree 10 (BF10), zaprojektowany jako profesjonalne, zintegrowane stanowisko dyspozytorskie z wbudowanymi akcesoriami oraz zintegrowanym systemem interkomowym.
Urządzenie BF10 posiada kompaktową, niskoprofilową, poziomą konstrukcję z estetycznie zintegrowanym ekranem dotykowym wbudowanym w obudowę, dedykowaną do środowisk stanowisk dyspozytorskich.
Zdjęcie poniżej przedstawia przykładową formę konstrukcyjną oczekiwanego urządzenia BF10:

Figure 1. Example of the desired construction of the BF10

BF10 musi umożliwiać:
• Obsługę różnych aplikacji dyspozytorskich – dzięki wysokowydajnemu procesorowi, dyskowi oraz wystarczająco dużej pamięci RAM
• Interakcję dotykową – poprzez wbudowany ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 10,4”
• Dwukierunkową komunikację głosową – poprzez zintegrowany interkom
• Opcjonalną rozbudowę o dodatkowe akcesoria takie jak: słuchawka telefoniczna, słuchawki USB/analogowe, programowalna klawiatura funkcyjna – wszystkie kompatybilne z konstrukcją urządzenia

• Cichą pracę – poprzez zastosowanie energooszczędnych komponentów
• Regulację kąta nachylenia urządzenia (zintegrowaną lub przy użyciu dodatkowego zestawu)
• Cyfrowy system eliminacji echa akustycznego z pełnym dupleksem oraz eliminacją szumów tła

BF10 musi zawierać:
• Mikrofon na giętkim ramieniu
• Przycisk PTT kompatybilny z mikrofonem
• RAM: minimum 8 GB
• Procesor: minimum klasy Intel Celeron J6412
• Dysk: SSD, minimum 256 GB
• Ekran dotykowy: wbudowany, pojemnościowy, przekątna minimum 10,4”; minimalna rozdzielczość 1024 × 768; obsługa wielodotyku; jasność ≥ 400 cd/m²
• Minimalne wymagania dotyczące interfejsów komunikacyjnych: 2 × LAN, 1 × RS232, 4 × USB 3.2, 1 × HDMI, 1 × TAC (analogowa słuchawka przełączana)
• Dwukierunkową komunikację głosową poprzez wbudowany interkom: minimalna moc znamionowa głośnika 5 W; typ: dynamiczny
• Wbudowane pokrętło regulacji głośności do regulacji dźwięku

Zamawiający informuje, że poniższe wyposażenie może być brane pod uwagę do przyszłej implementacji i nie stanowi części obecnego postępowania, które obejmuje wyłącznie dostawę komputera:
• Słuchawka telefoniczna zintegrowana z systemem audio, produkcji Tipro
• Programowalna klawiatura do podłączenia do komputera, produkcji Tipro, w pełni kompatybilna z BF10

Dostarczone urządzenie musi być objęte gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.