Nr EOŚ - ………… /2026

ZAKRES/OFERTA	7 / P / ROS / 2026

przebudowy sieci oświetleniowej m. Puszcza gm. Rościszewo zasilanej z S5-132, wykonywanych w związku z realizacją przez ENERGA – OPERATOR SA przebudowy linii energetycznej w ww. miejscowości. Prace wykonać zgodnie z wymaganiami EOŚ (stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia).

2. Do zakresu robót należy:

- demontaż tablicy oświetleniowej TO-132,

- montaż 1 kpl. szafki oświetleniowej 1-fazowej 2-obwodowej z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, wyposażonej w zegar astronomiczny wraz z zasilaczem wykonanym kablem YKXS 4x10mm2 i podłączeniem do sieci; szafkę zawiesić na słupie pokazanym na schemacie; podejście kabla zasilającego z sieci napowietrznej do szafki wykonać od góry szafki, zabezpieczając kabel do wysokości min 3,5 m nad gruntem rurą odporną na działanie UV, np. SV50, wyprowadzić obwody oświetleniowe,

- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem AsXSn 2x25mm2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około 630 m) wraz z osprzętem do sieci izolowanej,

- wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe,

- wykonać instalację przeciwporażeniową wszystkich wysięgników przewodem Cu min 10mm2 w izolacji żółto – zielonej, na odcinku

modernizowanej sieci,

- na końcu każdego z obwodów należy zamontować odgromniki, dokładną lokalizację wskaże kierownik DRU,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- uprzątnięcie terenu po robotach,

- przekazanie na złom elementów aluminiowych z demontażu,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Materiały z demontażu w postaci:

- elementów metalowych oraz linki Al - stanowią odpad będący własnością EOŚ; Wykonawca przekazuje go do DRU Płock za pokwitowaniem.

(dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy).

3. Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

4. Pozostałe materiały z demontażu stanowią odpad będący własnością Wykonawcy, który utylizuje je własnym staraniem i na swój koszt.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Plock.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji: 31 maj 2026.

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia … styczeń 2026 (stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi ……………….,- zł netto + VAT. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały (oprócz szafki oświetleniowej i zegara sterującego) i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na roboty wynosi: 36 miesięcy..

8. Płatność nastąpi przelewem po prawidłowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarnym odbiorze – bez uwag robót przez EOŚ oraz dostarczonym oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy) . Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia.).

9. Właściwym adresem e –mail  Zamawiającego  dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach nieprzewidzianych jest adres: odbiorypoludnie.oswietlenie@energa.pl

10. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie Piotr Gutkowski, kom. 785 872 988, kom. 885 531 718  i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi: Piotr Gutkowski, kom. 785 872 988,

2) w sprawach formalnych: Maciej Ogorzały tel. 785 872 989,