Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa 20 ton świeżego elektroizolacyjnego oleju transformatorowego nieinhibitowanego wytwarzanego na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego o charakterze naftenowym.

Przeznaczenie: olej o kodzie CN 2710 19 93  do stosowania w transformatorach i podobnych urządzeniach elektrycznych, w których olej spełnia funkcje czynnika elektroizolacyjnego oraz  odprowadzającego ciepło.

Właściwości: zgodnie z normą IEC 60296. Dodatkowo wartość napięcia przebicia świeżego oleju w stanie dostawy: minimum 60 kV.

Dostawa: zgodnie z normą IEC 60296 , w autocysternie z pompą i wężem do przepompowania oleju – wyprowadzone złącze do podłączenia węża DIN 28450-4-80-PN 16.

Wraz z dostawą oleju winna być dostarczona „Karta charakterystyki produktu” oraz specyfikacja produktu (certyfikat jakościowy analizy).

Kupujący nie korzysta ze zwolnienia od akcyzy.

Wstępnie przewidywany termin dostawy 14 tydzień 2026r.