SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

A. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Oddziału w Płocku Rejonu Dystrybucji Kutno w zakresie:  wykonywania  prac budowlano-montażowych  na terenie stacji elektroenergetycznych SN/nn w zakresie wymienionym w ust. 2 poniżej.

- Szczegółowy zakres poszczególnych prac:

- Roboty budowlano-montażowe dachu:

- Wymiana pokrycia na 2x papa termozgrzewalna

- Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna + 1 x papa wentylacyjna

- Pokrycie dachu 1 x papa termozgrzewalna + 1 x papa wentylacyjna

- Wymiana obróbek blacharskich na 2 x papa termozgrzewalne - obróbki o szerokości do 30 cm

- Wymiana obróbek blacharskich na stalowe powlekane

- Wymiana rynien D:115

- Montaż rynien powlekanych D:115

- Naprawa i regulacja rynien

- Wymiana rur spustowych D:100

- Montaż rur spustowych D:100

- Naprawa i regulacja rur spustowych

- Opierzenia czapek skrzydełek montażowych ścian - 0,25*0,25

- Kanalizacja deszczowa -  rura PCV D:160

- Wpięcie deszczówki do istniejącej sieci - PCV D:160

- Demontaż pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej wraz z ołaceniem

- Demontaż desek wiatrowych

- Pokrycie dachu drewnianego 1x papa asfaltowa

- Pokrycie dachu blachodachówką wraz z ołaceniem

- Pokrycie dachu blachodachówką - montaż gąsiorów

- Montaż drewnianych wiatrownic

- Malowanie rynien i rur spustowych

- Wymiana dachówki karpiówki

- Wymiana dachówki karpiówki

- Przełożenie pokrycia z dachówki karpiówki

- Roboty budowlano-montażowe elewacji:

- Malowanie części wystającej dachu

- Malowanie elewacji na podłożu betonowym

- Przyklejenie styropianu gr. 3cm do ościeży

- Zabezpieczenie antygraffiti

- Usunięcie graffiti

- Tynk strukturalny

- Tynk strukturalny + 2x styropian 5 cm

- Malowanie 2 x farbą silikonową tynków zewnętrznych - gładkich

- Przetarcie na gładko tynku nakrapianego z wklejeniem siatki

- Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego w jednym miejscu do 1 m2

- Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego w jednym miejscu do 5 m2

- Tynk cementowo-wapienny

- Skucie cokołu betonowego, lastrykowego

- Uzupełnienie tynku cementowego

- Spadki betonowe

- Demontaż krat wentylacyjnych o powierzchni do 1 m2

- Zamurowanie otworów po kratach wentylacyjnych

- Ubytki w ścianie betonowej

- Zeskrobanie tynku nakrapianego, cementowego

- Montaż parapetów z blachy powlekanej

- Rusztowanie o wysokości do 6 m

- Malowanie lakierobejcą drewnianej podbitki

- Malowanie drobnych elementów metalowych

- Montaż w istniejącym otworze kraty wentylacyjnej o powierzchni do 1 m2

- Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych na ścianach

- Malowanie 2 x farbą silikonową tynków zewnętrznych - nakrapianych - wsp. 1,5 do R, M, S za powierzchnię nakrapianą

- Nadproże 2x dwuteownik 140 w ścianie gr. 25 cm

- Poszerzenie otworu drzwiowego

- Montaż osłon wentylacyjnych (2,20x0,25)

- Roboty budowlano-montażowe ślusarki drzwiowej:

- Naprawa drzwi ze wstawieniem wentylacji i zamknięć

- Naprawa drzwi

- Malowanie drzwi

- Wymiana drzwi

- Wymiana tabliczek

- Malowanie osłon wentylacyjnych

- Wymiana osłon wentylacyjnych

- Roboty budowlano-montażowe opaski:

- Opaska betonowa

- Opaska z kostki betonowej

- Opaska z płyt chodnikowych

- Demontaż opaski betonowej

- Demontaż opaski z płyt chodnikowych

- Dopłata do przełożenia nawierzchni za nowe płyty (trylinka)Pozostałe prace:

- Wykopy przy murach fundamentowych z odłożeniem urobku na odkład

- Odgrzybienie fundamentów powierzchniowe i wgłębne

- Odgrzybienie fundamentów powierzchniowe

- Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa ściany murowanej nieotynkowanej

- Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa ściany betonowej lub murowanej otynkowanej

- Izolacja przeciwwilgociowa z emulsji asfaltowej na ścianach betonowych lub murowanych otynkowanych

- Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci

- Niwelacja terenu z wywozem urobku (0.30 m3/m2)

- Niwelacja terenu z rozplantowaniem urobku

- Demontaż i wykonanie nowych podestów betonowych

- Naprawa podestów betonowych - część pozioma

- Naprawa podestów betonowych - część pionowa

- Dylatacja pomiędzy opaską, a budynkiem

- Przełożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o gr. 15 cm - płyty z demontażu

- Wykonanie wygrodzenia panelowego na słupkach stalowych - 2,50 x 1,50

- Wykonanie furtki - 1,50 m2

- Systemowa studzienka chłonna D:600 dł. 1,00 z żeliwnym wpustem

- Malowanie 2x farbą emulsyjną tynków ścian wewnętrznych z przygotowaniem podłoża

B. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do:

- realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i Standardami Technicznymi w Energa-Operator S.A. dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu budowlanego odpadów (złom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie            z  przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

- Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

- Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.

- Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwej powierzchni terenu (w tym w zakresie jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych.

- Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego                      w obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych terenów za zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji.

C. WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

- Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

- Kolor:

•	Kolor elewacji: RAL 1001

•	Kolor drzwi i elementów metalowych na stacji: RAL 8017

- Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „MasterKey", jednakowy dla wszystkich obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. Wkładki „MasterKey” będą powierzane Wykonawcy w ramach dostawy inwestorskiej.

D. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w Umowie o wykonanie robót budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem.

E. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory:

- odbiór częściowy lub odbiór etapowy,

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór techniczny,

- odbiór końcowy.

- Każdy z wymienionych w ust. 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

- Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunków zawartych w Umowie o wykonanie robót budowlanych.

- Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych  na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów.

F. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych m.in. w:

- Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Strona internetowa Zamawiającego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz http:// bip.energa-operator.pl.