# Załącznik nr 1

## Oświadczenie Oferenta

Data .....................................

Oferent :

...........................................................................................................................

nazwa i adres / pieczątka

Po zapoznaniu się z warunkami ZAPYTANIA OFERTOWEGO (RFI) z dnia 27.06.2025 niniejszym składamy ofertę na:

Dostarczenie kompletu opraw do Szkoły Podstawowej nr. 2 w Sierpcu [556 szt.] RFI

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy dla Energa Oświetlenie Sp. z o.o.: 556 szt. opraw LED: Typ oprawy; Moc [W]; Ilość [szt.]. panel LED typu 120x30cm; 30; 283. panel LED typu 60x60cm; 30; 45. panel LED typu Hermetyk 120cm; 30; 115. panel LED typu Hermetyk 60cm; 30; 6. panel LED typu Plafon; 19; 96. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)- oprawa awaryjna typu ONTEC S M1; -; 11. Razem; -; 556. Wymagania ogólne dot. inteligentnego sterowania oświetleniem: System inteligentnego oświetlenia LED powinien pracować w trybie rozproszonym. Konieczne jest aby inteligencja znajdowała się w każdej oprawie LED bez konieczności komunikacji z centralną jednostką zarządzającą. Komunikacja z oprawą powinna być możliwa poprzez pilota zdalnego. Zarządzanie wszystkimi wymaganymi parametrami opisanymi poniżej powinno odbywać się w sposób radiowy, z każdą oprawą niezależnie. Parametry pracy inteligentnego oświetlenia: System powinien posiadać zdolność regulowania mocy świecenia oprawy w odniesieniu do mocy znamionowej światła od 10% do 100% z możliwością regulacji co 1%, System powinien analizować w czasie rzeczywistym natężenie oświetlenia dziennego i sztucznego w obrębie pojedynczej oprawy LED. System powinien mieć możliwość pracy w 2 trybach: tryb rozpoznawania ruchu/osób oraz tryb mieszania światła. System powinien umożliwiać ustawienie poszczególnych trybów i ich pracy rozdzielnie lub/i łącznie. W zakresie pracy w trybie mieszania światła: System powinien reagować na zmianę zarówno światła sztucznego i naturalnego. System powinien posiadać możliwość mieszania światła dziennego i światła sztucznego. System powinien mieszać światło w zakresie od 20 LX do 800 LX z regulacją co 1 LX. System powinien utrzymywać na zadanym poziomie natężenie oświetlenia, niezależnie od warunków otoczenia zewnętrznego. W czasie rzeczywistym musi on analizować natężenie oświetlenia i w zależności od potrzeb zwiększać lub zmniejszać moc światła oprawy LED, dążąc do utrzymania zadanego poziomu natężenia światła w pomieszczeniu lub w obrębie oprawy LED. W zakresie rozpoznania ruchu/osób: System powinien mieć możliwość rozpoznawania osób w zakresie detekcji od 1m do 5m lub od 1m do 12m. System powinien posiadać możliwość regulacji czułości wykrywania osób co 20% wartości posiadanego zakresu. System powinien posiadać zdolność ustawienia parametrów świecenia oprawy LED po wykryciu ruchu od 5s do 99 min. System powinien posiadać możliwość identyfikacji oprawy poprzez sygnał świetlny lub dźwiękowy. System powinien umożliwiać wgranie do każdej oprawy za pomocą aplikacji lub pilota zdalnego zadanej konfiguracji i w dowolnym momencie jej zmianę o wybrany parametr. System powinien umożliwić komunikację z każdą oprawą za pomocą jednej aplikacji lub jednego pilota. Minimalne wymagania dotyczące opraw LED: · Maksymalna moc oprawy do 40W · brak efektu pulsowania światła · skuteczność świetlną min. 115lm/W · żywotność min. 50 000 godzin · trwałość min. 50 000 L90B10 · wskaźnik oddawania barw Ra ‐ nie mniejsze niż 80 · ograniczenie olśnienia przykrego na poziomie UGR< 19 Szczegółowe wymagania dot. opraw znajdują się w dokumentacji opublikowanej przez Gminę Miasto Sierpc zawartej pod linkiem: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl/pn/umsierpc/demand/notice/public/171399/details Wraz z ofertą proszę o dostarczenie: -Kart katalogowych -Deklaracji CE Oferty w dwóch wariantach: Gwarancja 5 letnia / Gwarancja 7 letnia

Oświadczam, że:

- Jestem uprawniona/-y do występowania w imieniu ………………………… (pełna nazwa Oferenta).

- Uwzględniono w cenie ofertowej wszelkie koszty koniecznie do poniesienia w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………………………………………… (pełna nazwa Oferenta) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym,  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………………………. (pełna nazwa Oferenta) akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym o numerze ELOG/2/017294/25.

- Dostawa opraw nastąpi do końca ….. tygodnia od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Parametry techniczne oferowanych opraw są zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujące w Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Ogólne Warunki Zakupu (OWZ_EOŚ). Niniejsze OWZ stanowią integralną część Zamówień składanych u Dostawców przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, na zakup Towarów.

...................................................................

Podpis osoby składającej ofertę