Nr EOŚ - ………… /2024

ZAKRES	173 / P / SB / 2024

dobudowy sieci oświetleniowej w m. Srebrna, Ludwikowo gm. Stara Biała zasilane z S1-234, S1-1074 nr działek 141913/45, 18 i 141913/5 wykonywanej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego. Prace wykonać na podstawie projektu budowlano – wykonawczego „Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m. Ludwikowo” i „Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m. Srebrna” , projektant: Roman Wołowiec, wrzesień 2024 (stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zlecenia) oraz zgodnie w wymaganiami EOŚ.

Roboty budowlane, których dotyczy niniejsze ZLECENIE, realizowane będą w oparciu o zgłoszenie budowy. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy oraz sporządzić plan BIOZ a także uzyskać zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym, zgłosić rozpoczęcie i zakończenie prac do Nadzoru Budowalnego.

2. Do zakresu robót należy:

| L.p. | Usytuowanie inwestycji | Oprawa LED 55W | Wysięgnik | EPV | AsXSn 2x25 | Geod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt | szt | szt | m | szt |
| 1 | SREBRNA S1-234 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 |
| 2 | LUDWIKOWO S1-1074 | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 |
|  | Razem | 4 | 4 | 5 | 151 | 2 |

- montaż 5 kpl. słupów betonowych EPV 10,5/4,3 (słup nr 105.1, 105.2, 104/4-6) z ustojem i zagęszczeniem gruntu,

- montaż 4 szt. nowych wysięgników WO-1 z mocowaniem wraz z wykonaniem instalacji przeciwporażeniowej wysięgnika przewodem Cu min 10mm2,

- montaż 4 kpl. nowych opraw oświetleniowych LED  wraz z osprzętem na ww. słupie,

- montaż 151 m przewodu AsXSn 2x25mm2 wraz z niezbędnym osprzętem: połączyć nowy przewód ze starym,

- wykonanie 2 kpl. ogranicznika przepięć na słupie wskazanym na schemacie,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- nadanie numeracji nowych słupów zgodnie z zasadami obowiązującymi w EOŚ,

- naprawa nawierzchni po robotach (zabruki),

- uprzątnięcie terenu po robotach,

- sporządzenie projektu organizacji ruchu,

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. (co najmniej papierowych),

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

(dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia).

3. Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Ciechanów.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji: 31 grudzień 2024

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia … październik 2024 (stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi ………………………… zł netto + VAT. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały (oprócz opraw ze źródłami światła) i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na roboty wynosi: 36 miesięcy.

8. Płatność nastąpi przelewem po prawidłowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarnym odbiorze robót przez EOŚ oraz dostarczonym oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy) . Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia.).

9. Właściwym adresem e–mail  Zamawiającego  dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach nieprzewidzianych jest adres: odbiorypoludnie.oswietlenie@energa.pl

10. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie p. Piotr Gutkowski, kom. 785 872 988  i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi: Maciej Ogorzały tel. 785 872 989,

2) w sprawach formalnych: Piotr Gutkowski, kom. 785 872 988,