Kompleksowe wykonanie, wraz z materiałem, instalacji elektrycznych wewnętrznej i zewnętrznej na budowie stacji Konstantynów Łódzki, Zgierska zgodnie z projektem, warunkami przyłączeniowymi, PZT i standardem Orlen SA.

Zadanie obejmuje m.in.:

- Wykonanie zasilania na potrzeby placu budowy oraz do podpięcia kontenerów biurowych /na potrzeby zaplecza budowy/ wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych

- Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku pawilonu w tym m.in:
 - instalacji oświetlenia, gniazd, WLZ, instalacji p.poż wraz ze wszystkimi przepustami, 
- instalacji uziemień pawilonu stacji paliw,
- instalacji zasilania wpustów dachowych
- instalacji zasilania kabli grzejnych na dachu
- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wraz z dostawą lamp oświetlenia ewakuacyjnego 
- instalacją oświetlenia awaryjnego (lampy jako dostawa inwestorska)
- wykonanie rozdzielni głównej, kotłowni, wiaty śmietnikowej
- montaż i podłączenie osprzętu, opraw oświetleniowych /bez dostawy opraw/,
- wykonanie zasilania i podłączenia wszystkich urządzeń w tym wentylacji, klimatyzacji, C.O., urządzeń i mebli chłodniczych, gastronomicznych, wizualizacji
- instalacja systemu centralnego zarządzania, systemu przywołania w toaletach na terenie stacji,
- wykonanie kanalizacji technicznej do układania przewodów zasilających / sterujących / sygnalizacyjnych w klasie palności: samogasnące/nie rozprzestrzeniające płomienia
- wykonanie instalacji SSP
- wykonanie instalacji wyrównawczej
- wykonanie instalacji ochrony przepięciowej
- wykonanie przejść ppoż wraz z uszczelnieniem masami ogniochronnymi
- wykonanie instalacji centralnego sterowania urządzeń stacji zgodnie z kartą katalogową WT26
- zasilanie i montaż lamp oświetleniowych na daszku nad witryną aluminiową
- pomiary oraz wystawienie protokołów elektrycznych zatwierdzonych przez Kierownika Robót Elektrycznych

- Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji elektrycznych zewnętrznych zgodnie z projektem i PZT w tym m.in.:

- wykonanie przyłącza zasilania stacji paliw wraz z szafą certyfikowanego wyłącznika PWP oraz szafą przełącznika sieć-agregat wraz z gniazdem zewnętrznym i DPX, 
- wykonanie kanalizacji kablowej ze studniami dla wszystkich instalacji prądowych, niskoprądowych, sterujących, automatyki, CCTV, PV
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu wraz z dostawę słupów i montażem dostarczonych opraw oświetleniowych
- wykonanie zasilania do ochrony katodowej
- wykonanie instalacji uziemiającej na terenie stacji paliw
- okablowania dystrybutorów paliw, LPG, Adblue wraz z podłączeniem pompy adblue i przewodów grzewczych
- zasilania wiaty paliwowej, 
 - zasilania i sterowania elementów identyfikacji wizualnej, m.in. pylon cenowy
- zasilania LPG, AdBlue, zasilania i sterowania systemu Gazex przy zbiorniku LPG i zasilania gazex w kotłowni
- zasilania odkurzacza, kompresora, wiaty śmietnikowej i innych urządzeń
- zasilania i montażu oświetlenia ogródka gastronomicznego oraz znaków kierunkowych
- kanalizacja kablowa wraz ze studnią dla przyłącza telekomunikacyjnego od granicy działki do pawilonu

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia Kierownika robót elektrycznych

Wszystkie prac wykonane zgodnie z projektem budowlanym i standardem Orlen SA

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, standardem Orlen oraz wskazówkami dostawców Inwestorskich oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej w dwóch egzemplarzach z badaniami i pomiarami ochronnymi oraz uzyskaniem protokołów odbioru właścicieli sieci.

W zakresie wykonawcy jest uzyskanie stosownych zgód na realizacje prac oraz powiadomienia o rozpoczęciu prac, uzyskanie nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie protokołów odbioru od właścicieli sieci.

Planowany termin realizacji prac na terenie stacji paliw: 01.04.26 - 10.07.26