Zakres sanitarny wraz z materiałem – SP Białystok Jana Pawła

- demontaże lub usunięcie instalacji przeznaczonych do likwidacji 
- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie stacji paliw wraz z przyłączem do sieci
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na terenie stacji paliw 
- wykonanie instalacji wodociągowej od pkt włączenia do sieci do budniku pawilonu do pierwszego zaworu w budynku 
- dostawa i montaż skrzynek rozsączających stanowiących zbiornik retencyjny o pojemności 45 m3
- posadowienie, zasypanie i uruchomienie urządzeń dostarczanych przez inwestora (separator)
- podłączenie instalacji deszczowej z dachów pawilonu stacji paliw do kanalizacji deszczowej oraz spod wycieraczek przed wejściami oraz kanalizacji odwadniającej studzienki nazbiornikowe i zlewowe
- instalacji kanalizacji deszczowej od śmietnika do najbliższej studni
- odtworzenia terenów i nawierzchni do stanu pierwotnego po wykonanych pracach
- czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie i docelowa regulacja istniejących oraz nowych studni i wpustów do wymaganych poziomów, kierunki otwierania wpustów drogowych zgodne z kierunkami najazdu, 
- wykonanie podbudowy betonowej pod studnie, zbiorniki, urządzenia dostarczane przez Inwestora (osadniki, separatory)
- wywóz urobku z rozkopów po stronie zleceniobiorcy
- piasek do zasypania po stronie zleceniobiorcy wraz z zagęszczeniem
- instalacje przebiegające pod nawierzchniami asfaltowymi wykonane w technologii bezrozkopowej ze względu na konieczność utrzymania gwarancji na nawierzchnie bitumiczne.
- zgłoszenie oraz uzyskanie zgód na zajęcie pasa drogowego wraz z wymaganymi opłatami i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu

Uwaga 
Po stronie Zleceniobiorcy konieczność zapewnienia Kierownika Branżowego.

W zakresie wykonawcy jest uzyskanie stosownych zgód na realizacje prac od właścicieli sieci oraz powiadomienia o rozpoczęciu prac, uzyskanie ewentualnego nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie protokołów odbioru od właścicieli sieci.

Po stronie Zleceniobiorcy: wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac, armatura, uzbrojenia oraz zabezpieczenia wykopów, ewentualne urządzenia odwadniające wykopy, przeciski/przewierty, uruchomienia urządzeń, zagęszczenia, odtworzenia po pracach do stanu pierwotnego
Po zakończeniu prac należy instalację przepłukać i wyczyścić z zanieczyszczeń, wyregulować do poziomu umożliwiającego wykonywanie nawierzchni brukowych oraz skutecznie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami związanymi z wykonywaniem nawierzchni brukowych.