Drzwi wejściowe skrzydłowe (dla klasy odporności ogniowej EI60):

Izolacyjność cieplna:                           	UD = 1,50  Wm2 K

Izolacyjność akustyczna:                      	RW = ~ 25 dB

Odporność ogniowa:	EI60

Dymoszczelność:	Sa, S200

Wymiary w świetle ościeżnicy:            	Szerokość 1000 mm, wysokość 2000 mm

Skrzydło:	Stalowe z blachy ocynkowanej, spawane, lakierowane z wypełnieniem

Ościeżnice:                                            	Stalowe z blachy ocynkowanej, spawane, lakierowane

Kolor RAL:                                           	9006

Zamki:                                                    	Wkładka patentowa min. 3 klucze

Klamki:                                                  	Klamka z blachy nierdzewnej

Zawiasy:                                                 	Zawiasy stalowe

Drzwi montowane na płytach warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 100 mm.

Drzwi kompletne wraz z ościeżnicami i wszelkimi dodatkowymi akcesoriami: klamki, zamki, uszczelki itd.

Na fotografiach poniżej drzwi PPOŻ stosowane obecnie.

Proszę dodatkowo o podanie szerokości i wysokości przejścia.