PL-OIL-DOW-2025-001353

Załącznik nr 1

Jedlicze, 06.02.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest odtworzenie najazdu do wagi samochodowej w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Jedliczu.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Zakład produkcyjny ORLEN OIL Sp. o.o. w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14.

Prace remontowe powinny odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Jeżeli harmonogram będzie zakładał prace w dni wolne, to fakt taki musi zostać zgłoszony oraz zatwierdzony przez Zamawiającego

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej

- Pozyskanie decyzji administracyjnych (jeśli wymagane)

- Realizacja rzeczowa zadania

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej

- Specyfikacja zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych oraz realizację robót objętych tą dokumentacją.

Projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami BHP i PPOŻ, zaopiniowane przez rzeczoznawców z branż (w tym BHP, PPOŻ).

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne przed przystąpieniem do realizacji rzeczowej zadania.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- Zabezpieczenie placu budowy, umożliwiając wjazd na wagę samochodową,

- Cięcie i rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i brukowca (ręcznie i mechanicznie),

- Rozebranie krawężników betonowych,

- Rozebranie podbudowy z betonu (ręcznie i mechanicznie),

- Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,

- Roboty ziemne, wywóz ziemi i gruzu,

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- Wykonanie podbudowy określonej w dokumentacji (należy uwzględnić obiciążenie pełnych autocystern);

- Wykonanie nawierzchni betonowej, odpornej na warunki atmosferyczne i sól drogową o podwyższonej klasie ścieralności oraz wodoszczelności. Dylatacje zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentacji,

- Montaż krawężników najazdowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piastkowej,

- Montaż nowych krawężników wzdłuż drogi najazdowej,

- Wykonanie odwodnienia liniowego ze spływem do istniejącej komory łapaczki (obok wagi). Dostosowane do ruchu ciężkiego,

- Odpowiednie zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenupodczas robót,

- Wykonanie oznakowania poziomego i/lub pionowego, zgodnie z uzgodnieniem ze służbą BHP,

- Utylizacja gruzu i odpadów po stronie wykonawcy (zgodnie z zapisami Umowy),

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Wszystkie materiały użyte do remontu muszą posiadać „Deklarację zgodności CE”.

- Wszelka przekazywana dokumentacja musi być zgodna z przepisami i dyrektywami EU, jak również powinna zawierać szczegółowy wykaz części szybko zużywających się wraz z nazwą i numerem katalogowym części, adresy autoryzowanych serwisów wraz z numerami telefonów i adresami email oraz musi zawierać harmonogram prac konserwacyjnych.

- Dokumentacja powinna być dostarczona w 2-ch egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (dokumentacja w języku polskim).

- Nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym (do nieodpłatnego serwisu zalicza się dojazd do Zamawiającego, prace serwisowe wraz z częściami zamiennymi i materiałami).

- Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 48 godzin (dni robocze),

- W terminach określonych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad wykazanych w tym protokole i zgłoszenia ich do kolejnego odbioru gwarancyjnego. Brak usunięcia wad w powyższych terminach daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich usunięcia innemu Podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów powstałych przy realizacji Zamówienia.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją Zamówienia w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U z 2016 r. poz.1987 z późn.zm.).

- Gwarancja na wykonane prace 60 miesięcy.

- Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza równocześnie, że w ramach udzielonej gwarancji, we własnym zakresie poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, chyba, że jego wadliwa praca lub uszkodzenie wynikałoby z eksploatacji niezgodnej z zatwierdzoną przez Zamawiającego, a przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją odbiorową/powykonawczą.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione;

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa (w razie konieczności). Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

- Przedmiot zamówienia ma zostać opracowany i zatwierdzony (podpisany) przez osoby wskazane w ofercie - posiadające stosowne uprawnienia w branżach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeżeli były wymagane);

- Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania;

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany:

- z należytą starannością;

- szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej realizacji projektu w trybie „zaprojektuj/ wybuduj”, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane;

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu;

- zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu (jeżeli dotyczy);

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapy i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.