PL-OIL-DOW-2025-001481

Załącznik nr 1

Jedlicze 23.03.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Wymiana homogenizatora w Wytwórni Smarów Stałych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Jedliczu

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować założenia do przeprowadzenia prac remontowych objętych dokumentem, w szczególności:

- Demontaż i utylizacja wyeksploatowanego homogenizatora wraz z istniejącym systemem sterowania.

- Dostawę i montaż nowego homogenizatora wraz z dostosowaniem urządzenia do nowo powstałej instalacji technologicznej i produktowej mieszalnika M7.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej

- Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:

  - Demontaż z instalacji WSS oraz utylizacja wyeksploatowanego Homogenizatora Gaulin MC 45 o numerze inwentarzowym 1400114 chłodzonego wodą o wydajności 10m3/h oraz demontaż i utylizacja jego szafy sterowniczej.

  - Dostawa do Zakładu produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o. o. w Jedliczu nowego homogenizatora BOS MG18-320B (rok produkcji 2026) o wydajności 4,5 m3/h wraz z szafą sterowniczą. Silnik homogenizatora wyposażony w przemiennik częstotliwości pozwalający na regulacje częstotliwości pracy silnika w zakresie ± 20Hz.

  - Montaż nowego homogenizatora wraz z podłączeniem do instalacji technologicznej i produktowej.

  - Montaż nowej szafy sterowniczej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

  - Przeniesienie szaf sterowniczych homogenizatorów H1, H2, H3 do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej znajdującej się w budynku WSS. Przeniesienie musi odbywać się stopniowo w celu utrzymania ciągłości produkcji instalacji WSS. Wszystkie prace ograniczające produkcje muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem w celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji WSS.

  - Przeniesienie wszystkich kabli zasilających i sterowniczych umieszczonych w posadzce na napowietrzne trasy kablowe lub montaż nowych trasach kablowych oraz podłączenie ich do przenoszonych do rozdzielni elektrycznej szaf sterowniczych (dotyczy wszystkich homogenizatorów używanych na instalacji WSS, w razie problemów z długością i jakością kabli zasilających i sterowniczych montaż nowych kabli).

  - Montaż lokalnych szafek sterowniczych z zamontowanymi panelami HMI na ścianie windy towarowo – osobowej (dotyczy montażu wszystkich homogenizatorów. Panele HMI o przekątnej minimum 9”). Panele muszą posiadać pełne możliwości dotyczące sterowania pracą homogenizatorów, dotyczy to zarówno sterowania regulacją ciśnienia homogenizacji jak i regulacji obrotów silnika elektrycznego homogenizatora. Panele wyposażone w rysiki ułatwiające zmianę parametrów rządzeń. Wyłączniki awaryjne zamontowane na każdej szafce sterowniczej indywidualnie dla każdego homogenizatora. Szafki wyposażone w wizualne i akustyczne sygnalizatory pracy urządzeń. Wszystkie wyłączniki, przełączniki, itp. muszą posiadać czytelne opisy w języku polskim. Szafki sterownicze wykonane z tego samego materiału oraz o tych samych wymiarach. Szafki sterownicze w kolorze RAL 7045 lub zbliżonym.

  - Dostawa i montaż filtra obrotowego dla nowego homogenizatora. Budowa i działanie filtra analogicznie do obecnie funkcjonujących na instalacji WSS  Konstrukcja filtra obrotowego powinna być tak wykonana, aby umożliwić łatwą wymianę lub wyczyszczenie wkładu filtra. Filtr wyposażony w dwa manometry wskazujące ciśnienie smaru na wejściu i wyjściu z urządzenia.

  - Podłączenie nowego homogenizatora do instalacji technologicznej mieszalnika M7. Średnice rurociągów analogiczne do zastosowanych na instalacji technologicznej i produktowej mieszalnika M7. Zawory w celu unifikacji identyczne do zamontowanych i obecnie używanych na instalacji WSS. W rurociąg pomiędzy homogenizatorem a mieszalnikiem zamontować manometr wskazujący ciśnienie smaru w rurociągu (jeden manometr na wyjściu z mieszalnika, a drugi na powrocie z homogenizatora na mieszalnik). Wartości pomiarowe manometrów analogiczne do już zamontowanych manometrów na instalacji WSS.

  - Podłączenie homogenizatora do instalacji produktowej i napełniarki mieszalnika M7. Średnice rurociągów, materiał rurociągów oraz montowane zawory (w celu unifikacji) identyczne do zamontowanych i obecnie używanych na instalacji WSS. W rurociąg pomiędzy homogenizatorem, a napełniarką zamontować manometr wskazujący ciśnienie smaru w rurociągu na wyjściu z homogenizatora i przed napełniarką.

  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (deklaracje zgodności, instrukcja obsługi i konserwacji elementów systemu, opisy i rysunki powykonawcze wszystkich branż). Uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zgód administracyjnych (jeśli konieczne).

- Specyfikacja urządzenia:

|  | Model | MG18-320B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja |  |  |  |
| 1 | Nazwa medium | smar |  |
| 2 | Wydajność przy 50Hz | 4,25 m3/h |  |
| 3 | Ciśnienie homogenizacji | 250-300 bar (nastawa hydrauliczna) |  |
| 4 | Temperatura medium | 70 °C |  |
| 5 | Temperatura otoczenia minimum | 10 °C |  |
| 6 | Temperatura otoczenia minimum | 35 °C |  |
| 7 | Lepkość | 10 000 cP |  |
| 8 | Gęstość | 950 kg/dm3 |  |
| 9 | Aseptyczny | nie |  |
| 10 | Średnica nurnika | 48 mm |  |
| 11 | Ilość nurników | 3 |  |
| 12 | Minimalne ciśnienie napływu | 6 bar |  |
| 13 | Monitorowanie ciśnienia zasilania | Tak - przetwornik ciśnienia (0-16 bar) |  |
| 14 | Obudowa | Stal nierdzewna |  |
| 15 | Podstawa | Stal nierdzewna |  |
| 16 | Smarowanie | Smarowanie ciśnieniowe wszystkich łożysk za pomocą napędzanej elektrycznie pompy oleju smarowego. |  |
| 17 | Chłodzenie | Chłodnica olej/powietrze. Brak konieczności doprowadzenia wody chłodzącej. |  |
| 18 | Średnica króćca ssącego | Kołnierz DN50 |  |
| 19 | Średnica króćca tłocznego | Kołnierz DN40 |  |
| 20 | Powłoka nurników | Węglik wolframu |  |
| 21 | Materiał bloku głowicy | 1.4418 |  |
| 22 | Rodzaj i materiał zaworów | Kulowe |  |
| 23 | Dodatkowy zawór bezpieczeństwa do ochrony bloku cylindrów | Tak. Nastawa 360 bar. |  |
| 24 | Dodatkowe uszczelnienie nurników i odpływ wycieku smaru | Tak |  |
| 25 | Materiał zaworu homogenizującego | Węglik wolframu |  |
| 26 | Waga | 2200 kg |  |
| 27 | Wymiary | Wysokość: 130 cm Szerokość: 105 cm Długość: 190 cm |  |
| Specyfikacja napędu homogenizatora |  |  |  |
| 1 | Silnik główny | 55 kW / 400V / 1500 obr/min |  |
| 2 | Silnik pompy oleju | 0,37 kW / 400V / 1500 obr/min |  |

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione;

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

- Pełna dokumentacja powykonawcza, w tym min. CE, DTR, Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi,

- Gwarancja min. 24 m-ce z wliczonymi kosztami przeglądów w całym okresie gwarancji,

- Czas serwisowy – 24 h od momentu zgłoszenia usterki,

- Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji nie starsze niż 2026,

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego,

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia,

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim. Przy projektowaniu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się wyroby posiadające (zgodnie z odpowiednimi Dziennikami Ustaw):

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.