Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres oferty powinien obejmować demontaż rurociągów, zapieczenie wolnych zakończeń orurowania oraz utylizację powstałego odpadu.

Zakres prac:

- Demontaż nieczynnych rurociągów, 25 sztuki, (szacunkowo  około 1500mb, ilość mb może się różnić)

  - Prace związane z demontażem rurociągów muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z ciągłością procesu w tym ruchu pojazdów.

  - Nie zezwala się na zrzucanie z wysokości demontowanych elementów, niezbędny podnośnik lub rusztowanie.

  - Prace powinny być prowadzone z rusztowania przy ewentualny użyciu dźwigu

  - Przed rozpoczęciem demontażu rurociągów należy je opróżnić, czynności w asekuracji obsługi instalacji.

  - Wykonawca przed rozpoczęciem demontażu każdego rurociągu musi mieć akceptację osoby asekurującej celem potwierdzenia oprószenia rurociągu oraz jego weryfikacji.

    - Koszt usunięcia rozlewisk powstałych w wyniku prac nie zaakceptowanych przez asekurującego ponosi wykonawca.

- Wszystkie wolne zakończone rur należy zaślepić flanszami.

  - Dla zakończenia z kryzą ( np.. przy zaworze) należy ślepić rurociąg flanszą pełną

  - Dla zakończenia cięciem należy dospawać kryzę i ślepić flanszą

  - Dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do ślepienia rurociągów

  - Miejsca zakończenia zostaną wskazane w trakcie wizji lokalnej.

- Utylizacja wszystkich powstałych odpadów, z wyjątkiem pozostałości po opróżnianiu rurociągów.

Wymagania Zamawiającego w prowadzenia prac:

- Wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji IBWR dla prowadzonych prac w Służbach BHP Zamawiającego.

- Zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac w tym części zielonych przed zanieczyszczeniem.

- Uporządkowanie terenu – Na koniec każdego tygodnia w trakcie rozbiórki należy dokładnie uprzątnąć teren z ewentualnych pozostałości, wywieźć i zutylizować odpady.

Opisane powyżej wymagania należy potraktować jako podstawę do sporządzenia oferty bazowej.  Oferent powinien dokonać pomiaru rurociągów a długości podane poniżej potraktować jako dane orientacyjne.

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla kompleksowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Prace na obiekcie (inwentaryzacje, uzgodnienia, realizacja rzeczowa) powinny odbywać się w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zostanie obciążony kosztami związanymi z zaburzeniami ciągłości procesu produkcyjnego wynikającymi z niewłaściwego prowadzenia w/w prac

Informacja o rurociągach :

Rysunek przedstawia przekrój estakady. Rurociągi poznaczone do wycięcia zaznaczone są kolorem niebieski (23 sztuki)

Zdjęcie poglądowe estakady.

Zdjęcie przedstawia dwa rurociągi (kolor brązowy) przeznaczone do rozbiórki nie ujęte w przekroju.