Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Specyfikacja:

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych

- Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie.

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty

- Zakres Prac:

- - Wykonanie trasy kablowej pomiędzy pompownią w budynku rozmrażalni a rozdzielnią w pomieszczeniu sprężarkowi długość ok 100m. Przebieg trasy zostanie wskazany oferentom podczas wizji lokalnej

- - Zakup i dostawa przewodu światłowodowego 12 żyłowy 1 modowy 300m

- - Wszystkie żyły należy obrobić, pospawać i zakończyć przełącznicami zgonie z standardem Orlen Oil.

- - Ułożenie przewodu światłowodowego na trasie kablowej

- - Wykonać badania i dostarczyć protokoły przepustowości

- - Usunięcie elementów kolidujących z realizacją zadania

- - Wszystkie zmiany w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie systemem wskazanym przez zamawiającego

- - wszystkie cięte krawędzie koryt zabezpieczone wg wymagań BAKS

- Zestawienie materiałów:

- Korytka kablowe: system zewnętrzny ciężki BAKS ocynk ogniowy zanurzeniowy  wraz z pokrywą o wymiarach 50H50/3

- Montaż tylko na podstawie kształtek systemowych BAKS. Wszelkie odstępstwa wymagają uzgodnienia

- Zastosować śruby i nakrętki nierdzewne

- Wymagania techniczne:

- Prace na obiekcie odbywać się będą tylko w dni robocze w godz. 07:00-15: 00 obowiązkowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prace w pozostałych dniach/godzinach wymagać będą dodatkowego uzgodnienia

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP - zlecającego.