###### Opis przedmiotu zamówienia

###### Minimalne wymagania techniczne dla: fabrycznie nowy ciężki specjalistyczny przemysłowy samochód ratowniczo-gaśniczy z wysięgnikiem gaśniczym

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | Spełnia/Nie spełnia (wypełnia Wykonawca) | Jeżeli nie spełnia to propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |  |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymaganiami dotyczącymi pojazdów uprzywilejowanych. |  |  |
| 1.2 | Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r., nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej ważne na dzień odbioru samochodu. Kompletne świadectwo dopuszczenia wraz z pozostałą dokumentacja należy przekazać w dniu odbioru techniczno-jakościowego samochodu. |  |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP oraz logotypem Zamawiającego. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| 1.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 poz. 1047 tj.). W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy - świadectwo homologacji dla pojazdu wymagane będzie na etapie postępowania zakupowego, w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu zabudowy i wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczeń wynikających z fabrycznej gwarancji. Producent podwozia pojazdu powinien posiadać autoryzowaną stację obsługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. |  |  |
| 2 | Podwozie z kabiną |  |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |  |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 |  |  |
| 2.3 | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): S (ciężka). |  |  |
| 2.4 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 320 KW. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. Skrzynia biegów automatyczna. Pojazd spełniający wymagania EURO 6; umożliwiający rejestrację pojazdu po jego odbiorze faktycznym, we właściwym dla Zamawiającego Wydziale Komunikacji. Podwozie i silnik tego samego producenta. |  |  |
| 2.5 | Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): uterenowiony lub miejski. Układ jezdny 8x4, Scania G 450 B8x4NZ z zautomatyzowaną skrzynią biegów Kabina CG17L lub nowsza / lepsza Układ hamulcowy z system ABS - światła do jazdy dziennej - zbiornik paliwa min. 300 l lub zapewnieniem przejazdu pojazdu min. 500 km lub pracy autopompy przez min. 5 h - 2 akumulatory o pojemności, min.180 Ah każdy |  |  |
| 2.6 | Zawieszenie: Wzmocnione w związku ze stałym obciążeniem masą środków gaśniczych i wyposażenia. |  |  |
| 2.7 | Wylot spalin w dolnej części skierowany na lewą stronę pojazdu, umożliwiający podpięcie odciągu spalin. Wylot nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika pojazdu, z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania hamulców. |  |  |
| 2.8 | Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia i oparcia, z zawieszeniem pneumatycznym. Fotele pasażerów wyposażone w mocowania do przewożenia w nich aparatów ochrony układu oddechowego jednobutlowych (po 1 szt. aparatu OUO na każdy fotel) plus jeden aparat dla kierowcy zamontowany w skrytce, z konstrukcją umożliwiającą odblokowanie każdego aparatu indywidualnie oraz zakładanie aparatu w pozycji siedzącej. Ewentualnie mocowania na aparaty w skrytce pojazdu. Popularne rozwiązanie dla kabin pojedynczy Fotele pokryte materiałem antypoślizgowym, nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcia, przetarcia i ścieranie. |  |  |
| 2.9 | Kabina wyposażona w co najmniej następujące elementy: - Wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach – widoczny ze stanowiska kierowcy i pasażerów. - 2 latarki przenośne, akumulatorowe, w wykonaniu przeciwwybuchowym + ładowarki podłączone do instalacji samochodowej, latarki i ładowarki od jednego producenta. - Zestaw videorejestracji jazdy oraz kamera cofania z funkcją obserwacji z kabiny pola pracy z tyłu pojazdu w rejonie autopompy, składający się z kamer i wyświetlacza HD ≥15”, o następujących parametrach i funkcjonalnościach: - kamery samochodowe o rozdzielczości co najmniej Full HD (1920 × 1080 px) 60 fps, 7/1,6 i kącie widzenia ≥ 170°; - tryb nocny z diodami IR; - przednia kamera zamontowana w kabinie; - tylna kamera zamontowana nad przedziałem autopompy, powinna załączać się automatycznie oraz posiadać możliwość włączania w dowolnym momencie przez kierowcę; - karta pamięci o poj. ≥ 128 GB; - kamera zewnętrzna powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych występujących na terenie Polski oraz być zamontowana w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniami mechanicznymi; - rejestracja video powinna załączać się wraz z przekręceniem stacyjki w pozycję rozruchu. - Niezależny układ ogrzewania i wentylacji działający niezależnie od silnika pojazdu. - Klimatyzacja. - Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. - Reflektor ręczny – szperacz podłączany do dodatkowego gniazda w kabinie + gniazdo przyłączeniowe. - Skrytka lub półka na 3 maski do aparatów ochrony układu oddechowego. - Wskaźnik kontrolny i sygnalizator dźwiękowy informujące o niezłożonym wysięgniku. - Wskaźniki kontrolne i sygnalizator dźwiękowy informujące o otwartych skrytkach i podestach oraz wysuniętym maszcie oświetleniowym. - Minimum 2 oznakowane gniazda 12 V (gniazdo typu „zapalniczka”). - Minimum 2 oznakowane gniazda 5,0 V, 0,9 A (do ładowania telefonów komórkowych) ze złączami USB i USB C w każdym gnieździe. - Szyby w drzwiach podnoszone i upuszczane elektrycznie. - Radioodtwarzacz samochodowy z CD/mp3, z instalacją antenową oraz zestawem głośników trójdrożnych. - Drzwi kabiny (co najmniej kierowcy) zamykane na klucz. |  |  |
| 2.10 | Pojazd powinien być wyposażony w następujące środki łączności: - radiotelefon Motorola systemu TETRA przewoźny - 1 szt. typ. MTM5400 wer. MR2021.3 przenośny – 2 szt. z możliwością ładowania typ. MTP8500Ex |  |  |
| 2.11 | Kabina wewnątrz wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną, a na zewnątrz w lusterka: - boczne lusterka główne (z lewej i prawej strony kabiny); - boczne lusterka szerokokątne (z lewej i prawej strony kabiny); - boczne lusterko krawężnikowe (z prawej strony kabiny); - lusterko dojazdowe (z przodu kabiny); - oświetlenie pola pracy kabiny. - Lusterka główne boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane. |  |  |
| 2.12 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i dźwiękowym, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i dźwiękowym, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, z alarmem świetlnym i dźwiękowym, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie zraszaczami - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia - Detektor gazów: Multi RAE Lite – 1sz. Z możliwością ładowania. - radiostacji nasobnych wraz z ładowarkami samochodowymi podłączone do instalacji samochodu z możliwością odłączenia - Latarki Adalit L-3000 POWER Atex z możliwością ładowania – 2 szt. |  |  |
| 2.13 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - Belka sygnalizacyjna wysyłająca światło niebieskie, zamontowana na dachu kabiny: - wykonana w technologii LED; - obudowa z poliwęglanu, zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi; - szerokość belki ≥ 1 800 mm; - wysokość belki wraz z zamocowaniem ≤ 105 mm; - belka powinna zawierać minimum 14 modułów LED, w każdym module po minimum 3 LED; - w belce podświetlany napis STRAƵ; - belka zabezpieczona przed uszkodzeniem kratką stalową zabezpieczoną antykorozyjnie. - Minimum jedna lampa sygnalizacyjna kierunkowa wysyłająca światło niebieskie, zamontowana z tyłu pojazdu: - w wykonana w technologii LED; - zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi; - lampa powinna zawierać minimum 6 modułów LED. - Dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe wysyłająca światło niebieskie, zamontowane z przodu na masce pojazdu: - wykonane w technologii LED; - zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; - każda z lamp powinna zawierać minimum 6 modułów LED. - Dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe wysyłająca światło niebieskie, zamontowane po jednej na każdym boku pojazdu: - w wykonane w technologii LED; - zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; - każda z lamp powinna zawierać minimum 6 modułów LED. - Dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, - Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. - Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED, załączenie fali z przedziału autopompy - minimum 3 funkcje. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania dla światła niebieskiego. Sterowanie oświetleniem pojazdu uprzywilejowanego z manipulatora sterowania sygnalizacją dźwiękową i świetlną. - Urządzenie akustyczne sygnalizacyjno-ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego: - posiadające wzmacniacz sygnałowy o mocy wyjściowej min. 200 W RMS; - emitujące dźwięk z minimum 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + tzw. horn; - posiadające 2 neodymowe głośniki kompaktowe o mocy min. 100 W RMS każdy i efektywności min. 105 dB i dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza – przystosowane fabrycznie do montażu pod maską pojazdu lub w inny sposób uzgodniony na etapie produkcji pojazdu; Urządzenie akustyczne sygnalizacyjno-ostrzegawcze powinno umożliwiać przekazywanie komunikatów głosowych. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Sterowanie sygnalizacją dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego z manipulatora sterowania sygnalizacją dźwiękową i świetlną. Wymaga się załączenia sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) W zasięgu kierowcy i dowódcy, zamontowany dodatkowy włącznik do bardzo szybkiego, bezpośredniego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego świetlnych i dźwiękowych, nie dalej niż 15 cm od lewarka zmiany biegów. Sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem z miejsca dowódcy i kierowcy |  |  |
| 2.14 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V AC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 10 m. Ładowarka zamontowana na samochodzie. Instalację elektryczną należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającym zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniające pełne zapotrzebowanie w energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu z rezerwą minimum 10%. |  |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |  |
| 2.16 | Samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej – zabezpieczone osłonami ochronnymi. |  |  |
| 2.17 | Ogumienie szosowo-terenowe, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Pełnowymiarowe koło zapasowe, dopuszcza się brak mocowania koła na pojeździe. |  |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny), oraz w reflektor ręczny typu LED do oświetlenia numerów budynków. |  |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu) przymocowany do ramy umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Dodatkowo z tyłu pojazdu zainstalowany hak holowniczy (paszczowy) typ 40 wg PN-92/S-48023 oraz złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z ABS umożliwiające holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną uprzywilejowania pojazdu) o masie całkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu. Z tyłu pojazd wyposażony w zderzak lub urządzenie ochronne zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Dodatkowo pojazd wyposażony w kamerę cofania z min. 10 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym momencie. |  |  |
| 2.20 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym, zabezpieczone przed korozją, - błotniki i zderzaki – kolor RAL 7016, - żaluzje skrytek – kolor RAL 7016, - kabina, zabudowa ( za wyjątkiem żaluzji) – w kolorze czerwonym RAL 3000, Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe, pełne, zgodne z zapisami § 12 ust. 1 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2022 poz. 122 tj.). Na drzwiach do kabiny naklejone emblematy jednostki wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. |  |  |
| 3 | Zabudowa Pożarnicza |  |  |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu ≤ 3650mm. Maksymalna długość pojazdu ≤10800 mm. Zabudowa: z materiałów kompozytowych lub z aluminium i stali nierdzewnej. Podłoga skrytek wyłożona blachą kwasoodporną lub anodowaną blachą aluminiową, bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz – dopuszcza się otwory technologiczne odwadniania z wnętrza skrytek, pod warunkiem nieprzedostawania się przez nie zanieczyszczeń do wnętrza skrytek. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady, nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub z zainstalowanych podestów umożliwiających dostęp do sprzętu – otwieranie i zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane w kabinie kierowcy Podesty robocze dostępowe do skrytek z dodatkowym oświetleniem koloru pomarańczowego w narożach każdego z podestów. Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) każdego z podestów minimum 250 kg. Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami min. po 3 z każdej strony (sygnalizacja otwarcia w kabinie kierowcy), oświetlone listwą LED, zamykane jednym kluczem. Oświetlenie uruchamiane samoczynnie po otwarciu skrytki. Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu. Dach zabudowany jako podest roboczy w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu powinien być zamontowany reling bezpiecznego poruszania się po dachu. Najlepiej by się otwierał w momencie otwarcia drabinki komunikacyjnej z tyłu pojazdu. |  |  |
| 3.2 | Zabudowa zamocowana na ramie pośredniej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji. |  |  |
| 3.3 | Zbiornik wody o pojemności min. 6 000 litrów z materiałów odpornych na korozję, posiadający właz rewizyjny o średnicy min. 450 mm oraz „falochrony”, zbiornik wyposażony w system ogrzewania. Wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku. Po dwie nasady zasilania Storz B/75 i A/110 na każdej stronie pojazdu, wraz z pokrywami i zaworami zwrotnymi. System zasilania hydrantowego wyposażony w zawory sterowane elektro – pneumatycznie. Nasady i system przystosowane do napełniania zbiornika pojazdu z instalacji hydrantowej pod ciśnieniem max. 15 bar. Nasady Storz B/75 i A/110 podłączone do sytemu automatycznego utrzymywania poziomu wody w zbiorniku (automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną w celu jego dopełnienia). Możliwość odwodnienia zbiornika zaworem kulowym. Zewnętrzne wskaźniki LED poziomu cieczy w zbiorniku zamontowane po obu stronach pojazdu. |  |  |
| 3.4 | Pierwszy zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 2000 litrów z mat. odpornego na działanie dopuszczonych środków pianotwórczych i modyfikatorów. Właz rewizyjny o średnicy min. 450 mm oraz „falochrony”. Wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku. Zawór spustowy do odwodnienia zbiornika. Jedna mosiężna nasada Storz C/52 do napełniania zbiornika z zewnątrz: nasada z zaworem odcinającym sterowanym manualnie. Zamawiający wymaga, aby możliwe było automatyczne napełnianie zbiornika środkiem za pomocą dedykowanej nasady, bez użycia urządzenia zewnętrznego (np. pompy beczkowej). Zewnętrzne wskaźniki LED poziomu cieczy w zbiorniku zamontowane po obu stronach pojazdu. Drugi zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 700 litrów z mat. odpornego na działanie dopuszczonych środków pianotwórczych i modyfikatorów. Właz rewizyjny o średnicy min. 450 mm oraz „falochrony”. Wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku. Zawór spustowy do odwodnienia zbiornika. Jedna mosiężna nasada Storz C/52 do napełniania zbiornika z zewnątrz: nasada z zaworem odcinającym sterowanym manualnie. Zamawiający wymaga, aby możliwe było automatyczne napełnianie zbiornika środkiem za pomocą dedykowanej nasady, bez użycia urządzenia zewnętrznego (np. pompy beczkowej). Zewnętrzne wskaźniki LED poziomu cieczy w zbiorniku zamontowane po obu stronach pojazdu. |  |  |
| 3.5 | Autopompa typu jednostopniowa pompa odśrodkowa, zamontowana z tyłu pojazdu. Przedział autopompy zamykany drzwiami otwieranymi do góry, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. Pompa przystosowana do pracy z podawaniem środka gaśniczego podczas ruchu pojazdu, także z wysięgnika gaśniczego. Wydajność autopompy min 6000 l/min przy ciśnieniu 10 bar, Podawanie środków gaśniczych do czterech nasad tłocznych, linii szybkiego natarcia i na wysięgnik gaśniczy do działka wodno-pianowego . |  |  |
| 3.6 | Nasady ssawne, uzupełniające i połączenie autopompy ze zbiornikiem samochodu wyposażone w element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zapewniający bezpieczną pracę autopompy. Dostęp umożliwiający dokręcenie nasad kluczem. |  |  |
| 3.7 | W przedziale autopompy dostępne urządzenia kontrolno-sterownicze: - manowakuometr; - manometr pompy; - manometr wysokiego ciśnienia; - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wodnym; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiornikach. - wyłącznik silnika pojazdu; - miernik prędkości obrotowej wału pompy; - miernik prędkości obrotowej silnika; - sterowanie systemem piany sprężonej CAFS; - sterowanie oświetleniem pola pracy wokół pojazdu; - licznik motogodzin; - oświetlenie panelu sterowania; - regulator prędkości obrotowej silnika przełączany na regulację ciśnienia po autopompie. - wskaźnik ciśnienia oleju w silniku, temperatury cieczy silnika. |  |  |
| 3.9 | System dozowania środka pianotwórczego ,dostosowany do aktualnych wymagań prawnych, „wokół pompy” – mechaniczny, działający w trybie automatycznym system dozowania „wokół pompy” z możliwością ustawienia zmiennych stężeń dozowania. System sterowany elektronicznie. Zakres pracy sytemu wymagany dla przepływu wody/wydajności autopompy od min. 150 l/min do maksymalnej wydajności pompy. Przepływ środka pianotwórczego w systemie od min. 5 l/min do max 500 l/min. Wymagana możliwość płynnego/bezstopniowego dozowania w zakresie 0,5 % do 6% z możliwością ustawienia 3 definiowanych stężeń. Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość poboru środka pianotwórczego dla systemu dozowania „wokół pompy” ze zbiornika środka pianotwórczego 1 i 2 pojazdu oraz z zewnątrz za pomocą dedykowanej nasady. Dozownik środka pianotwórczego wyposażony w system wewnętrznego przepłukiwania. Drugi system dozowania środka pianotwórczego w pełni automatyczny, nadciśnieniowy zasilany elektrycznie i sterowany elektronicznie, z możliwością bezstopniowego ustawienia zmiennych stężeń dozowania. Zamawiający wymaga jednego systemu dozowania obsługującego zarówno podawanie wodnego roztworu środka pianotwórczego, jak i sprężonej piany gaśniczej (CAFS). Możliwość płynnego/bezstopniowego dozowania stężeń w zakresie od 0,1% do 6%. Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość poboru środka pianotwórczego ze zbiornika środka pianotwórczego pojazdu oraz z zewnątrz za pomocą dedykowanej nasady. System piany sprężonej CAFS musi być dostępny minimum na trzech nasadach tłocznych ( dwie Storz B/75 i jedna A/52 ) (nasady z możliwością wyboru podawania wody, mieszaniny wody/piany i środka pianotwórcze lub CAFS). Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym nasady będą dedykowane wyłącznie do podawania piany sprężonej. Zamawiający wymaga, aby w przypadku podawania piany sprężonej CAFS przez jedną z nasad tłocznych istniała możliwość równoczesnego podawania wody z nasad tłocznych po przeciwległej stronie pojazdu. Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość poboru środka pianotwórczego dla systemu CAFS ze zbiornika pianotwórczego 1 i 2. System piany sprężonej musi mieć możliwość wytworzenia i podawania przez odbiorniki zarówno mokrej piany gaśniczej CAFS o liczbie spienienia max. 4 i suchej piany gaśniczej CAFS o liczbie spienienia min. 15. Zamawiający wymaga możliwości niezależnej regulacji typu piany CAFS (mokra/sucha) indywidualnie na każdej nasadzie. |  |  |
| 3.10 | Elementy układu wodno-pianowego dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Możliwość całkowitego odwodnienia układu. |  |  |
| 3.11 | Agregat proszkowy 1 000 kg w zabudowie pojazdu z automatycznym utrzymywaniem ciśnienia gazu wyrzucającego środek. Ilość butli z gazem wystarczająca do wyrzutu całego zapasu proszku z zapasem min. 10% (celem przedmuchania po użyciu, także linii zasilania na wysięgniku gaśniczym). Panel sterowania jednostki proszkowej. Linia szybkiego natarcia z min. 30 m węża zakończonego prądownica proszkową o wydajności 2,5 kg/s. Dwa dodatkowe odcinki węża o długości 30m każdy celem przedłużenia linii proszkowej szybkiego natarcia. Budowa zbiornika ciśnieniowego musi umożliwiać łatwe usuwanie całej zawartości proszku do innego zwykłego zbiornika zewnętrznego i umożliwiać proste jego przygotowanie do okresowych badań, w tym rewizji wewnętrznej i próby ciśnienia, a także jego proste ponowne napełnienie. Wraz z pojazdem należy dostarczyć zbiornik na proszek gaśniczy o pojemności mieszczącej cały zapas proszku z pojazdu, i rozwiązanie techniczne umożliwiające przemieszczanie proszku z samochodu do zbiornika (np. na czas rewizji) oraz odwrotnie (po zakończeniu rewizji). Zewnętrzne zbiorcze przyłącze do napełniania butli wyrzutnika (np. azotu), eliminując konieczność napełniania poszczególnych butli indywidualnie. Dostęp serwisowy: otwór konserwacyjny (np. do napełniania proszku) zlokalizowany na górze skrytki, w której zamontowany będzie agregat proszkowy. |  |  |
| 3.12 | Wysięgnik gaśniczy sterowany hydraulicznie zamontowany na dachu pojazdu jako dodatkowy zasięg podawania środków gaśniczych. Zakres pracy wysięgnika: wysokość robocza min. 20 m, wysięg boczny ramienia min. 13 m, obrót 360° (nieograniczony), na końcu wysięgnika zamontowane działko gaśnicze z możliwością podawania wody, piany ciężkiej i proszku gaśniczego oraz urządzenie przebijające z możliwością podawania wody i piany ciężkiej. Zamawiający wymaga, aby w trybie transportowym wysięgnika możliwe było jego teleskopowe wysunięcie przed kabinę pojazdu i działanie w trybie działka zderzakowego. Działko wodno-pianowo-proszkowe na wysięgniku gaśniczym o parametrach: - wydajność min 4000 l/min; - zakres ruchu w poziomie i w pionie min. 90° w każdą stronę od osi wysięgnika; - zasięg rzutu środka min 60 m z poziomu dachu pojazdu przy złożonym ramieniu; - wydajność proszku min 7 kg/s; - zasięg rzutu środka min 30 m z poziomu dachu pojazdu przy złożonym ramieniu. Sterowanie wysięgnikiem z pilota bezprzewodowego z wyświetlaczem min. 3,5” oraz 2 joysticki sterujące, z możliwością programowania położenia pracy. Wyświetlanie informacji dotyczących m.in. poziom środków gaśniczych, ciśnienia pompy, komunikatów i statusu pracy itp. Możliwość automatycznego składania do pozycji transportowej. Całość w wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne występujące w kraju. Na wysięgniku gaśniczym w pobliżu działka zainstalowane w klasie ochrony min. IP68 - kamera video oraz kamera termowizyjna o następujących parametrach: - rozdzielczość detektora 1024 x 768 HDiR; - czułość termiczna NETD <20 mK (0,02°C przy 30° C); - zakres temperatur mierzonych: -40 ÷ 2000°C; - funkcja zapisu obrazów w formacie JPEG oraz filmów w formacie MP4 (dopuszcza się inny format obrazów i filmów, po uzgodnieniach i akceptacji Zamawiającego); - parametry optyczne obiektywu – do uzgodnienia z Zamawiającym. Podgląd obrazu z obu kamer jednocześnie oraz możliwość ustawiania parametrów – ze stanowiska sterowania podnośnikiem oraz w kabinie na stanowisku dowódcy. Podgląd obrazu z obu kamer: - w kabinie na jednym lub dwóch wyświetlaczach ≥ 15”, o rozdzielczości co najmniej 4K - nie dopuszcza się wykorzystania wyświetlacza od kamery cofania; - na stanowisku sterowania na wyświetlaczu ≥ 11”, o rozdzielczości co najmniej HD. System zapewnienia czystości obiektywów obu kamer, w tym w trakcie podawania środka gaśniczego. |  |  |
| 3.13 | Linia szybkiego natarcia o długości węża ( olejoodporny z zewnątrz ) 60 m, średnica min. DN 32 i wydajność min. 180 l/min. Linia szybkiego natarcia zakończona prądownicą wodno-pianową umożliwiającą podanie prądu zwartego, rozproszonego i mgłowego oraz przepłukanie zanieczyszczeń min. 5 mm. Prądownica ze zintegrowanym łącznikiem kątowym i nasadką pianową. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie zwartego i rozproszonego strumienia gaśniczego z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Linia umieszczona na zwijadle z hamulcem. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny ( wraz z pedałem nożnym i min. 3 m spiralnym kablem umożliwiający jednoosobowe nawijanie węża) i ręczny. Linia przystosowana do podawania piany sprężonej (CAFS). Zwijadło z możliwością przedmuchiwania linii. |  |  |
| 3.14 | Maszt oświetleniowy w technologii LED (min. 8 x 42 W) wysuwany pneumatycznie. Pilot zdalnego sterowania radiowego masztem zamontowany w przedziale pompowym. Zamawiający wymaga jednego pilota zdalnego sterowania radiowego do obsługi masztu oraz dachowego działka wodno-pianowego. Pilot zdalnego radiowo przewodowy w stanie gotowości umieszczony w stacji dokującej z możliwością podłączenia przewodu sterującego. System oświetlenia pola pracy wokół pojazdu w postaci długich listew LED na każdym module zabudowy pożarniczej po każdej stronie pojazdu ( listwa zawierająca min. 3 pasy LED – jeden dla oświetlenia bliskiego oraz dwa dla oświetlenia dalekiego). Moc min. 1600 lm/m, stopień ochrony min. IP68, oświetlenie pola pracy min. 25 lux na odległości 10m. Załączanie oświetlenia zewnętrznego musi być możliwe, z kabiny kierowcy, i z przedziału autopompy. Możliwość załączanie całości oświetlenia zewnętrznego, automatycznie, po włączeniu biegu wstecznego. |  |  |
| 3.15 | W zabudowie zainstalowane dodatkowo: - oświetlenie pola pracy przedziału autopompy; - dodatkowe lampy cofania; - dodatkowe oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego na burtach i z tyłu pojazdu; Układ funkcjonalny skrytek i rozmieszczenie sprzętu w uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |
| 3.16 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach każdego schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. |  |  |
| 3.17 | Szuflady i wysuwane tace powinny automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 3.18 | Półki sprzętowe wykonane, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb użytkownika. |  |  |
| 3.19 | Schowki wyposażone np. w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. |  |  |
| 3.20 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. Należy zastosować relingu/barierki która będzie się podnosiła wraz z otwarciem drabinki służącej do wchodzenia na dach. Wysokość relingu/barierki min.. 1100 mm. |  |  |
| 3.21 | Drabinka, ułatwiająca wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części zabudowy, zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 3.22 | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski - nasada wodna tłoczna kolor czerwony - nasada środka pianotwórczego kolor żółty |  |  |
| 4 | Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem |  |  |
| 4.1 | W skrytkach samochodu zapas węży tłocznych: - W C/52 x 10 szt.; - W B/75 x 20 szt. - W A/110x 10 szt. Ww. węże koloru żółtego fluorescencyjne i/lub luminescencyjne. |  |  |
| 4.2 | W skrytkach samochodu: - klucz do hydrantów podziemnych x 1 szt.; - klucz do hydrantów x 2; - klucz do nasad wężowy - mały x 2 szt. i duży x 2 szt.; - klucze do pokryw studzienek – 2 szt.; - zaślepki do hydrantów 52, 75, 110 po 6 szt. każdego wymiaru; - przełączniki: 75/110 x 4 szt., 52/75 x 4 szt.; - prądownica Turbo 52 x 4 zamykana z regulacją strumienia dostosowane do ciśnienia autopompy; - prądownica pianowa PP4 – 1 szt.; - prądownica pianowa PP8 – 1 szt.; - wytwornica pianowa WP 4-75 – 1 szt.; - zbieracz 2x75/110 – 1 szt.; - rozdzielacz kulowy: 75/52-52 x 2 szt., 110/75–75 x 2 szt.; - zasysacz liniowy Z-4 – 2 szt.; - kurtyny wodne wężowe 52 x 4 szt., - linka strażacka ratownicza 20m – 2 szt.; - topór ciężki – 1szt.; - bosak podręczny – 1szt.; - szpadel - 1 szt.; - łopata / szufla – 1szt.; - szczotka z włosem sztywnym typu „ulicznica” – 1 szt.; - gaśnica przenośna 6 kg (proszkowa) – 2 szt.; - drabina pożarnicza; - 3 aparaty powietrzne aparaty powietrzne Draeger PSS AirBoss + maska FPS 7000COM z modułem komunikacyjnym+ przycisk komunikacyjny C-C400. - 3 butle zapasowe do aparatów Draeger PSS AirBoss + maska FPS 7000COM z modułem komunikacyjnym+ przycisk komunikacyjny C-C400; - 3 sygnalizatory bezruchu; - działko wodno-pianowe (przenośne) wydajność min. 2400 l/min. – 1szt.; - ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem typ 3 (wg PN-EN 1486) – 2 szt.; - wielofunkcyjny wentylator oddymiający (1 szt.) z nakładką do podawania wody i piany gaśniczej z napędem elektrycznym (akumulator oraz sieć 230 V) w wykonaniu przeciwwybuchowym, z możliwością wytwarzania mgły oraz generacji piany lekkiej, o następujących parametrach: - przepływ (zgodnie z ISO 5801: ≥5,0 m3/h; - siła ciągu zgodnie z normą ISO 13350: ≥21 N; - czas pracy na akumulatorze, przy obciążeniu 100%: co najmniej 60 min.; - masa własna: ≤30 kg. - przecinarka spalinowa do stali i betonu – 1 szt.; - pilarka spalinowa do drewna – 1 szt.; - piła ratownicza – 1szt.; - kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego – 2 szt.; - zestaw dysków sygnalizacyjnych w walizce (6 dysków), zasilanych z akumulatorów + ładowarka o następujących parametrach: - możliwość ustawienia światła stałego i pulsującego oraz intensywności świecenia; - czas pracy przy świetle stałym nie krótszy, niż 4 godz.; - pływalność (unoszenie się na wodzie); - odporność mechaniczna na uderzenia; - odporność na warunki atmosferyczne występujące na terenie Polski. - zestaw narzędzi: - zestaw interwencyjny składający się z narzędzia wielofunkcyjnego typu Hooligan w wykonaniu dielektrycznym + topór – preferowane w zestawie umożliwiającym przenoszenie obu narzędzi razem; - siekiera do drewna; - łom; - nożyce dielektryczne do cięcia prętów zbrojeniowych (napięcie pracy: ≥ 20 kV); - młot 5 kg. - stożek uliczny składany: 8 szt. - najaśnica przenośna akumulatorowa o następujących parametrach i funkcjach: - co najmniej trzy ruchome panele zapewniają oświetlenie 360°, z kątem pracy każdego panelu możliwym do ustawienia w dowolnej pozycji; - panele świetlne zamocowane na głowicy obrotowej, obracanej we wszystkich kierunkach, - głowica zamocowana na maszcie/stojaku składanym lub teleskopowym, z regulacja wysokości w zakresie 1,0 ÷ 1,80 m ; - zintegrowane, rozkładane lub wysuwane stabilizatory boczne zapewniające stabilność na nierównych powierzchniach; - temperatura koloru emitowanego światła: 6500 K - strumień świetlny przy mocy wyjściowej 100%: ≥ 80 00 lumenów - strumień świetlny przy mocy wyjściowej 150%: ≥ 12 000 lumenów - możliwość ustawienia strumienia światła kierunkowego i rozproszonego (szerokokątnego), - możliwość zmiany strumienia świetlnego z indywidualnym załączaniem/wyłączaniem każdego panelu świetlnego oraz ustawieniem różnych poziomów jasności, - funkcja pulsującego oświetlenia sygnałowego w kolorach: czerwony, zielony, żółty, niebieski. - czas pracy: co najmniej 2,5 h przy 100 % mocy, i co najmniej 8 h przy 25 % mocy, - w zestawie kabel ładujący 12/24 V o długości co najmniej 2 m z wtyczką gniazda zapalniczki samochodowej. Sprzęt w skrytkach rozmieszczony z zachowaniem ergonomii, grupowo w zależności od przeznaczenia – w uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |
| 4.3 | W skrytce samochodu lub w kabinie torba R1 PSP z wyposażeniem zgodnym ze standardem wyposażenia KSRG wymienionym w zatwierdzonych przez KG PSP Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – Załącznik nr 3 Standard wyposażenia podmiotów KSRG w sprzęt do ratownictwa medycznego, tj. pkt 3.1.Ramowy minimalny standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1, uzupełniony o śpiwór termoizolacyjny (trójwarstwowa folia izotermiczna) 4 szt. Dodatkowo nosze podbierakowe z aluminium. Nosze typu deska, nosze podbierakowe i szyny Kramera umieszczone w zabudowie. |  |  |
| 5 | Pozostałe wymagania Zamawiającego |  |  |
| 5.1 | Gwarancja na podwozie pojazdu min. 24 miesiące, gwarancja na zabudowę 36 miesięcy. Wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodu i elementów jego zabudowy, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie będą wykonywane na koszt wykonawcy. |  |  |
| 5.2 | Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia wymagane obowiązującym prawem dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. |  |  |
| 5.3 | Wykonawca dostarczy pojazd z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz środków gaśniczych. |  |  |
| 5.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych samochodu i wyposażenia w języku polskim, - świadectwa dopuszczenia dla pojazdu i wyposażenia (jeżeli jest wymagane), - dokumentami dozoru technicznego (jeżeli jest wymagane), - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. |  |  |
| 5.5 | Szkolenie z obsługi pojazdu dla czterech zmian służbowych (40 osób), po jednym dniu na każdą ze zmian ( 4 dni ) |  |  |

Osoba wyznaczona do kontaktu :

Roman Musiał

Kierownik I ZSP Jedlicze

Tel : +48 601 968 802