Wytyczne do wykonania pomiarów geodezyjnych

1. Wykonanie pomiarów istniejącej linii WN 110 kV

- Współrzędne posadowienia słupa linii 110 kV

4 nogi/słup,

1 środek/słup,

- Współrzędne zawieszenia przewodów i izolacji/zawiesi na słupie mocnym linii 110 kV (punkty należy zmierzyć po obydwu stronach słupa)

Punkt zawieszenie przewodów

Punkt zawieszenia izolatorów

Punkt zawieszenia zawiesi

Opracowanie wyników w formie cyfrowej (.txt lub .xlsx ), zgodnie z poniższą formułą:

nr - 	deskryptor numeryczny punktu terenowego tj. liczba określająca kolejny pomierzony punkt terenowy (np. 1, 2, 3 itp.),

X -		współrzędna X pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),

Y -		współrzędna Y pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),

Z - 		współrzędna Z pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),

warstwa - deskryptor tekstowy punktu terenowego. Każdy punkt terenowy należy opisać nadając mu opis wg oznaczenia jak w przykładowej tabeli.

Wykonane pomiary należy zestawić według poniższego schematu (plik .txt lub .xlsx):

Nr 	          X 		          Y 		  Z 	 warstwa

1. 	6539954.7011 	6006940.7398 	71.4 	slup_noga

2. 	6540056.1558 	6007097.0109 	71.4 	slup_środek

3. 	6540217.4132 	6007046.5583 	71.3 	zawieszenie_przewod_tor1

4.	6540411.1406 	6007221.2546 	71.4 	zawieszenie_izolacja_tor1

5. 	6540558.0732 	6007484.6707 	71.1 	zawieszenie_zawiesia_tor1

6. 	6540217.4132 	6007046.5583 	71.3 	zawieszenie_przewod_tor2

7.	6540411.1406 	6007221.2546 	71.4 	zawieszenie_izolacja_tor2

8. 	6540558.0732 	6007484.6707 	71.1 	zawieszenie_zawiesia_tor2

Jeden pomierzony punkt terenowy to jedna linia pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Poszczególne dane w linii należy oddzielić od siebie spacją lub tabulacją. Każdą linię pliku tekstowego należy zakończyć enterem. Liczby w postaci ułamka dziesiętnego należy zapisywać przy użyciu kropki. Dopuszcza się zapis danych do pliku w innej kolejności (np.: nr opis Y X Z).

Słupy linii wysokiego napięcia 110 kV, które należy pomierzyć został oznaczone numerem 1 - 9  na załączonej do zadania mapie poglądowej.

2. Wykonanie pomiarów istniejącej linii SN 15 kV

- Współrzędne posadowienia słupa linii 15 kV

2 żerdzi/ stanowisko słupowe,

1 środek/ stanowisko słupowe,

(w przypadku stanowisk słupowych z większą liczbą żerdzi należy zmierzyć współrzędną posadowienia każdej z żerdzi, w przypadku stanowiska jednożerdziowego wystarczy jeden pomiar)

- Współrzędne zawieszenia przewodów i izolacji/zawiesi na słupie mocnym linii 15 kV (punkty należy zmierzyć po obydwu stronach słupa)

Punkt zawieszenie przewodów

Punkt zawieszenia izolatorów

Opracowanie wyników w formie cyfrowej (.txt lub .xlsx ), zgodnie z poniższą formułą:

nr - 	deskryptor numeryczny punktu terenowego tj. liczba określająca kolejny pomierzony punkt terenowy (np. 1, 2, 3 itp.),

X -		współrzędna X pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),

Y -		współrzędna Y pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),

Z - 		współrzędna Z pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),

warstwa - deskryptor tekstowy punktu terenowego. Każdy punkt terenowy należy opisać nadając mu opis wg oznaczenia jak w przykładowej tabeli.

Wykonane pomiary należy zestawić według poniższego schematu (plik .txt lub .xlsx):

Nr 	          X 		          Y 		  Z 	 warstwa

1. 	6539954.7011 	6006940.7398 	71.4 	slup_noga

2. 	6540056.1558 	6007097.0109 	71.4 	slup_środek

3. 	6540217.4132 	6007046.5583 	71.3 	zawieszenie_przewod

4.	6540411.1406 	6007221.2546 	71.4 	zawieszenie_izolacja

Jeden pomierzony punkt terenowy to jedna linia pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Poszczególne dane w linii należy oddzielić od siebie spacją lub tabulacją. Każdą linię pliku tekstowego należy zakończyć enterem. Liczby w postaci ułamka dziesiętnego należy zapisywać przy użyciu kropki. Dopuszcza się zapis danych do pliku w innej kolejności (np.: nr opis Y X Z).

Słupy linii średniego napięcia 15 kV, które należy pomierzyć został oznaczone numerem 10 - 15  na załączonej do zadania mapie poglądowej.