Załącznik nr 1 – Zakres prac

# Zakres Prac przepustu masywnego w km 5,914 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia Siekierki

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | Koszenie stożków nasypów z roślinności | m2 | 60 |
| 2 | Balustrady, bariery ochronne, osłony | Renowacja systemu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej balustrad: - przygotowanie powierzchni do malowania (piaskowanie, odtłuszczanie, zmywanie wodą z detergentami), - nanoszenie warstwy gruntującej epoksydowej wysokocynkowej - 1 warstwa, - nanoszenie międzywarstwy epoksydowej - 1 warstwa, - nanoszenie warstwy nawierzchniowej poliuretanowej - 1 warstwa Balustrady: - pochwyt górny ceownik 8 cm - I = 2.65 m; - 2 x słupki dwuteowniki 8 cm - I= 1.10 m; - 3 x przeciągi rurki Ø4 cm - I = 1.81 m | μm | 340 |
|  |  |  | m |  |
|  |  |  |  | 2,65 |
|  |  |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  | 5,5 |
| 3 | Ściany przepustu | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 29 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 29 |
| 4 | Głowica wlotowa | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 5 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 5 |
| 5 | Głowica wylotowa | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 5 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 5 |
| 6 | Koryto cieku | Koszenie skarp | m2 | 20 |
|  |  | Miejscowe uzupełnienie spoinowania umocnienia korytek w cieku | m | 14 |

# Zakres Prac wiaduktu stalowego w km 7,595 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia Siekierki

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | Koszenie stożków nasypów z roślinności | m2 | 200 |
|  |  | Wypełnienie betonem wypłukanego gruntu pod umocnieniem z kamienia polnego w rejonie przyczółka od strony wschodniej | m3 | 2,5 |
|  |  | Naprawa ubytków i porysowanego łącznika z betonu I kamieni polnych na powierzchni umocnienia stożków | m2 | 8 |
| 2 | Nawierzchnia chodników, krawężników | Uzupełnienie brakujących blach ryflowanych (3 szt.) o szerokości 75 cm przykrywających pomosty z kratek typu "Mostostal" | m2 | 27 |
|  |  | Odkręcenie płyt z tworzywa sztucznego zamocowanych pionowo do balustrad na długości wiaduktu i po renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego oraz powłoką antygraffiti balustrad ponowne ich zamontowanie | m | 92 |
| 3 | Balustrady, bariery ochronne, osłony | Oczyszczenie stalowych elementów z punktowych ognisk korozji | m2 | 2,5 |
|  |  | Odnowienie stalowej powłoki antykorozyjnej stali | m2 | 2,5 |
| 4 | Łożyska | Oczyszczenie łożysk, ciosów oraz ław podłożyskowych | szt. | 6 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali wraz z konserwacją | szt. | 6 |
| 5 | Konstrukcja dźwigarów głównych | Oczyszczenie stalowych elementów z punktowych ognisk korozji | m2 | 7 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali wraz z konserwacją (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 7 |
| 6 | Przyczółki | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian wiaduktu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 20 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 20 |
| 7 | Filary | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian wiaduktu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 10 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 10 |
| 8 | Schody pochylnie | Oczyszczenie podstopnic schodów | szt. | 73 |
|  |  | Uzupełnienie dwóch brakujących blach maskujących na połączeniu przęsła i gzymsu przyczółków | szt. | 2 |

# Zakres Prac przepustu masywnego w km 9,286 bocznicy kolejowej 
Elektrociepłownia Siekierki

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | Koszenie stożków nasypów z roślinności | m2 | 60 |
| 2 | Balustrady, bariery ochronne, osłony | Renowacja systemu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej balustrad: - przygotowanie powierzchni do malowania (piaskowanie, odtłuszczanie, zmywanie wodą z detergentami), - nanoszenie warstwy gruntującej epoksydowej wysokocynkowej - 1 warstwa, - nanoszenie międzywarstwy epoksydowej - 1 warstwa, - nanoszenie warstwy nawierzchniowej poliuretanowej - 1 warstwa Balustrady: - pochwyt górny kątownik 80x80x8 - I = 2.60 m oraz 2,45; - 2 x słupki z kątownika 80x80x8 - I= 1,10 m; - 2 x przeciągi z kątownika 60x60x6 - I = 2 m | μm | 340 |
|  |  |  | m |  |
|  |  |  |  | 5,05 |
|  |  |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  | 4 |
| 3 | Ściany przepustu | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 117 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 117 |
| 4 | Głowica wlotowa | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 12 |
|  |  | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 12 |
| 5 | Głowica wylotowa | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 20 |
|  |  | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 20 |
| 6 | Koryto cieku | Miejscowe uzupełnienie spoinowania umocnienia korytek w cieku | m | 20 |

# Zakres Prac przepustu masywnego w km 10,928 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia Siekierki

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepust | Opracowanie dokumentacji remontu lub przebudowy przepustu | kpl. | 1 |
| 2 | Przepust | Wykonanie remontu lub przebudowy przepustu wg opracowanej dokumentacji zaakceptowanej przez zamawiającego | kpl. | 1 |

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | Koszenie stożków nasypów z roślinności | m2 | 60 |
| 2 | Balustrady, bariery ochronne, osłony | Renowacja systemu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej balustrad: - przygotowanie powierzchni do malowania (piaskowanie, odtłuszczanie, zmywanie wodą z detergentami), - nanoszenie warstwy gruntującej epoksydowej wysokocynkowej - 1 warstwa, - nanoszenie międzywarstwy epoksydowej - 1 warstwa, - nanoszenie warstwy nawierzchniowej poliuretanowej - 1 warstwa Balustrady przepustu: - pochwyt górny kątownik 80x80x8 - I = 3,35 m oraz 3,95; - 3 x słupki z kątownika 80x80x8 - I= 1,10 m; - przeciąg z kątownika 50x50x5 - I = 3,6 m | μm | 340 |
|  |  |  | m |  |
|  |  |  |  | 7,3 |
|  |  |  |  | 3,3 |
|  |  |  |  | 4 |
|  |  | Balustrady schodów: - pochwyt górny kątownik 80x80x8 - I = 2,5 m oraz 4,3 m; - 2 x słupki z kątownika 80x80x8 - I= 1,10 m; - przeciąg z kątownika 50x50x5 - I = 2 m oraz 2,55 m | m |  |
|  |  |  |  | 6,8 |
|  |  |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  | 4,55 |
| 3 | Ściany przepustu | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 36 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 36 |
| 4 | Głowica wlotowa | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 11 |
|  |  | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 11 |
| 5 | Głowica wylotowa | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 11 |
|  |  | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 11 |
| 6 | Schody, pochylnie | Oczyszczenie podstopnic schodów | szt. | 10 |
| 7 | Koryto cieku | Koszenie skarp nasypu | m2 | 20 |

# Zakres Prac przepustu masywnego w km 16,922 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia Siekierki

# Zakres Prac przepustu masywnego w km 17,540 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia Siekierki

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | Koszenie stożków nasypów z roślinności | m2 | 60 |
| 2 | Balustrady, bariery ochronne, osłony | Renowacja systemu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej balustrad: - przygotowanie powierzchni do malowania (piaskowanie, odtłuszczanie, zmywanie wodą z detergentami), - nanoszenie warstwy gruntującej epoksydowej wysokocynkowej - 1 warstwa, - nanoszenie międzywarstwy epoksydowej - 1 warstwa, - nanoszenie warstwy nawierzchniowej poliuretanowej - 1 warstwa Balustrady przepustu: - 2 x pochwyt górny kątownik 80x80x8 - I = 3,46 m - 3 x słupki z kątownika 80x80x8 - I= 1,10 m; - przeciąg z kątownika 50x50x5 - I = 3 m | μm | 340 |
|  |  |  | m |  |
|  |  |  |  | 6,92 |
|  |  |  |  | 3,3 |
|  |  |  |  | 3 |
| 3 | Ściany przepustu | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 30 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 30 |
| 4 | Głowica wlotowa | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 6 |
|  |  | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 6 |
| 5 | Głowica wylotowa | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 6 |
|  |  | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 6 |
| 6 | Koryto cieku | Koszenie skarp nasypu | m2 | 20 |

# Zakres Prac mostu stalowego w km 18,761 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia Siekierki

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | Koszenie stożków nasypów z roślinności | m2 | 60 |
| 2 | Nawierzchnia chodników, krawężniki | Oczyszczenie z zanieczyszczeń, konserwacja i dokręcenie śrub mocujących mostownice | szt. | 24 |
| 3 | Balustrady, bariery ochronne | Oczyszczenie stalowych elementów z punktowych ognisk korozji | m2 | 2,0 |
|  |  | Odnowienie stalowej powłoki antykorozyjnej stali | m2 | 2,0 |
| 4 | Łożyska | Oczyszczenie łożysk, ciosów oraz ław podłożyskowych | szt. | 4 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali wraz z konserwacją | szt. | 4 |
| 5 | Konstrukcja dźwigarów głównych | Oczyszczenie stalowych elementów z punktowych ognisk korozji | m2 | 5 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne (powłoka typu anygraffiti) powierzchni stali wraz z konserwacją | m2 | 5 |
| 6 | Przyczółki | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 80 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 80 |
| 7 | Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa | Oczyszczenie, uformaowanie umocnienia koryta rzeki | szt. | 82,5 |

# Zakres Prac mostu stalowego w km 27,269 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia Siekierki

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | Koszenie stożków nasypów z roślinności | m2 | 200 |
| 2 | Nawierzchnia chodników, krawężniki | Oczyszczenie z zanieczyszczeń, konserwacja i dokręcenie śrub mocujących mostownice | szt. | 40 |
| 3 | Balustrady, bariery ochronne | Oczyszczenie stalowych elementów z punktowych ognisk korozji | m2 | 2,5 |
|  |  | Odnowienie stalowej powłoki antykorozyjnej stali | m2 | 2,5 |
| 4 | Łożyska | Oczyszczenie łożysk, ciosów oraz ław podłożyskowych | szt. | 4 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne (powłoka typu anygraffiti) powierzchni stali wraz z konserwacją | szt. | 4 |
| 5 | Konstrukcja dźwigarów głównych | Oczyszczenie stalowych elementów z punktowych ognisk korozji | m2 | 6 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali wraz z konserwacją | m2 | 6 |
| 6 | Przyczółki | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 124 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 124 |
| 7 | Urządzenia obce | Oczyszczenie stalowych rur osłonowych instalacji teletechiniczych z punktowych ognisk korozji | m2 | 5 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne (powłoka typu anygraffiti)powierzchni stalowych rur osłonowych instalacji teletechiniczych i wraz z konserwacją | m2 | 5 |

# Zakres Prac wiaduktu masywnego w km 27,596 bocznicy kolejowej Elektrociepłownia Siekierki

| Lp. | Element | Wyszczególnienie rodzaju prac | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasypy i skarpy | Koszenie stożków nasypów z roślinności | m2 | 200 |
| 2 | Balustrady, bariery ochronne | Oczyszczenie stalowych elementów z punktowych ognisk korozji | m2 | 1,5 |
|  |  | Odnowienie stalowej powłoki antykorozyjnej stali | m2 | 1,5 |
| 3 | Łożyska | Oczyszczenie łożysk, ciosów oraz ław podłożyskowych | szt. | 22 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali wraz z konserwacją | szt. | 22 |
| 4 | Konstrukcja dźwigarów głównych | Oczyszczenie stalowych elementów z punktowych ognisk korozji, naprawa dźwigarów głównych | m2 | 2,5 |
|  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali wraz z konserwacją, naprawa dźwigarów głównych | m2 | 2,5 |
|  |  | Oczyszczenie betonowych elementów, naprawa dźwigarów głównych | m2 | 2 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego, naprawa dźwigarów głównych (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 2 |
| 5 | Przyczółki | Oczyszczenie powierzchni betonowej ścian przepustu przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych | m2 | 15 |
|  |  | Iniekcja ciśnieniowa rys, renowacja powłok ochronnych betonu zbrojonego (powłoka typu anygraffiti) | m2 | 15 |
| 6 | Schody, pochylnie | Oczyszczenie podstopnic schodów | szt. | 51 |