Załącznik merytoryczny_specyfikacja techniczna

Tabela zestawia obligatoryjne parametry/kryteria techniczne

| l.p | Parametr | Kryteria techniczne | Spełnia (TAK/NIE) | Potwierdzenie spełnienia (dokument, nr strony / punkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Norma / standard | PN-EN 131-7 (lub równoważna EN 131-7) |  |  |
| 2 | Maks. dopuszczalne obciążenie | 150 kg |  |  |
| 3 | Liczba stopni / szczebli (łącznie z platformą) | Nie mniej niż 5 stopni |  |  |
| 4 | Wysokość robocza – zakres / max | ≤ 4,40 m |  |  |
| 5 | Wysokość platformy – nastawy | Wysokość platformy – min. 4 nastawy, obejmujące łącznie zakres 1,30–2,38 m, w tym: - 1,30–1,55 m - 1,56–1,80 m - 1,81–2,15 m - 2,16–2,38 m |  |  |
| 6 | Bortnice | Minimum 50 mm |  |  |
| 7 | Wysokość poręczy/balustrady | W zakresie 950–1100 mm |  |  |
| 8 | Platforma robocza – wymiary | minimalna powierzchnia robocza: 0,16 m² maksymalna powierzchnia platformy: 0,4 m² |  |  |
| 9 | Konstrukcja drabiny podestowej | Urządzenie (drabina platformowa przenośna) musi spełniać wymagania normy PN-EN 131-7 (lub równoważna EN 131-7) w zakresie wytrzymałości, sztywności i stabilności konstrukcji. Wykonawca potwierdzi zgodność poprzez dostarczenie deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania |  |  |
| 10 | Materiał konstrukcji (elementy nośne: podłużnice/ramy/wysięgniki) | Aluminium, materiał konstrukcji nośnej: aluminium (platforma robocza – dopuszczalny inny materiał zgodny z EN 131-7). |  |  |
| 11 | Wysięgniki / stabilizacja | Obowiązkowa stabilizacja drabiny podestowej |  |  |
| 12 | Długość w stanie zsuniętym / po złożeniu | ≤ 2,6 m |  |  |
| 13 | Masa (waga) | ≤ 40 kg |  |  |
| 14 | Zabezpieczenie wejścia na platformę | Automatyczne drzwiczki lub rozwiązanie równoważne zapewniające samoczynne zamknięcie wejścia + balustrada dookoła |  |  |
| 15 | Mobilność (kółka) | Wykonawca potwierdzi w ofercie, że urządzenie może być transportowane przez jedną osobę po podłożu nieutwardzonym (np. trawnik) w warunkach eksploatacyjnych, bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów i bez ryzyka utraty stabilności w pozycji pracy. Potwierdzenie: opis producenta / karta techniczna / oświadczenie producenta |  |  |
| 16 | Tacka/korytko na narzędzia | Urządzenie należy wyposażyć w zintegrowany organizer/tackę na narzędzia, umieszczony w strefie stanowiska pracy na wysokości platformy roboczej (w zasięgu użytkownika stojącego na platformie). Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające ten sam efekt użytkowy |  |  |
| 17 | Montaż drabiny platformowej przenośnej | Podest można dostarczyć w formie zmontowanej lub zmontować go na terenie ZP ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Podwykonawca dokonujący montażu, który nie posiada certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety oraz odbycia szkolenia w siedzibie zamawiającego, w ustalonym terminie. |  |  |
| 18 | Gwarancja | Minimum 5 lat |  |  |
| 19 | Dowód | Oferent obligatorynie musi dołączyć: - deklaracja zgodności - instrukcje - kartę katalogową |  |  |