Dokument handlowy

Formularz ofertowy

. Dostawa pojazdów samochodowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Nazwa:	…

Siedziba:	…

Numer REGON: ………………………	            Numer NIP: …

(należy wypełnić w zakresie Części o której realizację Oferent się ubiega)

I. Cena Oferty:

| Część I - Samochód typu Pick-up, 5 osobowy z zabudową hard-top |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt.) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 40 |  |  |  |  |  |

| Część II - Samochód typu Pick-up 5 osobowy z zabudową kontenerową |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt.) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 30 |  |  |  |  |  |

| Część III - Samochód MPV TYP A, 2 osobowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 36 |  |  |  |  |  |

| Część IV - Samochód furgon TYP D, 3 osobowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 195 |  |  |  |  |  |

| Część V - Samochód furgon TYP D, 5 osobowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 85 |  |  |  |  |  |

| Część VI - Samochód furgon TYP B (L2H2), 3 osobowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 180 |  |  |  |  |  |

| Część VII - Samochód furgon TYP B (L3H2), 3 osobowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 40 |  |  |  |  |  |

| Część VIII - Samochód furgon Typ B (L3H2), 6/7 osobowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 40 |  |  |  |  |  |

| Część IX - Samochód furgon TYP B L3H3 4x4, 3 osobowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt).) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 200 |  |  |  |  |  |

| Część X - Samochód MPV TYP A, 2 osobowy elektryczny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt).) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

| Część XI - Samochód furgon TYP D, 3 osobowy elektryczny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |

| Część XII - Samochód furgon TYP D, 5 osobowy elektryczny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

| Część XIII - Samochód furgon TYP B (L3H2), 3 osobowy elektryczny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowana marka / model pojazdu | Szacowana Ilość (szt) | Cena jednostkowa pojazdu (PLN) | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena oferty brutto za realizację Zamówienia (PLN) (Suma kolumny 4 i kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |

II. Producent i model oferowanych pojazdów:

| Część I - Samochód typu Pick-up, 5 osobowy z zabudową hard-top |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Pick-up |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna / Hybryda |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 4 |  |
| Minimalna liczba miejsc siedzących | 5 |  |
| Minimalna pojemność silnika (cm3) | 1950 |  |
| Minimalny prześwit (mm) | 230 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 2 950 |  |
| Minimalna moc (KM) | 160 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | 4 x 4 (napęd na 4 koła z przełożeniem redukcyjnym oraz blokadą tylnego mechanizmu różnicowego) lub blokadą tylnego mostu typu LSD |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1 300 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (między nadkolami) (mm) | 1 000 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 000 |  |
| Inne informacje dot. specyfikacji pojazdu. | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
|  | Aluminiowa lub stalowa osłona dolna silnika, skrzyni biegów i miski olejowej. |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa skrzyni ładunkowej typu hard-top (bez szyb) wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, zamykana na klucz, zapewniająca dostęp do przestrzeni ładunkowej poprzez otwieranie z 3 stron. Zabudowa w kolorze nadwozia pojazdu bazowego. |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | Czujniki parkowania min. z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
| Komfort | Klimatyzacja. |  |
|  | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki minimum z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB, gniazdo 12 V. |  |
|  | Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) min. 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) min. 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych (przód+tył), trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami, dopuszczalne felgi aluminiowe. |  |
|  | Opony całosezonowe klasy AT 50% teren - 50% szosa, z certyfikatem europejskim, pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa (burty, nadkola, podłoga) w całości zabezpieczona poliuretanową powłoką ochronną. |  |
|  | Uchwyty na pasy zamontowane w podłodze skrzyni ładunkowej (minimum 4 szt. do zabezpieczenia ładunku). |  |
|  | Chlapacze przód i tył. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Część II - Samochód typu Pick-up 5 osobowy z zabudową kontenerową |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Pick-up |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna / Hybryda |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 4 |  |
| Minimalna liczba miejsc siedzących | 5 |  |
| Minimalna pojemność silnika (cm3) | 1950 |  |
| Minimalny prześwit (mm) | 230 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 2 950 |  |
| Minimalna moc (KM) | 160 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | 4 x 4 (napęd na 4 koła z przełożeniem redukcyjnym oraz blokadą tylnego mechanizmu różnicowego) lub blokadą tylnego mostu typu LSD |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1 300 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (między nadkolami) (mm) | 1 000 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 000 |  |
| Inne informacje dot. specyfikacji pojazdu. | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
|  | Aluminiowa lub stalowa osłona dolna silnika, skrzyni biegów i miski olejowej. |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 480 kg (kontener + zabudowa wewnętrzna). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | Czujniki parkowania min. z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
| Komfort | Klimatyzacja. |  |
|  | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki minimum z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB, gniazdo 12 V. |  |
|  | Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) min. 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) min. 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych (przód+tył), trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami dopuszczalne felgi aluminiowe. |  |
|  | Opony całosezonowe klasy AT 50% teren - 50% szosa, z certyfikatem europejskim, pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa (burty, nadkola, podłoga) w całości zabezpieczona poliuretanową powłoką ochronną. |  |
|  | Uchwyty na pasy zamontowane w podłodze skrzyni ładunkowej (minimum 4 szt. do zabezpieczenia ładunku). |  |
|  | Chlapacze przód i tył. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa kontenerowa samochodu typu Pick-up, 5 osobowego |  |
| --- | --- |
| Zabudowa kontenerowa kompozytowa. Wyposażona w 3 klapy pełnej wysokości otwierane na zewnątrz kontenera. Posiadająca światła pozycyjne, światło stopu, światła cofania, światła przeciwmgłowe i kierunkowskazy zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zabudowa kontenerowa wysokości i szerokości dopasowanej do gabarytów pojazdu bazowego. Zabudowa w kolorze nadwozia pojazdu. |  |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa – rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej dostępna po otworzeniu prawej klapy zabudowy kontenerowej o wymiarach szer. 1350-1600 mm, wys. 700-900 mm, gł. 370-400 mm. dopuszcza się zwężenie ku górze kontenera gł. 240-280 mm. |  |
| Segment numer 1 od tyłu pojazdu |  |
| Przestrzeń przypodłogowa na torby monterskie wyposażona w listwę do mocowania ładunku z pasem z grzechotką o wymiarach szer. 300-500 mm i wys. 350-450 mm. |  |
| Dwie wysuwane półki systemowe wyposażona w min. dwie walizki typu systainer. Walizki o wymiarach min. wys. 125 mm, szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Segment numer 2 od przodu pojazdu |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 800-1000 mm, wys. min. 170 mm. |  |
| Szuflady (4 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Dwie kolumny szuflad. Wysokości szuflady pierwsza kolumna: 1 x 160-180 mm, 1 x 125 mm. Wysokości szuflady druga kolumna: 2 x 150 - 170 mm, Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność 1 szuflady min. 50 kg. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, o wymiarach: szer. 800-1000 mm, wys. 150-200 mm. gł. 240-280 mm. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej dostępna po otworzeniu lewej klapy zabudowy kontenerowej o wymiarach szer. 1450-1600 mm, wys. 700-900 mm, gł. 370-400 mm. dopuszcza się zwężenie ku górze kontenera gł. 240-280 mm. |  |
| Segment numer 1 od tyłu pojazdu |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 450-650 mm, wys. min. 170 mm. |  |
| Szuflada o wymiarach: szer. 450-650 mm, wys. 270-320 mm, gł. 370-400 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność szuflady min. 70 kg. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa wyposażone w min. 3 kuwety wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów. Szer. 450-650 mm, gł. 240-280 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Segment numer 2 od przodu pojazdu |  |
| Trzy długie szuflady o wymiarach szer. 900-1000 mm, wys. 200-300 mm, gł. 800-1050 mm. Wysuw szuflady min. 90 %. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność szuflady min. 70 kg. Każda szuflada wyposażona w min. 2 przegrody. |  |
| Długie szuflady pokryte blatem roboczym o wymiarach szer. 900-1000 mm, wys. 15-30 mm, gł. 800-1050 mm. Na blacie zamontowane imadło do rur 150 mm na podstawie obrotowej. |  |
| Na blacie zamontowany uchwyt do mocowania 2 butli oraz drabiny teleskopowej. |  |
| Zabudowa warsztatowa dostępna po otworzeniu tylnej klapy zabudowy kontenerowej |  |
| Platforma aluminiowa wysuwna na zewnątrz pojazdu. Wysuw min 70 %. Ładowność min. 180 kg w stanie wysuniętym z 2 listwami i pasami do zamocowania ładunku. Szer. min 650, gł. min 700 mm. Boki i tył platformy podwyższone do wysokości 150-200 mm. Przód otwarty. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga kontenera wyłożona sklejką laminowaną wodoodporną o grubości min. 12 mm. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Ściana grodziowa wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Tyły regałów wyłożone płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Oświetlenie kontenera w postaci 4 pkt. Led załączanych po otwarciu klapy z trzech stron. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do elementów stałych zabudowy. Dostęp po otwarciu tylnej klapy. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana do ściany grodziowej kontenera. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo–jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część III - Samochód MPV TYP A, 2 osobowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy |  |
| Typ nadwozia | Van |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna / Hybryda |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 5 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 2 950 |  |
| Minimalna moc (KM) | 110 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Maksymalna długość całkowita pojazdu (mm) | 4950 |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1 800 |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu (mm) | 1900 |  |
| Maksymalna szerokość pojazdu bez lusterek (mm) | 1900 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 100 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 700 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 100 kg. |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | Czujniki parkowania min. tył, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL) dopuszczone automatyczne halogenowe światła do jazdy dziennej. |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki przód), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt. powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
|  | Nadwozie w części ładunkowej nie przeszklone. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Szczelna przegroda oddzielająca część ładunkową od pasażerskiej - blaszana. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwne z prawej i lewej strony. Boczne drzwi w całości nieprzeszklone. |  |
|  | Chlapacze przód i tył, dopuszczalne przednie zintegrowane z nadkolem. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu MPV TYP A, 2 osobowego |  |
| --- | --- |
| Strona lewa zabudowy |  |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa – rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach w mm: szer. 750-950 mm, wys. 900-1000 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt w mm: szer. 700-900 mm, wys. frontu uchylnego 250-310 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półki (2 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową. Szer. 700-900 mm, wys. frontu uchylnego min. 130 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa w szer. 700-900 mm, wys. frontu 30-65 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 butli i zacisków. Tył uchwytu wyłożony płytą perforowaną z listwami do mocowaniu ładunku oraz pasami z grzechotką. Płyta perforowana dopasowana do szerokości i wysokości ściany prawej pojazdu. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z pokryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Dolne ekrany drzwi wyłożone blachą aluminiową ryflowaną. |  |
| Nadkola zabezpieczone tworzywem ABS. |  |
| Listwa do mocowania ładunku na ścianie grodziowej na całej szerokości. |  |
| Oświetlenie dodatkowe 1 listwa LED pełniąca funkcję listwy do mocowania ładunku - wpięta do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Dodatkowa lampa oświetleniowa LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Regał lewa strona oraz płyta perforowana prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regał oraz płyta wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów 4 szt. na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Pojazd musi być wyposażony w zamontowaną niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem w kabinie kierowcy. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |

| Część IV - Samochód furgon TYP D, 3 osobowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Typ D |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna / Hybryda |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 5 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 3 250 |  |
| Minimalna pojemność silnika w cm3 | 1 900 |  |
| Minimalna moc (KM) | 130 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Maksymalna długość całkowita pojazdu (mm) | 5 350 |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu (mm) | 2 000 |  |
| Maksymalna szerokość pojazdu bez lusterek (mm) | 2 000 |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2 100 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) – nie dotyczy odległości między nadkolami | 1 600 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 200 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 100 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 300 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt. powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 180 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Przegroda szczelna oddzielająca część pasażerską od ładunkowej - blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej w podłodze (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył dopuszczalne zintegrowane z nadkolami. |  |
|  | Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin. |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP D, 3 osobowego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa– rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 2100-2350 mm, wys. 1050-1200 mm, gł. 370-400 mm |  |
| Segment numer 1 dostępny od tylnych drzwi od wnętrza pojazdu |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1150-1350 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Szuflady (5 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Dwie kolumny szuflad. Wysokości szuflady pierwsza kolumna: 1 x 300 mm, 1 x 150-170 mm. Wysokości szuflady druga kolumna: 1 x 200 mm, 1 x 150-170 mm, 1 x 100 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność pojedynczej szuflady min. 50 kg. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa wyposażona w min. 5 kuwet wykonanych z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów. Szer. 1150-1350 mm, gł. 370-400 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Półka teleskopowa, rozsuwana na całą długość przestrzeni ładunkowej. Półka otwierana od tyłu pojazdu pozwalająca załadować długie elementy (np. szpilka dielektryczna). |  |
| Segment numer 2 dostępny w świetle drzwi bocznych prawych |  |
| Przestrzeń przypodłogowa na torby monterskie wyposażona w listwę do mocowania ładunku z pasem z grzechotką o wymiarach 700-950 mm i wys.300-400 mm. |  |
| Szuflady min. 3szt. szerokość dostosowana do szerokości regału. Jedna lub dwie kolumny szuflad. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność pojedynczej szuflady min. 50 kg. |  |
| Półka lub półki systemowe wyposażone w minimum dwie walizki typu systainer. Walizki o wymiarach min. wys. 125 mm, szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Tył regału pokryty płytą perforowaną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. Mocowanie do płyty perforowanej od strony wnętrza pojazdu. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. Mocowanie do płyty perforowanej od strony wnętrza pojazdu. |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 gaśnic śniegowych GS-5xB o średnicy 160 mm i wysokości 700 mm. Mocowanie do płyty perforowanej od strony wnętrza pojazdu. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w dolnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zamontowane na lewym regale minimum 3 gniazda 230 V i 2 gniazda USB min. 2 A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej o wymiarach (bez wysuwanego stołu pod imadło) szer. 940-1200 mm, wys. 1100-1150 mm, gł. 370-400 mm |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1000-1200 mm, wys. 300-250 mm. |  |
| Półki (2 szt.) aluminiowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 150-200 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa wyposażone w min. 4 kuwety, wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów. Szer. półki 940-1200 mm, gł. 370-400 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa wyłożona matą gumową. Szer. 940-1200mm, wys. frontu 30-65 mm, gł. 240-280 mm. |  |
| Rozkładany lub wysuwany stół z imadłem do rur. Imadło min. 150 mm. |  |
| Uchwyt na kask 1 szt. |  |
| Dwie listwy do mocowania ładunku z pasami z grzechotką mocowane do lewej strony regału dostępne w świetle drzwi bocznych lewych. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Ściana grodziowa w górnej części wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Oświetlenie 1 listwa LED pełniąca funkcję listwy do mocowania ładunku - wpięta do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z tworzywa ABS. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Oba regały lewa/prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regały wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu i po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo–jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część V - Samochód furgon TYP D, 5 osobowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Typ D |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna / Hybryda |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 5 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 3 250 |  |
| Minimalna pojemność silnika w cm3 | 1 900 |  |
| Minimalna moc (KM) | 130 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Maksymalna długość całkowita pojazdu (mm) | 5 350 |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu (mm) | 2 000 |  |
| Maksymalna szerokość pojazdu bez lusterek (mm) | 2 000 |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1 300 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) – nie dotyczy odległości między nadkolami | 1 600 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 200 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 100 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 170 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony przeszklone. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 180 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Szczelna przegroda oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, czarna z szybą lub bez szyby – wykonana z tworzywa sztucznego lub blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej w podłodze (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył dopuszczalne zintegrowane z nadkolami. |  |
|  | Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin. |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP D, 5 osobowego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa–rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 940-1100 mm, wys. 1100-1200 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 900-1050 mm, wys. 225-320 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 130-200 mm. |  |
| Półka teleskopowa, rozsuwana na całą długość przestrzeni ładunkowej. Półka otwierana od tyłu pojazdu pozwalająca załadować długie elementy. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w dolnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zainstalowanie na lewym regale z tyłu, od strony drzwi tylnych minimum 2 gniazda 230 V i 2 gniazda USB min. 2 A. |  |
| W przestrzeni pasażerskiej w drugim rzędzie siedzeń, pod siedzeniami, zamontowana listwa z minimum 3 gniazdami 230 V oraz dwoma gniazdami USB min. 2 A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 butli i zacisków. Tył uchwytu wyłożony płytą perforowaną z listwami do mocowaniu ładunku oraz pasami z grzechotką. Płyta perforowana dopasowana do wysokości i szerokości ściany prawej pojazdu. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Ściana grodziowa wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Oświetlenie 1 listwa LED pełniąca funkcję listwy do mocowania ładunku – wpięta do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z tworzywa ABS. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Regał lewa strona oraz płyta perforowana prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regał oraz płyta wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów 4 szt. na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu, po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo–jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część VI - Samochód furgon TYP B (L2H2), 3 osobowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Furgon L2H2 |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna / Hybryda |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 4 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 3 400 |  |
| Minimalna pojemność silnika w cm3 | 2 000 |  |
| Minimalna moc (KM) | 130 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2 900 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) – nie dotyczy odległości między nadkolami | 1800 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 850 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 350 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 360 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony nieprzeszklone. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB, gniazdo 12 V. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 250 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Przegroda szczelna oddzielająca część pasażerską od ładunkowej - blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej w podłodze (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył dopuszczalne zintegrowane z nadkolami. |  |
|  | Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin. |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie, resor minimum dwupiórowy. |  |
|  | Tylne zawieszenie z regulacją ciśnienia (wysokości) zamontowaną w kabinie kierowcy poprzez system poduszek pneumatycznych. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oklejenie/oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP B (L2H2), 3 osobowego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa – rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 2350-2500 mm, wys. 1500-1700 mm, gł. 370-400 mm |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 900-1100 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 210-270 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z systemowym mocowaniem ładunku polegającym na zapięciu ładunku za pomocą pasów, wyłożona matą gumową, głębokość 370-400 mm. |  |
| Półka teleskopowa, rozsuwana na całą długość przestrzeni ładunkowej. Półka otwierana od tyłu pojazdu pozwalająca załadować długie elementy (np. szpilka dielektryczna). |  |
| Szafa zamykana na klucz z 2 przestawnymi półkami do przechowywania wyposażenia i narzędzi szer. 400-650 mm, wys.1000-1300 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożona matą gumową, wys. frontu min. 170 mm. |  |
| Przestrzeń przypodłogowa wyposażona w uchwyt przesuwny blokujący przed przesuwaniem się wyposażenia w niej umieszczonego. Szer. 700–950 mm, wys. 300-500 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe wyposażone w min. 12 kuwet łącznie, wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów szer. 700-950 mm, gł. 370-400 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Dwie półki aluminiowe, stalowe lub kompozytowe wyłożone matą gumową szer. 700-950 mm, wys. frontu 30-65 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 gaśnic śniegowych GS- 5xB o średnicy 160 mm i wysokości 700 mm. |  |
| Uchwyt na kask 1 szt. |  |
| Uchwyt do mocowania z kuwetą na 2 szpadle i 1 kilof. |  |
| Uchwyt trzyelementowy do mocowania drabiny (jedno i dwuelementowej) pod sufitem po stronie lewej, z funkcją mechanizmu blokującego. Haki mocujące pokryte materiałem tłumiącym, posiadające certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w górnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zainstalowanie w okolicach blatu roboczego na prawym regale minimum 3 gniazd 230 V i 2 gniazd USB min. 2 A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej o wymiarach (bez stołu pod imadło) szer. 1150-1350 mm, wys. 1500-1650 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1150-1350 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Szuflady (4 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Wysokości szuflady: 2 x 200 mm, 2 x 300 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność szuflady min. 50 kg. |  |
| Walizki przenośne typu systainer (3szt.) walizki wykonane z kompozytu odpornego na uszkodzenia. Walizka mocowana w regale za pomocą systemowego rozwiązania producenta zabudowy. Walizka o wymiarach min szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. frontu min. 170 mm. |  |
| Blat roboczy drewniany o wymiarach szer. 700-850 mm, gł. 370-400 mm, grubość min. 30 mm. |  |
| Nad blatem ściana prawa wyłożona płytą perforowaną umożliwiającą mocowanie zawieszek. Płyta wyposażona w min. 20 zawieszek i 1 uchwyt na dokumenty. |  |
| Nad blatem półka aluminiowa lub stalowa wyposażona w plastikowe pojemniki na drobne elementy. |  |
| Dodatkowe oświetlenie LED blatu roboczego zamontowane pod półką aluminiową sterowane niezależnym włącznikiem. |  |
| Rozkładany lub wysuwany stół z imadłem do rur. Imadło min. 150 mm. |  |
| Regał wyposażony w systemowy uchwyt do mocowania 2 butli w świetle drzwi bocznych. |  |
| Regał wyposażony w 2 pojemniki na drobne elementy mocowane do boku regału od drzwi bocznych. |  |
| Platforma aluminiowa wysuwna przez drzwi boczne prawe na zewnątrz pojazdu na prowadnicach. Wysuw min 70 %. Ładowność min. 180 kg w stanie wysuniętym z 2 listwami i pasami do zamocowania ładunku. Szer. min 480, gł. min 850 mm. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Górna część ściany grodziowej wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. Uchwyt zamocowany między ścianą grodziową, a platformą wysuwaną w świetle drzwi bocznych. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych i bocznych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Oświetlenie 2 listwy LED pełniące funkcję listwy do mocowania ładunku – wpięte do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Każda listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z ABS. |  |
| Stopień tylny na całej szerokości zderzaka, wykonany ze stali pokrytej osłoną z tworzywa sztucznego z powłoką antypoślizgową, malowany proszkowo, posiadający certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Oba regały lewa/prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regały wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Dodatkowe oświetlenie zewnętrzne doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu drzwi tylnych oraz bocznych. Oświetlenie zamontowane w przestrzeni ładunkowej, doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu pojazdu – oddzielne włączniki w miejscach szybko dostępnych. Lampy nie mogą być zamontowane w miejscach uniemożliwiających bezpieczne poruszanie się w pojeździe. Oświetlenie min. 2000 lm każde. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu, dwie tylne dachowe i po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo–jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część VII - Samochód furgon TYP B (L3H2), 3 osobowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Furgon L3H2 |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna / Hybryda |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 4 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 4 000 |  |
| Minimalna pojemność silnika w cm3 | 2 000 |  |
| Minimalna moc (KM) | 130 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3 700 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) – nie dotyczy odległości między nadkolami | 1800 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 850 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 300 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 360 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony nieprzeszklone. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB, gniazdo 12 V. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 250 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Przegroda szczelna oddzielająca część pasażerską od ładunkowej - blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej w podłodze (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył dopuszczalne zintegrowane z nadkolami. |  |
|  | Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin. |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie, resor minimum dwupiórowy. |  |
|  | Tylne zawieszenie z regulacją ciśnienia (wysokości) zamontowaną w kabinie kierowcy poprzez system poduszek pneumatycznych. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP B (L3H2), 3 osobowego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa – rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 2350-2500 mm, wys. 1500-1700 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 900-1100 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 210-270 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z systemowym mocowaniem ładunku polegającym na zapięciu ładunku za pomocą pasów, wyłożona matą gumową, głębokość 370-400 mm. |  |
| Półka teleskopowa, rozsuwana na całą długość przestrzeni ładunkowej. Półka otwierana od tyłu pojazdu pozwalająca załadować długie elementy (np. szpilka dielektryczna). |  |
| Szafa zamykana na klucz z 2 przestawnymi półkami do przechowywania wyposażenia i narzędzi szer. 400-600 mm, wys.1000-1300 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożona matą gumową, wys. frontu min. 170 mm. |  |
| Przestrzeń przypodłogowa wyposażona w uchwyt przesuwny blokujący przed przesuwaniem się wyposażenia w niej umieszczonego szer. 700-950 mm, wys. 300-500 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe wyposażone w min. 12 kuwet łącznie, wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów szer. 700-950 mm, gł. 370-400 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Dwie półki aluminiowe, stalowe lub kompozytowe wyłożone matą gumową szer. 700-950 mm, wys. frontu 30-65 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 gaśnic śniegowych GS-5xB o średnicy 160 mm i wysokości 700 mm. |  |
| Uchwyt na kask 1 szt. |  |
| Uchwyt do mocowania z kuwetą na 2 szpadle i 1 kilof. |  |
| Uchwyt trzyelementowy, do mocowania drabiny (jedno i dwuelementowej) pod sufitem po stronie lewej, z funkcją mechanizmu blokującego. Haki mocujące pokryte materiałem tłumiącym, posiadające certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w górnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zainstalowanie w okolicach blatu roboczego na prawym regale minimum 3 gniazd 230 V i 2 gniazd USB min. 2 A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej o wymiarach (bez stołu pod imadło) szer. 1150-1350 mm, wys. 1500-1650 mm, gł. 370-400 mm |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1150-1350 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Szuflady (4 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Wysokości szuflady: 2 x 200 mm, 2 x 300 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność pojedynczej szuflady min. 50 kg. |  |
| Walizki przenośne typu systainer (3szt.) walizki wykonane z kompozytu odpornego na uszkodzenia. Walizka mocowana w regale za pomocą systemowego rozwiązania producenta zabudowy. Walizka o wymiarach min szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożona matą gumową, wys. frontu min. 170 mm. |  |
| Blat roboczy drewniany o wymiarach szer. 700-850 mm, gł. 370-400 mm, grubość min. 30 mm. |  |
| Nad blatem ściana prawa wyłożona płytą perforowaną umożliwiającą mocowanie zawieszek. Płyta wyposażona w min. 20 zawieszek i 1 uchwyt na dokumenty. |  |
| Nad blatem półka aluminiowa lub stalowa wyposażona w plastikowe pojemniki na drobne elementy. |  |
| Dodatkowe oświetlenie LED blatu roboczego zamontowane pod półką aluminiową sterowane niezależnym włącznikiem. |  |
| Rozkładany lub wysuwany stół z imadłem do rur. Imadło min. 150 mm. |  |
| Regał wyposażony w systemowy uchwyt do mocowania 2 butli w świetle drzwi bocznych. |  |
| Regał wyposażony w 2 pojemniki na drobne elementy mocowane do boku regału od drzwi bocznych. |  |
| Platforma aluminiowa wysuwna przez drzwi boczne prawe na zewnątrz pojazdu na prowadnicach. Wysuw min. 70%. Ładowność min. 180 kg w stanie wysuniętym z 2 listwami i pasami do zamocowania ładunku. Szer. min. 480 mm, gł. min. 850 mm. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Górna część ściany grodziowej wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. Uchwyt zamocowany między ścianą grodziową, a platformą wysuwaną w świetle drzwi bocznych. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych i bocznych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Oświetlenie 2 listwy LED pełniące funkcję listwy do mocowania ładunku – wpięte do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Każda listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z tworzywa ABS. |  |
| Stopień tylny na całej szerokości zderzaka, wykonany ze stali pokrytej osłoną z tworzywa sztucznego z powłoką antypoślizgową, malowany proszkowo, posiadający certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Oba regały lewa/prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regały wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Dodatkowe oświetlenie zewnętrzne doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu drzwi tylnych oraz bocznych. Oświetlenie zamontowane w przestrzeni ładunkowej, doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu pojazdu – oddzielne włączniki w miejscach szybko dostępnych. Lampy nie mogą być zamontowane w miejscach uniemożliwiających bezpieczne poruszanie się w pojeździe. Oświetlenie min. 2000 lm każde. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu, dwie tylne dachowe i po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo-jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część VIII - Samochód furgon Typ B (L3H2), 6/7 osobowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Furgon L3H2 |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna / Hybryda |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 4 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 6 lub 7 w systemie układu foteli 3+3 lub 3+4 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 4 000 |  |
| Minimalna pojemność silnika w cm3 | 2 000 |  |
| Minimalna moc (KM) | 130 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | napęd na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 2 450 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) nie dotyczy odległości między nadkolami | 1 800 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 850 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1000 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 360 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
|  | 2 szt. klinów pod koło. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony przeszklone. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki minimum z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 250 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Przegroda szczelna oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, czarna bez szyby – wykonana z tworzywa sztucznego lub blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu + dwa gniazda 12 V trwale zamocowane + dodatkowo dwa gniazda 12 V i jedno gniazdo podwójne gniazdo USB min. 2 A w przestrzeni pasażerskiej (przy drugim rzędzie siedzeń na ścianie bocznej). |  |
| Inne | Oświetlenie 2 rzędu siedzeń przestrzeni pasażerskiej wpięte do instalacji elektrycznej pojazdu włączające się automatycznie po otwarciu drzwi przesuwnych z możliwością niezależnego wyłączenia i włączenia. |  |
|  | Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin. |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie, resor minimum dwupiórowy. |  |
|  | Tylne zawieszenie z regulacją ciśnienia (wysokości) zamontowanym w kabinie kierowcy poprzez system poduszek pneumatycznych. |  |
| Oznakowanie pojazdu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna fabryczna – min. 2 lata bez limitu km. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oklejenie/oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP B L3H2, 6/7 osobowego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa – rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 1300-1500 mm, wys. 1600-1800 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1250-1450 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 215-270 mm. |  |
| Półka systemowa wyposażona w min. trzy walizki typu systainer. Wysokość walizki 180-250 mm. Walizki o wymiarach min. szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z systemowym mocowaniem ładunku polegającym na zapięciu ładunku za pomocą pasów, wyłożona matą gumową, głębokość 370-400 mm. |  |
| Szafa aluminiowa lub stalowa zamykana na klucz z 2 przestawnymi półkami do przechowywania wyposażenia i narzędzi szer. 400-500 mm, wys. 800-950 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 gaśnic śniegowych GS-5xB o średnicy 160 mm i wysokości 700 mm. |  |
| Uchwyt na kask 1 szt. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w górnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zainstalowanie w okolicach blatu roboczego na prawym regale minimum 3 gniazd 230 V i 2 gniazd USB min. 2 A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej o wymiarach (bez stołu pod imadło) szer. 1150-1350 mm, wys. 850-1100 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1150-1350 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Szuflady (4 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Wysokości szuflady: 1 x 200 mm, 2 x 150-170 mm, 1 x 100 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność pojedynczej szuflady min. 50 kg. |  |
| Walizki przenośne typu systainer (4 szt.) walizki wykonane z kompozytu odpornego na uszkodzenia. Walizka mocowana w regale za pomocą systemowego rozwiązania producenta zabudowy. Walizki o wymiarach min. szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Blat roboczy drewniany o wymiarach szer. 1150-1350 mm, gł. 370-400 mm, grubość min. 30 mm. |  |
| Dodatkowe oświetlenie LED blatu roboczego zamontowane pod półką aluminiową sterowane niezależnym włącznikiem. |  |
| Nad blatem ściana prawa wyłożona płytą perforowaną umożliwiającą mocowanie zawieszek. Płyta wyposażona w min. 20 zawieszek i 1 uchwyt na dokumenty. |  |
| Nad blatem półka aluminiowa wyposażona w plastikowe pojemniki na drobne elementy. |  |
| Rozkładany lub wysuwany stół z imadłem do rur. Imadło min. 150 mm. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Ściana grodziowa wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. Uchwyt zamocowany między ścianą grodziową, a prawym regałem. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Oświetlenie 2 listwy LED pełniące funkcję listwy do mocowania ładunku – wpięte do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Każda listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z tworzywa ABS. |  |
| Stopień tylny na całej szerokości zderzaka, wykonany ze stali pokrytej osłoną z tworzywa sztucznego z powłoką antypoślizgową, malowany proszkowo, posiadający certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Oba regały lewa/prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regały wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu, dwie tylne dachowe i po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowe oświetlenie zewnętrzne doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu drzwi tylnych. Oświetlenie zamontowane w przestrzeni ładunkowej, doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu pojazdu – oddzielne włączniki w miejscach szybko dostępnych. Lampy nie mogą być zamontowane w miejscach uniemożliwiających bezpieczne poruszanie się w pojeździe. Oświetlenie min. 2000 lm każde. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo-jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część IX - Samochód furgon TYP B L3H3 4x4, 3 osobowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Furgon L3H3 |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy |  |
| Typ silnika | Diesel / Benzyna |  |
| Skrzynia biegów | manualna lub automatyczna |  |
| Liczba drzwi | 4 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 3 500 |  |
| Minimalna pojemność silnika w cm3 | 1 900 |  |
| Minimalna moc (KM) | 170 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | 4 x 4 |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3 400 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) nie dotyczy odległości między nadkolami | 1 700 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 800 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 000 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 360 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylny czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | System kontroli trakcji. |  |
|  | Układ wspomagania ruszania na wzniesieniach. |  |
|  | Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. z podłokietnikiem z prawej strony. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony nieprzeszklone. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 250 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Przegroda szczelna oddzielająca część pasażerską od ładunkowej - blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
|  | Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin. |  |
| Oznakowanie pojazdu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oklejenie/oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP B (L3H3) 4X4, 3 osobowego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa – rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 2350-2500 mm, wys. 1500-1700 mm, gł. 370-400 mm |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 900-1100 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 210-270 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z systemowym mocowaniem ładunku polegającym na zapięciu ładunku za pomocą pasów, wyłożona matą gumową, głębokość 370-400 mm. |  |
| Półka teleskopowa, rozsuwana na całą długość przestrzeni ładunkowej. Półka otwierana od tyłu pojazdu pozwalająca załadować długie elementy (np. szpilka dielektryczna). |  |
| Szafa zamykana na klucz z 2 przestawnymi półkami do przechowywania wyposażenia i narzędzi szer. 400-600 mm, wys.1000-1300 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożona matą gumową, wys. frontu min. 170 mm. |  |
| Przestrzeń przypodłogowa wyposażona w uchwyt przesuwny blokujący przed przesuwaniem się wyposażenia w niej umieszczonego szer. 700-950 mm, wys. 300-500 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe wyposażone w min. 12 kuwet łącznie, wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów szer. 700-950 mm, gł. 370-400 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Dwie półki aluminiowe, stalowe lub kompozytowe wyłożone matą gumową szer. 700-950 mm, wys. frontu 30-65 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 gaśnic śniegowych GS-5xB o średnicy 160 mm i wysokości 700 mm. |  |
| Uchwyt na kask 1 szt. |  |
| Uchwyt do mocowania z kuwetą na 2 szpadle i 1 kilof. |  |
| Uchwyt trzyelementowy, do mocowania drabiny (jedno i dwuelementowej) pod sufitem po stronie lewej, z funkcją mechanizmu blokującego. Haki mocujące pokryte materiałem tłumiącym, posiadające certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w górnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zainstalowanie w okolicach blatu roboczego na prawym regale minimum 3 gniazd 230 V i 2 gniazd USB min. 2 A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej o wymiarach (bez stołu pod imadło) szer. 1150-1350 mm, wys. 1500-1650 mm, gł. 370-400 mm |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1150-1350 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Szuflady (4 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Wysokości szuflady: 2 x 200 mm, 2 x 300 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność pojedynczej szuflady min. 50 kg. |  |
| Walizki przenośne typu systainer (3szt.) wykonane z kompozytu odpornego na uszkodzenia. Walizka mocowana w regale za pomocą systemowego rozwiązania producenta zabudowy. Walizki o wymiarach min. szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożona matą gumową, wys. frontu min. 170 mm. |  |
| Blat roboczy drewniany o wymiarach szer. 700-850 mm, gł. 370-400 mm, grubość min. 30 mm. |  |
| Dodatkowe oświetlenie LED blatu roboczego zamontowane pod półką aluminiową sterowane niezależnym włącznikiem. |  |
| Nad blatem ściana prawa wyłożona płytą perforowaną umożliwiającą mocowanie zawieszek. Płyta wyposażona w min. 20 zawieszek i 1 uchwyt na dokumenty. |  |
| Nad blatem półka aluminiowa lub stalowa wyposażona w plastikowe pojemniki na drobne elementy. |  |
| Rozkładany lub wysuwany stół z imadłem do rur. Imadło min. 150 mm. |  |
| Regał wyposażony w systemowy uchwyt do mocowania 2 butli w świetle drzwi bocznych. |  |
| Regał wyposażony w 2 pojemniki na drobne elementy mocowane do boku regału od drzwi bocznych. |  |
| Platforma aluminiowa wysuwna przez drzwi boczne prawe na zewnątrz pojazdu na prowadnicach. Wysuw min 70 %. Ładowność min. 180 kg w stanie wysuniętym z 2 listwami i pasami do zamocowania ładunku szer. min 480 mm, gł. min. 850 mm. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Górna część ściany grodziowej wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. Uchwyt zamocowany między ścianą grodziową, a platformą wysuwaną w świetle drzwi bocznych. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych i bocznych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Oświetlenie 2 listwy LED pełniące funkcję listwy do mocowania ładunku – wpięte do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Każda listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z tworzywa ABS. |  |
| Stopień tylny na całej szerokości zderzaka, wykonany ze stali pokrytej osłoną z tworzywa sztucznego z powłoką antypoślizgową, malowany proszkowo, posiadający certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Oba regały lewa/prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regały wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Dodatkowe oświetlenie zewnętrzne doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu drzwi tylnych oraz bocznych. Oświetlenie zamontowane w przestrzeni ładunkowej, doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu pojazdu – oddzielne włączniki w miejscach szybko dostępnych. Lampy nie mogą być zamontowane w miejscach uniemożliwiających bezpieczne poruszanie się w pojeździe. Oświetlenie min. 2000 lm każde. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu, dwie tylne dachowe i po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo-jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część X - Samochód MPV TYP A, 2 osobowy elektryczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy |  |
| Typ nadwozia | Van |  |
| Typ silnika | Elektryczny |  |
| Liczba drzwi | 5 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 2 950 |  |
| Minimalna moc (KM) w trybie Normal / Power | 100 / 130 |  |
| Moc ładowania (kW) | 11 |  |
| Pojemności akumulatora (kW) | 45 |  |
| Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km) | 180 |  |
| Ładowarka samochodowa | Wymagana z możliwością ładowania z sieci energetycznej 230 V |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Maksymalna długość całkowita pojazdu (mm) | 4950 |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1 800 |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu (mm) | 1900 |  |
| Maksymalna szerokość pojazdu bez lusterek (mm) | 1900 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 100 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 600 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 100 kg. |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | Czujniki parkowania min. tył, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL) dopuszczone automatyczne halogenowe światła do jazdy dziennej. |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki przód), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
|  | Nadwozie w części ładunkowej nie przeszklone. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Szczelna przegroda oddzielająca część ładunkową od pasażerskiej - blaszana. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwne z prawej i lewej strony. Boczne drzwi w całości nieprzeszklone. |  |
|  | Chlapacze przód i tył, dopuszczalne przednie zintegrowane z nadkolem. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja baterii – min. 96 miesięcy lub 160 tys. km przy zachowaniu minimum 70% sprawności. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oklejenie/oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu MPV TYP A, 2 osobowego elektrycznego |  |
| --- | --- |
| Strona lewa zabudowy |  |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa – rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach w mm: szer. 750-950 mm, wys. 900-1000 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt w mm: szer. 700-900 mm, wys. frontu uchylnego 250-310 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półki (2 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową. Szer. 700-900 mm, wys. frontu uchylnego min. 130 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa w mm: szer. 700-900 mm, wys. frontu 30-65 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 butli i zacisków. Tył uchwytu wyłożony płytą perforowaną z listwami do mocowaniu ładunku oraz pasami z grzechotką. Płyta perforowana dopasowana do szerokości i wysokości ściany prawej pojazdu. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z pokryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Dolne ekrany drzwi wyłożone blachą aluminiową ryflowaną. |  |
| Nadkola zabezpieczone tworzywem ABS. |  |
| Listwa do mocowania ładunku na ścianie grodziowej na całej szerokości. |  |
| Oświetlenie dodatkowe 1 listwa LED pełniąca funkcję listwy do mocowania ładunku - wpięta do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Dodatkowa lampa oświetleniowa LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Regał lewa strona oraz płyta perforowana prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regał oraz płyta wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów 4 szt. na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Pojazd musi być wyposażony w zamontowaną niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem w kabinie kierowcy. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |

| Część XI - Samochód furgon TYP D, 3 osobowy elektryczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Typ D |  |
| Typ silnika | Elektryczny |  |
| Liczba drzwi | 5 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 3 250 |  |
| Minimalna moc (KM) w trybie Normal / Power | 100 / 130 |  |
| Moc ładowania (kW) | 11 |  |
| Pojemności akumulatora (kW) | 45 |  |
| Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km) | 180 |  |
| Ładowarka samochodowa | Wymagana z możliwością ładowania z sieci energetycznej 230 V |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Maksymalna długość całkowita pojazdu (mm) | 5 350 |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu (mm) | 2 000 |  |
| Maksymalna szerokość pojazdu bez lusterek (mm) | 2 000 |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1 900 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) – nie dotyczy odległości między nadkolami | 1 600 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 200 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 000 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 300 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 180 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Przegroda szczelna oddzielająca część pasażerską od ładunkowej - blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej w podłodze (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył dopuszczalne zintegrowane z nadkolami. |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja baterii – min. 96 miesięcy lub 160 tys. km przy zachowaniu minimum 70% sprawności. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oklejenie/oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP D, 3 osobowego elektrycznego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa– rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 2100-2300 mm, wys. 1100-1150 mm, gł. 370–400 mm |  |
| Segment numer 1 dostępny od tylnych drzwi od wnętrza pojazdu |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1150-1350 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Szuflady (5 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Dwie kolumny szuflad. Wysokości szuflady pierwsza kolumna: 1 x 300 mm, 1 x 150-170 mm. Wysokości szuflady druga kolumna: 1 x 200 mm, 1 x 150-170 mm, 1 x 100 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność pojedynczej szuflady min. 50 kg. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa wyposażone w min. 5 kuwet wykonanych z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów. Szer. 1150-1350 mm, gł. 370–400 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Półka teleskopowa, rozsuwana na całą długość przestrzeni ładunkowej. Półka otwierana od tyłu pojazdu pozwalająca załadować długie elementy (np. szpilka dielektryczna). |  |
| Segment numer 2 dostępny w świetle drzwi bocznych prawych |  |
| Przestrzeń przypodłogowa na torby monterskie wyposażona w listwę do mocowania ładunku z pasem z grzechotką o wymiarach 800-950 mm i wys. 300-400 mm. |  |
| Szuflady (5 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Dwie kolumny szuflad. Wysokości szuflady pierwsza kolumna: 2 x 150-170 mm, 1 x 100 mm. Wysokości szuflady druga kolumna: 1 x 300 mm, 1 x 100 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność pojedynczej szuflady min. 50 kg. |  |
| Półka systemowa wyposażona w minimum dwie walizki typu systainer. Walizki o wymiarach min. wys. 125 mm, szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Tył regału pokryty płytą perforowaną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 gaśnic śniegowych GS-5xB o średnicy 160 mm i wysokości 700 mm. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w dolnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zamontowane na lewym regale minimum 3 gniazda 230 V i 2 gniazda USB min. 2 A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej o wymiarach (bez stołu pod imadło) szer. 940-1200 mm, wys. 1100-1150 mm, gł. 370-400 mm |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1000-1200 mm, wys. 300-250 mm. |  |
| Półki (2 szt.) aluminiowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 150-200 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa wyposażone w min. 4 kuwety, wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów. Szer. półki 940-1200 mm, gł. 370-400 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa wyłożone matą gumową. Szer. 940-1200mm, wys. frontu 30-65 mm, gł. 240-280 mm. |  |
| Rozkładany lub wysuwany stół z imadłem do rur. Imadło min. 150 mm. |  |
| Uchwyt na kask 1 szt. |  |
| Dwie listwy do mocowania ładunku z pasami z grzechotką mocowane do lewej strony regału dostępne w świetle drzwi bocznych lewych. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Ściana grodziowa w górnej części wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. Uchwyt zamocowany między ścianą grodziową, a prawym regałem. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Panelowe zabezpieczenie ścian, drzwi tylnych i bocznych z płyty PVC min. 4 mm. |  |
| Oświetlenie 1 listwa LED pełniąca funkcję listwy do mocowania ładunku - wpięta do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z tworzywa ABS. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Oba regały lewa/prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regały wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu i po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo–jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część XII - Samochód furgon TYP D, 5 osobowy elektryczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 3,5 tony |  |
| Typ nadwozia | Typ D |  |
| Typ silnika | Elektryczny |  |
| Liczba drzwi | 5 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 3 250 |  |
| Minimalna moc (KM) w trybie Normal / Power | 100 / 130 |  |
| Moc ładowania (kW) | 11 |  |
| Pojemności akumulatora (kW) | 45 |  |
| Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km) | 180 |  |
| Ładowarka samochodowa | Wymagana z możliwością ładowania z sieci energetycznej 230 V |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Maksymalna długość całkowita pojazdu (mm) | 5 350 |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu (mm) | 2 000 |  |
| Maksymalna szerokość pojazdu bez lusterek (mm) | 2 000 |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 1 300 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) – nie dotyczy odległości między nadkolami | 1 600 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 200 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1 000 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 170 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy, kierownica z kolumną regulacji w dwóch płaszczyznach. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony przeszklone. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 180 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Szczelna przegroda oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, czarna z szybą lub bez szyby – wykonana z tworzywa sztucznego lub blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej w podłodze (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył dopuszczalne zintegrowane z nadkolami. |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja baterii – min. 96 miesięcy lub 160 tys. km przy zachowaniu minimum 70% sprawności. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oklejenie/oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP D, 5 osobowego elektrycznego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa–rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 940-1100 mm, wys. 1100-1200 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 900-1050 mm, wys. 225-320 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 130-200 mm. |  |
| Półka teleskopowa, rozsuwana na całą długość przestrzeni ładunkowej. Półka otwierana od tyłu pojazdu pozwalająca załadować długie elementy. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w dolnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zainstalowanie na lewym regale z tyłu, od strony drzwi tylnych minimum 2 gniazd 230 V i 2 gniazd USB min. 2 A. |  |
| W przestrzeni pasażerskiej w drugim rzędzie siedzeń, pod siedzeniami, zamontowana listwa z minimum 3 gniazdami 230 V oraz dwoma gniazdami USB min. 2A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 butli i zacisków. Tył uchwytu wyłożony płytą perforowaną z listwami do mocowaniu ładunku oraz pasami z grzechotką. Płyta perforowana dopasowana do wysokości i szerokości ściany prawej pojazdu. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Ściana grodziowa wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Oświetlenie 1 listwa LED pełniąca funkcję listwy do mocowania ładunku – wpięta do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z tworzywa ABS. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Regał lewa strona oraz płyta perforowana prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regał oraz płyta wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów 4 szt. na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu, po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo–jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

| Część XIII - Samochód furgon TYP B (L3H2), 3 osobowy elektryczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/model ……………………………………………………………….. (należy wskazać producenta i model oferowanych pojazdów) |  |  |
| Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego |  | Dane techniczne oferowanych pojazdów (Oferent zobowiązany jest określić oferowane parametry techniczne) |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowy o DMC do 4,25 tony |  |
| Typ nadwozia | Furgon L3H2 |  |
| Typ silnika | Elektryczny |  |
| Liczba drzwi | 4 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 4 000 |  |
| Minimalna moc (KM) w trybie Normal / Power | 200 / 250 |  |
| Moc ładowania (kW) | 22 |  |
| Pojemności akumulatora (kW) | 110 |  |
| Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km) | 400 |  |
| Ładowarka samochodowa | Wymagana z możliwością ładowania z sieci energetycznej 230 V |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Na jedną oś |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) | 3 700 |  |
| Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) – nie dotyczy odległości między nadkolami | 1800 |  |
| Minimalna wysokość części ładunkowej (mm) | 1 850 |  |
| Minimalna ładowność (w kg) | 1350 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej). |  |
| Informacje dotyczące zabudowy | Zabudowa zgodna ze specyfikacją poniżej o maksymalnej wadze 360 kg. |  |
| Inne | Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany). |  |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera). |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
| Komfort | Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony nieprzeszklone. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL). |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki minimum z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB, gniazdo 12 V. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem. |  |
|  | Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
|  | Felgi stalowe z półkołpakami. |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium. |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik. |  |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej. |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem min. 250 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi. |  |
|  | Przegroda szczelna oddzielająca część pasażerską od ładunkowej - blaszana. |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni ładunkowej w podłodze (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku. |  |
|  | Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej. |  |
|  | Chlapacze przód i tył dopuszczalne zintegrowane z nadkolami. |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie, resor minimum dwupiórowy. |  |
|  | Tylne zawieszenie z regulacją ciśnienia (wysokości) zamontowaną w kabinie kierowcy poprzez system poduszek pneumatycznych. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej. |  |
| Oznakowanie samochodu | Oznakowanie samochodu zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego). |  |
| Oznakowanie zabudowy | Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat). |  |
| Gwarancja | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
|  | Gwarancja baterii – min. 96 miesięcy lub 160 tys. km przy zachowaniu minimum 70% sprawności. |  |
|  | Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na oklejenie/oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące. |  |

| Zabudowa samochodu furgon TYP B (L3H2), 3 osobowego elektrycznego |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja zabudowy aluminiowa – rama zabudowy wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak półki, zaczepy, uchwyty itp. Rama w świetle drzwi tylnych zamknięta planszą perforowaną wysokowytrzymałą, odporną na odkształcenia do zawieszania uchwytów do mocowania narzędzi i wyposażenia. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony lewej o wymiarach szer. 2350-2500 mm, wys. 1500-1700 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 900-1100 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożone matą gumową, wys. 210-270 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z systemowym mocowaniem ładunku polegającym na zapięciu ładunku za pomocą pasów, wyłożona matą gumową, głębokość 370-400 mm. |  |
| Półka teleskopowa, rozsuwana na całą długość przestrzeni ładunkowej. Półka otwierana od tyłu pojazdu pozwalająca załadować długie elementy (np. szpilka dielektryczna). |  |
| Szafa zamykana na klucz z 2 przestawnymi półkami do przechowywania wyposażenia i narzędzi szer. 400-600 mm, wys.1000-1300 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożona matą gumową, wys. frontu min. 170 mm. |  |
| Przestrzeń przypodłogowa wyposażona w uchwyt przesuwny blokujący przed przesuwaniem się wyposażenia w niej umieszczonego szer. 700-950 mm, wys. 300-500 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Półki (3 szt.) aluminiowe, stalowe lub kompozytowe wyposażone w min. 12 kuwet łącznie, wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania drobnych elementów szer. 700-950 mm, gł. 370-400 mm, wys. kuwety min. 150 mm. |  |
| Dwie półki aluminiowe, stalowe lub kompozytowe wyłożone matą gumową szer. 700-950 mm, wys. frontu 30-65 mm, gł. 370-400 mm. |  |
| Uchwyt do mocowania apteczki pierwszej pomocy. |  |
| Uchwyt do mocowania koca gaśniczego. |  |
| Uchwyt do mocowania min. 2 gaśnic śniegowych GS-5xB o średnicy 160 mm i wysokości 700 mm. |  |
| Uchwyt na kask 1 szt. |  |
| Uchwyt do mocowania z kuwetą na 2 szpadle i 1 kilof. |  |
| Uchwyt trzyelementowy, do mocowania drabiny (jedno i dwuelementowej) pod sufitem po stronie lewej, z funkcją mechanizmu blokującego. Haki mocujące pokryte materiałem tłumiącym, posiadające certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Przetwornica SINUS-2500/5000W mocowana w górnej części regału. Między ścianą grodziowa pojazdu, a regałem lewym. Przetwornica wyposażona w 2 gniazda 230 V. Dodatkowo zainstalowanie w okolicach blatu roboczego na prawym regale minimum 3 gniazd 230 V i 2 gniazd USB min. 2 A. |  |
| Zabudowa warsztatowa strony prawej o wymiarach (bez stołu pod imadło) szer. 1150-1350 mm, wys. 1500-1650 mm, gł. 370-400 mm |  |
| Osłona frontowa dolna uchylna, aluminium, stal lub kompozyt szer. 1150-1350 mm, wys. 300-350 mm. |  |
| Szuflady (4 szt.) szerokość dostosowana do szerokości regału. Wysokości szuflady: 2 x 200 mm, 2 x 300 mm. Szuflady wyłożone matą gumową. Ładowność pojedynczej szuflady min. 50 kg. |  |
| Walizki przenośne typu systainer (3szt.) walizki wykonane z kompozytu odpornego na uszkodzenia. Walizka mocowana w regale za pomocą systemowego rozwiązania producenta zabudowy. Walizka o wymiarach min szer. 350 mm, gł. 280 mm. |  |
| Półka aluminiowa, stalowa lub kompozytowa, z uchylnym frontem aluminiowym, wyłożona matą gumową, wys. frontu min. 170 mm. |  |
| Blat roboczy drewniany o wymiarach szer. 700-850 mm, gł. 370-400 mm, grubość min. 30 mm. |  |
| Dodatkowe oświetlenie LED blatu roboczego zamontowane pod półką aluminiową sterowane niezależnym włącznikiem. |  |
| Nad blatem ściana prawa wyłożona płytą perforowaną umożliwiającą mocowanie zawieszek. Płyta wyposażona w min. 20 zawieszek i 1 uchwyt na dokumenty. |  |
| Nad blatem półka aluminiowa lub stalowa wyposażona w plastikowe pojemniki na drobne elementy. |  |
| Rozkładany lub wysuwany stół z imadłem do rur. Imadło min. 150 mm. |  |
| Regał wyposażony w systemowy uchwyt do mocowania 2 butli w świetle drzwi bocznych. |  |
| Regał wyposażony w 2 pojemniki na drobne elementy mocowane do boku regału od drzwi bocznych. |  |
| Platforma aluminiowa wysuwna przez drzwi boczne prawe na zewnątrz pojazdu na prowadnicach. Wysuw min. 70%. Ładowność min. 180 kg w stanie wysuniętym z 2 listwami i pasami do zamocowania ładunku. Szer. min. 480 mm, gł. min. 850 mm. |  |
| Pozostałe elementy zabudowy |  |
| Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z okryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie. |  |
| Ściany, drzwi i sufit wyłożone płytą PCV o grubości min. 4 mm. |  |
| Ocieplenie i wygłuszenie ścian i sufitu przestrzeni ładunkowej pianką. |  |
| Listwy (2 rzędy) do mocowania ładunku na ścianie grodziowej. |  |
| Górna część ściany grodziowej wyłożona płytą perforacyjną umożliwiającą mocowanie zawieszek. |  |
| Uchwyt na zaciski. Zaciski mocowane do ściany grodziowej. Uchwyt zamocowany między ścianą grodziową, a platformą wysuwaną w świetle drzwi bocznych. |  |
| Dolne ekrany drzwi tylnych i bocznych pokryte blachą aluminiową. |  |
| Oświetlenie 2 listwy LED pełniące funkcję listwy do mocowania ładunku – wpięte do instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością włączenia przy otwarciu drzwi oraz wyłączenia. Każda listwa LED o mocy minimum 1800 lm, klasa bezpieczeństwa IP65, barwa światła 4000-5000 K (neutralna). |  |
| Grawitacyjny system wentylacji w części bagażowej w podłodze oraz w dachu (Turbowent). |  |
| Osłona nadkoli kół tylnych z tworzywa ABS. |  |
| Stopień tylny na całej szerokości zderzaka, wykonany ze stali pokrytej osłoną z tworzywa sztucznego z powłoką antypoślizgową, malowany proszkowo, posiadający certyfikat np. TUV, ISO, ECE. |  |
| Wieszaki na ubrania robocze 6 szt. |  |
| Dostawa lampy oświetleniowej LED - szperacz ręczny przenośny posiadający źródło światła min 1500 lm, na przewodzie elastycznym o długości min. 5 m. |  |
| Zestaw czystościowy - pojemnik na papier, mydło i wodę mocowany do dolnego lewego panelu drzwi tylnych. |  |
| Oba regały lewa/prawa strona wyposażone w 4 pasy transportowe zakończone końcówkami hakowymi. Regały wyposażone w zintegrowane punkty kotwiczenia pasów na całej wysokości elementów nośnych. |  |
| Dodatkowe oświetlenie zewnętrzne doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu drzwi tylnych oraz bocznych. Oświetlenie zamontowane w przestrzeni ładunkowej, doświetlające przestrzeń roboczą po otwarciu pojazdu – oddzielne włączniki w miejscach szybko dostępnych. Lampy nie mogą być zamontowane w miejscach uniemożliwiających bezpieczne poruszanie się w pojeździe. Oświetlenie min. 2000 lm każde. |  |
| Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu, dwie tylne dachowe i po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. |  |
| Dodatkowy akumulator litowo-jonowy (Li-ion) z BMS min. 100 Ah. Akumulator ma zasilać wszystkie dodatkowo zamontowane elementy zabudowy. |  |

III. Oświadczam/y, że:

- oferuję/emy* pojazdy, odpowiadające i spełniające wszystkie wymagania określone 
        w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

- Posiadam/my* dokumentację lub certyfikaty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych dostarczanych pojazdów wg. normy europejskiej ECE R17 lub UN R-44.

- Zobowiązujemy się do przekazania wraz z dostarczanymi pojazdami Homologacji II etapu dla pojazdów, w których występuje zabudowa zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.

..................................				          .......................................................................

data						                      podpis Oferenta

(osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli)