Formularz ofertowy

Dostawa pojazdów specjalistycznych ciężarowych powyżej 3,5 tony „Mobilne Centrum Dowodzenia” (MCD) dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Nazwa:	…

Siedziba:	…

Numer REGON: ………………………	            Numer NIP: …

Numer telefonu: …

- Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego za cenę przedstawioną poniżej:

Oferowana marka / model pojazdu: …………………………………………………….

Łączna cena oferty w zł netto (2 szt.) …………………………………………………..

Łączna cena oferty z prawem opcji (2 szt.+ 2 szt. opcjonalne) ………………………………

Cena jednostkowa pojazdu w zł netto ………………………………………………….

w tym:

- Podwozie z kabiną:

cena netto	……………………………………

- Zabudowa:

cena netto	……………………………………

- Wyposażenie:

- Układ klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania postojowego:

cena netto	……………………………………

- Wyposażenie socjalne:

cena netto	            ……………………………………

- Wyposażenie stanowiska operacyjnego:

cena netto	           ……………………………………

- Systemy bezpieczeństwa:

cena netto   	……………………………………

Stawka podatku VAT ………%

Łączna cena oferty w zł brutto (2 szt.) …………………………………………………..

- Podwozie z kabiną

| Parametr | Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu i zabudowy | Opis/wskazanie szczegółowego oferowanego rozwiązania/marka/model |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj pojazdu | Fabrycznie nowy, ciężarowy o DMC do 19 ton. |  |
| Typ podwozia | Podwozie samochodu ciężarowego kabiną. |  |
| Norma emisji spalin | wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy. |  |
| Typ silnika | Diesel, silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. |  |
| Układ wydechowy | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot rury wydechowej spalin silnika umożliwiający podłączenie wyciągu spalin, wyprowadzony z lewej strony pojazdu. |  |
| Skrzynia biegów | Automatyczna. |  |
| Zbiornik paliwa | Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów. |  |
| Maksymalna wysokość całkowita pojazdu wraz z zabudową (mm) | 3 600 |  |
| Liczba drzwi kabiny | 2 |  |
| Minimalna liczba miejsc siedzących w kabinie | 2 |  |
| Minimalny rozstaw osi (mm) | 4 400 |  |
| Minimalna pojemność silnika w cm3 | 6 850 |  |
| Minimalna moc (kW) | 210 |  |
| Rok produkcji | 2026 dla pojazdów zamawianych w 2026 roku oraz 2027 dla pojazdów zamawianych w 2027 |  |
| Napęd | Podwozie samochodu z napędem na wszystkie koła 4x4, Oś tylna z kołami bliźniaczymi lub pojedynczymi. |  |
| Zawieszenie pojazdu | Mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdy. Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 300 mm. Zawieszenie tył pneumatyczne z systemem samopoziomowania; przód pneumatyczne lub resory paraboliczne piórowe. |  |
| Kierownica | Po lewej stronie. |  |
| Ogumienie | Ogumienie szosowo-terenowe dostosowane do DMC pojazdu, umożliwiające poruszanie się w ciężkich warunkach terenowych. |  |
| Kolor kabiny | biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |
| Kolor podwozia | Czarne lub ciemno szare. |  |
| Pozostałe | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
|  | Światła obrysowe LED zgodnie z KRD |  |
|  | Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ musi posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym). |  |
|  | Na wyposażeniu pojazdu musi być zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe, montowane na pojeździe z możliwością łatwego demontażu. |  |
|  | Tachograf cyfrowy spełniający obowiązujące normy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V z zewnętrznego źródła o napięciu 230V. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu dla zabudowy pojazdu (zabezpieczony przez przypadkowym wyłączeniem) nie odłączający urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki akumulatorów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów, automatyczny wyłącznik prądu dla części podwoziowej działający po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w 2 szt. klinów pod koło. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu (w tym klucz do kół, przewód z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnice proszkowe 4 kg (2 szt.) oraz maty termiczne na okna kabiny, dwie kamizelki ostrzegawcze (rozmiar XXL, w kolorze żółtym, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471, dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy. |  |
| Pozostałe |  |  |
|  | Pojazd należy wyposażyć w 3 kanistry na paliwo o pojemności 5 litrów. Kanistry i lejek zabezpieczone przed przewróceniem w czasie transportu i przewożone w odizolowanej, wentylowanej, zamykanej skrytce na zewnątrz. Dodatkowo wężyk przechowywany wraz z kanistrami. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. (jako sygnał świetlny zamawiający rozumie dwie dodatkowe lampy LED oświetlające powierzchnie za pojazdem). |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w fotele z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem). |  |
|  | Automatyczne światła LED do jazdy dziennej lub automatyczne halogenowe światła dzienne. |  |
|  | Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki minimum z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB, gniazdo 12V. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych. |  |
|  | Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu kabiny. |  |
|  | Kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. |  |
|  | Szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie. |  |
|  | Chlapacze przód i tył. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
|  | Oświetlenie dodatkowe LED przestrzeni kierowcy wpięte do instalacji elektrycznej pojazdu + dodatkowo jedno gniazdo 12V i jedno gniazdo podwójne gniazdo USB min.2A trwale zamontowane w kabinie. |  |
| Pozostałe | Pojazd musi posiadać niskoprofilową zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, z głośnikiem zewnętrznym zamocowanym pod pokrywą silnika. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem i nagłośnieniem. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy w grillu, dwie tylne dachowe i po dwie lampy na każdym z boków pojazdu. Lampy powinny mieć możliwość zmiany barwy światła z pomarańczowego na niebieskie. Instalacja elektryczna zasilająca lampy sygnalizacyjne powinna być wykonana zgodnie z wymogami producenta. Możliwość blokady włączenia niebieskich i sygnałów dźwiękowych. |  |
|  | Oznakowanie samochodu zgodnie KIW (Załącznik do Umowy). |  |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | Klimatyzacja. |  |
|  | Kamera cofania z ekranem o przekątnej min. 7 cali z wizualizacją obrazu z kamery na fabrycznym ekranie samochodu. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w 4 hydrauliczne urządzenie podporowe/stabilizacyjne (w celu wyeliminowania oddziaływania resorowania pojazdu), posiadające możliwość dopasowania położenia stopy do podłoża (na przegubie), zabezpieczające pojazd przed wstrząsami i przechyłami przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdu. Urządzenie powinno mieć możliwość automatycznego wypoziomowania pojazdu jak również z możliwością manualnej korekty. Pojazd należy zaopatrzyć w sygnalizację świetlną informująca o działaniu urządzenia podporowego oraz sygnał dźwiękowy uruchamiający się w momencie pracy silnika i zwolnienia hamulca postojowego, gdy podpory są rozłożone (sygnalizacja w przedziale kierowcy). Dopuszcza się inne systemy zabezpieczające przed ruszeniem pojazdu |  |
|  | Gwarancja mechaniczna fabryczna – min. 2 lata bez limitu km. |  |
| Gwarancja | Gwarancja na perforacje i lakier - min 36 miesięcy |  |

| - Zabudowa | Opis/wskazanie szczegółowego oferowanego rozwiązania/marka/model |
| --- | --- |
| Opis wymagań Zamawiającego |  |
| Zabudowa kontenerowa musi być wykonana jako konstrukcja trwała, odporna na warunki atmosferyczne, zgodna z wymogami eksploatacji całorocznej. |  |
| Minimalna długość zabudowy 5 800 mm. |  |
| Konstrukcja powinna spełniać normy bezpieczeństwa, dopuszczalne obciążenia oraz przepisy dotyczące pojazdów specjalnych. |  |
| Minimalna wysokość wewnątrz zabudowy 2 000 mm |  |
| Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytku na terenie UE. |  |
| Maszt oświetleniowy o wysięgu minimalnym 5 500 mm liczony od ziemi ze sterowaniem przewodowym lub bezprzewodowym, zlokalizowany na dachu pojazdu. Maszt musi obracać się o 360 stopni. |  |
| Zabudowa musi być kompatybilna z podwoziem pojazdu ciężarowego. |  |
| Drabina umożliwiająca wejście na dach zlokalizowana na z tyłu pojazdu. |  |
| Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów kompozytowych (laminat poliestrowo-szklany) lub na bazie konstrukcji szkieletowej ze stali nierdzewnej z poszyciem z blachy aluminiowej z izolacją termiczną i akustyczną jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję. Cała powłoka zewnętrzna powinna być zabezpieczona trwale przed przenikaniem ciepła oraz niskich temperatur. |  |
| Z prawej strony pojazdu na długości zabudowy od strony drzwi wejściowych do kontenera musi być zainstalowana na stałe roleta zadaszeniowa (markiza) z możliwością wysuwania min na odległość 2,5 m. Wymagane osobno dopinane ściany boczne, ściana tylna (osłaniająca przestrzeń pomiędzy podłogą zabudowy a ziemią) i ściana przednia z zamykanym wejściem. Ściany boczne i ściana tylna muszą mieć możliwość dopięcia do ścian pojazdu (zabudowy) lub/i posiadać odpowiednie usztywnienia. Dolne krawędzie wszystkich ścian umocowane do podłoża. Roleta i ściany wykonane z materiału nieprzepuszczającego wody. W komplecie wszystkie wymagane elementy mocujące, podpórki, rozpórki, usztywnienia, odciągi, „śledzie” itp. Elementy demontowalne przewożone w jednej ze skrzyń pojazdu. Połączenie ścian przedsionka z pojazdem powinno być szczelne i izolować powierzchnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nagrzewnica ogrzewania postojowego o mocy maksymalnej min. 8 kW z wyprowadzonym nawiewem do przedsionka markizy. Panel sterowania opisanego powyżej ogrzewania przy wejściu w pojeździe do powierzchni sztabowej. |  |
| Zewnętrzne powierzchnie pokrycia wewnętrznego pojazdu muszą być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwych do utrzymania w czystości i absorbujących fale radiowe. Na ścianie bocznej pod markizą miejsce na zamocowanie tablicy magnetycznej suchościeralnej o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 2m2 lub inne rozwiązanie równoważne. Umieszczenie tablicy winno zapewniać swobodę korzystania przez osoby stojące obok pojazdu. |  |
| Konstrukcja i dane techniczne kontenera • Typ: kontener specjalistyczny, sztywny, zintegrowany z ramą pojazdu. • Kolor kontenera – biały. • Materiały konstrukcyjne: aluminium, stal nierdzewna lub panele kompozytowe o wysokiej odporności na korozję. • Izolacja termiczna: min. 50 mm, zapewniająca pracę w zakresie temperatur –30°C do +40°C. • Podłoga: antypoślizgowa, wzmacniana, odporna na obciążenia ciężkiego sprzętu. • Drzwi i dostęp: - wejście boczne z prawej strony kontenera dla personelu; - drzwi boczne z podestem lub rampą; - system oświetlenia zewnętrznego w strefach wejścia zasilany z akumulatorów podwozia. • 2 okna przesuwne z szybami bezpiecznymi z prawej i lewej strony zabudowy (razem 4). • zapewnienie izolacji akustycznej umożliwiającej pracę zespołów w warunkach terenowych. |  |
| Konfiguracja zabudowy - 2 stanowiska operacyjne. - Fotele z regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia. - Przestrzeń typu war-room (min. 4 osoby). - Szafa rack 19" z PDU 230V. - stacja dokująca dla drona. - Lądowisko na dachu zabudowy przeznaczone na drona. - wbudowany sejf na dokumenty osadzony w skrytce o wymiarach pozwalających na umieszczenie 2 ryz (po 500 kartek każda) papieru A4 otwierany zamkiem elektronicznym. - Zewnętrzne skrytki usytuowane w przestrzeniach bocznych zabudowy, zamontowane do ramy podwozia lub w zabudowie zamykane na zamek, otwierane ze wspomaganiem siłowników hydraulicznych lub sprężyn gazowych, wnętrze ich oświetlane przy pomocy LED. Skrytki i drzwi powinny zostać wyposażone w czujniki otwarcia/niedomknięcia w wizualizacją dla każdej z nich. Wszystkie skrytki powinny być otwierane za pomocą jednego kluczyka. W jednej ze skrytek musi być zamontowany zbiornik na wodę z kranem umożliwiającym m.in. umycie rąk. Wnętrze tej skrytki musi być wykonane z elementów odpornych na korozję spowodowaną działaniem detergentów. |  |
| Gwarancja na zabudowę i wyposażenie – min 24 miesiące |  |
| - Wyposażenie | Opis/wskazanie szczegółowego oferowanego rozwiązania/marka/model |
| 1) Układ klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania postojowego |  |
| Zabudowa powinna być wyposażona w klimatyzację, system wentylacji oraz ogrzewanie postojowe. Klimatyzacja: - min. 2 niezależne jednostki (redundancja N+1), łącznie ≥ 7 kW chłodu (dobór na podstawie strat ciepła), - jedna jednostka dedykowana dla strefy RACK. Ogrzewanie: - ogrzewanie postojowe niezależne (diesel), moc doborowa zgodnie z bilansami, - rozprowadzenie kanałowe, ochrona przed kondensacją. Wentylacja: - nawiew/wywiew z filtracją, sterowanie wydajnością, - czujniki CO₂/temperatury/wilgotności w strefie załogowej. |  |
| 2) Wyposażenie socjalne |  |
| Wyposażenie socjalne powinno zawierać: - lodówkę z blokadą drzwi zasilaną z sieci 230V i 24V o minimalnej pojemności 60 litrów. Lodówka powinna być zasilana również podczas jazdy z instalacji samochodu, automatyczne przełączanie na 230V podczas postoju. - kuchenkę mikrofalową. - czajnik elektryczny. - saturator do wody. - ekspres do kawy (automatyczny z młynkiem). zamykane schowki (szafki z blokadą drzwiczek) na artykuły biurowe, socjalne, itp. |  |
| Odgrodzona część zabudowy zawierająca: - Toaleta chemiczna. - Umywalka z wodą o dozownikiem mydła. - Zbiornik z czystą wodą min. 200 litrów. - Zbiornik na brudną wodę i zanieczyszczenia min. 200 litrów. |  |
| 3) Wyposażenie stanowiska operacyjnego |  |
| Stanowiska operacyjne Wyposażenie: - Monitory: 2 × 27" LED IPS, min. 2K, pivot. - Komputery stacjonarne: Intel i7 / AMD Ryzen 7, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GPU RTX A2000+. Laptopy klasy wojskowej: - Norma: MIL-STD-810H, IP65+. - CPU: Intel i7 / AMD Ryzen 7. - RAM: min. 32 GB. - Dysk: SSD min. 1 TB. - Ekran: 14–15", czytelny w słońcu, dotykowy. - Łączność: LTE/5G, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth. - Zasilanie: możliwość pracy na baterii min. 8h. Profesjonalne zestawy słuchawkowe: - Redukcja szumów (ANC). - Mikrofon kierunkowy z tłumieniem hałasu. - Kompatybilność z systemem łączności dyspozytorskiej. - Złącze USB/Jack + Bluetooth. - Norma IP54+. Peryferia: przemysłowa klawiatura i mysz, UPS 1000 VA. - Oprogramowanie: dostęp do systemów operacyjnych i analitycznych PSG. |  |
| War-room - Monitor interaktywny 65", 4K UHD, dotykowy. - Kamera PTZ 4K, mikrofony kierunkowe, głośniki stereo. - Kompatybilność: MS Teams. - Tablica interaktywna / ekran dotykowy. - Miejsca siedzące: min. 4 osoby + składany stolik. |  |
| Szafa rack – infrastruktura IT Ogólna konfiguracja - Wysokość: min. 18U, głębokość: min. 800 mm. - Zabezpieczenie: zamek elektroniczny lub mechaniczny. - Wentylacja aktywna + czujnik temperatury. - UPS rackowy: min. 3000 VA z monitoringiem. - Dodatkowa magistrala 12 V. Przetwornica 12V/230V min. 2000 VA. |  |
| Zawartość: Serwer dla SimLogger - CPU: Intel Xeon / AMD Ryzen PRO. - RAM: min. 32 GB. - Dysk: min. 8 TB HDD + 1 TB SSD. Funkcje: nagrywanie, indeksowanie, szyfrowanie rozmów, backup. |  |
| Serwer komunikacyjny / terminal zdalny - Obsługa sesji RDP/VPN do systemów CSKDP, SAP ERP, SCADA, 992. Szyfrowanie IPSec, MFA, buforowanie sesji. |  |
| Switch zarządzalny - Min. 24 porty, PoE+, VLAN, SNMP, QoS – 2 szt. |  |
| Firewall klasy UTM - IPS/IDS, VPN, kontrola aplikacji, segmentacja sieci, HA. |  |
| Infrastruktura telekomunikacyjna Satelitarna - Terminal VSAT: Ku/Ka-band, 20/5 Mbps, auto-pointing. - Antena automatyczna, tryb on-the-pause. - Szyfrowanie: IPSec, AES-256. - Antena Starlink montowana na dachu (np. Max S Pepwave z zamontowanym routerem Peplink Transit Duo Pro). Komórkowa - Modem LTE/5G: dual SIM, failover, anteny MIMO. - Zewnętrzna antena LTE/5G. Lokalna - Wi-Fi 6/6E: VLAN, dostęp gościnny. - Bluetooth 5.2: integracja z IoT. - Możliwość podłączenia z zewnętrzną siecią (konektor Rj-45). |  |
| Cyberbezpieczeństwo - Segmentacja sieci: VLAN dla SimLogger, sesji zdalnych. - Szyfrowanie: VPN IPSec, TLS, AES-256. - Autoryzacja: MFA, role i uprawnienia. - Monitoring: lokalny SIEM + integracja z PSG. |  |
| Integracja z systemami wewnętrznymi System; Tryb dostępu; Wymagania. CSKDP; - Zdalny (VPN/RDP); - Szyfrowanie IPSec, MFA, dostęp do interfejsu webowego. SAP ERP; - Zdalny (SAP GUI / Fiori przez VPN); - Obsługa SAP GUI i Fiori, integracja z raportowaniem. SCADA; - Zdalny (VPN + terminal SCADA); - Dostęp do wizualizacji i sterowania, segmentacja VLAN. System 992; - Zdalny (VoIP/TETRA przez VPN); - Integracja z zestawem komunikacyjnym, nagrywanie rozmów. SimLogger; - Lokalny; - Serwer w szafie rack, archiwizacja rozmów, backup. Zasilanie - Agregat prądotwórczy: min. 5 kW, auto-start, zasilanie agregatu bezpośrednio ze zbiornika paliwa. Agregat montowany w skrytce pojazdu przytwierdzonej do ramy podwozia. Agregat wysuwany na szynach. Wyposażenie w szpilki uziemiające i przewody służące odprowadzaniu ładunku elektrycznego. - UPS główny: min. 10 kVA. - Panel energetyczny: wizualizacja zużycia. - Możliwość podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania. |  |
| - Systemy bezpieczeństwa | Opis/wskazanie szczegółowego oferowanego rozwiązania/marka/model |
| System Nadzoru Wizyjnego (CCTV) 1. Technologia systemu System monitoringu wizyjnego należy zrealizować w oparciu o infrastrukturę sieciową IP z zastosowaniem kamer zasilanych technologią PoE (Power over Ethernet). Urządzenia powinny zapewniać pełną integrację z platformą zarządzającą Genetec Security Center ver. min. 5.12. 2. Kamery zewnętrzne Zalecane modele kamer: Axis P3267-LVE – 6 szt., wyposażone w dedykowane osłony przeciwsłoneczne/daszki. Na dachu pojazdu należy zainstalować kamerę obrotową PTZ Axis Q6315-LE, zapewniającą pełny nadzór dookólny. Kamerę PTZ należy doposażyć w pulpit sterowniczy AXIS TU9002 Joystick, umożliwiający precyzyjne sterowanie. 3. Kamery wewnętrzne W zależności od finalnej aranżacji wnętrza pojazdu zastosować: 2 × Axis M4218-LV, lub 1 × Axis M4317-PLVE (360°) – kamera panoramiczna. 4. Rejestrator i stanowisko operatorskie System rejestracji należy oprzeć o platformę Genetec Security Center, dostosowaną do obsługi planowanej liczby kamer. Należy przewidzieć odpowiednią liczbę licencji kamerowych oraz licencji wsparciowych. Minimalny okres retencji danych: 30 dni, przy zapisie min. 25 kl/s oraz przy maksymalnej dostępnej jakości nagrań. Stanowisko operatorskie należy wyposażyć w: monitor minimum 32″, akcesoria montażowe dostosowane do aranżacji wnętrza, klawiaturę i mysz bezprzewodową. |  |
| System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) Urządzenia: Satel – seria Integra z plusem 1. Centrala i moduły komunikacyjne System oparty na centrali Satel Integra 64 Plus lub wyższej. Wyposażenie centrali w moduł komunikacyjny ETHM plus oraz moduł komunikacyjny LTE wraz z kartą SIM. 2. Czujniki i elementy detekcji Wszystkie elementy uchylne (drzwi, okna, szafa Rack) — wyposażone w czujniki magnetyczne. W przestrzeniach wewnętrznych pojazdu należy zainstalować: czujniki PIR + mikrofala (dualna detekcja), czujnik dymu, czujnik temperatury, zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny. W przestrzeni kontenerowej przy wejściu należy zainstalować manipulator INT-KLCD-W. |  |
| System Kontroli Dostępu (KD) System: Kantech 1. Elementy systemu Kontroler KT-1 PCB – 1 szt. Czytniki kart HID Signo 20 (specyfikacja 20TKS-00-000000) – 2 szt. Przycisk ewakuacyjny – 1 szt. Elektrozaczep rewersyjny lub zwora elektromagnetyczna – dobór zależny od konstrukcji drzwi. - Samozamykacz dopasowany do konstrukcji drzwi. |  |
| Instalacja i infrastruktura techniczna Elementy systemów zabezpieczeń technicznych należy montować w: zamykanej szafie typu RACK, lub dedykowanych obudowach instalacyjnych. W instalacji należy uwzględnić: zasilanie awaryjne (UPS / akumulatory), urządzenia sieciowe LAN (switche PoE, routery), listwy zasilające, kompletne okablowanie, elementy montażowe i zabezpieczające. Systemy zabezpieczeń technicznych należy podłączyć do infrastruktury LAN PSG po wcześniejszym uzgodnieniu. |  |

Oświadczam/y, że:

1.	oferuję/emy* przedmiot Zamówienia, odpowiadający i spełniający wszystkie wymagania określone 
w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

2.	Posiadam/my* dokumentację lub certyfikaty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych dostarczanych pojazdów wg. normy europejskiej ECE R17 lub UN R-44

3.      Zobowiązuję /my się do przekazania wraz z dostarczanymi pojazdami Homologacji II etapu zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.

..................................				          .......................................................................

data						                      podpis Oferenta

(osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli)