Załącznik nr 3 do RFI

Opis przedmiotu zapytania (OPZ) dla RFI

w zakresie świadczenia usług szybkich łączy transmisji L2 Zabrze

dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

- Przedmiot zapytania

  - Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług szybkich łącz transmisji L2 dla Polskiej Spółki Gazownictwa, na warunkach określonych w poniższej specyfikacji.

  - Przepływność symetryczna gwarantowana zgodnie z tabelą lokalizacji

  - Łącze transparentne dla dowolnego rodzaju transmisji IP (w tym multicast)

  - Łącze transparentne dla protokołów warstwy drugiej (STP, LACP, MACsec)

  - Obsługa ruchu tagowanego zgodnie z IEE 802.1q (przenoszenie ruchu trunk)

  - Obsługa MTU do 4000 bajtów.

  - Zakończenie łącza w siedzibie Zamawiającego - technologia SFP, SFP+ (z wkładką)

  - Instalacja urządzeń Wykonawcy (jeżeli wystąpi) będzie odbywała się w miejscach wskazanych przez lokalny personel Zamawiającego.

  - Łącze realizowane z wykorzystaniem medium światłowodowego lub radiowego.

  - Łącza punkt – punkt z Lokalizacji 1 do Lokalizacji 2 (tabela lokalizacji).

  - Każde łącze musi być przetestowane atestowanymi miernikami zgodnie 
z rekomendacją RFC 2544

  - SLA dla usługi – 99,15% dostępności, liczonej w okresie miesięcznym, maksymalna jednorazowa przerwa w działaniu usługi 60 min. Przerwa serwisowa do 120 min w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Tabela lokalizacji, terminów uruchomienia, czasu trwania usługi:

2.1 Lokalizacje do uruchomienia do 28.10.2026 r.   czas korzystania z usługi zgodnie z wymaganiami w formularzu wyceny 12, 24 lub 36 miesięcy, według wyboru Zamawiającego.

| Lp. | Koniec lokalizacja A |  |  | Koniec lokalizacja B |  | Usługa L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj jednostki | Miejscowość | Adres | Miejscowość | Adres | Pasmo (Gbps) |
| 1. | Zakład | Białystok | Sosabowskiego 24 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 2. | Zakład | Bydgoszcz | Jagiellońska 42 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 3. | Zakład | Gorzów Wielkopolski | Żeglarska 16 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 4. | Zakład | Jasło | Floriańska 112 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 5. | Zakład | Kielce | Loefflera 2 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 6. | Zakład | Lublin | Diamentowa 15 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 7. | Zakład | Łódź | Targowa 18 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 8. | Zakład | Olsztyn | Lubelska 42 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 9. | Zakład | Opole | Armii Krajowej 2 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 10. | Zakład | Szczecin | Tama Pomorzańska 26 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 11. | Zakład | Koszalin | Połczyńska 55/57 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 12. | Zakład | Gdańsk | Wałowa 41/43 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 13. | Zakład | Poznań | Grobla 15 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 14. | Zakład | Wrocław | Ziębicka 44 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 1 |
| 15. | Zakład | Warszawa | Krucza 6/14 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 2,5 |
| 16. | Gazownia | Szczecin | Mickiewicza 144 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 0,1 |
| 17. | Gazownia | Gorzów Wielkopolski | Sikorskiego 73 | Zabrze | Mikulczycka 5 | 0,1 |
| 18. | Zakład | Gdańsk | Wałowa 41/43 | Tarnów | Bandrowskiego 16 | 1 |
| 19. | Zakład | Poznań | Grobla 15 | Tarnów | Bandrowskiego 16 | 1 |
| 20. | Zakład | Wrocław | Ziębicka 44 | Tarnów | Bandrowskiego 16 | 1 |
| 21. | Zakład | Warszawa | Krucza 6/14 | Tarnów | Bandrowskiego 16 | 2,5 |

- SLA

Bonifikaty za niezachowanie w/w poziomów świadczenia usług:

  - Za niezachowanie dostępności usługi na poziomie 99,15% rozliczanej w okresie miesięcznym – 100% miesięcznego wynagrodzenia za dane łącze.

  - Za przekroczenie jednorazowej przerwy w działaniu usługi:

- do 30 min ponad maksymalną jednorazową przerwę – 10% miesięcznego wynagrodzenia za dane łącze

- 31 – 60 min ponad maksymalną jednorazową przerwę – 20% miesięcznego wynagrodzenia za dane łącze

- 61 – 120 min ponad maksymalną jednorazową przerwę – 30% miesięcznego wynagrodzenia za dane łącze

- ponad 120 min ponad maksymalną jednorazową przerwę – 50% miesięcznego wynagrodzenia za dane łącze

3.3. Za niedotrzymanie parametrów opisanych w OPZ pkt 1 pozycje 1.2 – 1.6 – 10% miesięcznego wynagrodzenia za dane łącze za każdą zgłoszoną niezgodność zgodnie z definicjami w pkt. 4.

- Definicje

Awaria - przerwa w świadczeniu Usług realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, z wyłączeniem przerw spowodowanych przez:

- planowane prace,

- sprzęt Zamawiającego,

- działania lub zaniechania Zamawiającego,

- Siłę Wyższą.

Czas usunięcia Awarii - czas pomiędzy zgłoszeniem Awarii przez Zamawiającego do Wykonawcy a przywróceniem świadczenia Usługi.

Czas reakcji na Awarię - czas liczony od momentu zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego do momentu podjęcia działań mających na celu jej usunięcie 
i przekazaniu Zamawiającemu informacji.

Poziom Dostępności Usługi - parametr obliczany według następującego wzoru:

Łączny czas - ∑(Czas trwania AwariiN)

Poziom dostępności =    			                                                x 100%

Łączny czas

gdzie:

Łączny czas 	–	liczba godzin w miesiącu kalendarzowym

∑(Czas trwania AwariiN) 	–	suma Czasów trwania poszczególnych Awarii, które miały miejsce w ciągu miesiąca

Planowane prace – prace związane z konserwacją lub modernizacją sieci lub sprzętu Wykonawcy. Takie prace mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego a powodowane przez nie przestoje w świadczeniu Usług nie będą uważane za brak dostępności