Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Przegląd systemu detekcji i monitoringu CO na galerii nawęglania w EC Tychy”

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie prostym.

- Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści Zapytania, za cenę (obejmującą całkowity koszt realizacji poniższego zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1).

| LP. | Przedmiot Zamówienia | Ilość | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przegląd systemu detekcji i monitoringu CO na galerii nawęglania w EC Tychy zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz OWZ | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |

Cena netto  ………………..................................... zł

Słownie cena netto: .............................................................................................. zł

- Cena netto pokrywa całkowity nakład pracy Wykonawcy, dojazd do obiektów, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się w szczególności: smary, oleje, płyny,  środki stałe i płynne do konserwacji i czyszczenia, śruby, nakrętki i inne materiały pomocnicze.

- Miejsce realizacji zamówienia: na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o.:

- Elektrociepłownia Tychy ul. Przemysłowa 47, Tychy

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie: w ciągu 3 tygodni od dnia zawarcia Zamówienia.

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Zaproszenia ofertowego(w tym w szczególności z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

- wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia,

- oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia ofertowego,

- złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym,

- Zapoznałem się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON zamieszczonym na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje” i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.

- zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta

- Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer: ………………………………………………………………………………..…….. prowadzony przez ……………………………………………, umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polski), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni w przypadku wygrania Postępowania zobowiązuję się do zawarcia Zamówienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że jestem  nie jestem czynnym płatnikiem podatku VAT.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

- Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych

- Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za  istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w  ofercie.

- Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia:

- ...........................e-mail...................tel. ......................

- .......................... e-mail...................tel. .......................

- Imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon osoby upoważnionej do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej:

- ...........................e-mail...................tel. ......................

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami  Zaproszenia ofertowego, są:

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

Data .........................................                 ……………….……………………………..

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres prac

„Przegląd systemu detekcji i monitoringu CO na galerii nawęglania w EC Tychy”

- Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd systemu detekcji i monitoringu CO na galerii nawęglania w EC Tychy

- Zakres prac remontowych :

- kalibracja sensorów gazem kalibracyjnym;

- sprawdzenie poprawności działania alarmów akustycznych i optycznych;

- sprawdzenie załączenia wentylacji podczas progu alarmowego;

- wizualna inspekcja systemu.

Po zakończonych przeglądach wykonawca sporządzi protokół wraz z opisem zaleceń dla Zamawiającego jeżeli takie będą.

- Termin realizacji:

- w ciągu 3 tygodni od dnia zawarcia Zamówienia.

- przeglądy należy wykonać w dni robocze w godzinach 7.00. – 15.00,

- termin zostanie ustalony na podstawie zgłoszenia telefonicznego złożonego przez Zamawiającego.

- Miejsce realizacji:

        - Elektrociepłownia Tychy ul. Przemysłowa 47, Tychy

- Pozostałe wymagania.

- Wykonawca utrzymana porządek w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, a po zakończeniu prac uporządkuje miejsce ich wykonywania.

- Wykonawca jest właścicielem wszelkich nieczystości i odpadów powstających przy realizacji zlecenia i zobowiązany jest po ukończeniu prac do pozostawienia terenu pracy czystego i uporządkowanego, a także do usunięcia i zutylizowania na własny koszt wszelkich nieczystości i odpadów, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami w TAURON Ciepło. sp. z o.o. i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników posiadających ważne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania lekarskie, szkolenia stanowiskowe oraz wszystkie inne konieczne uprawnienia, zaświadczenia i kwalifikacje do wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników posiadających ważne : świadectwo kwalifikacyjne, w grupie urządzeń zgodnej z charakterem wykonywanych prac, .

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej dla wszystkich realizujących zadanie pracowników, za zapewnienie bezpieczeństwa i właściwą organizację pracy odpowiada Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i ochrony środowiska obowiązującymi na terenie Zamawiającego,

- Wykonawca zastosuje do prac materiały niestrasze niż wyprodukowane przed rokiem 2025.

- Przekazanie Zamawiającemu kompletu kart charakterystyk, deklaracji zgodności, aprobat technicznych ITB, poświadczeń wykonania i certyfikatów jakości użytych materiałów oraz Instrukcji użytkowania.

- Odtworzenie do stanu pierwotnego wszystkich elementów, które Wykonawca uszkodził, usunął, itp. W razie braku możliwości odtworzenia Wykonawca dostarczy i wbuduje nowy element.

- W kwestiach nie wyszczególnionych obowiązują aktualne przepisy w zakresie BHP i P.poż ,normy i warunki techniczne.

- Każdy materiał należy traktować zgodnie z wymaganiami kart charakterystyki odnośnie magazynowania, transportu, zabezpieczenia, wbudowania, środków ochrony osobistej. Materiały niebezpieczne można składować w miejscu pracy w ilości nie przekraczającej dobowego zużycia.

- Usunięcie z miejsca pracy, wywóz i utylizacja wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowania prac i po ich zakończeniu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty odpadów – 1 kpl.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników Wykonawcy i wykonywania prac zgodnie z zasadami zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o. o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska (Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 14.03.2017 r.),

- Językiem bieżącej komunikacji pracowników Zamawiającego i pracowników wykonawcy jest język polski. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca musi zapewnić na bieżąco, co najmniej jednego pracownika (np. pracownika dozoru lub kierującego zespołem pracowników - w rozumieniu rozporządzenia Ministra Energi z dnia 25 września 2019 roku, poz. 1830 ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych) władającego językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Jeśli praca wykonywana będzie w systemie wielozmianowym, wymóg ten dotyczy każdej ze zmian.

- Warunki udzielenia zamówienia i odbioru wykonania przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca otrzyma jedno zlecenie obejmujące całe w/w zadanie.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie protokół odbioru dotyczący wykonania poszczególnych pkt. zakresu prac, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Warunki płatności

  - Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru (podpisany z wynikiem pozytywnym – po spełnieniu wymagań określonych w przedmiocie zamówienia).

  - Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru za wykonanie przeglądu.

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego na rachunek bankowy w niej wskazany.

  - Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego , o którym mowa w ust. 3 jest rachunkiem umieszczonym na tzw. „białej liście podatników VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru  Zamówienia Zakupu z Protokołu odbioru przeglądu np.(X...;M…).

- Osoby do kontaktu na etapie realizacji przedmiotu Zamówienia:

Ze strony Zamawiającego:

- …......................  tel: ........................., e-mail: .......................................

- …………………….  Tel.: ………………………, e-mail: …………………………….

Ze strony Wykonawcy:

- ………………………………….. tel. ………………………….. e-mail………………………..

Uwaga: Wszystkie pozostałe części, elementy złączne oraz materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powyższego zakresu przeglądu zapewnia Wykonawca.

Dnia……………………………			.............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy