Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa przyrządów pomiarowych dla OBB”

- Część 1 - Miernik rezystancji uzwojeń i małych rezystancji – 1 szt.

– dla Regionu SN i nN Bielsko-Biała, Bielsko-Biała ul. Filarowa 18

- Część 2 – Cyfrowy miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu – 1 szt.

– dla Regionu SN i nN Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice ul. Narutowicza

- Część 3 –  Cęgowy miernik rezystancji uziemienia + akcesoria – 1 szt.

– dla Regionu SN i nN Wadowice, Wadowice ul. Wojska Polskiego 2D

- Część 4 –  Miernik rezystancji izolacji + akcesoria standardowe – 2 szt.

– dla Regionu SN i nN Wadowice, Wadowice ul. Wojska Polskiego 2D

- Część 5 – Miernik rezystancji uziemienia z cęgami – 1szt.

– dla Regionu SN i nN Wadowice, Wadowice ul. Wojska Polskiego 2D

- Część 6 – Miernik impedancji pętli zwarcia – 1 szt.

– dla Regionu SN i nN Wadowice, Wadowice ul. Wojska Polskiego 2D

Wymagania jakościowe.

Okres gwarancji na dostarczone narzędzia:

a) minimum 24 miesiące od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy        protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Gwarancja musi obejmować:

- naprawę usterki zwykłej w czasie 14 dni od chwili otrzymania 
od Zamawiającego telefonicznej/telefaksowej informacji o uszkodzeniu,

- naprawę usterki skomplikowanej (wymiana uszkodzonego podzespołu)
w czasie 30 dni roboczych od chwili otrzymania od Zamawiającego telefonicznej/email informacji o uszkodzeniu.

- Część 1 - Miernik rezystancji uzwojeń i małych rezystancji – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru, podzespołu, cechy maszyny | Parametr, cecha wymagana | Parametr proponowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Typ | Miernik rezystancji uzwojeń i małych rezystancji |  |
|  | Zasilanie | - Akumulator Li-Ion 7,2 V do MMR-650 - Sieć: 100 - 230 V AC 50/60 Hz |  |
|  | Cechy | - rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 – podwójna - kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-2-030 - III 600 V - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: - z zamkniętą walizką IP67 - z otwartą walizką, zasilaniem z akumulatorów, założone zaślepki IP54 - z otwartą walizką, zasilaniem z sieci i/lub bez zaślepek P40 - zabezpieczenie przed zewnętrznym napięciem do 600 V AC przez 10 s - zasilanie ładowarki akumulatorów 90 V…265 V/50 Hz…60 Hz, 2 A - czas ładowania akumulatorów ok 3,5 godziny - ilość pomiarów (obiektów rezystancyjnych) prądem 10A przy zasilaniu z akumulatorów - 700…800 w zależności od temperatury otoczenia - maksymalna rezystancja przewodów dla prądu 10 A 300 mΩ - dokładność zadawania prądu pomiarowego ± 10% - czas wykonywania pomiaru rezystancji: - z wybranym rezystancyjnym typem obiektu i dwukierunkowym przepływem prądu 3 s - z wybranym indukcyjnym typem obiektu, zależny od rezystancji i indukcyjności obiektu 5 s lub więcej |  |
|  | Cechy dodatkowe | - wyświetlacz graficzny TFT 800 x 480 pikseli - standard interfejsu USB, LAN, Wi-Fi - standard jakości opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001 |  |
|  | Na wyposażeniu: | - Miernik rezystancji uzwojeń i małych rezystancji - Akumulator Li-Ion 7,2 V - Kelvina (gniazda bananowe) - Torba/Walizka transportowa/ Futerał L-11 - 2 x Krokodylek Kelvina 1 kV 25 A - Przewód 3 m dwużyłowy (10 / 25 A) U1/I1, U2/I2 - Przewód dwużyłowy (10 / 25 A) U1/ I1 6 m / 10 m / 15 m (minimum) - - Przewód dwużyłowy (10 / 25 A) U2 / I2 6 m / 10 m / 15 m (minimum) - Przewód 10 m dwużyłowy zakończony krokodylem Kelvina (minimum) 10) Zacisk Kelvina z przewodem podwójnym (wtyki bananowe) 11) Sonda do pomiaru temperatury ST-3 12) Przewód do zasilania 230 V IEC C13 13) Przewód do transmisji danych USB 14) Sonda dwuostrzowa Kelvina (gniazda bananowe) 15) 2 x Krokodylek Kelvina 1 kV 25 A 16) Certyfikat kalibracji |  |
|  | Pokrowiec/Torba | tak |  |
|  | Waga netto miernika | max. 3,5 kg |  |
|  | Wymiary | Nie więcej niż: 318 x 257 x 152 mm |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Dokumenty | Certyfikat CE, Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

Część 2 – Cyfrowy miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru, podzespołu, cechy maszyny | Parametr wymagany | Parametr proponowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1. | Model | Miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu |  |
| 2. | Wymagane metody pomiarowe (zgodnie z PN-EN 61557): | - Metoda 3- i 4-przewodowa: pomiar rezystancji uziemień z wykorzystaniem sond pomocniczych. - Metoda 3-przewodowa + cęgi: do pomiaru uziemień wielokrotnych bez konieczności rozpinania złącz kontrolnych. - Metoda dwucęgowa: do pomiaru uziemień, gdy nie jest możliwe użycie sond pomocniczych. - Pomiar rezystywności gruntu: metodą Wennera. - Ciągłość połączeń: pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA (zgodnie z PN-HD 60364-6) z funkcją auto-zerowania.. |  |
| 3. | Wymagania techniczne | - Prąd pomiarowy: > 200 mA. - Częstotliwość prądu pomiarowego: wybierana 125 Hz (dla sieci 50 Hz) lub 150 Hz (dla sieci 60 Hz). - Napięcie pomiarowe: wybierane < 25 V AC lub < 50 V AC. - Pomiar rezystancji sond pomocniczych RSi RH - Pomiar napięcia zakłócającego (przemiennego). |  |
| 4. | Wymagane wyposażenie | - Miernik - Sondy do wbijania w grunt (min. 4 szt.). - Przewody pomiarowe na szpulach (różne długości, np. 25m, 50m). - Cęgi C-3 ( 2 szt) (dla metod cęgowych). - Futerał/torba na miernik i akcesoria. - Zasilacz/akumulatory. |  |
| 5. | Dokumentacja | - Instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna – gwarancja minimum 12 miesięcy - certyfikat kalibracji/wzorcowania |  |

Część 3 –  Cęgowy miernik rezystancji uziemienia + akcesoria – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru, podzespołu, cechy maszyny | Parametr wymagany | Parametr proponowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1. | Typ | Cęgowy miernik rezystancji uziemienia |  |
| 3. | Maksymalne otwarcie szczęk | 39 mm |  |
| 4. | Maksymalne wymiary wewnętrzne szczęk | 39 mm x 55 mm |  |
| 5. | Typ wyświetlacza | 4+6 cyfr z podświetleniem |  |
| 6. | Rodzaj baterii | 4 x 1,5V IEC LR6/AA alkaliczna |  |
| 7. | Czas pracy baterii | 24 godziny w trybie ciągłym |  |
| 8. | Zapis w pamięci | Min. 256 wyników |  |
| 9. | Wybór zakresu | automatyczny, w każdym trybie |  |
| 10. | Czas próbkowania | < 1s |  |
| 11. | Waga | Do 985 g |  |
| 12. | Wymiary przyrządu | Nie więcej niż: 248 mm x 114 mm x 49 mm |  |
| 13. | Klasa szczelności | IP30 ze szczękami zamkniętymi |  |
| 14. | Wyposażenie | Walizka na miernik, pasek |  |
| 15. | Akcesoria | Rezystor płytkowy do kalibracji, komplet baterii – 4 sztuki |  |
| 16. | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
| 17. | Dokumenty | Certyfikat CE, Instrukcja obsługi w języku polskim, świadectwo wzorcowania |  |

Część 4 –  Miernik rezystancji izolacji + akcesoria standardowe – 2 szt.

| Lp. | Opis parametru, podzespołu, cechy maszyny | Parametr wymagany | Parametr proponowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1. | Typ | Miernik rezystancji izolacji +akcesoria standardowe |  |
| 2. | Zasilanie miernika | pakiet akumulatorów 9,6 V 2 Ah |  |
| 3. | Czas ładowania akumulatora | typowo 4h, maksymalnie 10 h |  |
| 4. | Parametry zewnętrzne zasilacza | 90V….264V 50 Hz…60 Hz |  |
| 5. | Wyświetlacz | LCD segmentowy |  |
| 6. | Pamięć | 990 komórek |  |
| 7. | Transmisja wyników | izolowane łącze USB |  |
| 8. | Rodzaj izolacji | podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557 |  |
| 9. | Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-1 | CAT III 600 V (CAT IV 300V) |  |
| 10. | Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529 | IP65 |  |
| 11. | Wymiary | Nie więcej niż: 200 x 150 x 75 mm |  |
| 12. | Masa miernika | do. 1,1 kg |  |
| 13. | Temperatura pracy | -15…+40 °C |  |
| 14. | Akcesoria | standardowe |  |
| 15. | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
| 16. | Dokumenty | Certyfikat CE, Instrukcja obsługi w języku polskim, świadectwo wzorcowania |  |

Część 5 – Miernik rezystancji uziemienia z cęgami – 1szt.

| Lp. | Opis parametru, podzespołu, cechy maszyny | Parametr wymagany | Parametr proponowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1. | Typ | Miernik rezystancji uziemienia z cęgami |  |
| 2. | Wyposażenie | - Kaseta pomiarowa |  |
|  |  | - Przewód min. 1,2 m czerwony zakończony wtykami bananowymi |  |
|  |  | - Przewód min. 2,2 m czarny zakończony wtykami bananowymi |  |
|  |  | - Przewód min. 25 m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi |  |
|  |  | - Przewód min. 25 m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi |  |
|  |  | - Przewód min. 50 m żółty ekranowany na szpuli zakończony wtykami bananowymi |  |
|  |  | - Przewód do transmisji danych USB |  |
|  |  | - Przewód do ładowania akumulatorów z gniazda zapalniczki samochodowej |  |
|  |  | - Sonda do wbijania w grunt (30cm) – 4 szt. |  |
|  |  | - Twarda / hermetyczna walizka na miernik |  |
|  |  | - Akumulator |  |
|  |  | - Krokodylek czarny |  |
|  |  | - Krokodylek czerwony |  |
|  |  | - Zacisk imadełkowy |  |
|  |  | - Zasilacz do ładowania akumulatorów |  |
|  |  | - Przewód sieciowy do zasilacza |  |
|  |  | - Szelki do miernika |  |
|  |  | - Sonda do wbijania w grunt (80 cm) |  |
|  |  | - Przewód min. 2 m dwużyłowy wtyk banan-banan (do cęgów nadawczych) |  |
|  |  | - Futerał do sond 80 cm |  |
|  |  | - Cęgi odbiorcze – wtyk okrągły |  |
|  |  | - Cęgi nadawcze – wtyk banan – banan |  |
|  |  | - Adapter do pomiaru rezystancji uziemienia słupów - zakres pomiarowy - do 5 A - wymiary adaptera - nie więcej niż 146 x 88 x 33 mm - waga adaptera bez baterii – nie więcej niż 270g - kategoria pomiarowa zgodnie z IEC 61010-1 - CAT IV 300 V - stopień ochrony - IP67 - Cęgi elastyczne do adaptera (fi 1260mm - poziom wyjścia 100mV/1A - długość 4000mm - Twarda / hermetyczna walizka na adapter i cęgi pomiarowe |  |
| 3. | Interfejs użytkownika | USB, Bluetooth |  |
| 4. | Ilość pomiarów wykonywania z kompletu akumulatorów | Do 1200 |  |
| 5. | Nominalne warunki użytkowania | - temperatura pracy od -10 do +50°C - temperatura przechowywania – od 20 do +80°C - wilgotność od 20 do 80% |  |
| 6. | Przeznaczenie | Wykonywanie pomiarów: - metodą techniczną 2P/3P/4P - metodą techniczną z użyciem dodatkowych cęgów - metodą udarową, trzy rodzaje zbocza impulsu pomiarowego 4/10 , 8/20 , 10/350us, - metodą dwucęgową bez konieczności rozmieszczenia elektrod pomocniczych - rezystywności gruntu - prądu upływu |  |
| 7. | Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010 | III 600 V / IV 300 V |  |
| 8. | Stopień ochrony | IP54 |  |
| 9. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 10. | Dokumenty | Certyfikat kalibracji, Certyfikat CE, Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |  |

Część 6 – Miernik impedancji pętli zwarcia – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru, podzespołu, cechy maszyny | Parametr, cecha wymagana | Parametr proponowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1. | Typ | Miernik impedancji pętli zwarcia |  |
| 2. | Wyposażenie | - Krokodylek żółty 1 kV 20 A |  |
|  |  | - 2. Przewód min. 1,2 m żółty 1 kV (wtyki bananowe) |  |
|  |  | - 3. Przewód min. 1,2 m czerwony 1 kV (wtyki bananowe) |  |
|  |  | - 4. Przewód min. 1,2 m niebieski 1 kV (wtyki bananowe), |  |
|  |  | - 5. Sonda ostrzowa niebieska 1 kV (gniazdo bananowe), |  |
|  |  | - 6. Sonda ostrzowa czerwona 1 kV (gniazdo bananowe), |  |
|  |  | - 7. Adapter pomiarowy (wtyk kątowy UNI-Schuko), |  |
|  |  | - 8. Futerał, |  |
|  |  | - 9. Szelki do miernika, |  |
|  |  | - 10. Uchwyt - zawieszka do obudowy typu M-1, |  |
|  |  | - 11. Bateria alkaliczna AA LR06 (15A) 1,5 V, |  |
|  |  | - 12. Certyfikat kalibracji |  |
|  |  | - 13. Adapter wyzwalający pomiar (wtyk UNI-Schuko), |  |
|  |  | - 14. Przewód min. 10 m czerwony 1 kV (wtyki bananowe) |  |
| 3. | Funkcje pomiarowe | - Impedancja pętli zwarcia, - Pomiary parametrów wyłączników RCD, - Rezystancja przewodów ochronnych i wyrównawczych |  |
| 4. | Dane techniczne i funkcje | - Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557), - Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, - Wykrywanie zmiany przewodów L i N w gnieździe i ich automatyczna zamiana w mierniku. - Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych, - Szybkie sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. - Pomiar napięcia i częstotliwości sieci. - Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557. - Pomiar napięcia (0...500 V) i częstotliwości sieci. - Pamięć 990 wyników. - Bezprzewodowa transmisja danych do komputera. - Podświetlane przyciski. |  |
| 5. | Zasilenie | z baterii LR6, możliwość stosowania akumulatorów NiMH. |  |
| 6. | Stopień ochrony | IP67 |  |
| 7. | Obudowa | wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne |  |
| 8. | Wymiary | Nie więcej niż: 220 x 98 x 58 mm |  |
| 9. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 10. | Dokumenty | Certyfikat kalibracji, Certyfikat CE, Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |  |