Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wciągarki POA-001 lub urządzenia równoważnego

- Parametry urządzenia i wymagania:

Urządzenie do podnoszenia ludzi oraz transportu materiałów powinno posiadać następujące parametry techniczne:

- Masa kompletnego urządzenia – nie więcej niż 15kg

- Obciążenie robocze – min. 180kg

- Prędkość podnoszenia – min. 20 m/min

- Klasa szczelności – min. IP 54

- Zakres temperatur – min. -100C - +400C

- Zasilanie akumulatorowe - wysokość podnoszenia min. 200m z obciążeniem 100kg

- Urządzenie umożliwiające podnoszenie ludzi

- Urządzenie sterowane zdalnie

- Wykonawca przeprowadzi jedno przeszkolenie pracowników Tauron Dystrybucja O/Wałbrzych na terenie Oddziału Wałbrzych.

Zakres dostawy winien obejmować:

- wciągarka

- zasilacz / ładowarka

- baterie

- pilot

- karabinek

- skrzynka ładunkowa

Prosimy o przedstawienie oferty dedykowanej wyłącznie dla Przedmiotu Zamówienia,
o niezałączanie kart katalogowych z pełnym asortymentem oferowanych produktów. Oczekujemy oferty, która w pełni odpowiada wymaganiom określonym w Zaproszeniu.

Wymagania ogólne:

- Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do 60 dni od daty otrzymania Zamówienia. Określony termin jest maksymalnym, jednakże istnieje możliwość wcześniejszej dostawy urządzeń po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego (trzy dni przed planowanym terminem dostawy).

- Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary z tytułu nieterminowego dostarczenia Przedmiotu Zamówienia  w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy równoważność wykazać
w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów
techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej).

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym Załączniku.

- Zamawiający nie zgadza się na stosowanie produktów nierenomowanych marek.

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za jakość zaoferowanego produktu.

- Wykonawca udzieli Gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż: 24 miesiące licząc od daty dostawy. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

- Okres rękojmi zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- Złożenie Zamówienia jest obustronną deklaracją o wzajemnym zobowiązaniu do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, a protokół odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia i wszelkie Załączniki przesyła do osób odpowiedzialnych do kontaktów w sprawach dotyczących Zamówienia.

- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego wraz z potwierdzeniem przeszkolenia pracowników.

- Miejsce dostarczenia urządzenia to:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych

ul. P. Wysockiego 11,

58-300 Wałbrzych,

SWW4 – Region WN (nazwa komórki)

Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:

Piotr Paciorek tel. +48 667 577 737, e-mail: piotr.paciorek@tauron-dystrybucja.pl

- Wykonawca musi w ofercie przewidzieć wszystkie koszty łączne tj. związane z realizacją dostawy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury, zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Zaproszenia. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać:

    - nazwę nabywcy, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, NIP: 6110202860

    - nazwę płatnika, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział 
w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

    - opis Przedmiotu Zamówienia w sposób rzetelny, zgodny ze złożonym Zamówieniem i stanem rzeczywistym, a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

    - numer Zamówienia i nazwę komórki, którego dotyczy dostawa.