# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest

„Dostawa 1 zestawu wyposażenia osobistego elektromontera do prac PPN na sieci 20kV”

- Parametry urządzenia i wymagania:

Zestaw powinien zawierać:

- Rękawice dielektryczne gumowe – 1 para:

Opis: Rękawice dielektryczne gumowe (nie dopuszczamy zamiennika z innego materiału np. latexu) w klasie 3.

Napięcie użytkowania 26,5kV. Wersja dwukolorowa, żółta wewnątrz, czarna na zewnątrz. Długość 16", kształt kielicha, rozmiar 9.

- Rękaw dielektryczny gumowy – 1 para:

Opis: Rękawy dielektryczne gumowe (nie dopuszczamy zamiennika z innego materiału np. latexu) w klasie 3.

Napięcie użytkowania 26,5kV. Wersja dwukolorowa, żółta wewnątrz, czarna na zewnątrz. Kształt zakrzywiony, rozmiar Rg.

- Ochronne rękawice skórzane – 2 pary:

Opis: Rękawice ochronne do użytku z rękawicami dielektrycznymi z pozycji a, wykonane z koziej skóry, długość 14', rozmiar 9,5-10.

- Uprząż do rękawów – 1 komplet:

Opis: Uprząż do rękawów z 4 guzikami do rękawów z pozycji b.

- Detergent do czyszczenia – 1 opakowanie:

Opis: Koncentrat lub produkt gotowy do czyszczenia gumowych lub kompozytowych elementów izolacyjnych oraz elementów z gumy SALCOR taki jak: Super Salco Cleaner (19l. Koncentratu) lub równoważny.

- Pokrowiec na rękawice – 1 szt.:

Opis: Pokrowiec dwukomorowy wypełniony gąbką na rękawice o wymiarach 55x25cm.

- Pokrowiec na rękawy – 1 szt.:

Opis: Pokrowiec na rękawy wypełniony gąbką z zamkiem o wymiarach dostosowanych do rękawów z pozycji 3 i 4.

Prosimy o przedstawienie oferty dedykowanej wyłącznie dla Przedmiotu Zamówienia,                      o niezałączanie kart katalogowych z pełnym asortymentem oferowanych produktów. Oczekujemy oferty, która w pełni odpowiada i wymaganiom określonym w Zaproszeniu.

Wymagania ogólne:

- Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do 6 miesięcy  od daty otrzymania zamówienia. Określony termin jest maksymalnym, jednakże istnieje możliwość wcześniejszej dostawy urządzeń po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego (trzy dni przed planowanym terminem dostawy).

- Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary                                   z tytułu nieterminowego dostarczenia Przedmiotu Zamówienia  w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy równoważność wykazać              w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej).

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym Załączniku.

- Zamawiający nie zgadza się na stosowanie produktów nierenomowanych marek.

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za jakość zaoferowanego produktu.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż: 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

- Okres rękojmi zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- Złożenie zamówienia jest obustronną deklaracją o wzajemnym zobowiązaniu do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa,                     a protokół odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia i wszelkie Załączniki przesyła do osób odpowiedzialnych do kontaktów w sprawach dotyczących Zamówienia.

- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Miejsce dostarczenia urządzeń to:

TAURON Dystrybucja S.A.

Region SN i nN Strzelin

Ul. Dzierżoniowska 51

57-100 Strzelin

Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego:

Bogusław Grochalski., e-mail: boguslaw.grochalski@tauron-dystrybucja.pl

Wykonawca musi w ofercie przewidzieć wszystkie koszty łączne tj. związane z realizacją dostawy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury, zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Zaproszenia. Prawidłowo wystawiona faktura powinna  zawierać:

    - nazwę nabywcy, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, NIP: 6110202860

    - nazwę płatnika, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śl. 20, 53 – 314 Wrocław

    - opis Przedmiotu Zamówienia w sposób rzetelny, zgodny ze złożonym Zamówieniem i stanem rzeczywistym, a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

    - numer Zamówienia/ nazwa Region SWS4, którego dotyczy dostawa.