# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa 1 szt. lokalizatora uzbrojenia podziemnego wraz z wyposażeniem dodatkowym   dla Regionu SN i nN Środa Śląska

- Parametry urządzenia i wymagania:

Lokalizator uzbrojenia podziemnego:

| Materiał obudowy | Odporne na uderzenia tworzywo termoplastyczne ABS, formowane wtryskowo |
| --- | --- |
| Masa i wymiary | 2,1kg, 321 mm x 124 mm x 676 mm |
| Wyświetlacz | Wysokokontrastowy LCD o przekątnej 4,3 cala, 480 x 272 pikseli, 16-bitowa głębia kolorów, transrefleksyjny (transmisyjny) |
| Opcje zasilania | Firmowy pakiet ogniw akumulatorowych litowo-jonowych z ładowarką 100 – 240 V albo 6 ogniw alkalicznych AA |
| Czas pracy na bateriach | Akumulatory litowo-jonowe: typowo 27 godzin pracy przerywanej w temp. 21°C Baterie alkaliczne: typowo 12 godzin pracy przerywanej w temp. 21°C |
| Częstotliwości robocze | Konfigurowalne w zakresie od 16 Hz do 200 kHz Power – 50 Hz i 60 Hz Radio – 22,7 kHz, szerokość pasma 10 kHz Signal Direction – identyfikacja poprzez wskazanie kierunku przepływu prądu sygnałowego |
| Tryby lokalizacji | Szczytowy (wąski szczyt), zerowy, szeroki szczyt, różnicowy zerowy, dookólny, dwa tryby pasywne – Power i Radio, lokalizacja sondy |
| Alternatywne ekrany | Klasyczny (wskaźnik słupkowy), ekran analizy pola, widok z góry (dookólny), naprowadzanie wektorowe (ze wskazaniem odległości poziomej do przewodu i głębokości), ekran lokalizacji sondy |
| Rejestracja i przesyłanie danych | 50 milionów rekordów uwzgledniających zmierzoną głębokość, wartość prądu sygnałowego, częstotliwość pracy, tryb pracy, nastawienie wzmocnienia, poziom odbieranego sygnału, współrzędne GPS, datę i godzinę pomiaru (jeśli włączony jest Bluetooth). Pobieranie danych z odbiornika do oprogramowania MyLocator3. Zapis w plikach xlx, txt, fhp, kml. |
| Klasa szczelności | IP65 i NEMA 4 |

Zakres dostawy winien obejmować:

- Lokalizator kabli,

- Generator (10 Wat),

- Przewód połączeniowo-uziemiający,

- Szpilka uziomowa,

- Sztywna torba transportowa,

- Pakiet akumulatorów Li-Ion do lokalizatora Rx,

- Ładowarka sieciowa 230V AC do lokalizatora Rx,

- Zestaw baterii do generatora,

- Kabel USB,

- Oprogramowanie My-Locator3,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Cęgi nadawcze ø125mm,

- Przewód zasilający 12V do podłączenia generatora do gniazda zapalniczki samochodowej,

- Sonda do lokalizacji rur niemetalowych do 10m,

- Przedłużenie przewodu uziemiającego na szpulce 30m,

- Ramka autonomiczna o lokalizowania uszkodzeń, z jednoczesną funkcją lokalizacji trasy kabla,

- Szkolenie z obsługi na obiekcie.

Prosimy o przedstawienie oferty dedykowanej wyłącznie dla Przedmiotu Zamówienia,                      o niezałączanie kart katalogowych z pełnym asortymentem oferowanych produktów. Oczekujemy oferty, która w pełni odpowiada i wymaganiom określonym w Zaproszeniu.

Wymagania ogólne:

- Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia. Określony termin jest maksymalnym, jednakże istnieje możliwość wcześniejszej dostawy urządzeń po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego (trzy dni przed planowanym terminem dostawy).

- Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary                                   z tytułu nieterminowego dostarczenia Przedmiotu Zamówienia w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy równoważność wykazać              w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej).

- Wykonawca dokona uruchomienia urządzenia na obiekcie wraz z przeglądem jeżeli taki jest wymagany w warunkach gwarancji.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym Załączniku.

- Zamawiający nie zgadza się na stosowanie produktów nierenomowanych marek.

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za jakość zaoferowanego produktu.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż: 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

- Okres rękojmi zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- Złożenie zamówienia jest obustronną deklaracją o wzajemnym zobowiązaniu do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa,                                                a protokół odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia i wszelkie Załączniki przesyła do osób odpowiedzialnych do kontaktów w sprawach dotyczących Zamówienia.

- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Miejsce dostarczenia urządzeń to:

TAURON Dystrybucja S.A.

Magazyn SN i nN w Środzie Śląskiej

ul. Ogrody Zamkowe 7

55 – 300 Środa Śląska

Osoby do kontaktu po stronie zamawiającego:

- Leszek Berezowski tel. +48 605 886 079, e-mail:                     leszek.berezowski@tauron-dystrybucja.pl

- Daniel Janusz tel. +48 571 669 120, e-mail:                                     daniel.janusz@tauron-dystrybucja.pl

- Wykonawca musi w ofercie przewidzieć wszystkie koszty łączne tj. związane z realizacją dostawy i uruchomienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury, zgodnie                    z zapisami Załącznika nr 3 do Zaproszenia. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać:

    - nazwę nabywcy, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą                        w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, NIP: 6110202860

    - nazwę płatnika, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śl. 20,  53 – 314 Wrocław

    - opis Przedmiotu Zamówienia w sposób rzetelny, zgodny ze złożonym Zamówieniem               i stanem rzeczywistym, a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

    - numer Zamówienia/ nazwa Regionu SWS5, którego dotyczy dostawa.