Opis przedmiotu zamówienia

zadanie pod nazwą:

Serwis obwodów EHR i stacji zrzutowych RS1 na blokach 1÷6 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III”

- WYKAZ URZĄDZEŃ:

- Elektrohydrauliczna regulacja turbiny na blokach 1-6 w zakresie:

- Zaworów regulacyjnych i odcinających (WP, SP, stacje zrzutowe) z wyłączeniem zaworów regulacyjnych WP typu SCA na bloku nr 5 .

- Kompaktu oleju regulacyjnego

- Obwodów pomiarowych i sterowniczych (Vickers, wskaźniki położenia, pomiary ciśnienia, przepływu)

4)  Elektrozaworów i rozdzielaczy olejowych sterowanych elektrycznie

2.   Obwody pomiarowe i sterownicze stacji redukcyjno- schładzającej RS1 na blokach 1,4,6 w zakresie:

1)  Zaworów regulacyjnych i odcinających stacji RS1.

2)  Kompaktu oleju regulacyjnego RS1

3)  Obwodów  pomiarowych i sterowniczych (PVR, wskaźniki położenia, krańcówki, pomiary ciśnienia, przepływu, temperatury)

4)  Elektrozaworów i rozdzielaczy olejowych sterowanych elektrycznie

3.  Obwody pomiarowe i sterownicze sprzęgieł Voihta pomp wody zasilającej PZ na blokach 1-6.

- ZAKRES PRAC - usuwanie usterek i awarii w:

- Obwodach pomiarowych i sterowniczych elektrohydraulicznej regulacji turbin (bl. 1, 2, 3, 4, 5 i 6) w zakresie:

- Zaworów regulacyjnych i odcinających (WP, SP, stacje zrzutowe) z wyłączeniem    zaworów regulacyjnych WP typu SCA na bloku nr5 .

- Kompaktu oleju regulacyjnego

- Obwodów  pomiarowych i sterowniczych (Vickers, wskaźniki położenia, pomiary ciśnienia, przepływu)

- Elektrozaworów i rozdzielaczy olejowych sterowanych elektrycznie

- Obwodach pomiarowych i sterowniczych stacji redukcyjno- schładzających  RS1 na blokach 1, 4, 6 w zakresie:

    - Zaworów regulacyjnych i odcinających stacji RS1.

    - Kompaktu oleju regulacyjnego RS1

    - Obwodów pomiarowych i sterowniczych (PVR, wskaźniki położenia, pomiary ciśnienia, przepływu, temperatury)

    - Ustawienia krańcówek, momentówek i pomiaru położenia zaworu

    - Elektrozaworów i rozdzielaczy olejowych sterowanych elektrycznie

    - Programowania i wprowadzania korekt w oprogramowaniu PVR

- Obwodach pomiarowych i sterowniczych sprzęgieł Voihta pomp wody zasilającej.