Warunki Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

Postępowanie pod nazwą:

Dostawa ręcznych zasuw odcinających DN65 PN500 z czujnikiem zbliżeniowym i zestawem uszczelek dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

§ 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nieużywanych ręcznych zasuw odcinających DN65 PN500 z czujnikiem zbliżeniowym i zestawem uszczelek w ilości zawartej w poniższej tabeli, zwanych dalej „Towarem”:

| Lp. | Nr. pozycji zamawiającego | Opis pozycji | Ilość | J/M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 382-001-956-0 | ZASUWA RĘCZNA DN65 PN500 T=610C | 2 | szt. |

Zasuwa odcinająca

## Parametry pracy

- Ciśnienie robocze: 309 bar

- Temperatura robocza: 610 °C

- DN: 65

- Kvs: ≥ 48,5 m³/h

- Typ: HD 2000 – 200 LM 66.2 65/50/0

- PN: 500

## Przyłącza

- Końcówka do spawania: 76.1 × 20.0 mm

- Zgodność z EN 12627, typ A

- Przygotowanie brzegów do spawania (tolerancje):

  - średnica zewnętrzna: +0,5 mm

  - średnica wewnętrzna: –0,3 mm

  - grubość lica grani spoiny (Root Face): 1,5 mm : –0,5 mm

## Materiały

- Korpus: 1.4901 (X10CrWMoVNb9-2)

- Wrzeciono: 1.4980

- Gniazdo: stelitowane

- Uszczelnienie wrzeciona: grafitowe

## Sterowanie

- Ręczne

## Wyposażenie

- Czujnik zbliżeniowy położenia zamkniętego

- Przystosowanie do blokady typu LOTO

- Certyfikat materiałowy EN 10204:2004 – 3.1

- Zestaw zapasowych uszczelek do każdej zasuwy

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów DN65/50 o kvs = 28,3 m³/h.

Producentem zasuw jest firma Persta.

Wraz z dostawą należy oznakować części zgodnie z oznaczeniami producenta oraz zgodnie z oznaczeniami Zamawiającego (Nr. pozycji zamawiającego).

  - Produkty równoważne:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu równoważnego.

  - Miejsce realizacji Zamówienia:  TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno. Miejsce dostawy Towaru na bazie DDP magazyn Zamawiającego zgodnie z INCOTERMS 2020.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawarte są w dokumencie „Warunki realizacji zamówienia - dostawy” ( załącznik nr 1).

  - Wymagane dokumenty:

- Certyfikat materiałowy 3.1. EN10204:2004.,

- dowód dostawy.

§ 2

## OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta musi zawierać:

    - Wypełniony formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. W formularzu należy wpisać cenę netto za szt.

§ 3

## ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.

  - Odrzucenie ofert

1)	Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna ze Wymaganiami,

- jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu lub z zaproszeniem,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

3)	Oferta może zostać odrzucona, gdy Wykonawca, znajduje się w sporze ze Spółką Grupy TAURON. Przez spór rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami.

4)	Istnieje możliwość podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności w innych Postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.

  - Unieważnienie Postępowania

    - Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia w każdym czasie.

    - O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

§ 4

## OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie EUR, jednakże w takim wypadku, w celu porównania wartości ofert, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg Kursu średniego waluty EUR w NBP z dnia 04.03.2026 - Tabela A kursów średnich walut obcych nr 043/A/NBP/2026

W przypadku złożenia oferty w walucie EUR, Zamawiający dopuszcza następujące opcje  rozliczenia dostawy:

- Rozliczenie w PLN w oparciu o średni kurs walut obcych opublikowany w Tabeli A NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

- Rozliczenie w walucie obcej, zgodnie ze złożoną ofertą.

Wskazania opcji rozliczenia należy dokonać w Formularzu ofertowym dostępnym w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy TAURON.

- Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia i zostać skalkulowana na bazie DDP magazyn Zamawiającego – zgodnie z § 1 ust. 3, wg Incoterms 2020.

- W formularzu oferty na Platformie Zakupowej należy podać cenę netto za szt.

- Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto za cały zakres realizacji zamówienia.

§ 5

## KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium: Cena - 100%

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.

- Jeżeli w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może:

1)	spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w WZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące,

2)	wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert, po złożeniu ofert w przypadku:

1)	gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu;

2)	kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego, w takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej dwóch Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, chyba że przeprowadzano aukcję elektroniczną - wtedy negocjacje prowadzone są z Wykonawcą, którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza.

- W Postępowaniu prowadzonym elektronicznie, w przypadku przeprowadzenia negocjacji, o których mowa ust. 5, Zamawiający uruchomi na Platformie Zakupowej Grupy TAURON kolejną rundę Postępowania, w której Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będą mogli złożyć kolejne oferty, przy czym cena ofert nie może być wyższa od pierwotnie złożonych.

§ 6

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

§ 7

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Warunkach Zamówienia lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego dostępnego w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność „Korespondencja”.

- Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.

- Zamawiający prześle Zamówienie Wykonawcy, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Warunkach Zamówienia. Dopiero otrzymanie takiego Zamówienia jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- W niniejszym Postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym unormowania dotyczące odwołań.

- W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w Postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegających w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, zastosowanie mogą znaleźć sankcje przewidziane w m.in. w art. 106 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Sporządził