Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie pn.

„Remont lewego kanału warsztatu samochodów ciężarowych w budynku E, Tauron ul. Hodura 3 w Krakowie”

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonie robót polegających na: Remoncie lewego kanału warsztatu samochodów ciężarowych w budynku E, Tauron ul. Hodura 3 w Krakowie. Szczegółowe prace do wykonania wskazano w pkt 6 niniejszego OPZ.

- Miejsce wykonania robót

Tauron Dystrybucja S.A.,  ul. Hodura 3, Kraków – budynek E

- Termin/harmonogram wykonania robót

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.11.2024

- Gwarancja

Minimum 24 miesiące – na wykonane prace i użyte materiały

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest  posiadać uprawnienia budowlane oraz dysponować niezbędnym sprzętem budowlanym. Ważne jest zachowanie wymogów BHP pracowników wykonujących prace na terenie Tauron.

- Zakres robót/prac do wykonania

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac do wykonania (wymiary i poglądowe zdjęcia w dalszej części niniejszego OPZ):

- Demontaż stalowych pokryw kanału

- Demontaż kątownika / oparcia blachy

- Rozbiórka okładziny ściennej z płytek gresowych

- Oczyszczenie wnętrza kanału z nieczystości i luźnych materiałów

- Rozbiórka posadzki kanału i schodów. Posadzkę należy rozciąć i skuć.

- WAŻNE – w kanale znajduje się instalacja sprężonego powietrza i na etapie kucia posadzki należy uważać na przeprowadzą instalację i w razie potrzeby, dokonać modyfikacji jej przebiegu (posadowienie belki stalowej) – zaplanowanie prac spawalniczych

- Utylizacja rzeczy z rozbiórki

- Wykonanie szalunku belek – nowych podpór betonowych

- Oczyszczenie, gruntowanie i wykonanie nowej nawierzchni posadzki – powłoka antypoślizgowa odporna na działanie substancji ropopochodnych

- Osadzenie belek stalowych

- Wykonanie i montaż zbrojenia (w tym prace spawalnicze). Żebra przyspawać co ok. 500 mm, belki przyspawać do zbrojenia na podporach

- Montaż kątownika / oparcia blachy

- Ułożenie mieszkanki betonowej w szalunku.

- Wykonanie stopni z blachy ryflowanej

- Wykończenie warstw wykończeniowych z blachy ryflowanej pod kątownikiem – elementem jednym. WAŻNE – konieczne trzeba sprawdzić wysokość i szerokość rozstawu aby wózek z podnośnikiem pneumatycznym poruszał się popranie na rolkach.

- Montaż pokryw

- Wykonanie oznaczeń poziomych przy kanale na powierzchni jezdnej

- Dodatkowe informacje i wymagania

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna jest obligatoryjna. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
i realizacją przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 21 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

Dane dodatkowe:

Szczegółowe wymiary kanału oraz rysunki techniczne zawarte są w załączniku nr 1 do OPZ – Projekt wykonawczy

Szczegółowe informacje nt. danych materiałowych są zawarte w załączniku nr 1 do OPZ – Projekt wykonawczy

CZĘŚĆ GRAFICZNA: