Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie pn. „Wymiana okien, naprawa fragmentu elewacji od strony marketu Szarotka oraz schodów  wejściowych od strony Budynku Administracyjnego na GPZ Żywiec”

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest wykonie robót polegających  na

„Wymiana okien, naprawa fragmentu elewacji od strony marketu Szarotka oraz schodów wejściowych od strony Budynku Administracyjnego na GPZ Żywiec”

- Miejsce wykonania robót

GPZ Żywiec- Żywiec Ul. Wesoła 69

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiekcie należącym do

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Ul. Batorego 17 A

- Termin/harmonogram wykonania robót

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 22.11.2024 r.

- Gwarancja

Wykonawca winien udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz zabudowane materiały/urządzenia.

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,

- Zakres robót/prac do wykonania

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

1. Wymiana okien drewnianych na PCV -6 szt. od str. wejścia – schodów- kolor antracyt wg okien wstawionych od strony elewacji marketu Szarotka wraz z obróbką wykończenia ościeży/szpalet zewnętrznych i wewnętrznych oraz wymiana parapetów- pomiary do wykonania podczas wizji lokalnej,

2. Schody- skuć istniejące płytki oraz starą zaprawę klejową i cementową na stopniach podestach, podstopnicach i policzkach biegów schodów – wylać nową zaprawę cementową – betonową antypoślizgową- mrozoodporną.

3.  Usunąć luźne płytki oraz uzupełnić brakujące płytki na elewacji od str. Szarotki wg kolorystyki

istniejącej płytek,

4. Od str. Szarotki , przy rynnach usunąć luźne warstwy tynku oraz uzupełnić gzyms,

5. Os str. Szarotki, wokół okna – uzupełnić tynk + założyć siatkę wzmacniającą tynk na ścianę –

elewację pomalować na zielono- kolor dobrać wg istniejącego koloru elewacji,

6. Zamalować białe fragmenty- wokół klimatyzacji- od str. Szarotki – kolor dobrać wg istniejącego

koloru elewacji,

7. Wyczyścić i pomalować barierkę  farbą antykorozyjną– kolor 7035 RAL

8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej prac ulegających zakryciu.

- Dodatkowe informacje i wymagania

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji  prac remontowo-budowlanych.

- Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do ponownego montażu.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia 
i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
i realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie  
z zapisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

8. Dokumentacja fotograficzna

GPZ Żywiec-