Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie pn.

„Remont podjazdu dla samochodów po prawej stronie budynku administracyjnego, 
TAURON 32-100 Proszowice ul. Wiślana  8”

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonie robót polegających na: Remont podjazdu dla samochodów po prawej stronie budynku administracyjnego, Tauron, 32-100 Proszowice ul. Wiślana  8. Szczegółowe prace do wykonania wskazano 
w pkt 6 niniejszego OPZ.

- Miejsce wykonania robót

Tauron Dystrybucja S.A.,  ul. Wiślana 8, 32-100 Proszowice

- Termin/harmonogram wykonania robót

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.12.2024

- Gwarancja

Minimum 24 miesiące – na wykonane prace i użyte materiały

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest  posiadać uprawnienia budowlane oraz dysponować niezbędnym sprzętem budowlanym. Ważne jest zachowanie wymogów BHP pracowników wykonujących prace na terenie Tauron.

- Zakres robót/prac do wykonania

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac do wykonania (wymiary i poglądowe zdjęcia w dalszej części niniejszego OPZ):

- Skucie zniszczonej starej nawierzchni (betonu) wraz z utylizacją – 175 m2.

- Skucie zniszczonych starych krawężników z ławą betonową wraz z utylizacją – 60 mb.

- Wykorytowanie starego podłoża wraz utylizacją – 175 m2.

- Wykonanie odprowadzenia wody z rynny do studzienki – 10 mb.

- Przywóz nowego kamienia na podbudowę pod kostkę – ubicie, wyrównanie wraz z wykonaniem spadków – 175 m2.

- Ułożenie nowego krawężnika drogowego na ławie betonowej - 30 mb.

- Ułożenie nowego obrzeża na ławie betonowej 14 mb.

- Ułożenie nowej kostki brukowej – 175 m2.

- Wykonanie rabaty wzdłuż części podjazdu i zasadzenie nowych krzewów – 14 mb.

- Dodatkowe informacje i wymagania

Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna jest obligatoryjna. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 21 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

Dane dodatkowe:

CZĘŚĆ GRAFICZNA