Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie pn.

„Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych na terenie 4-ch jednostek TAURON w Skawinie, Słomnikach, Krakowie Podgórzu (Niwy 12) i Krakowie Krowodrza (Prądnicka 74c)”

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonie 4-ch robót remontowo budowlanych na terenie 4-ch jednostek TAURON (szczegóły niżej)  polegających na:

- wykonaniu podestu i rampy betonowych przy wejściu do magazynu – tylne wejście do budynku administracyjnego JT Skawina (Część nr 1)

- wykonaniu odwodnienia liniowego w okolicy przesuwnej bramy wjazdowej JT Słomniki (Część nr 2)

- wykonanie nowego podjazdu i chodnika z kostki (wraz z obrzeżem z krawężnika) przy bramie do jednostki Podgórze od ul. Niwy oraz wykonanie odwodnienia liniowego w jezdni na odprowadzenia wody deszczowej z rynny z dachu budynku - Jednostka Rejon Podgórze, ul. Niwy 12 (Część nr 3)

- Wykonanie utwardzenia kilkucentymetrową warstwą tłucznia (wraz z wstępną nieznaczną niwelacją obecnego terenu i założeniem ochronnej geowłókniny przed wysypaniem kamienia) tymczasowego parkingu ziemnego dla pracowników jednostki TAURON – Jednostka Krowodrza ul. Prądnicka 74C (Część nr 4)

Szczegółowy zakres prac do wykonania i miejsca wskazano w pkt 6 niniejszego OPZ.

- Miejsce wykonania robót

Prace zostaną wykonane na terenie obiektów należących do TAURON Dystrybucja S.A.

Część nr 1 – Jednostka Terenowa TAURON w Skawinie ul. Energetyków

Część nr 2 – Jednostka Terenowa TAURON w Słomnikach ul. Kolejowa

Część nr 3 – Jednostka Rejon Podgórze, ul. Niwy 12

Część nr 4 – Jednostka Rejon Krowodrza, ul. Prądnicka 74c

- Termin/harmonogram wykonania robót

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 20.12.2024

- Gwarancja

24 miesiące – na wykonane prace i użyte materiały

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest  posiadać uprawnienia budowlane oraz dysponować niezbędnym sprzętem budowlanym. Ważne jest zachowanie wymogów BHP pracowników wykonujących prace na terenie TAURON.

- Zakres robót/prac do wykonania

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac do wykonania z podziałem na zadania w czterech różnych jednostkach TAURON:

- Część nr 1 - JT Skawina – wykonanie podestu i rampy betonowych przy wejściu do magazynu – tylne wejście do budynku administracyjnego – zdjęcia na końcu niniejszego opracowania – cześć graficzna nr 1

  - Skucie starych schodów – utylizacja materiału

  - Wykop pod ławę betonową podestu (utylizacja ziemi) i wykonanie zbrojenia

  - Wykonanie szalunku pod podest / rampę przy drzwiach wejściowych (2 metry od budynku i długości 3,5 metra) i zalanie jej betonem

  - Wykonanie szalunku pod pochylnię rampy (2 metry od budynku i długości 3 metrów), zalanie betonem o grubości 20 cm oraz wykonanie finalnie struktury antypoślizgowej

  - Dostarczenie i montaż barierek zabezpieczających na brzegach podestu i rampy – ok 8,5 metra bieżącego

  - Prace możliwe do wykonania od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14

- Część nr 2 - JT Słomniki – wykonanie odwodnienia liniowego w okolicy przesuwnej bramy wjazdowej - zdjęcie na końcu niniejszego opracowania – cześć graficzna nr 2

  - Rozebranie starego odwodnienia i jego utylizacja (kratki + korytka betonowe)

  - Rozebranie kostki i wybranie starej podbudowy i ziemi pod nowe, szersze koryta odwadniające

  - Wykonanie nowej podbudowy i montaż nowego odwodnienia liniowego – koniecznie C250 – wjazd ciężkich samochodów ciężarowych (ok 25 ton)

  - Ponownie ułożenie kostki (do wykorzystania obecna kostka z rozbiórki)

  - Prace możliwe do wykonania od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14

- Część nr 3 – Rejon Podgórze Kraków - wykonanie nowego podjazdu (wraz z obrzeżem z krawężnika) przy bramie do jednostki Podgórze od ul. Niwy oraz wykonanie odwodnienia liniowego w jezdni na odprowadzenia wody deszczowej z rynny z dachu budynku - zdjęcia na końcu niniejszego opracowania – cześć graficzna nr 3

  - Skucie starej betonowej drogi i rozebranie kawałka chodnika – ok 25m2, wyciągnięcie starych, popękanych krawężników i przygotowanie podbudowy i zamontowanie krawężników (ok 14 metrów)  (odtworzenie obrysu wjazdu taki jaki był)

  - Położenie kostki brukowej na całej powierzchni (kawałek chodnika i wjazd) zaznaczonej na zdjęciu nr

  - Rozebranie kostki na wjeździe pod częścią budynku biurowego celem wykonania odwodnienia liniowego

  - Wykonanie odwodnienia liniowego z elementów C250 (ok 10mb) służącego odprowadzeniu wody opadowej z rynny z dachu i wykonanie podłączenia go do studzienki w jezdni

  - Ponownie ułożenie kostki brukowej przy nowym odwodnieniu liniowym

  - Prace możliwe do wykonania od poniedziałku do piątku w godzinach 6 do 18 (część prac na terenie zewnętrznym budynku TAURON)

- Część nr 4 – Rejon Krowodrza Kraków - Wykonanie utwardzenia kilkucentymetrową warstwą tłucznia (wraz z wstępnym nieznacznym wyrównaniem obecnego terenu i założeniem ochronnej geowłókniny przed wysypaniem kamienia) tymczasowego parkingu ziemnego dla pracowników jednostki TAURON – Jednostka Krowodrza ul. Prądnicka 74C (Część nr 4) – cześć graficzna nr 4

  - Nieznaczne wyrównanie obecnego terenu parkingu (głębszych dziur)

  - Założenie geowłókniny, mającej nie przepuszczać ziemię pod tłuczeń

  - Dostarczenie, rozplantowanie i ubicia tłucznia pod tymczasowy parking samochodów

- Dodatkowe informacje i wymagania

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna jest obligatoryjna. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 21 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

Cześć graficzna

            - JT Skawina

JT Słomniki

JT Kraków Podgórze, ul. Niwy 12

JT Kraków Krowodrza, ul. Prądnicka 74c