Usługi Grupa TAURON sp. z o.o.

Oddział w Bielsku–Białej

Centrum Zarządzania Nieruchomościami

Opis Przedmiotu Zamówienia

zadanie pn.

„Naprawa rurociągu olejowego oraz wymiana trzech uszkodzonych krawężników”

Bielsko Biała ul. Czechowicka 25 oraz Filarowa 18 (baza SILAM)

listopad, 2024r.

CZĘŚĆ I

w zakresie:  „Naprawa rurociągu olejowego”

- STAN ISTNIEJĄCY

a)  korozja:

- widoczne oznaki korozji na powierzchni rur, szczególnie w miejscach łączenie i spawów

- korozja może prowadzić do osłabienia struktury rur i zwiększenia ryzyka wycieków

b)  pęknięcia i nieszczelności:

- obecność pęknięć na powierzchni rur, które mogą być wynikiem długotrwałego narażenia na zmienne warunki atmosferyczne.

- nieszczelności mogą prowadzić do wycieków oleju co stanowi zagrożenie dla środowiska.

Zdjęcia stanu istniejącego:

2.STAN PROJEKTOWANY

- Wymiana rur rurociągu:

  - Wymiana wszystkich pięciu rur rurociągu na całej długości pomiędzy budynkami.

Długość każdej rury wynosi około 20 metrów:

- rura 2 cale bez szwu  80mb

- rura 6/4 cala bez szwu 20mb

-  kolana hamburskie

  - Łączenie (spawanie) rur wewnątrz budynków.

  - Malowanie farbą antykorozyjną minimum dwa razy.

- Czyszczenie kanału:

  - Wyczyszczenie kanału na całej jego długości.

  - Wykonanie przelewu do studzienki kanalizacji deszczowej.

- Udrożnienie studzienki kanalizacji deszczowej:

  - Udrożnienie i oczyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej.

- Impregnacja betonowego kanału:

  - Impregnacja betonowego kanału w celu zabezpieczenia przed wilgocią i uszkodzeniami minimum dwa razy.

- Oczyszczenie i zabezpieczenie metalowej konstrukcji kanału:

  - Oczyszczenie metalowej konstrukcji kanału oraz płyt kanałowych.

  - Zabezpieczenie oczyszczonych powierzchni farbą antykorozyjną minimum dwa razy.

Hydroizolacja kanału masą dwuskładnikową Nexler Izohan WM 2K

Farba antykorozyjna: ANVI-CORR

CZĘŚĆ II

w zakresie:  „Wymiana trzech uszkodzonych krawężników”

- STAN ISTNIEJĄCY

- Pęknięcia i odpryski:

  - Krawężniki posiadają liczne pęknięcia i odpryski, które mogą być wynikiem długotrwałego narażenia na warunki atmosferyczne oraz obciążenia mechaniczne.

- Erozja i zużycie:

- Widoczne oznaki erozji i zużycie materiału, co może być wynikiem intensywnego użytkowania oraz działania czynników zewnętrznych takich jak woda, mróz i sól drogowa.

- Zużycie krawężników wpływa na ich estetykę oraz funkcjonalność

- Brak stabilności:

- Krawężniki sąsiadujące są niestabilne i mogą poruszać się pod wpływem nacisku, co zwiększa ryzyko potknięć i upadków

Zdjęcia stanu istniejącego:

- STAN PROJEKTOWANY

- Wymiana uszkodzonych krawężników chodnikowych:

  - Demontaż trzech uszkodzonych krawężników chodnikowych, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.

  - Usunięcie pozostałości po starych krawężnikach oraz przygotowanie podłoża pod nowe elementy.

  - Montaż nowych krawężników chodnikowych zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

  - Zabezpieczenie miejsca pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów podczas realizacji prac.

- Kontrola jakości:

  - Sprawdzenie poprawności montażu nowych krawężników oraz ich stabilności.

  - Upewnienie się, że nowe krawężniki są równo osadzone i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników chodnika.

- UWAGI

- Rysunki mają charakter poglądowy, wymiary należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem i produkcją.

- Elementy nieujęte na rysunkach należy uzgodnić przed montażem z Zamawiającym.

- Wykonawca do protokołu odbioru prac dołączy:

- dokumentację fotograficzną

- Wykonawca w trakcie realizacji prac wszystkie zmiany będzie uzgadniał pisemnie z Zamawiającym.

- Wykonawca zabezpieczy prace pod względem ppoż oraz zapewni  wymagany podręczny sprzęt gaśniczy.

- Wykonawca zobowiązuje się wszystkie odpady i materiały z demontażu odprowadzić na składowisko odpadów własnym kosztem i staraniem.

- Wizja lokalna obligatoryjna.