Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym 
i inwentaryzacją sieci oświetleniowej w gminie Oświęcim Miasto”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia z audytem energetycznym (zwany: „dokumentacja”) na wymianę opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na konstrukcjach wsporczych, stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A oraz gminy Oświęcim Miasto, z dogęszczeniem.

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia wraz z audytem energetycznym ma obejmować:

- geo-inwentaryzację stanu istniejącego urządzeń oświetleniowych (szafek, słupów oraz opraw) na terenie gminy w układzie współrzędnych XY wg systemu odniesienia WGS84 (dane wpisać w plik excel, stanowiący Załącznik nr 1 do OPZ),

- analizę stanu istniejącego na podstawie w/w inwentaryzacji, (dokumentacja wsadowa w postaci rodzaju majątku, współrzędnych geograficznych zostaną przekazane wybranemu wykonawcy),

- dobór nowych opraw z uwzględnieniem wymogów wynikających z kategorii dróg (minimum na 3 producentach),

- dobór mocy nowych opraw oraz równomierności oświetlenia z zachowaniem standardów oświetleniowych TAURON Nowe Technologie S.A. (minimum na 3 producentach - wyniki z obliczeń należy wpisać w plik excel, stanowiący Załącznik nr 1 do OPZ ),

- zestawienie materiałów przewidzianych do wymiany, dla każdego stanowiska słupowego z podsumowaniem (dane należy sporządzić w arkuszu excel – jeden wiersz jedna oprawa),

- audyt energetyczny z bilansem mocy i kosztów zużycia energii elektrycznej przed i po przebudowie dla każdego punktu pomiarowego, przy założeniu obniżenia strumienia opraw o 50% w godzinach od 23.00 do 5.00 (w przypadku niespełnienia norm przy założeniu należy dołączyć wariant 3 z doborem zapewniającym spełnienie norm obliczeniowych, dane należy przedstawić w formie tabelarycznej z częścią opisową),

- wszystkie wysięgniki opraw należy w dokumentacji pozostawić bez zmian (tylko 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ich wymianę co powinno mieć odzwierciedlenie w kartach technologicznych),

- współpracę z Zamawiającym oraz gminą Oświęcim Miasto na etapie realizacji zamówienia,

- ustalenie obszarów objętych nadzorem konserwatorskim po stronie oferenta,

- uzgodnienie opracowania z Zamawiającym,

- uzyskanie pozytywnej opinii konserwatora zabytków dla zaproponowanych rozwiązań wizualizacyjno-technicznych na obszarze, w którym zachodzi taki wymóg,

- tabelaryczne zestawienie stanu istniejącego, stanu projektowanego, emisji dwutlenku węgla oraz gazów szkodliwych przed i po modernizacji,

- „dokumentację” należy wykonać:

- w 2 egzemplarzach w wersji papierowej - każdy egzemplarz w formacie A4, oprawiony w twardą oprawę kolor czarny,

- w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (plik/pliki w formacie pdf) – nośnik USB flash,

- dodatkowo wszystkie mapy, jako oddzielne pliki w formacie jpg (jakość minimum 300dpi),

- kosztorys inwestorski (pdf i ath) – tylko na nośniku elektronicznym,

- obliczenia fotometryczne sporządzone na oprawach 3 różnych producentów (tylko na nośniku elektronicznym w formie plików pdf ),

- szczegółowy plik excel ze wskazaną każdą oprawą - jako oddzielny wiersz, z parametrami typu: typ słupa, rodzaj, moc oprawy istniejącej, rodzaj mocy oprawy projektowanej oraz wynikami z obliczeń fotometrycznych, a także parametrów drogi, w tym klasy drogi oraz wyników z obliczeń fotometrycznych (wg Załącznika nr 1 do OPZ),

- analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji uwzględniając wartość oszczędności na energii w odniesieniu do kosztu inwestycji, czasu spłaty i możliwych zagrożeniach opłacalności oraz zastosowanego wariantu,

- mapy z podziałem na obszary uśrednione przyjęte do obliczeń fotometrycznych,

- mapy w wersji papierowej i elektronicznej odzwierciedlają teren miejscowości lub jej fragmentu, w wersji papierowej format mapy A3 na stałe związana z dokumentacją; 
w przypadku braku możliwości dopasowania mapy do formatu A3 dopuszcza się podział mapy na fragmenty z zachowaniem mapy sytuacyjnej odzwierciedlającej podział miejscowości. Na mapie należy nanieść numerację słupów ( w przypadku braku ustalenia numeracji faktycznej należy nanieść numerację „GID” dla całego opracowania) oraz projektowaną moc oprawy,

- Dostęp do aplikacji zawierającej dane inwentaryzacyjne oraz słupy i oprawy oświetleniowe naniesione na podkłady mapowe.

1.1. Szczegółowy opis zawartości dokumentacji w wersji papierowej:

1) strona tytułowa

2) spis treści

3) część opisowa:

- charakterystyka stanu istniejącego oraz projektowanego w podziale na warianty:

- wymiana 1:1 bez redukcji strumienia,

- wymiana 1:1 z redukcją 50% strumienia,

- wymiana 1:1 z rekomendowaną redukcją w razie niespełnienia warunku obniżenia strumienia o 50%

- wymiana 1:1 + dogęszczenie bez redukcji strumienia,

- wymiana 1:1 + dogęszczenie z redukcją 50% strumienia,

- wymiana 1:1 + dogęszczenie z rekomendowaną redukcją w razie niespełnienia warunku obniżenia strumienia o 50%

- analiza stanu projektowanego w podziale na w/w warianty,

- analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w podziale na w/w warianty, w oparciu o faktyczne zużycie na terenie gminy,

- analiza efektu ekologicznego w podziale na w/w warianty (tekst + zestawienia),

- rekomendowany uzysk energetyczny oraz efekt energetyczny w podziale na w/w warianty,

- dodatkowo wszystkie porównania na danych liczbowych należy przedstawiać 
w formie wykresów, w celu łatwego porównywania,

- kosztorys inwestorski (tabela) stanu projektowanego,

- przedstawienie tabelaryczne opraw projektowanych w podziale na: moce, ilości 
i etapy.

4) część mapowa:

- mapy z zaznaczonymi obszarami uśrednionymi przyjętymi do obliczeń fotometrycznych (format A3, mapa obejmuje jedną miejscowość lub fragment miejscowości z zaznaczonymi kierunkami łączenia map, obszary zróżnicowane kolorystycznie i opisowo)

- mapy z zaznaczoną inwentaryzacją i doborem optymalnych mocy projektowanych opraw (format A3, mapa obejmuje jedną miejscowość lub fragment miejscowości 
z zaznaczonymi kierunkami łączenia map, własności, przeznaczenie, zróżnicowane kolorystycznie z wprowadzoną legendą – zróżnicowanie obejmuje właściciela TNT, UG, inne, przeznaczenie: wymiana, dogęszczenie, demontaż, pozostawienie bez zmian) – na mapach należy nanieść numerację (z terenu lub indywidualna np. GID) tożsamą z załącznikiem nr 1 do OPZ.

5) część tabelaryczna:

Tabele w podziale na miejscowości (jedna tabela = jedna miejscowość) zawierające dane dotyczące doboru projektowanych opraw, ich optymalnych parametrów oraz ewentualnych uwag co do doboru opraw lub ich sposobu montażu i wyglądu.

1.2. Szczegółowy opis zawartości dokumentacji w wersji elektronicznej (nośnik USB flash):

- Dokumentacja techniczna (w wersji pdf)

- kosztorys inwestorski (w wersji pdf i ath),

- obliczenia fotometryczne (w wersji pdf),

- mapy w wersji jpg minimum 300 dpi (jedna mapa = jedna miejscowość lub fragment miejscowości)

- Załącznik nr 1 (w wersji excel)

- karta audytu (w wersji doc/docx) – załącznik nr 2 dla każdego wariantu osobno

- tabela zbiorcza audytu energetycznego (w wersji excel ) – załącznik nr 3 dla każdego wariantu osobno,

- zestawienia, tabele i wykresy (w wersji edytowalnej),

- zestawienie szafek oświetleniowych z geo-lokalizacją

Uwagi:

Projektowane moce opraw należy podawać w zaokrągleniu w górę do pełnej jednostki 
(np. 21,3W = 22W). Współczynnik utrzymania opraw należy przyjąć jako wartość 0,8. 
W przypadku braku możliwości ustalenia numeracji w terenie należy wprowadzić numer unikatowy i opisać na mapie i zestawieniu inwentaryzacyjnym.

Szacowana ilość stanowisk słupowych na terenie Gminy Oświęcim Miasto objętej inwentaryzacją wynosi około 5115 sztuk na których zamontowanych jest  około 5060 sztuk+/- 10%,, ilość szafek oświetleniowych 127 sztuk. W przypadku przekroczenia inwentaryzowanej ilości opraw powyżej 5566 sztuk, należy spisać notatkę służbową lub protokół konieczności, a samo rozliczenie wyliczane będzie na podstawie ilości zinwentaryzowanych opraw i wartości jednostkowej przeliczonej na oprawę

- Miejsce realizacji zamówienia: gmina Oświęcim Miasto.

- Okres rękojmi: 24 miesiące

- Termin realizacji : do 12 tygodni od daty zamówienia.

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty: Wypełniony Formularz ofertowy.

- Forma składania oferty

Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Dane osób do kontaktu:

Sławomir Rutkowski

E-mail: slawomir.rutkowski@tauron.pl

Tel. Kom. 508 006 511

Załączniki nr 1 do OPZ – wzór tabeli szczegółowej – Oświęcim Miasto (w wersji elektronicznej)

Załączniki nr 2 do OPZ – karta audytu efektywności energetycznej (w wersji elektronicznej)

Załączniki nr 3 do OPZ – tabela zbiorcza audyty energetycznego (w wersji elektronicznej)