| PROJEKT ARANŻACJI LOKALU NA POTRZEBY PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA TAURON |  |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | PUNKT OBSŁUGI KLIENTA „TAURON”, Ul. KOLEJOWA 27 39-200 DĘBICA |
| INWESTOR | TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Sudecka 95-97 53-128 Wrocław |
| FAZA | Projekt wykonawczy |
| BRANŻA | Architektura |
| GŁÓWNY PROJEKTANT | mgr inż. arch. Paweł Orlef nr upr. Rz/A/-06/05 |

Kraków, lipiec 2024 r.

A/ 	Opis – spis treści

- Podstawy opracowania

- Lokalizacja

- Przedmiot i zakres opracowania

- Funkcja i układ pomieszczeń

- Dane techniczne

- Opis rozwiązań architektonicznych

  - Posadzka

  - Sufity podwieszane

  - Ściany działowe

  - Meble i elementy stolarki

  - Oświetlenie

  - Toalety

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Uwagi ogólne

B/ 	Część rysunkowa – spis rysunków

I-1.1 		Rzut parteru- inwentaryzacja 				skala 1:50

A-1.1 		Rzut parteru- aranżacja		 			skala 1:50

A-1.2		Rzut budowlany						skala 1:50

A-1.3		Rzut sufitów							skala 1:50

A-1.4		Wyposażenie meblowe					skala 1:50

A-1.4.1	Zabudowa meblowa w aneksie kuchennym			skala 1:25

A-1.4.2	Stanowisko Tauron Dystrybucja 				skala 1:25

A-2.1		WC N.  – rzut i widoki 1,2					skala 1:25

A-2.2		WC N.  –widoki 3 i 4						skala 1:25

A-3.1		Przekrój							skala 1:50

ZD-1.1		Zestawienie drzwi						skala 1:50

Zestawienie wyposażenia meblowego

- Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Inwentaryzacja budowlana;

- Aktualne normy i przepisy budowlane;

- Lokalizacja

Projektowany punkt obsługi klientów znajduje się przy ul. 	Kolejowej 27  w Dębicy.

- Przedmiot i zakres opracowania

Zakres projektowanych prac obejmuje:

- Demontaż części istniejących ścian działowych – wg części rysunkowej opracowania architektoniczno - budowlanego

- Demontaż istniejącego pionu w istniejącej łazience WC 1

- Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej i dostosowanie do nowej aranżacji– wg proj. inst. elektrycznych;

- Wykonanie zmian w istn. wentylacji mechanicznej- wg proj. instalacji sanitarnych;

- Wykonanie zmian w instalacji wod-kan –wykonanie proj. zejścia pionu kanalizacyjnego z poziomu I piętra i zejście do piwnicy -wg proj. instalacji sanitarnych;

- Wykonanie zmian w instalacji c.o - przeniesienie grzejnika -wg proj. instalacji sanitarnych;

- Wykonanie zmian instalacji klimatyzacji- przeniesienie klimatyzatora, montaż jednostki klimatyzacji wewnętrznej i zewnętrznej - wg proj. instalacji sanitarnych;

- Budowa ścianek działowych wydzielających poszczególne pomieszczenia 
w technologii lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej;

- Wykonanie uzupełnień posadzki z płytek w miejscach demontażu istniejących ścian;

- Montaż sufitu podwieszanego w proj. WC N, aneksie kuchennym, pom. serwera, poczekalni i sali obsługi klienta- wg części rysunkowej opracowania;

- Malowanie i szpachlowanie ścian;

- Wykonanie płytkowania ścian, malowania ścian, montaż armatury w łazience WC N. 0,3 - wg części rysunkowej opracowania;

- Wykonanie systemu zarządzania ruchem;

- Wykończenie ściany naprzeciw kanap lamelami;

- Montaż ekranu LCD

- Montaż projektowanej wewnętrznej stolarki drzwiowej;

- Prace meblarskie;

- Roboty wykończeniowe.

- Funkcja i układ pomieszczeń

Projekt zakłada nową aranżację lokalu na potrzeby punktu obsługi klienta Tauron. Centralną część stanowić będzie sala obsługi klienta wyposażona w 3 stanowiska obsługi klienta oraz stanowisko Tauron Dystrybucja. W poczekalni znajdującej się przy wejściu znajdują się dwie kanapy dla oczekujących klientów. Bezpośrednio przy poczekalni znajduje się toaleta dla klientów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W części lokalu po prawej stronie znajduje się strefa dla pracowników z pomieszczeniem socjalnym, toaletą aneksem kuchennym oraz pom. magazynowym/wiatrołapem. W części tej znajduje się również pom. serwera.

- Dane techniczne lokalu

Spis pomieszczeń:

| Nr pom. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTKOWA m2 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | POCZEKALNIA | 29,14 |
| 0.2 | SALA OBSŁUGI KLIENTA | 29,00 |
| 0.3 | WC N | 5,40 |
| 0.4 | WIATROŁAP/MAGAZYN | 6,02 |
| 0.5 | POM.SOCJALNE | 13,54 |
| 0.6 | SERWER | 2,45 |
| 0.7 | ANEKS KUCHENNY | 6,71 |
| 0.8 | KOMUNIKACJA | 3,5 |
| 0.9 | WC PERSONELU | 3,0 |
|  | Łączna powierzchnia użytkowa | 98,76 |

- Opis rozwiązań architektonicznych

Projekt zakłada aranżację lokalu na potrzeby punktu obsługi klienta Tauron 
i  przystosowanie jej do funkcjonalnego i estetycznego standardu zgodnego z systemem identyfikacji wizualnej. Główną część lokalu stanowi sala obsługi klienta, którą wyposażono 
w 3 stanowiska obsługi oraz stanowisko TAURON DYSTRYBUCJA. Wydzielono zaplecze dla personelu, niedostępne dla klientów, mieszczące pomieszczenie socjalne, aneks kuchenny, toaletę dla pracowników, pomieszczenie serwera, magazyn. W części lokalu położonej przy poczekalni znajduje się toaleta dla klientów.

Szczegóły aranżacji – wg rys. architektonicznych

6.1. Posadzka

Planuje się uzupełnienie płytek w miejscach demontażu istniejących ścian z płytek takich jak istniejące. Na ścianach  projektuje się cokoliki z płytki posadzkowej o wysokości 10 cm.

6.2. Sufity podwieszane

Sufit podwieszany projektowany jako modułowy 60x60 wsparty na konstrukcji systemowej w pomieszczeniach:

- Projektowanej łazience

- Aneksie kuchennym

- Pomieszczeniu serwera

- Poczekalni

- Sali obsługi klienta

Kolor sufitu: biały  NCS S 0500-N

Poziom sufitu podwieszanego:

- w WC N.			+ 2.50 m

- aneks kuchenny 		+ 2.50 m

- pom. serwera		+ 2.50 m

- poczekalnia			+ 2.85 m

- sala obsługi klienta		+ 2.85 m

W sufitach należy przewidzieć klapy rewizyjne 60x60 cm, umożliwiające dostęp do urządzeń

i instalacji, znajdujących się ponad projektowanym sufitem.

6.3 Ściany działowe

Ściany działowe gr. 12 cm należy projektować w systemie suchej zabudowy. Płytowanie pojedyncze, profile  mocowane do podłogi oklejane samoprzylepną taśmą akustyczna. Ściany działowe izolować akustycznie wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3. Suchą zabudowę z płyty gipsowo-kartonowej gruntować emulsją gruntującą, szpachlować gipsem szpachlowym, przygotować pod dwukrotne malowanie. Narożniki ścian akrylować akrylem białym. W przypadku klejenia płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio do podłoża (np. żelbetowych słupów konstrukcyjnych) należy zastosować klej gipsowy.

KOLORYSTYKA

Wszystkie ściany z zakresu opracowania pomalować farbą zmywalną na kolor NCS S 0300-N.

Zabronione jest malowanie elementów instalacji p.poż. i elementów technicznych: okablowania pożarowego, elementów inst. SAP i DSO, lamp i piktogramów oświetlenia bezpieczeństwa, zaworów i elementów nastawczych, wodomierzy i liczników, szynoprzewodu i jego elementów.

Ścianę w poczekalni naprzeciwko kanap wykończyć lamelami ściennymi w kolorze dębu naturalnego.

Lamele o wymiarach 3 x 4 cm

Długość ściany do wykończenia 295 cm.

6.4 Meble i elementy stolarki

Przewiduje się wyposażenie Punktu Obsługi Klienta:

- 3 biurek pracowniczych,

- 3 szafki 5OH

- 3 szafki 3OH

- 7 krzeseł dla klientów

- 3 fotele pracownicze

- 3 krzesła pracownicze kuchenne

- 2 panele midzybiurkowe o wymiarach 150 x 120 cm

- Budka TD

- 2 szafy ubraniowe

- Stół do aneksu i zabudowa kuchenna -wg części rysunkowej

- 2 stoliki dla klientów w poczekalni

- Fotel matki karmiącej

6.5 Oświetlenie

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe dostropowe oraz montowane w suficie podwieszanym.

Zostały zaprojektowane również oprawy ewakuacyjne i oświetlenie awaryjne z podtrzymaniem zasilania na wypadek pożaru.

Szczegółowe rozwiązania – wg proj. instalacji elektrycznej.

Przewiduje się wykorzystanie istniejących opraw oświetleniowych z dostosowaniem do nowej aranżacji.

6.6 Toalety

W toalecie dla klientów znajdującej się w lokalu przewidziano wykonanie prac:

- Ułożenie na ścianach płytek gresowych, szkliwionych, matowych antypoślizgowych, do wys. 205 cm w kolorze jasnoszarym

- Malowanie ścian powyżej płytkami, do wysokości sufitu podwieszanego

- Montaż sufitów podwieszanych, modułowych na ruszcie systemowym

- Montaż armatury łazienkowej

- Montaż uchwytów przy umywalce i toalecie, w łazience dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

- Montaż pojemników na mydła, ręczniki papierowe i koszy na odpadki.

- Montaż składanego przewijaka dla dzieci

Toaleta dla pracowników pozostaje bez zmian.

- Warunki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Adaptowany lokal ze względu na sposób użytkowania zaliczony jest do kategorii ZLIII.

7.1. Podstawowe dane wielkościowe

- Powierzchnia użytkowa 							 98,76 m2

- Wysokość pomieszczeń w lokalu						 + 3.07 m

- Wysokości pomieszczeń do proj. sufitu podwieszanego:

- w WC N. , aneksie kuchennym, pom. serwera			+ 2.50 m

- w poczekalni i Sali obsługi klienta 					+ 2.85 m

- Ilość kondygnacji lokalu								1

7.2. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób 
w poszczególnych pomieszczeniach

Pomieszczenia zostały zakwalifikowane do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.

Przewiduje się przebywanie w nim nie więcej niż 16 osób.

Maksymalna ilość osób mogąca przebywać w poszczególnych pomieszczeniach wynosi:

- Sala obsługi klienta – maksymalnie 6 klientów i 3 pracowników – łącznie 9 osoby

- Stanowisko Tauron Dystrybucja – 1 osoba

- Pomieszczenie socjalne – (przebywanie czasowe: 3 pracowników)

- Poczekalnia – maksymalnie 6 klientów

7.3. Klasa odporności ogniowej

Zostaną spełnione następujące wymagania dotyczące wystroju wnętrz:

- Użyte materiały i wyroby budowlane, a także elementy wyposażenia i wystroju wnętrza muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne i być dopuszczone do obrotu odrębnymi przepisami.

- Wszystkie materiały zastosowane do wykończenia lokalu muszą spełniać wymogi NRO (Nie Rozprzestrzenianie Ognia), nie mogą być silnie dymiące lub wydzielać toksycznych substancji podczas rozkładu termicznego.

- Fotele muszą być trudnozapalne zgodnie z PN-EN1021-1 oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określonych jako bardzo toksyczne wg PN-88/B-02855 (wymagane certyfikaty zgodności z PN)

- Sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

- Stałe elementy wyposażenia wnętrza  - co najmniej trudno zapalne.

Stosowane materiały posiadają kat. B – materiały niepalne.

7.4. Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do 	zagrożonych wybuchem.

7.4. Strefy pożarowe

Lokal znajduje się w jednej strefie pożarowej.

7.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W lokalu nie będą przechowywane ani stosowane materiały niebezpieczne

pożarowo. Wystąpią materiały typowe dla tego rodzaju obiektów.

7.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Planowana gęstość obciążenia ogniowego w całym lokalu nie przekroczy500 MJ/m2.

7.7. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne

Dopuszczalne długości przejścia i dojścia ewakuacyjnego są spełnione. Lokal posiada

oznakowane wyjście ewakuacyjne, prowadzące na zewnątrz budynku. Długość przejścia nie przekracza 40 m. Sumaryczna szerokość wyjść obliczona na podstawie współczynnika 0,6 m na 100 osób. Minimalna szerokość

przejścia – 1,20 m – korytarz w części dostępnej dla pracowników.

Minimalna szerokość drzwi 0.9 m. W lokalu zaprojektowano oświetlenie awaryjne

i ewakuacyjne – lampy akumulatorowe z autotestem, załączające się samoczynnie

w przypadku zaniku napięcia podstawowego- wg. proj. instalacji ele.

7.8. Instalacje użytkowe

W granicach jednej strefy pożarowej nie występuje konieczność zastosowania klap

odcinających na kanałach wentylacyjnych względnie innych zabezpieczeń na

instalacjach użytkowych. Lokal będzie posiadał główne wyłączniki prądu w niezmienionych miejscach, zlokalizowane w sali obsługi klientów oraz przy aneksie kuchennym.

7.9. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Lokal zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe ABC

w ilości 1szt. 2kg środka gaśniczego / 100 m2 pow. użytkowej. Rozmieszczenie według

wskazań instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub inspektora p. poż.

Zastosowane instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz materiały

i elementy budowlane posiadają stosowne świadectwa dopuszczenia lub aprobaty

odpowiednich instytucji w tym ITB i CNBOP.

- Uwagi ogólne

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach,

- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku

- obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze

- w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a 	stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do 	jednostki projektowej.

- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą

koordynacją międzybranżową.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów natężenia oświetlenia, kompletnych badań instalacji elektrycznej oraz pomiarów torów transmisyjnych miedzianych i światłowodowych. Protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi.

- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych 	
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N).

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 	Budowlanej.

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 	materiałów 
	budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów 
i wykonywanych robót.

- Zastosowane elementy i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej, jak też materiały i elementy budowlane oraz instalacyjne powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Opracował

Mgr inż. arch. Paweł Orlef

B/ 	Część rysunkowa – spis rysunków

I-1.1 		Rzut parteru- inwentaryzacja 				skala 1:50

A-1.1 		Rzut parteru- aranżacja		 			skala 1:50

A-1.2		Rzut budowlany						skala 1:50

A-1.3		Rzut sufitów							skala 1:50

A-1.4		Wyposażenie meblowe					skala 1:50

A-1.4.1	Zabudowa meblowa w aneksie kuchennym			skala 1:25

A-1.4.2	Stanowisko Tauron Dystrybucja 				skala 1:25

A-2.1		WC N.  – rzut i widoki 1,2					skala 1:25

A-2.2		WC N.  –widoki 3 i 4						skala 1:25

A-3.1		Przekrój							skala 1:50

ZD-1.1		Zestawienie drzwi						skala 1:50

Zestawienie wyposażenia meblowego