Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA NR ……………………

zawarta w dniu [·] roku w [·] pomiędzy:

TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000003157, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6321792812, wysokość kapitału zakładowego: 34 769 630,00 złotych (wpłacony w całości), zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………….. z siedzibą w ………………, ul. ………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………. w …………………., Wydział ………….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ……………., numer identyfikacji podatkowej NIP: …………….., wysokość kapitału zakładowego: ………………. złotych, zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr ……………………………. o udzielenie zamówienia na „Remont średni pomp wody zasilającej typu HPT 350-370-29/6   (główna) i HZB303-760 (wstępna) oraz pomp kondensatu głównego typu BDC400/490  w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie” w trybie przetargu nieograniczonego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta Umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

- Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pn. „Remont średni pomp wody zasilającej typu HPT 350-370-29/6 (główna) i HZB303-760 (wstępna) oraz pomp kondensatu głównego typu BDC400/490  w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie” (Przedmiot Umowy) zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykaz prac, które mają zostać wykonane w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wykaz urządzeń (Urządzeń) został określony w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Umowa zostanie zrealizowana w terminie od dnia zawarcia Umowy do 15.10.2026 r. z uwzględnieniem poniższych terminów:

- Planowany termin postoju bloku od 06.07.2026 r. do 24.09.2026 r.

- Przystąpienie do prac na obiekcie od 01.06.2026 r.

- Przegląd pomp wraz z montażem i gotowość do uruchomienia 2 szt. agregatów pomp wody zasilającej  oraz jednej pompy kondensatu do 14.09.2026 r.

- Zakończenie remontu drugiej pompy kondensatu do dnia 24.09.2026 r.

- Zakończenie remontu trzeciego agregatu pompy wody zasilającej do dnia 01.10.2026 r.

- Dostarczenie sprawozdania z przeprowadzonych prac do 15.10.2026 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu postoju bloku do +60 dni, bez skrócenia czasu trwania remontu. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy e-mail: …………………………… o zmianie terminu/terminów realizacji Umowy wraz z  wyszczególnieniem zmian terminów wynikających z harmonogramu realizacji prac i odbiorów, z  co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Strony ustalają, że:

- zmiana terminu/terminów realizacji Umowy, o której mowa w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy,

- zmiany dotyczące terminów realizacji Umowy nie mogą pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w §4 Umowy,

- Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego w związku z ww. przesunięciem terminu postoju bloku, terminu odstawienia urządzeń infrastruktury elektrycznej lub zmianą terminu/terminów realizacji Umowy.

- W przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego ryzyka wystąpienia opóźnień bądź faktycznego opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 5 dni roboczych szczegółowego harmonogramu prac, dostaw i alokacji zasobów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zweryfikuje przesłane propozycje i wystąpi o wprowadzenie niezbędnych korekt wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji lub potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub protokołem odbioru jego przyjęcie. Ww. harmonogramy powinny być przygotowane w MS Project (forma rekomendowana), oraz dostarczone do Zamawiającego również w formie wydruku. W przypadku opóźnień w przedłożeniu harmonogramu w wyznaczonym terminie lub przedłożenie harmonogramu niezgodnego z wytycznymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej wskazanej w § 11 ust. 1 pkt 7) Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Nowe Jaworzno w Jaworznie, ul. Dobrej Energii 11, 43-603 Jaworzno.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

  - udostępnienie do wglądu Wykonawcy, w miarę możliwości, będącej w dyspozycji Zamawiającego dokumentacji Urządzeń, niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy;

  - zawiadomienie Wykonawcy o gotowości przekazania Urządzeń do remontu;

  - nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy placów odkładczych oraz potrzebnych do bezpośredniego wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy: energii elektrycznej, wody,  jak również istniejących wewnętrznych dróg transportowych;

  - przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.;

  - terminowa zapłata należnego Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacjami (zwłaszcza techniczno-ruchowymi) Urządzeń, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami branżowymi;

- bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikających z Umowy;

- przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy i zrealizowanie Przedmiotu Umowy w terminach wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy;

- wykonanie Przedmiotu Umowy i wydanie Urządzeń Zamawiającemu w umówionym terminie;

- odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania;

- udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.;

- umożliwienie Zamawiającemu kontroli jakości Przedmiotu Umowy w trakcie jego wykonywania;

- zapewnienie na swój koszt i ryzyko sprzętu (maszyn i urządzeń) z zapewnieniem jego obsługi, a także narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia niezbędnego i pomocniczego do wykonania Przedmiotu Umowy;

- dostarczenie na swój koszt i ryzyko fabrycznie nowych materiałów, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem materiałów i części wyraźnie wskazanych w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu i realizacji zamówienia” jako dostarczanych przez Zamawiającego) przy czym zastosowane materiały oraz maszyny i urządzenia powinny w szczególności:

- spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa;

- być zgodne z:

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

- bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania prac oraz przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu sprzed remontu;

- usunięcie wszystkich wad w zakresie Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac ruchu próbnego i w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi;

- zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w tym zgodnie z Załącznikiem nr 2a do Umowy);

- dostosowanie organizacji pracy do potrzeb Zamawiającego.

- zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z „Zasadami zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.”, dostępnymi na Platformie Zakupowej Grupy TAURON  – link:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main

- przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznanie ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- naprawa szkód wyrządzonych w trakcie realizacji prac;

- zapewnienie na swój koszt i ryzyko osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowanie ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub zapewnienie identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu;

- prowadzenia kompleksowej gospodarki wytworzonymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz obowiązującymi u Zamawiającego uregulowaniami, na zasadach opisanych w dokumencie pod nazwą: „Gospodarka odpadami” dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – link:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main

Zagospodarowanie odpadów winno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i jego koszt obciąża Wykonawcę. Powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia  złom stalowy, złom metali kolorowych i złom kablowy stanowi własność Zamawiającego.

- przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 2 do Umowy pisemnej informacji o rodzajach (kod odpadu), ilościach i sposobie zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów wytworzonych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem pod nazwą: „Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy” dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – link:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main

- sprawdzenie dokumentacji w razie otrzymania jej od Zamawiającego;

- dostarczenie Zamawiającemu, kompletnej dokumentacji zawierającej między innymi dokumenty wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy;

- Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia w siedzibie Wykonawcy audytu obejmującego zakres działalności związany bezpośrednio z realizacją Przedmiotu Umowy;

- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych; w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze; w przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych;

- zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby, organu egzekucyjnego lub organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty;

- wykonanie na własny koszt i ryzyko niezbędnych badań w przypadku konieczności uzyskania świadectw dopuszczających Urządzenie do użytkowania (eksploatacji) oraz uzyskanie takich świadectw i przekazanie ich Zamawiającemu;

- przestrzeganie zasad realizacji prac wynikających z Umowy, w tym określonych w jej Załącznikach.

- Wykonawca lub Podwykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym Przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

- zatrudniać lub w inny sposób korzystać odpłatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego;

- korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części (zgodnie 
z § 18 Umowy).

- Wykonawca realizujący Umowę, której okres realizacji na urządzeniach i obiektach Zamawiającego przekracza pięć dni, ma obowiązek uzyskania od Zamawiającego przepustek osobowych tymczasowych dla wszystkich osób, które będą wykonywać czynności na tych urządzeniach i obiektach.

- W celu wydania przepustek osobowych lub na pojazd, Wykonawca składa stosowny wniosek w systemie SWOP udostępnionym na stronie internetowej pod adresem:  www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek Za każdą wydaną nową przepustkę osobową Zamawiający obciąży Wykonawcę opłatą eksploatacyjną w wysokości 50,00 zł netto. W przypadku utraty przepustki w wyniku jej zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, użytkownik (Wykonawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Biura Przepustek. W razie zagubienia przepustki osobowej Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto. Zamawiający nie wydaje duplikatów przepustek. Wykonawca  może w przypadku utraty przepustki zawnioskować o wydanie nowej przepustki, za którą zostanie pobrana opłata eksploatacyjna jak za nową przepustkę.  W przypadku niezwrócenia przepustki osobowej po zakończeniu realizacji zamówienia  Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto.

- W przypadku gdy realizacja niniejszej Umowy wymaga wjazdu pojazdu na  obszar chroniony tj. na teren TAURON Wytwarzanie S.A., i uzyskania przepustki wjazdowej, kierujący takim pojazdem podczas odbioru przepustki na wjazd powinien posiadać:

- prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu, którym będzie wjeżdżać na obszar chroniony,

- dowód rejestracyjny z potwierdzonym aktualnym przeglądem technicznym pojazdu, którym będzie wjeżdżać na obszar chroniony,

- aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie wjeżdżać na obszar chroniony,

w zakresie litery b) i c) dokumenty nie muszą mieć formy oryginału, wystarczającym jest skan, ksero, fotografia.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A. zostały opublikowane na stronie Internetowej https://www.tauron-wytwarzanie.pl/ w zakładce „O spółce” ->”BIP”-> „Dokumenty”: „wyciąg z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A.”

PODWYKONAWCA

- W celu uzyskania zgody na zlecenie prac podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu nazwę podwykonawcy, zakres powierzonych mu prac oraz szacunkowy koszt ich wykonania.

- Zgoda Zamawiającego na podwykonawstwo może nastąpić po dokonaniu przez Zamawiającego uprzedniej pozytywnej weryfikacji merytorycznej i cenowej zakresu prac przekazanego przez Wykonawcę na skrzynkę mailową Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 17 ust. 1 pkt. 1) w Umowie.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody. W imieniu Zamawiającego stosowną zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym udziela jednoosobowo Właściwy Dyrektor, któremu podlega nadzór nad realizacją Umowy na wniosek Koordynatora/Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 17  ust. 1 pkt. 1). Informacja o udzieleniu lub o braku zgody na zaangażowanie podwykonawcy jest przekazywana Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem korespondencji mailowej przesłanej na adresy e-mali wskazane w § 17  ust. 1 pkt. 2) Umowy.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Z uwagi na fakt, że Przedmiotem Umowy nie są roboty budowlane, Zamawiający nie jest solidarnie zobowiązany z Wykonawcą do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie podwykonawcy tak jakby sam działał lub zaniechał działania.

- Podwykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w wykonaniu Umowy, powinny spełniać wszelkie wymagania związane z Przedmiotem Umowy, w tym wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do realizacji Umowy.

- Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania poufnego charakteru informacji, do których ma dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w związku z realizacją niniejszej Umowy.

WYNAGRODZENIE

- Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określone zostały w niniejszym paragrafie.

- Wynagrodzenie określone w ust. 12 poniżej:

  - obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; w celu uniknięcia wątpliwości  ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy, w tym wynagrodzenie ryczałtowe, ceny jednostkowe lub wartość roboczogodziny, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno robociznę, jak i koszt wszelkich zastosowanych urządzeń, materiałów, sprzętu lub części zamiennych i wszystkich narzędzi;

  - obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

  - jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  - jest płatne na podstawie faktur prawidłowo wystawionych po dokonaniu odbioru prac zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 2 do Umowy.

- W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.

- Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr …………………….……… prowadzony przez ………………………………..….

Faktura powinna wskazywać nr zamówienia ………………………………………………… oraz nr Umowy z Rejestru Umów Zamawiającego. Sposób doręczania faktur reguluje Załącznik nr 5 do Umowy.

- Faktura powinny być wystawiona na:

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wyłącza się jednostronne potrącenie przez Wykonawcę jego wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 10. W przypadku zmiany rachunku bankowego postanowienia ust. 9, 10 oraz 11 stosuje się.

- Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Dziale XI Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo rachunkiem wirtualnym powiązanym z takim rachunkiem.

- Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy. / Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………. złotych (słownie złotych: …………………………………………………. 00/100) powiększonej o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania Umowy wartość wynagrodzenia brutto wynosi: ……………………….. złotych (słownie złotych: ……………………………… 00/100), uwzględniając kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości ………………………. złotych (słownie złotych: …………………………………………………….. 00/100) wg stawki 23%.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie częściami, na podstawie faktury, wystawionej na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru Częściowego lub Końcowego, o którym mowa w ust. 6 Załącznika nr 2 do Umowy, po dokonaniu odpowiednio odbioru częściowego z wynikiem pozytywnym lub po dokonaniu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace ustalone będzie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu cenowym będącym Załącznikiem nr 4 do Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 12 powyżej jest stałe i nie podlega zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, obejmuje także prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- Ustępy 2–13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie jeżeli w ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich takich utworów objętych przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast w przypadku, w którym nośniki, na których utwory zostaną ustalone mają zostać udostępnione Zamawiającemu, nośniki takie będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

  - utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, oraz innych sieciach , w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;

  - wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;

  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu  i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz innych sieciach komputerowych, w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej, a także w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;

  - wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, 
w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., 
a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);

  - tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system, w tym przez modele wykorzystujące sztuczną inteligencję, modyfikowanie utworu, zmiana układu, lub łączenie z innymi utworami;

  - wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów, jak również do wykonywania remontów obiektu i urządzeń, wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów;

  - wykorzystywanie utworu celem prowadzenia remontów, napraw i modernizacji lub wprowadzania nowości technicznych oraz prac serwisowych, eksploatacyjnych i innych (we własnym zakresie oraz przy udziale podmiotów trzecich), a także udostępnianie (w tym przekazywanie kopii i wersji elektronicznej) utworu w celu prowadzenia postępowań mających na celu zlecanie ww. prac, a w szczególności w celu precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia w tym także w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub każdej innej, która ją zastąpi.

- Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony albo z momentem przekazania Zamawiającemu utworu w wersji elektronicznej lub udostępnienia w tej formie do pobrania przez Zamawiającego – którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono jest objęte kwotą wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia pisemnej listy utworów powstałych w ramach wykonywania Umowy oraz do określenia wysokości wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z każdego z takich utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, najpóźniej w protokole odbioru końcowego, przy czym kwoty tego wynagrodzenia są objęte kwotą wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy.  W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów, o którym mowa w niniejszym paragrafie wskazywane jest  w treści faktury jako odrębna pozycja, dla każdego z tych praw, którego wartość przekracza 3.500 zł netto.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego 
z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części 
i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

- Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań 
i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

- W przypadku wyodrębnienia nowego pola eksploatacji, nie wymienionego w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym, odrębnej umowy, na mocy której przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie na  nowym polu eksploatacji.

- W sytuacji, jeśli Zamawiający odstąpi od Umowy w części, zachowuje on prawa autorskie przeniesione na niego w związku z wykonaniem tej części Umowy, której nie dotyczy odstąpienie.

- W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż w odstąpienie od Umowy w całości przez którąkolwiek z nich nie wywołuje skutku wstecznego w zakresie utworów co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonane i przekazane Zamawiającemu prace, natomiast Zamawiający zachowuje prawa autorskie do wykonanego i przekazanego zakresu prac

- Postanowienia ust. 2–18 niniejszego § 5 znajdują odpowiednie zastosowanie 
w zakresie uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6

LICENCJA

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie obejmuje utworów, których użytkowanie wymaga udzielenia Zamawiającemu licencji, przez Wykonawcę lub inne podmioty.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

      - Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub know-how, które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub własności, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich.

      - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej, w tym patentów, praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej, które byłyby własnością osób trzecich.

      - Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej – Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające z szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

      - Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która regulowana będzie stosowną umową 
o współwłasności prawa.

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (Gwarancja) na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na wykonane prace, zastosowane materiały, urządzenia i podzespoły, na warunkach określonych poniżej:

  - zakres gwarancji obejmuje wszystkie prace, zastosowane materiały, urządzenia i podzespoły wynikające z zakresu Przedmiotu Umowy,

  - gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego/końcowego z wynikiem pozytywnym,

- Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Za moment zgłoszenia Reklamacji przyjmuje się: dla zgłoszenia dokonywanego pocztą elektroniczną – moment wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, zaś dla zgłoszenia dokonywanego w formie pisemnej – w dniu faktycznego doręczenia lub pierwszej awizacji pisma, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Reklamacje, o których mowa w ust. 3, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej  Wykonawcy: …………………… przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo:

- ………………;

- ……………...

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: …………………………………………………………………………………. 
W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

  - ……………..;

  - ……………….

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w tym usterek limitujących pracę bloku w terminie do 24 godzin, dla pozostałych usterek 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji zgodnie z ust.3. Czas przystąpienia do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w tym usterek, liczony od momentu jej zgłoszenia.

- Ocenę, czy usterka ma charakter nielimitujący bądź limitujący pracę bloku przeprowadza Zamawiający. Ocena ta jest dla Wykonawcy wiążąca.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy tj. wykonać prawidłowo usługę objętą Gwarancją z użyciem wolnych od wad materiałów, urządzeń i podzespołów w ustalonym przez Strony terminie; w przypadku braku dokonania ustaleń w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia Reklamacji Zamawiający wyznacza odpowiedni termin usunięcia wady i jest on dla Wykonawcy wiążący.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.

- Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymienionych materiałów, urządzeń i podzespołów okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy. Maksymalny okres Gwarancji na wykonane prace i dostawy, zastosowane materiały, urządzenia i podzespoły nie może być dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwych materiałów, urządzeń lub podzespołów wykorzystanych podczas realizacji usługi i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru lub skutków ponownego wykonania usługi.

- W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 9, wadliwy materiał, inne urządzenie lub podzespół wykorzystany podczas realizacji usługi będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę 200 złotych netto za każdy dzień składowania. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z nieusunięcia skutków ponownego wykonania usługi.

- Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowany materiał, urządzenie lub podzespół dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanego wadliwego materiału, urządzenia lub podzespołu na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7 albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności uzyskania na to zgody sądu, do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do wykonania wszelkich prac i pozyskania wszelkich materiałów  i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy. Zamawiający może dokonać potrącenia należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy. Usunięcie wad w sposób określony w niniejszym postanowieniu nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z Gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.

- Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że:

  - wady powstały na skutek Siły Wyższej;

  - wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, 
z uwzględnieniem postanowień ust. 17-21.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego/końcowego z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie odpowiednio jak w ust. 4-6 powyżej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu o którym mowa w zadaniu pierwszym.

- Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 18 przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 3 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.

- Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

UBEZPIECZENIA

- Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym okres Gwarancji o którym mowa w  §9) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

- Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

- Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

  - szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy, z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł;

  - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;

  - szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

  - szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac - z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 
1 000 000,00 zł,

  - szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy i z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł;

  - szkody wyrządzone przez dostarczony produkt.

- Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.

- Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 1 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie. 
W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.

- Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

- Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.

- Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej 
z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie do TW S.A., Budynek C, Wydział TMA - Biuro Rozliczeń i Monitorowania Działań na Majątku, pok. 110 w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W korespondencji należy wskazać jakiego numeru Umowy dotyczy.

- Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

- Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

FORMY ZABEZPIECZENIA

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu Gwarancji i rękojmi.

KARY UMOWNE

            - Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy  zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części w którymkolwiek terminie wskazanym w Załączniku nr 4 do Umowy (pkt. 1,2,3,4,5) - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy - za każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek naruszenia odrębnie dla każdego z terminów (kary naliczane będą za zwłokę w wykonaniu każdego z zakresów prac wymienionych w Załączniku Nr 4  z osobna);

- w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych  - w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 do Umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy - za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy - za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy;

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności – w wysokości 5 000,00 zł - za każde naruszenie tego obowiązku;

- w przypadku zwłoki w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 6 Umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy - za każdy dzień zwłoki;

- za każdorazowe naruszenie zakazu określonego w § 2 ust. 3 Umowy w wysokości 10 000,00 zł złotych  - za każde naruszenie tego zakazu.

- Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy 
w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do kwoty 50% wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy. Żądanie przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Z zastrzeżeniem zdania drugiego odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 Umowy. W przypadku szkody na osobie (rozumianej między innymi jako śmierć, uszkodzenie ciała wywołanie rozstroju zdrowia) spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania lub czynem niedozwolonym, lub szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego bez ograniczeń wskazanych wyżej. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w zdaniu pierwszym nie znajduje również zastosowania do roszczeń Zamawiającego związanych z odpowiedzialnością Wykonawcy dotyczącą naruszenia praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie zastępcze.

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci  utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.

POUFNOŚĆ

- Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE   („rozporządzenie MAR”).

- Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową 
(w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, 
w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, 
w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, 
z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

- Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7. rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

- które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;

- które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;

- które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

- których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;

- które stanowią informacje powszechnie znane.

- W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od dnia jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania 
i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.

- Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane 
z Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności 
w zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy z Podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego usługi IT lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.

- Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 10, obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych 
w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.

- Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne (inside information) w rozumieniu rozporządzenia MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z rozporządzeniem MAR.

- Wykonawca w przypadku otrzymania informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR  (inside information) zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.

- Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy 
i związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach i innym spółkom z Grupy TUARON, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym  w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem.

§ 13

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

- Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.

- Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego 
o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON, dostępnej na stronie internetowej https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- W celu  zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- Zamawiający - na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron-wytwarzanie.pl/dane-osobowe/klauzula-kontrahenci

- Wykonawca -  na stronie internetowej pod adresem: ……………………. (lub jako załącznik nr __ do niniejszej Umowy).

- W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 15

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON których treść publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

      - klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;

      - akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;

      - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

      - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 
z wyłączeniem strajków u Stron;

      - istotną zmianę warunków geologiczno-górniczych.

- Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się 
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.

- Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

- W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie 
z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

PRZEDSTAWICIELE

- Strony ustanawiają następujących przedstawicieli (Koordynatorów) do współpracy w ramach realizacji Umowy:

- ze strony Zamawiającego:

  - ........................., tel. .............................,e-mail ..................................;

  - ........................., tel. .............................,e-mail ..................................;

- ze strony Wykonawcy:

  - ........................., tel. .............................,e-mail ..................................;

  - ........................., tel. .............................,e-mail ..................................;

- Każdy Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony samodzielnie do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów oraz dokonywania innych czynności wyraźnie wskazanych w Umowie.

- Każdy Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony jednoosobowo do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

- Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niezależnie od postanowień niniejszego §18, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części (tj. co do niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy) w przypadku:

- otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;

- popadnięcia przez Wykonawcę w stan niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

- nierozpoczęcia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli przerwa ta trwała będzie dłużej niż 3 dni;

- naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiotu Umowy;

- nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad Przedmiotu Umowy lub jego części, stwierdzonego w trakcie odbioru;

- wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową, w szczególności naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w § 2 ust. 3 Umowy;

- wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego lub innej spółki zależnej, stowarzyszonej lub powiązanej 
z TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach;

- naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania ciągłości umowy ubezpieczeń;

- podjęcia przez Wykonawcę działania zmierzającego do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia § 19 Umowy, o ile Wykonawca nie zaprzestanie w/w działań pomimo skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisma zawierającego wezwanie do zaprzestania takich działań w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy;

- naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności;

- naruszenia przez Wykonawcę wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych;

- powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;

- naruszenia przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w ciągu 5 dni od doręczenia Wykonawcy zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia i żądania usunięcia wymienionych naruszeń;

- naruszenia w szczególności przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, a także dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wobec pracowników, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy, bądź przepisów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami lub BHP.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy może nastąpić w szczególności przez sprecyzowanie urządzeń lub prac z Załącznika nr 1 do Umowy, w zakresie których Zamawiający odstępuje od Umowy.

- Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie później jednak niż do dnia 30.06.2029 r.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 3 lub 4 lub innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. W takim przypadku ust. 6 oraz 8-9 nie ma zastosowania.

- Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość, a Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia za prace należycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, na podstawie protokołu odbioru.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron.  Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Protokół z inwentaryzacji będzie podstawą do wzajemnych rozliczeń Stron.

- Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 4 Zamawiający według swojego wyboru ma także prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac niezgodnie z Umową;

- powierzyć wykonanie lub poprawienie prac objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, jeżeli takie zostało ustanowione, należności z tytułu poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym;

- wykluczyć Wykonawcę z postępowań trwających oraz prowadzonych w przyszłości. zmierzających do zawarcia umowy,

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

- Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności wobec Zamawiającego, ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających 
z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż informacje o Umowie, informacje wynikające z Umowy lub związane z jej wykonywaniem mogą stanowić informacje prawnie chronione,  tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. W związku z powyższym wykorzystanie wskazanych informacji powinno być zgodne ze wskazanymi regulacjami, a działania sprzeczne z nimi są zabronione.

- Zamawiający lub inna jednostka  należąca do grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu przepisów o rachunkowości, której holderem  jest TAURON Polska Energia w Katowicach, może być zobowiązany do ujawniania lub raportowania wskazanych powyżej informacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do ujawniania lub raportowania informacji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów, w tym w szczególności przekazywania informacji zgodnie z ust. 4 poniżej. Konsultowanie treści informacji, których ujawnienie lub raportowanie jest konieczne zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest wymagane.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa 
w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:

  - oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy;

  - danych wskazanych w §17 i § 8 ust. 4 Umowy;

  - danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur.

- W wyżej wymienionych sytuacjach Strony poinformują się wzajemnie o zmianach poprzez korespondencję e-mail skierowaną na adresy wskazane w §17 Umowy.

- Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

KONFLIKT INTERESÓW

- Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac.

- W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

KLAUZULA OŚWIADCZENIE WIEDZY W STOSUNKU DO WYNAGRODZENIA

- Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz

- otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia Umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.

- Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu przepisów rozdziału 3a „Struktury hybrydowe” ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych..

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1-3 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

KLAUZULA COMPLIANCE

- Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej www.tauron.pl .

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).  Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie). Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępnej na stronie internetowej www.tauron.pl oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji

KLAUZULA SANKCYJNA

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie,  lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.

- Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:

- ustawę  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

- Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

- Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich  obwodów  donieckiego  i  ługańskiego  oraz  nakazanie  rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

- W przypadku utraty  aktualności  złożonych  oświadczeń wskazanych w ust. 1,  Wykonawca jest  zobowiązany  do niezwłocznego  powiadomienia  o  tym  fakcie  drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.

- W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga strona może:

- powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne lub

- rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy/rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy przewidzianej do zawarcia Umowy.

- Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§26

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego lub przez inną Spółkę Grupy TAURON (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.

- Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

  - Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: cuwit@tauron.pl

b) nr telefonu: 500 99 5555

2)  Ze strony Wykonawcy:

a) adres e-mail:……….…………………………………

b) nr telefonu:……….………………………………….

§27

KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

- Zamawiający dąży do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbałości o interesy społeczne oraz przestrzegania zasad etycznych, należy do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca zobowiązana jest do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem zasobów, środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju, określonych w Załączniku nr 6 do Umowy.

- W związku ze zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, a także obowiązkami Zamawiającego w dziedzinie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ust. 1:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na własny koszt, audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego,  mających na celu weryfikację zgodności wykonywania Przedmiotu Umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju - zakresy audytów określono w Załączniku nr 7 do Umowy;

- Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego udostępni mu dane i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym, o ile zostały wdrożone, dotyczące polityki zatrudnienia, strategii klimatycznej, polityki różnorodności, systemów zarządzania środowiskowego, itp.

4. 	Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności wskazane będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail ………………………… lub przekazany osobiście Panu/ Pani…………………………………….

- Wykonawca  zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.

- Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 i prześle odpowiedź Wykonawcy  w terminie 7 dni od  ich otrzymania.

- Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące koniecznością podjęcia działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb, w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.

- Zapisy ust. 2 - 8 mają zastosowanie do wszystkich podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca  zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim zapisów umożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego.

§ 28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w przyszłości z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową. Obowiązek ten obejmuje w szczególności przekazywanie pomiędzy Stronami informacji o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie; w przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia lub – w przypadku przesyłek poleconych – pierwszej awizacji (w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej) pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W wypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.

- Pod pojęciem dnia roboczego rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od pracy i 14 sierpnia (Dzień Energetyka).

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- W sytuacji, jeśli umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego podpisu, zaś ust. 7 nie stosuje się.

- Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony rozumieją przez niego również  zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego.

- Integralną część Umowy stanowią:

      - Załącznik nr 1 – „Opis Przedmiotu i realizacji Zamówienia”

      - Załącznik nr 2 – „Procedura odbioru Przedmiotu Umowy”

      - Załącznik nr 2a – „Zasady współdziałania Stron w zakresie prac remontowych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych”

      - Załącznik nr 3 – „Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”

      - Załącznik nr 4 – „Formularz wyceny”

      - Załącznik nr 5 – „Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”

      - Załącznik nr 6 – „Załącznik do Klauzuli ESG – Obowiązki Wykonawcy”

      - Załącznik nr 7 – „Załącznik do Klauzuli ESG – Zakresy audytów u Wykonawcy”

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 1

„Opis przedmiotu i realizacji zamówienia”

zadanie pod nazwą:

„Remont średni pomp wody zasilającej typu HPT 350-370-29/6 (główna) i HZB303-760 (wstępna) oraz pomp kondensatu głównego typu BDC400/490  w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”.

- WYKAZ URZĄDZEŃ

| Lp. | Nazwa | Typ urządzenia - Producent |
| --- | --- | --- |
|  | Pompa wody zasilającej główna A0LAC11AP101 | HPT 350-370-29/6 - SULZER |
|  | Pompa wody zasilającej wstępna A0LAC11AP102 | HZB303-760 - SULZER |
|  | Pompa wody zasilającej główna A0LAC12AP101 | HPT 350-370-29/6 - SULZER |
|  | Pompa wody zasilającej wstępna A0LAC12AP102 | HZB303-760 - SULZER |
|  | Pompa wody zasilającej główna A0LAC13AP101 | HPT 350-370-29/6 - SULZER |
|  | Pompa wody zasilającej wstępna A0LAC13AP102 | HZB303-760 - SULZER |
|  | Silnik agregatu pompy zasilającej A0LAC11AP101-M01 | 1TV2035-8AF02-Z -SIEMENS |
|  | Silnik agregatu pompy zasilającej A0LAC12AP101-M01 | 1TV2035-8AF02-Z -SIEMENS |
|  | Silnik agregatu pompy zasilającej A0LAC13AP101-M01 | 1TV2035-8AF02-Z -SIEMENS |
|  | Przekładnia VOITH agregatu pompy wody zasilającej A0LAC11AU201 | Vorecon RW 16-15 F9 - VOITH |
|  | Przekładnia VOITH agregatu pompy wody zasilającej A0LAC12AU201 | Vorecon RW 16-15 F9 - VOITH |
|  | Przekładnia VOITH agregatu pompy wody zasilającej A0LAC13AU201 | Vorecon RW 16-15 F9 - VOITH |
|  | Pompa kondensatu głównego A0LCB11AP101 | BDC400/490 - SULZER |
|  | Pompa kondensatu głównego A0LCB12AP101 | BDC400/490 - SULZER |

- ZAKRES PRAC

# Remont pomp głównych prod. Sulzer typ HPT 350-370-29/6 LAC11, LAC12, LAC13

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pomiary diagnostyczne wraz z wykonaniem i analizą widma drgań przed i po wykonaniu remontu (specjalista ds. wibracji ISO kat II) | 3 |  |
| 1.2 | Demontaż i montaż osłony akustycznej w obrębie pompy | 3 |  |
| 1.3 | Demontaż i montaż osłony termicznej korpusu pompy | 3 |  |
| 1.4 | Zdrenowanie korpusu pompy oraz układu olejowego | 3 |  |
| 1.5 | Demontaż i montaż rurociągów olejowych i wodnych umożliwiających wykonanie prac remontowych | 3 |  |
| 1.6 | Kontrola endoskopowa rurociągów olejowych oraz spływowych | 3 |  |
| 1.7 | Demontaż i montaż aparatury AKPiA w obrębie łożyska DE i NDE | 3 |  |
| 1.8 | Kontrola aparatury AKPiA pod kątem uszkodzeń oraz nieprawidłowości | 3 |  |
| 1.9 | Demontaż i montaż osłony sprzęgła | 3 |  |
| 1.10 | Rozsprzęglenie i zasprzęglenie pompy głównej z przekładnią Vorecon | 3 |  |
| ## 1.11 | ## Kontrola elementów sprzęgła pod kątem uszkodzeń, kontrola elementu podatnego | 3 |  |
| ## 1.12 | ## Demontaż i montaż piasty sprzęgłowej pompy przy pomocy narzędzi specjalnych zgodnie z DTR producenta | 3 |  |
| ## 1.13 | ## Demontaż i montaż obudowy łożyska DE i NDE | 3 |  |
| ## 1.14 | ## Kontrola i ocena stanu węzłów łożyskowych | 3 |  |
| ## 1.15 | ## Demontaż i montaż tarczy oporowej przy pomocy narzędzi specjalnych zgodnie z DTR producenta | 3 |  |
| ## 1.16 | ## Kontrola stanu klocków oporowych | 3 |  |
| ## 1.17 | ## Pomiar luzu osiowego łożyska oporowego. Kontrola stanu panewek, pomiary geometryczne | 3 |  |
| ## 1.18 | ## Pomiar luzu promieniowego łożysk DE i NDE | 3 |  |
| ## 1.19 | ## Kontrola osadzenia panewek w węzłach łożyskowych | 3 |  |
| ## 1.20 | ## Demontaż i montaż uszczelnień olejowych | 3 |  |
| ## 1.21 | ## Kontrola stanu uszczelnień olejowych oraz wymiana elementów uszczelniających | 3 |  |
| ## 1.22 | ## Demontaż aktualnie zamontowanych uszczelnień mechanicznych DE i NDE zgodnie z DTR producenta (tylko LAC11) | 1 | Uszczelnienia na LAC12/LAC13 zostały wymienione na innych remontach |
| ## 1.23 | ## Montaż nowych uszczelnień mechanicznych DE i NDE zgodnie z DTR producenta (tylko LAC11) | 1 | Uszczelnienia dostarcza Zamawiający |
| ## 1.24 | ## Inspekcja wału, dławicy, komory i powierzchni montażowych uszczelnienia mechanicznego | 3 |  |
| ## 1.25 | ## Kontrola endoskopowa układu przepływowego (dostępne elementy | 3 |  |
| ## 1.26 | ## Pomiary geometrii i tolerancji wału | 3 |  |
| ## 1.27 | ## Wymiana kompletu uszczelek oraz o-ringów | 3 |  |
| ## 1.28 | ## Sprawdzenie połączeń śrubowych | 3 |  |
| ## 1.29 | ## Kontrola armatury pod kątem prawidłowego działania | 3 |  |
| ## 1.30 | ## Usunięcie wszelkich nieszczelności w obrębie pompy | 3 |  |
| ## 1.31 | ## Kontrola oraz odnowienie uszkodzonej powłoki lakierniczej | 3 |  |
| ## 1.32 | ## Czyszczenie układu filtrów uszczelnień mechanicznych | 3 |  |
| ## 1.33 | ## Wykonanie osiowania zespołu: pompa główna – przekładnia Vorecon z uwzględnieniem korekty przesunięcia w wynikającej z rozszerzalności cieplnej oraz przemieszczenia w łożyskach ślizgowych | 3 |  |
| ## 1.34 | ## Ruch próbny urządzenia z kontrolą parametrów pracy | 3 |  |
| ## 1.35 | ## Przygotowanie protokołu powykonawczego z przeprowadzonych prac | 3 |  |

# Remont pomp wstępnych prod. Sulzer typ HZB 303-760

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1 | ## Pomiary diagnostyczne wraz z wykonaniem i analiza widma drgań przed i po wykonaniu remontu (specjalista ds. wibracji ISO kat II) | 3 |  |
| ## 2.2 | ## Demontaż i montaż osłony akustycznej w obrębie pompy | 3 |  |
| ## 2.3 | ## Demontaż i montaż osłony termicznej korpusu pompy | 3 |  |
| ## 2.4 | ## Zdrenowanie korpusu pompy oraz układu olejowego | 3 |  |
| ## 2.5 | ## Demontaż i montaż rurociągów olejowych i wodnych umożliwiających wykonanie prac remontowych | 3 |  |
| ## 2.6 | ## Kontrola endoskopowa rurociągów olejowych oraz spływowych | 3 |  |
| ## 2.7 | ## Demontaż i montaż aparatury AKPiA w obrębie łożyska DE i NDE | 3 |  |
| ## 2.8 | ## Kontrola aparatury AKPiA pod kątem uszkodzeń oraz nieprawidłowości | 3 |  |
| ## 2.9 | ## Demontaż i montaż osłony sprzęgła | 3 |  |
| ## 2.10 | ## Rozsprzęglenie i zasprzęglenie pompy wstępnej z silnikiem elektrycznym | 3 |  |
| ## 2.11 | ## Kontrola elementów sprzęgła pod kątem uszkodzeń, kontrola wkładek dyskowych oraz elementów izolacyjnych | 3 |  |
| ## 2.12 | ## Demontaż i montaż piasty sprzęgłowej pompy przy pomocy narzędzi specjalnych zgodnie z DTR producenta | 3 |  |

| ## 2.13 | ## Demontaż i montaż obudowy łożyska DE i NDE | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.14 | ## Kontrola i ocena stanu węzłów łożyskowych | 3 |  |
| ## 2.15 | ## Demontaż i montaż tarczy oporowej przy pomocy narzędzi specjalnych zgodnie z DTR producenta | 3 |  |
| ## 2.16 | ## Kontrola stanu klocków oporowych | 3 |  |
| ## 2.17 | ## Pomiar luzu osiowego łożyska oporowego | 3 |  |
| ## 2.18 | ## Kontrola stanu panewek, pomiary geometryczne | 3 |  |
| ## 2.19 | ## Pomiar luzu promieniowego łożysk liniowych DE i NDE | 3 |  |
| ## 2.20 | ## Kontrola osadzenia panewek w węzłach łożyskowych | 3 |  |
| ## 2.21 | ## Demontaż i montaż uszczelnień olejowych | 3 |  |
| ## 2.22 | ## Kontrola stanu uszczelnień olejowych oraz wymiana elementów uszczelniających | 3 |  |
| ## 2.23 | ## Demontaż aktualnie zamontowanych uszczelnień mechanicznych DE i NDE zgodnie z DTR producenta | 3 |  |
| ## 2.24 | ## Montaż uszczelnień mechanicznych DE i NDE zgodnie z DTR producenta | 3 |  |
| ## 2.25 | ## Inspekcja wału, dławicy, komory i powierzchni montażowych uszczelnienia mechanicznego | 3 |  |
| ## 2.26 | ## Kontrola endoskopowa układu przepływowego (dostępne elementy) | 3 |  |
| ## 2.27 | ## Pomiary geometrii i tolerancji wału | 3 |  |
| ## 2.28 | ## Wymiana kompletu uszczelek oraz o-ringów | 3 |  |
| ## 2.29 | ## Sprawdzenie połączeń śrubowych | 3 |  |
| ## 2.30 | ## Kontrola armatury pod kontem prawidłowego działania | 3 |  |
| ## 2.31 | ## Usunięcie wszelkich nieszczelności w obrębie pompy | 3 |  |
| ## 2.32 | ## Kontrola oraz odnowienie uszkodzonej powłoki lakierniczej | 3 |  |
| ## 2.33 | ## Czyszczenie układu filtrów uszczelnień mechanicznych | 3 |  |
| ## 2.34 | ## Wykonanie osiowania zespołu: pompa wstępna - silnik elektryczny z uwzględnieniem korekty przesunięcia wynikającej z rozszerzalności cieplnej oraz przemieszczenia w łożyskach ślizgowych | 3 |  |
| ## 2.35 | ## Ruch próbny urządzenia z kontrolą parametrów pracy | 3 |  |
| ## 2.36 | ## Przygotowanie protokołu powykonawczego z przeprowadzonych prac | 3 |  |

# Silnik elektryczny - przekładnia Vorecon przekładnia prod. Voith typ Vorecon RW 16-15 F9, silnik prod Siemens

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 3.1 | ## Demontaż i montaż osłony sprzęgła | 3 |  |
| ## 3.2 | ## Rozsprzęglenie i zasprzęglenie przekładni Vorecon z silnikiem elektrycznym | 3 |  |
| ## 3.3 | ## Kontrola elementów sprzęgła pod kątem uszkodzeń, kontrola wkładek dyskowych | 3 |  |
| ## 3.4 | ## Wykonanie osiowania zespołu: przekładnia Vorecon - silnik elektryczny z uwzględnieniem korekty przesunięcia wynikającej z rozszerzalności cieplnej oraz przemieszczenia w łożyskach ślizgowych | 3 |  |
| ## 3.5 | ## Przygotowanie protokołu powykonawczego z przeprowadzonych prac | 3 |  |

# Remont pomp kondensatu głównego BDC400/490 w zakresie

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 4.1 | ## Demontaż i montaż osłony sprzęgła | 2 |  |
| ## 4.2 | ## Rozsprzęglenie i zasprzęglenie pompy z silnikiem | 2 |  |
| ## 4.3 | ## Kontrola elementów sprzęgła pod kątem uszkodzeń, kontrola wkładek dyskowych | 2 |  |
| ## 4.4 | ## Demontaż i montaż piasty sprzęgłowej | 2 |  |
| ## 4.5 | ## Demontaż i montaż aparatury AKPiA w obrębie pompy | 2 |  |
| ## 4.6 | ## Kontrola aparatury AKPiA pod kątem uszkodzeń oraz nieprawidłowości | 2 |  |
| ## 4.7 | ## Demontaż i montaż przewietrznika komory łożyskowej | 2 |  |
| ## 4.8 | ## Opróżnienie komory łożyskowej z oleju | 2 |  |
| ## 4.9 | ## Demontaż i montaż uszczelnień olejowych | 2 |  |
| ## 4.10 | ## Kontrola stanu uszczelnień olejowych oraz wymiana elementów uszczelniających | 2 |  |

| ## 4.11 | ## Demontaż i montaż komory łożyskowej | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 4.12 | ## Kontrola i ocena stanu komory łożyskowej | 2 |  |
| ## 4.13 | ## Demontaż i wymiana zespołu łożysk tocznych | 2 |  |
| ## 4.14 | ## Demontaż i montaż orurowania pomocniczego w obrębie uszczelnienia mechanicznego | 2 |  |
| ## 4.15 | ## Demontaż i wymiana uszczelnienia mechanicznego | 2 |  |
| ## 4.16 | ## Pomiary geometrii i tolerancji wału | 2 |  |
| ## 4.17 | ## Wymiana kompletu uszczelek oraz o-ringów | 2 |  |
| ## 4.18 | ## Sprawdzenie połączeń śrubowych | 2 |  |
| ## 4.19 | ## Pomiar luzu osiowego zespołu pompowego | 2 |  |
| ## 4.20 | ## Regulacja pozycji osiowej zespołu wirującego zgodnie z DTR producenta | 2 |  |
| ## 4.21 | ## Wymiana kompletu uszczelek oraz o-ringów | 2 |  |
| ## 4.22 | ## Kontrola armatury pod kontem prawidłowego działania | 2 |  |
| ## 4.23 | ## Usunięcie wszelkich nieszczelności w obrębie pompy | 2 |  |
| ## 4.24 | ## Kontrola oraz odnowienie uszkodzonej powłoki lakierniczej | 2 |  |
| ## 4.25 | ## Kontrola endoskopowa układu hydraulicznego z uwzględnieniem łożysk ślizgowych wału | 2 |  |
| ## 4.26 | ## Wykonanie osiowania agregatu pompowego | 2 |  |
| ## 4.27 | ## Ruch próbny urządzenia z kontrolą parametrów pracy | 2 |  |
| ## 4.28 | ## Przygotowanie protokołu powykonawczego z przeprowadzonych prac | 2 |  |

- ZAKRES DOSTAW

Wszystkie niezbędne części do wykonania powyższego zakresu remontu średniego dostarcza Wykonawca. Zamawiający wymaga zastosowania w trakcie remontu przedmiotowych pomp części oryginalnych dostarczonych przez producenta pompy.

Zamawiający dostarczy dwa komplety zestawów naprawczych dla uszczelnienia mechanicznego pomp kondensatu głównego  PCB11/12 oraz dostarczy kpl. uszczelnień str. DE i NDE dla pompy głównej LAC11.

Zamawiający po uruchomieniu urządzeń dokona odbioru prac.

- ODBIORY

Warunkiem pozytywnego odbioru będzie:

- Wartość drgań odczytywanych z systemu DCS dla pomp wody zasilających zgodna z normą DIN ISO 10816-7 gr. A Wartości parametrów pracy dla pomp wody zasilającej/kondensatu nie gorsze niż przed remontem (temperatury łożysk, wydajność, ciśnienie). Porównanie parametrów przed i po remoncie na podstawie danych odczytanych z sytemu DCS,

- Zamawiający potwierdzi uzyskanie parametrów nie gorszych niż wymagane gwarantowane/nominalne parametry na podstawie pomiarów eksploatacyjnych wykonanych w oparciu o odczyty wskazań pomiarów ruchowych z systemu DCS, przeprowadzonych w różnych punktach pracy.

Zamawiający może wykonać pomiary drgań we własnym zakresie, pomiary te będą decydujące przy odbiorze wykonanych prac.

## UWAGI:   
Po wykonanym remoncie kapitalnym Wykonawca dostarczy sprawozdanie wraz 
z dokumentacją jakościową obejmującą metryki pomiarowe i zaleceniami dla każdego urządzenia.

- W wersji papierowej 1 szt.

- W wersji elektronicznej (PDF- Pendrive) 2 szt.

Układy AKPiA będą demontowane i montowane przez służby TW w zakresie Wykonawcy jest udział w pracach obiektowych . Proces ustawień – kalibracji zostanie zakończony obustronnie podpisanym protokołem ( Wykonawca /służby AKPiA Tauron Wytwarzanie)

Zamawiający oświadcza , że nie posiada szczegółowej dokumentacji technicznej przedmiotowych pomp oraz nie posiada wszystkich narzędzi specjalistycznych do wykonania usługi.

- ZASADY REALIZACJI PRAC

- Wykonawca remontu agregatów pomp wykonuje:

- Operacje osiowania całego agregatu pompowego (pompa główna – Vorecon – Silnik- pompa wstępna)

- Transporty poziome i pionowe pompy oraz wszelkie prace przygotowawcze do wykonania remontu

- Zabezpieczenie miejsca pracy po demontażu silników pomp

- Wykonawca w swojej ofercie zawiera wszelkie prace niewyszczególnione w zakresie prac, a niezbędne do wykonania wskazanego zakresu prac remontowych,

- Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej ani praw do udostępniania posiadanej szczątkowej dokumentacji technicznej pomp Sulzer, właścicielem praw autorskich i dokumentacji technicznej jest Producent pomp – firma Sulzer,

- Wykonawca oświadczy, że posiada pełną wiedzę i potencjał techniczny do przeprowadzenia remontu gwarantującego uzyskanie parametrów nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego /nominalne parametry gwarantowane pomp.

- Wykonawca będzie musiał skoordynować harmonogram prac z innymi firmami pracującymi w obrębie agregatów pomp zasilających, w szczególności z firmą VOITH oraz z firmami odpowiedzialnymi za remont silników, gospodarkę olejową. Wykonawca powinien założyć, że pracę będą się również odbywały na II i III zmianie oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

UWAGA:

Wszelkie materiały nie wymienione w zakresie prac dla poszczególnych węzłów i urządzeń, a niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac są po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni sobie wszelkie środki transportu międzyoperacyjnego wraz z ich obsługą tj. wózków jezdniowych naładownych platformowych z napędem elektrycznym akumulatorowym, wózków jezdniowych unoszących widłowych z napędem silnikowym. Wszelkie koszty z tym związane Wykonawca skalkuluje w swoim wynagrodzeniu,

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 2

„Procedura odbioru Przedmiotu Umowy”

- Przedmiot Umowy podlegał będzie następującym odbiorom:

    - częściowemu – po wykonaniu prac wskazanych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 4 do Umowy) pkt 1,2,3,4,5.

    - końcowemu –  po całkowitym zakończeniu wszystkich prac składających się na przedmiot Umowy, przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji zawierającej między innymi: sprawozdanie z przeprowadzonych prac wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zaleceniami po wykonanych przeglądach w terminie wskazanym w Formularzu cenowym (Załącznik nr 4 do Umowy) pkt 6.

- Stroną odpowiedzialną za organizację odbiorów i pokrywającą koszty odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do udziału w odbiorze częściowym lub końcowym w  terminie 3 dni (roboczych) od zgłoszenia przez Wykonawcę wyznaczonemu przez Zamawiającego pracownikowi gotowości do odbioru w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Odbiór Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie protokołu odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół odbioru (częściowego lub końcowego) w którym należy określić w szczególności:

1)	datę dokonania czynności odbioru,

2)	przedmiot odbioru,

3)	osoby uczestniczące w odbiorze,

4)	wynik odbioru (pozytywny lub negatywny),

5)	kwotę wynagrodzenia należnego za przedmiot odbioru.

- Odbiory realizowane na podstawie niniejszej Umowy dokonywane będą na podstawie  Wzoru protokołu odbioru, który jest dostępny na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, – link

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main.

- Jedynie podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

- W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty, zgodnie ze Specyfikacją Zamawiającego, posiada usterki, wady, braki, w protokole odbioru częściowego (z wynikiem negatywnym) lub końcowego (z wynikiem negatywnym) Zamawiający wskazuje wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. Termin ten jest dla Wykonawcy wiążący. Protokół odbioru, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru częściowego (z wynikiem negatywnym) lub protokole odbioru końcowego (z wynikiem negatywnym), Strony ponownie przystąpią do procedury odbioru.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad spowodowanych podczas wykonywania usługi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń i pozyskuje te świadectwa.

- W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub braków w sposób określony powyżej lub jeśli oświadczy Zamawiającemu, że wad, usterek lub braków nie usunie, Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia samodzielnie lub z pomocą lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający nie jest zobowiązany do pozyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do wykonania wszelkich prac i pozyskania wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy. Zamawiający może dokonać potrącenia należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Usunięcie wad w sposób określony w ust. powyżej nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- W przypadku odbioru częściowego, podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego.

- W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron odpowiedzialni za realizację Umowy, wskazani w § 17 Umowy, którzy podpisują protokół.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik 2a

„Zasady współdziałania Stron w zakresie prac budowlanych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych”

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego instrukcji 
i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.” - zwanej dalej „IOBP” w jej aktualnym brzmieniu;

  - wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z niniejszą Umową, oraz obowiązującymi normami i przepisami a także zasadami wiedzy technicznej w zakresie przedmiotu Umowy, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz przepisami regulacje te wykonującymi, zmieniającymi lub zastępującymi;

  - uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Wykonawca i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umową.

      - Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócały pracy służb Zamawiającego.

      - Po ukończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować obiekt i teren wokół obiektu i przekazać go Zamawiającemu.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie projektu prac i urządzeń tymczasowych o ile jest to wymagane. Akceptacja tych prac i urządzeń przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia nie później niż 5 dni przed przystąpieniem do wykonania robót osobom wskazanym przez Zamawiającego do współpracy w ramach realizacji Umowy (zgodnie §17 Umowy) pełnej listy osób przewidzianych do wykonywania zadań Umowy celem ich przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, zapoznania z ryzykiem występującym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych oraz ustalenia zasad bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem. Powyższe szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi Zamawiający.

      - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pracy,

  - stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo środowiska naturalnego; skutki ewentualnych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych powstałych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania Umowy,

  - bezpieczne i zgodne z technologią wykonanie prac, jak również ponosi skutki prawne
i finansowe szkód spowodowanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy,

  - bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie wykonywania prac,

  - dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych itp.

      - Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie Wykonawcy,

- posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,

- otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa ma być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami,

- posiadają odpowiednie kwalifikacje, w szczególności wymagane niniejszą Umową lub wynikające z odpowiednich przepisów tj.:

- spełniają wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, naprawy, montażu lub demontażu do następujących urządzeń i sieci: : Grupa 2 min pkt 14 ,15 i pkt 21 (pkt 21 w zakresie pkt 14,15) – (Załącznik nr 1) lub Grupa 2 min pkt 6 i pkt 10 (pkt 10 w zakresie pkt 6) – (Załącznik nr 2), Grupa 1 minimum pkt 2, 3 oraz 13 w zakresie pkt. 2 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

- spełniają wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie  konserwacji, remontów, naprawy, montażu lub demontażu do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 min pkt 14 ,15 i pkt 21 (pkt 21 w zakresie pkt 14,15) – (Załącznik nr 1) lub Grupa 2 min pkt 6 i pkt 10 (pkt 10 w zakresie pkt 6) – (Załącznik nr 2), Grupa 1 minimum pkt 2, 3 oraz 13 w zakresie pkt. 2– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

ponadto:

- posiadają uprawnienia do obsługi np.: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

- posiadają uprawnienia sygnalisty − hakowego,

Personel zapewniony przez Wykonawcę, realizujący Przedmiot Umowy na terenie zakładu Zamawiającego musi posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” w zakresie opisanym wyżej.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga, aby co najmniej kierujący zespołem pracowników oprócz odpowiednich kwalifikacji posiadał umiejętność mówienia, czytania i pisania biegle w języku polskim – jest to niezbędne dla celów zrozumienia polecenia wykonania pracy w osobie kierującego i członka zespołu oraz jego właściwej realizacji i komunikacji zgodnie z zasadami BHP i P.Poż oraz obowiązującymi aktami prawnymi.

      - Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

      - Zamawiający ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP.

      - Upoważnionymi do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej są pracownicy Zamawiającego, którzy legitymują się ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „D” wydanymi przez komisje egzaminacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

      - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami ogólnymi, instrukcjami i procedurami Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.

      - Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania informacji na temat wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim uległy osoby wykonujące Przedmiot Umowy do Działu BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do Działu BHP Zamawiającego.

      - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu wyrządzonych im szkód w związku lub przy okazji realizacji przez Wykonawcę czynności powierzonych Umową. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności szkód będących wynikiem lub powstałych przy okazji realizacji obowiązków określonych w Umowie, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie oraz obowiązków ciążących na Wykonawcy z mocy wewnętrznych regulacji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

      - W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w celu przedsięwzięcia niezbędnych czynności zmierzających do obezwładnienia roszczenia bądź zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia i koszty w zakresie, w jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za ich powstanie, a w razie pokrycia ich przez Zamawiającego Wykonawca zrekompensuje wszelkie poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 3

„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”

UWAGA:

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA

Załącznik nr 4

„Formularz cenowy”

(Załącznik będzie stanowił Wyciąg z oferty Wykonawcy)

Dane Wykonawcy:

Nazwa	...................................................................

Adres	...................................................................

zadanie pod nazwą: „Remont średni pomp wody zasilającej typu HPT 350-370-29/6  (główna) i HZB303-760 (wstępna) oraz pomp kondensatu głównego typu BDC400/490  w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”

| Lp. | Zakres prac | Ilość szt. | Termin odbioru prac | Całkowity koszt usługi netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont agregatu pompy wody zasilającej A0LAC11AP101 | 1 | Do 01.10.2026 * |  |
| 2. | Remont agregatu pompy wody zasilającej A0LAC12AP101 | 1 | Do 14.09.2026 * |  |
| 3. | Remont agregatu pompa wody zasilającej A0LAC13AP101 | 1 | Do 14.09.2026 * |  |
| 4. | Remont pompy kondensatu głównego A0LCB11AP101 | 1 | Do 14.09.2026 * |  |
| 5. | Remont pompy kondensatu głównego A0LCB12AP101 | 1 | Do 24.09.2026 * |  |
| 6. | Dostarczenie sprawozdania z przeprowadzonych prac | 1 | Do 15.10.2026 |  |
| Wartość oferty netto PLN |  |  |  |  |
| Wartość podatku ………% PLN |  |  |  |  |
| Wartość oferty brutto PLN |  |  |  |  |

*  Termin główny obwarowany karami

Uwaga : przez agregat pompy wody zasilającej rozumie się cały zestaw: pompa zasilająca, pompa wstępna, silnik, przekładnia

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do Umowy

„Zasady przesyłania faktur i załączników

za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”

Wersja nr 1 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu udzielania zamówienia / zawarcia umowy są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………..

(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub  adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego w umowie / zamówieniu)

- Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A., 
e – mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl,

- przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

Wersja nr 2 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu udzielania zamówienia / zawarcia umowy nie są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)2.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Faktury oraz dokumenty finansowo-księgowe wystawione Zamawiającemu powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A.,

e – mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl,

- przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,

- zamieszczone na Platformie Elektronicznego Fakturowania jako faktura ustrukturyzowana zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur powinny być:

- przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………………….

(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub  adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego 
w umowie / zamówieniu)

- przekazane papierowo na adres: …………………………………….

(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub  adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego 
w umowie / zamówieniu)

- W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury powinny być przesyłane w formie ustrukturyzowanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że:

- sposób przesyłania dokumentów finansowo-księgowych oraz załączników do faktur w formie innej niż ustrukturyzowana przekazywana poprzez KSeF nie ulega zmianie,

- w przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 2.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 6 do Umowy

„Załącznik do Klauzuli ESG – Obowiązki Wykonawcy”

Wykonawca zgodnie z § 27 ust 2 zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, tj.:

- w przypadku korzystania z podwykonawców lub poddostawców należy korzystać z lokalnych firm i dostawców celem zmniejszenia śladu węglowego związanego z transportem;

- stosowanie opakowań zwrotnych;

- w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenia oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców;

- takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować ponadmiarową i ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 7

„Załącznik do Klauzuli ESG – Zakresy audytów u Wykonawcy”

- Audyt obejmujący zakres pracowniczy:

- weryfikacja uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

- weryfikacja przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

- weryfikacji posiadanych aktualnych badań lekarskich pracowników którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

- weryfikacja zasad ewidencjonowania czasu pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze sposobem rozliczania nadgodzin,

- zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,

- weryfikacja miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,

- weryfikacja czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi,

- Audyt obejmujący Przedmiot Umowy:

- weryfikacji łańcucha dostawców w kontekście kraju pochodzenia, bądź wytworzenia towaru, jakiego dotyczy Umowa,

- weryfikacja czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane  certyfikaty, dopuszczenia lub  homologacje,

- weryfikacja czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,

- weryfikacja czy środki chemiczne używane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem),

- weryfikacja czy Wykonawca  w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Przepis do zastosowania w sytuacji, gdy Wykonawcą posiada status dużego przedsiębiorcy.

Przepis do zastosowania w sytuacji, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum podmiotów.

Właściwa wersja zostanie wybrana na etapie zawierania umowy.