Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

„Modernizacja istniejącej kotłowni gazowej, polegająca na likwidacji obecnego źródła ciepła oraz dostawie urządzeń wraz z montażem zasilających istniejącą instalację centralnego ogrzewania dla 3 budynków TAURON Dystrybucja S.A –  Region Limanowa ul. Piłsudskiego 62”

- Przedmiotem Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych polegających na:

- likwidacji obecnego  źródła ciepła  tj. 2 sztuk  kotłów gazowych o mocy 150 kW wraz z ich utylizacją

- dostawie urządzeń wraz z ich montażem (instalacja nowego źródła ciepła – kaskady 3 kotłów elektrycznych o łącznej mocy grzewczej: 144 kW,) zasilających istniejącą instalację centralnego ogrzewania dla 3 budynków

Przedmiot zamówienia należy zrealizować na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 4 oraz 5 do OPZ.

Lokalizacja inwestycji: Limanowa,  ul. Piłsudskiego 62

- Termin wykonania robót

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.09.2026 r.

- Gwarancja

Wykonawca winien udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz dostarczone materiały.

- Kwalifikacje Wykonawców

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami elektrycznymi do obsługi sprzętu oraz urządzeń do wykonania zadania,

- co najmniej jedna osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (tzw. „SEP”) „E” lub „D” uprawniające do wykonywania prac w zakresie instalacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (do 1kV).

- Zakres robót/prac do wykonania

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

- Demontaż 2 sztuk  kotłów gazowych TYP Hoval o mocy 150 kW  wraz z armaturą (potwierdzona utylizacja)

- Odłączenie zabezpieczenia instalacji gazowej - zakorkowanie podejścia gazowego

- Wykonanie kotłowni zgodnie  udostępnioną dokumentacją projektową (kotły o mocy 48 kW każdy / dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych)

- Doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej nowe urządzenia                                 w pomieszczeniu kotłowni z projektowanego nowego złącza (realizacja złącza elektrycznego po stronie  TAURON DYSTRYBUCJA S.A)

- Zasilanie kotłów z nowej rozdzielnicy RGK w kotłowni (wykonanie instalacji za licznikowej w budynku B do kotłowni)

- Wykonanie prac instalacyjnych technologicznych (hydrauliczne, układ regulacji i automatyki urządzeń, sterowników, zaworów bezpieczeństwa, manometrów)

- Wykonanie nowego wyłącznika ppoż. na zewnątrz budynku B

- Wykonanie rozruchu nowych urządzeń

- Przeszkolenie personelu – upoważnionych pracowników do obsługi nowych urządzeń

- Uzyskanie pozwoleń niezbędnych do przekazania kotłowni elektrycznej wraz                       z urządzeniami towarzyszącymi do eksploatacji i użytkowania

- Sporządzenie dokumentacji graficznej po wykonaniu wszystkich prac.

Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary robót (Załączniki nr 2 i 3  do OPZ). Wykonawca zobowiązany jest będąc obecnym na wizji lokalnej zweryfikować podane w nich dane przed złożeniem oferty. Wszelkie ryzyka i odpowiedzialności z tytułu niedoszacowania kwoty ofertowej spoczywają na Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji zapisów OPZ (oraz jego załączników) oraz  zawartych w nim danych będąc obecnym na wizji lokalnej, wykonując własne pomiary. Wszelkie informacje zostaną udzielone przez przedstawiciela Zamawiającego obecnego na wizji lokalnej.

- Wytyczne dla Wykonawcy

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej (wizja lokalna jest obligatoryjna). Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji  prac remontowo-budowlanych.

- Oferta cenowa musi być kompletna i jednoznaczna z punktu widzenia wymagań technicznych i formalnych, dlatego Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić w niej wszystkie usługi oraz inne niezbędne świadczenia i czynności wynikające z realizacji Przedmiotu zamówienia, które nie zostały wprost określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i jego załącznikach, a których konieczność wykonania doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć, podejmując się realizacji zadania.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją przedmiotu postępowania przetargowego.

- Materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do ponownego montażu bez zgody Zamawiającego. Wykonawca uwzględni 
w cenie ofertowej koszty utylizacji zdemontowanych materiałów

- Użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia materiały, aparaty, urządzenia 
i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – posiadać stosowne atesty i deklarację zgodności wg wymagań stosowanych dyrektyw, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Stosownie materiałów powinno być zgodne z instrukcja dostarczoną przez producenta.

- Na wezwanie Zamawiającego do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w SWZ i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności. Dowód powinien być przeprowadzony w postaci certyfikatu wystawionego przez jednostkę atestacyjną upoważnioną do przeprowadzania badań oceny wyrobów.

- Wykonawca w trakcie realizacji robót w czynnym zakładzie zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących norm i przepisów - w tym BHP i ppoż. za co ponosi pełną odpowiedzialność.

- Szczegółowe postanowienia umowne zawiera projekt  Umowy.

- Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie  z zapisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacją pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający będzie wymagał przedstawienia Harmonogramu realizacji prac.

- Załączniki do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ – dokumentacja  graficzna obecnej kotłowni gazowej

Załącznik nr 2 do OPZ – przedmiar robót – instalacje elektryczne

Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar robót – instalacje sanitarne

Załącznik nr 4 do OPZ – projekt techniczny – branża elektryczna

Załącznik nr 5 do OPZ – projekt techniczny – branża sanitarna