Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa i montaż fabrycznie nowych podnośników dwukolumnowych do lokalizacji warsztatowej COW Bielsko-Biała”

Wielkość dostawy: 2 szt.

Miejsce dostawy i montażu urządzeń:

COW Bielsko-Biała

Ul. Czechowicka 25 bud C

43-300 Bielsko-Biała

Termin realizacji:

- dostawa podnośników do lokalizacji COW Bielsko-Biała, montaż oraz przygotowanie i dostarczenie dokumentacji do obioru przez UDT do 30 dni od daty zawarcia Umowy

Specyfikacja techniczna:

Podnośnik marki STENHOJ MAESTRO 2.60 NxT F (lub równoważny), podnośnik – dwukolumnowy – elektromechaniczny o wysokim udźwigu 6t do obsługi najdłuższych pojazdów, konstrukcja wózków na kołach i rurach.

| Parametry pracy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Udźwig |  | Min. 6.000 kg |  |
| Czas podnoszenia |  | Do 60 sek. |  |
| Wysokość podnoszenia |  | Min. 2070 mm |  |
| Poziom hałasu |  | < 70 dB(A) |  |
| Zasięg ramion |  | regulowany od 900 mm do minimum 1925 mm |  |
| Napięcie zasilania obu kolumn | 400/3/50 +N +PE |  |  |
| Bezpiecznik |  | 25 A zwłoczny |  |

Wymagania dodatkowe:

Swobodny przejazd między kolumnami (brak progów). Minimalna przestrzeń między kolumnami 3430 mm. Wzmocniona struktura kolumn zbudowana na 4-rech stalowych rurach 3-segmentowe łapy po obu stronach Synchronizacja elektroniczna – każda kolumna wyposażona we własny napęd, Swobodny przejazd miedzy kolumnami – brak ramy podstawy, Programowana wysokość zatrzymania która pozwala na wygodną pracę i ergonomiczną pozycje dla każdego mechanika.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej pomieszczenia w którym mają zostać zamontowane urządzenia pod kątem możliwości i sposobu ich montażu, oraz podłączenia elektrycznego.

Zamawiający informuje, że w miejscach montażu podnośników wykonał odpowiednie fundamenty jakie przewidziane są do montażu podnośników marki STENHOJ MAESTRO 2.60 NxT F. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, muszą one być dostosowane do montażu na wykonanych fundamentach. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z wykonującym fundamenty pod montaż dźwigników.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest to: - dokonania montażu mechanicznego - przygotowania odwodu instalacji elektrycznej - dokonania pomiarów i dostarczenia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru UDT (zgłoszenie oraz koszty odbioru UDT ponosi Zamawiający) - uczestniczenie w odbiorze przez UDT

GWARANCJA

Gwarancja na dźwigniki - min. 24 miesiące

Gwarancja na montaż - min. 24 miesiące

Wymagane dokumenty:

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

- karta gwarancyjna z opisem warunków gwarancji,

- instrukcja obsługi i wraz z katalogiem części i materiałów

- deklaracja zgodności dźwignika

- dokumentacja montażu uzgodniona przez UDT

- decyzja UDT zezwalająca na eksploatację.

Wymagania normatywne

Obowiązujące Dyrektywy CE:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC

- Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2014/35/EU

- RoHS2 2011/65/EU

Zharmonizowane zastosowane normy:

- EN 1493:2010

- EN ISO 12100:2013

- EN 60204-1:2019

- EN ISO 138491:2016

Pozostałe wymagania:

- W okresie obowiązywania gwarancji naliczając od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt, w miejscu użytkowania  właściwym dla Zamawiającego, wszystkich obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i innych czynności wymaganych warunkami gwarancji o ile takie zostały określone w książce gwarancyjnej oraz napraw gwarancyjnych

- Koszt powyższych czynności związanych z przeglądami gwarancyjnymi oraz naprawami gwarancyjnymi zostanie uwzględniony przez Wykonawcę                  w oferowanej cenie.

- Do wykonania przedmiotu umowy muszą zostać użyte wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości materiałów używanych do realizacji przedmiotu umowy poprzez okazanie wyników badań i certyfikatów.

- Przedmiot zamówienia musi być zgodny z przepisami w zakresie UDT, BHP, p.poż., ergonomii.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń protokół 
z odbioru technicznego/zdawczo – odbiorczy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub wykazania niesprawności podczas rutynowych testów /badań sporządzony będzie protokół. Wadliwe jednostki/elementy będą podlegać naprawie/wymianie na sprawne na koszt Wykonawcy. Przekroczenie terminu wymiany na wolny od wad traktowane będzie jako niewykonanie umowy w terminie. Niedostarczenie wymaganych dokumentów będzie traktowane jako nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez upoważnionych  przedstawicieli Zamawiającego na podstawie protokołów z odbioru technicznego/zdawczo- odbiorczych podpisanego przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.

- W oferowanej cenie i wyposażeniu Wykonawca uwzględni wszystkie promocje 
i rabaty cenowe obowiązujące na oferowany przedmiot zamówienia do dnia złożenia oferty.

- Koszty rejestracji i  badania urządzeń przez UDT pokrywa Zamawiający.

- Podstawą  podpisania protokołu z odbioru technicznego (odbioru końcowego) jest pozytywna decyzja odbioru wystawiona przez UDT.

- Podstawą do wystawiania faktury jest  podpisany protokół odbioru końcowego przez przedstawiciela Zmawiającego bez zastrzeżeń.