Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

„Remont naświetli piwnicznych w lokalizacji Dąbrowa Górnicza ul. 11 Listopada 24”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie  naświetli piwnicznych (w sumie 11 szt.) w lokalizacji Dąbrowa Górnicza ul. 11 Listopada 24

- Lokalizacja budynku/obiektu:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w budynku należącym do TAURON Dystrybucja S.A.

Lokalizacja budynku: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. 11 Listopada 24

- Termin/harmonogram wykonania robót:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15.07.2026 r.

- Gwarancja:

Wykonawca winien udzielić minimum 36-cio miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz na zabudowane materiały.

- Kwalifikacje - wymagania

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,

- Zakres robót/prac do wykonania

  - Zakres prac nr 1 (remont naświetli okien piwnicznych front budynku 7 szt.):

- Zabezpieczenie terenu prac (zabezpieczenie okien piwnicznych, elewacji wokół okien piwnicznych)

- Demontaż kostki brukowej (do ponownego wykorzystania)

- Demontaż krat wema (przekrywających studzienki doświetlające)

- Wykopy wokół studzienek doświetlających

- Rozebranie konstrukcji studzienek doświetlających (cegła pełna)

- Oczyszczenie ścian w miejscu rozebranych studzienek doświetlających

- Uzupełnienie tynku cementowo – wapiennego miejscu rozebranych studzienek doświetlających

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych miejscu rozebranych studzienek doświetlających

- Montaż doświetlaczy systemowych (np. MEA MULTINORM)

- Wykonanie przyłączenia odpływów z doświetlaczy do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami

- Uzupełnienie ubytków w elewacji związanych różnica pomiędzy byłymi studzienkami a nowymi doświetlaczami

- Uzupełnienie kostki brukowej (opaski)

- Wywózka i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji

- Uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach

- Własnym staraniem i na własny koszt uzyskać od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Będzin uzgodnień branżowych dotyczących przebiegu kabla energetycznego w pobliżu realizacji prac.

  - Zakres prac nr 2 (remont naświetli okien piwnicznych tył budynku 4 szt.):

- Zabezpieczenie terenu prac (zabezpieczenie okien piwnicznych, elewacji wokół okien piwnicznych)

- Demontaż kostki brukowej (do ponownego wykorzystania)

- Demontaż krat wema (przekrywających studzienki doświetlające)

- Wykopy wokół studzienek doświetlających

- Rozebranie konstrukcji studzienek doświetlających (cegła pełna)

- Oczyszczenie ścian w miejscu rozebranych studzienek doświetlających

- Uzupełnienie tynku cementowo – wapiennego miejscu rozebranych studzienek doświetlających

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych miejscu rozebranych studzienek doświetlających

- Montaż doświetlaczy systemowych (np. MEA MULTINORM)

- Wykonanie przyłączenia odpływów z doświetlaczy do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami

- Uzupełnienie ubytków w elewacji związanych różnica pomiędzy byłymi studzienkami a nowymi doświetlaczami

- Uzupełnienie kostki brukowej (opaski)

- Wywózka i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji

- Uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach

- Własnym staraniem i na własny koszt uzyskać od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Będzin uzgodnień branżowych dotyczących przebiegu kabla energetycznego w pobliżu realizacji prac.

- Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy:

- Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary robót (Załącznik nr 1  do OPZ). Wykonawca zobowiązany jest będąc obecnym na wizji lokalnej zweryfikować podane w nim dane przed złożeniem oferty. Wszelkie ryzyka i odpowiedzialności z tytułu niedoszacowania kwoty ofertowej spoczywają na Wykonawcy.

- Wykonawca podczas prowadzonych prac zobowiązany jest do zabezpieczenia naświetli okien piwnicznych.

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej (wizja lokalna jest obligatoryjna). Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji prac remontowo-budowlanych.

- Oferta cenowa musi być kompletna i jednoznaczna z punktu widzenia wymagań technicznych i formalnych, dlatego Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić w niej wszystkie usługi oraz inne niezbędne świadczenia i czynności wynikające z realizacji Przedmiotu zamówienia, które nie zostały wprost określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i jego załącznikach, a których konieczność wykonania doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć, podejmując się realizacji zadania.

- Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do ponownego montażu.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia 
i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami 
normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego 
tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie.

- Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń 
i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, 
zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie (oraz jego załącznikach) i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności. Dowód powinien być przeprowadzony w postaci certyfikatu wystawionego przez jednostkę atestacyjną upoważnioną do przeprowadzania badań oceny wyrobów.

- Szczegółowe postanowienia umowne zawiera projekt Umowy.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
i realizacją przedmiotu postępowania przetargowego.

- Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie  
z zapisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady 
podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca 
w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja zdjęciowa (Front budynku – Remont naświetli okien piwnicznych 
7 szt.)

- Dokumentacja zdjęciowa (Tył budynku – Remont naświetli okien piwnicznych 4 szt.)

- Załączniki do OPZ

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót