WYTYCZNE REALIZACYJNE

Zadanie pn.:

„Modernizacja   pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  w Budynku Regionu Legnica „E” ul. Wałbrzyska 1”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie  robót ogólnobudowlanych  zadania związanego z:

- Modernizacją pomieszczeń higieniczno -sanitarnych  w budynku Regionu Legnica „E” zlokalizowanego przy ul. Wałbrzyskiej 1  w Legnicy.

1.1 Etapy realizacji zamówienia.

- Wykonanie wizji lokalnej, przed złożeniem oferty, w miejscu wykonywania prac, zapoznanie się z obecnym stanem  pomieszczeń  i uwarunkowaniami budowlanymi.

- Wykonanie przedmiaru zakresu robót do realizacji.

  - Opis przedmiotu zamówienia  .

W ramach wykonania remontu obiektu Wykonawca zrealizuje:

I etap  -  Pomieszczenie  szatni  brygad  oraz  szafek  monterskich

- Montaż  tymczasowej ścianki działowej z  płyt G-K  na stelażu  metalowym w celu wydzielenia  pomieszczenia  szatni od pomieszczenia  umywalni.

- Zabezpieczenie  istniejących  szafek ubraniowych i monterskich na czas robót  malarskich

- Zabezpieczenie  stolarki okiennej  i drzwiowej  na czas  robót  malarskich.

- Obróbka  ościeży  okiennych   gładziami  gipsowymi.

- Przygotowanie  ścian   pod  malowanie  farbami emulsyjnymi.

- Dwukrotne  malowanie  ścian   farbami emulsyjnymi  wraz z gruntowaniem.

- Wymiana osprzętu  wyłączników  podtynkowych  oświetlenia  oraz  gniazdek podtynkowych.

- Malowanie  rur  pionów  i poziomów  instalacji  grzewczej.

- Demontaż  tymczasowej ścianki  działowej  po zakończeniu  robót  ogólnobudowlanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – umywalnia /natryski.

- Czyszczenie  i konserwacja posadzki ceramicznej w pomieszczeniu  szatni i szafek

narzędziowych  o pow.  ok. 100 m2.

II etap  -  Pomieszczenie  higieniczno-sanitarne  - umywalnia/natryski

- Zabezpieczenie  stolarki okiennej  i drzwiowej  na czas  robót  malarskich.

- Obróbka   ościeży  okiennych   gładziami  gipsowymi.

- Przygotowanie  ścian i sufitów  pod  malowanie  farbami emulsyjnymi.

- Naprawa pęknięć na łączeniu sufitu  podwieszanego z ścianami   nośnymi pomieszczeń.

- Dwukrotne  malowanie  ścian i sufitów   farbami emulsyjnymi  wraz z gruntowaniem.

- Wymiana osprzętu  wyłączników  podtynkowych  oświetlenia  oraz  gniazdek podtynkowych .

- Wymiana  opraw  oświetleniowych  na oprawy typu  LED  według istniejącego  układu lamp.

- Malowanie  rur  pionów  i poziomów  instalacji  grzewczej.

- Wymiana grzejnika  dwupłytowego   szt  1.

- Demontaż istniejących ścianek przegród  kabin natryskowych .

- Demontaż brodzików  kabin natryskowych.

- Demontaż podmurówki brodzików  natryskowych.

- Demontaż baterii   natryskowych .

- Demontaż umywalek  wraz z bateriami  umywalkowymi  ściennymi .

- Demontaż podejść  PCV umywalkowych.

- Demontaż odpływów  podejść  brodzików  natryskowych.

- Skucie płytek  posadzkowych i ściennych .

- Wykucie  luster  nad  umywalkami .

- Skucie  posadzki  wraz  z podkładem betonowym w celu wykonania  nowych odcinków

kanalizacji posadzkowej z nowo powstałych brodzików  natryskowych .

- Wykop wewnątrz pomieszczenia budynku  pod ułożenie nowej  kanalizacji posadzkowej

- Ułożenie nowej kanalizacji  posadzkowej  PCV fi 110 na  podsypce cementowo -piaskowej   z   wyprowadzeniem poza obrys  pomieszczenia na zewnątrz budynku z wybudowaniem studzienki pośredniej  typu TEGRA  fi 425 .

- Ułożenie  odcinka kanalizacji  zewnętrznej PCV  fi  160  pomiędzy  studnią  TEGRA

fi 425,  a istniejącą studzienką prefabrykowana  fi 1000  kanalizacji sanitarnej.

- Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej  pomiędzy parterem a  I piętrem .

- Wpięcie  nowego odcinka kanalizacji posadzkowej  do  pionu kanalizacji sanitarnej .

- Zabudowa nowych brodzików  natryskowych  wraz  z podejście  do  nowego odcinka

kanalizacji posadzkowej sanitarnej   w ilości 4 szt .

- Montaż  syfonów brodzikowych fi 50 mm ,czyszczony od góry z pełnym grzybkiem : Wyjście: 1 1/2" x 40/50 mm Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu koszykowi Przepływ: 22 l/min Wysokość syfonu: 82mm Grzybek: chromowany ABS Nieruchoma uszczelka Zasyfonowanie: 50 mm.

- Odtworzenie  ścianek  brodzików natryskowych  do pierwotnego  podziału i wyglądu .

- Wymiana  pisuaru   wraz z odpływem  szt. 1.

- Montaż  nowych umywalek   wraz  z odpływem  - 6 szt.

- Montaż  syfonów   chromowanych umywalkowych z korkiem KLIK-KLAK – 6  szt.

- Montaż  baterii  chromowanych umywalkowych  ściennych  -  6 szt.

- Montaż baterii natryskowych  według poniższego przykładu -  4 szt.

- Montaż  zlewu  technicznego jednokomorowego  wraz  z doprowadzeniem odpływu i zasilania  instalacji wodociągowego według uzgodnień w trakcie realizacji .

Montaż  na konstrukcji    nośnej .

- Ułożenie płytek posadzkowych  o wielkości  np.:50X50 lub 60X60  według stylu i koloru  w uzgodnieniu w trakcie realizacji   np. :

Ułożenie płytek ściennych  np. NORTH STONE  Beige glossy 29,7X60  gat. I.

lub  według stylu i koloru  w uzgodnieniu w trakcie realizacji .

44. Zabudowa  luster  ściennych według pierwotnego  wyglądu.

45. Zabudowa  kieszeniowej suszarki  do  rąk według poniższego przykładu -  1 szt.

46. Demontaż  i ponowny montaż istniejącej  suszarki głowy.

47. Demontaż  i ponowny montaż  dozowników  na mydło .

48. Zabudowa  osprzętu do kabin natryskowych ( wieszaki szt. 4 ,narożniki aluminiowy

do kabiny na mydło, szampon itp. szt. 4)

Sporządził: Norbert Łopatka