Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zadanie pn. ,,Modernizacja dachu i elewacji budynku stacji transformatorowej  
nr JGJ12608 Staniszów oraz stacji transformatorowej nr JGB75323 Gościszów’’

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonie robót remontowo-budowlanych polegających na modernizacji dachu i elewacji budynku stacji transformatorowych.

- Miejsce wykonania robót

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiektach sieciowym należących do TAURON Dystrybucji S.A. O/Jelenia Góra

Lokalizacja obiektu nr 1: 58-500 Staniszów JGJ12608, Pinezka [51.124863   15.388516]

Lokalizacja obiektu nr 2: 59-730 Gościszów JGB75323 (obok nr 125)

- Termin/harmonogram wykonania robót

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.12.2024r.

- Gwarancja

Wykonawca winien udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz zabudowane materiały/urządzenia.

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania

- Zakres robót/prac do wykonania dla stacji Staniszów JGJ12608

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

- Rozebranie i utylizacja starej dachówki

- Naprawa – wymiana konstrukcji dachu

- Ułożenie membrany (180gr/1m2), łat i kontr łat pod nową dachówkę

- Montaż nowej dachówki (karpiówka ceramiczna w kolorze ceglanym) wraz z obróbkami

- Wymiana elementów uszkodzonej podbitki dachowej wraz z boazerią na elewację

- Skucie uszkodzonych, odparzonych tynków elewacji

- Wykonanie nowych tynków elewacji w kolorze RAL 7035

- Oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych, okien i drzwi kolor RAL 7037

- Oczyszczenie i uzupełnienie brakujących elementów cokołu elewacji

- Uporządkowanie terenu w pasie 2m w około stacji i utylizacja odpadów

- Zakres robót/prac do wykonania dla stacji Gościszów JGB75323

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

- wykonanie wszystkich niezbędnych obmiarów, niezbędnych do przygotowania zryczałtowanej oferty cenowej

- rozebranie i utylizacja starej dachówki

- naprawa-wymiana konstrukcji dachu

- ułożenie membrany (180gr/m2), łat i kontr łat pod nową dachówkę

- montaż nowej dachówki (karpiówka ceramiczna w kolorze ceglanym) wraz z obróbkami

- naprawa/wymiana elementów uszkodzonej podbitki dachowej

- skucie uszkodzonych, odparzonych tynków elewacji

- wykonanie nowych tynków elewacji

- naprawa i pomalowanie podbitki drewnianej dachu

- malowanie elewacji na wskazany kolor RAL 7035

- oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych, okien i drzwi kolor RAL 7037

- oczyszczenie elementów z kamienia cokołu elewacji

- uporządkowanie terenu w pasie 2m w około stacji

- utylizacja odpadów

- Dodatkowe informacje i wymagania

- Prace należy wykonać uwzględniając panujące warunki atmosferyczne - powinny odbyć się w odpowiedniej temperaturze przy braku opadów – w przypadku wystąpienia opadów wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć obiekt

- Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia robót, do należytego zabezpieczenia obiektu w celu zapobieżenia uszkodzenia istniejących elementów

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wizję lokalną. Wizja lokalna jest obligatoryjna. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji prac remontowo-budowlanych. Podczas wizji lokalnej wykonawca powinien dokonać szczegółowych obmiarów, niezbędnych do przygotowania zryczałtowanej oferty cenowej.

- Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia 
i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
i realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie  
z zapisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i okresie gwarancji) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Dokumentacja zdjęciowa miejsca realizacji Staniszów JGJ12608

- Dokumentacja zdjęciowa budynku i dachu Gościszów JGB75323