Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie pn. „Remont ogrodzeń betonowych stacji elektroenergetycznych 
w Szczekocinach oraz Lublińcu – z podziałem na Części”

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest wykonie robót remontowo-budowlanych polegających  
na wymianie ogrodzenia stacji elektroenergetycznych. Zamawiający informuje 
o podziale zamówienia na Części:

Część nr 1 - Wymiana ogrodzenia betonowego (bez bramy i furtki) terenu Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV SE Szczekociny w Szczekocinach przy 
ul. Włoszczowskiej

Część nr 2 - Częściowa wymiana ogrodzenia betonowego (bez bramy wjazdowej) terenu Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV SE Lubliniec zlokalizowanej w Lublińcu przy ul. Klonowej 1

- Miejsce wykonania robót

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiektach należących do TAURON Dystrybucja S.A. O/Częstochowa

Lokalizacja obiektów:

Część nr 1 – Stacja elektroenergetyczna, Szczekociny, ul. Włoszczowska

Część nr 2 – Stacja elektroenergetyczna, Lubliniec, ul. Klonowa 1

- Termin/harmonogram wykonania robót

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do:

Część nr 1 – do dnia 31.03.2025 roku

Część nr 2 – do dnia 20.12.2024 roku

- Gwarancja

Wykonawca winien udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz zabudowane materiały/urządzenia (dotyczy Części nr 1 i 2).

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,

- Zakres robót/prac do wykonania

  - Część nr 1 - Wymiana ogrodzenia betonowego (bez bramy i furtki) terenu Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV SE Szczekociny w Szczekocinach przy ul. Włoszczowskiej

    - Przedmiot zamówienia (dla Części nr 1) obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

- zapoznanie się z przepisami BHP przy pracach na obiektach elektroenergetycznych (odbycie szkolenia prowadzonego przez osobę dopuszczającą /po stronie Zamawiającego/ do prac na obiekcie energetycznym);

- etapowy demontaż istniejącego ogrodzenia;

- etapowy montaż słupów i płyt ogrodzeniowych w miejsce zdemontowanego   ogrodzenia;

- montaż nowych wysięgów do drutu concentrina (ramię odgięte na stronę zewnętrzną);

- montaż nowej linki stalowej ocynkowanej na wysięgach;

- montaż nowego drutu  concentrina;

- montaż nowych tabliczek ostrzegawczych wg załączonego wzoru na co trzecim przęśle 90 cm od dołu;

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;

- wywóz i utylizacja zdemontowanego ogrodzenia

    - Powyższy zakres prac należy zrealizować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- całkowita długość ogrodzenia przewidzianego do wymiany: około 410 mb;

- nowe ogrodzenie ma być wykonane z płyt betonowych o wymiarach 2,00 m x 0,50 m x 0,05 m  (od dołu dwie płyty pełne, następna jedna płyta ażurowa, u samej góry jedna płyta pełna) osadzone w nowych słupkach betonowych o wymiarach  0,10 m x 0,10 m x 2,7 m;

- wysokość wykonanego ogrodzenia: 2,0 m (bez wysięgników);

- na słupkach należy zamontować wysięgniki z wychyleniem 30 °od pionu na zewnątrz ogrodzenia;

- wysięgnik wykonać z kątownika gw. ocynkowanego ogniowo o wymiarach 45x45x6, długość 0,75 m, część odchylona pod mocowanie drutu dł. 0,50 m;

- w części odchylonej wykonać otwory ϕ 5,5 w rozstawie od krawędzi górnej do osi otworów  0,05m-0,20m-0,20-0,05m na płaszczyźnie pionowej wysięgu;

- na zamontowanych wysięgnikach na słupkach  należy rozciągnąć drut (concentrina – żyletkowy) na wcześniej zamontowanych w trzech poziomach  linkach stalowych ocynkowanych ϕ 4mm – 5 mm;

- nad istniejącą bramą i furtką należy zamontować drut kolczasty (concentrina – żyletkowy);

- na co trzecim przęśle należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą – sztywna płyta o wym. 148 mmx 210 mm z napisem – NIE WCHODZIĆ WYSOKIE NAPIĘCIE (330-17)

  - Część nr 2 – Częściowa wymiana ogrodzenia betonowego (bez bramy wjazdowej) terenu Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV SE Lubliniec zlokalizowanej w Lublińcu przy ul. Klonowej 1

    - Przedmiot zamówienia (dla Części nr 2) obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

- zapoznanie się z przepisami BHP przy pracach na obiektach elektroenergetycznych (odbycie szkolenia prowadzonego przez osobę dopuszczającą /po stronie Zamawiającego/ do prac na obiekcie energetycznym);

- demontaż drutu concentrina;

- etapowy demontaż istniejącego ogrodzenia;

- etapowy montaż słupów i płyt ogrodzeniowych w miejsce zdemontowanego   ogrodzenia;

- montaż nowych wysięgów do drutu concentrina (ramię odgięte na stronę zewnętrzną 30°);

- montaż nowej linki stalowej ocynkowanej na zamontowanych wysięgach;

- montaż nowego drutu  concentrina;

- montaż nowych tabliczek ostrzegawczych wg załączonego wzoru na co trzecim przęśle 90 cm od dołu;

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;

- wywóz i utylizacja zdemontowanego ogrodzenia;

    - Powyższy zakres prac należy zrealizować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- całkowita długość ogrodzenia przewidzianego do wymiany: około 280 mb;

- nowe ogrodzenie ma być wykonane z płyt betonowych o wymiarach 2,00 m x 0,50 m x 0,05 m   (od dołu dwie płyty pełne, następna jedna płyta ażurowa, u samej góry jedna płyta pełna) osadzone w nowych słupkach betonowych o wymiarach  0,10 m x 0,10 m x 2,7 m;

- wysokość wykonanego ogrodzenia: 2,0 m (bez wysięgników);

- na słupkach należy zamontować wysięgniki z wychyleniem 30 °od pionu na zewnątrz ogrodzenia;

- wysięgnik wykonać z kątownika gw. ocynkowanego ogniowo 
o wymiarach 45x45x6, długość 0,75 m, część odchylona pod mocowanie drutu dł. 0,50 m;

- w części odchylonej wykonać otwory ϕ 5,5 w rozstawie od krawędzi górnej do osi otworów 0,05m-0,20m-0,20-0,05m na płaszczyźnie pionowej wysięgu;

- na zamontowanych wysięgnikach na słupkach  należy rozciągnąć drut (concentrina – żyletkowy) na wcześniej zamontowanych w trzech poziomach  linkach stalowych ocynkowanych ϕ 4mm – 5 mm;

- nad istniejącą bramą i furtką należy zamontować drut kolczasty (concentrina – żyletkowy);

- na co trzecim przęśle należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą – sztywna płyta o wym. 148 mmx 210 mm z napisem – NIE WCHODZIĆ WYSOKIE NAPIĘCIE (330-17)

- Dodatkowe informacje i wymagania

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna jest obligatoryjna. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji  prac remontowo-budowlanych.

- Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do ponownego montażu.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia 
i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
i realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie  
z zapisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacją pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Dodatkowe informacje

  - Wzór tabliczki ostrzegawczej (dotyczy Części nr 1 i 2)

  - Dokumentacja fotograficzna stan aktualny (dotyczy Część 1)

  - Dokumentacja fotograficzna stan aktualny (dotyczy Części nr 2)

  - Mapka sytuacyjna (dotyczy Części nr 1)

  - Mapka sytuacyjna (dotyczy Części nr 2)