Analiza wymagań biznesowych Udrożnienie komunikacji LZO w GSM z wykorzystaniem AI SAUT (System Automatycznego Udrożnienia Transmisji)

Data: 19.01.2026

Spis treści

1. WSTĘP	3

1.1	Słownik pojęć	4

2. PROCESY i WYMAGANIA	6

3. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE BIZNESOWE	14

5.WIZJA ARCHITEKTURY	15

4. PRZYPADEK UŻYCIA:	16

Wykonaj analizę LZO na podstawie bieżących danych oraz historii wcześniejszych wizyt monterskich i przygotuj OT w  SAUT	16

4.1	Załączniki do PU	18

# 1. WSTĘP

I Zakres analizy

Analiza koncentruje się na czterech kluczowych obszarach:

- Zbieranie danych:

Konsolidacja informacji z systemów:

- HES – statusy połączeń, czasy ostatnich odczytów, błędy komunikacji.

- ELIOT – historia zleceń OT, kody czynności, uwagi monterskie w MOBOT.

- LwM2M – parametry jakości sygnału.

- Mapy pokrycia – dane o zasięgu GSM/LTE

- Analiza i typowanie urządzeń pomiarowych wymagających interwencji

Wykorzystanie reguł biznesowych i mechanizmów AI do identyfikacji urządzeń LZO wymagających interwencji.

- Priorytetyzacja realizacji zleceń

Ustalanie kolejności realizacji zleceń na podstawie krytyczności PPE, historii niepowodzeń i przewidywanej skuteczności działań.

- Automatyczne wystawianie zleceń OT

Generowanie zleceń w systemie ELIOT z kompletnym zakresem prac, ustalonym na etapie analizy LZO.

Wyłączenia i ograniczenia:

Pełna funkcjonalność LwM2M dostępna dopiero po wdrożeniu narzędzia.

II Główne założenia biznesowe

- Redukcja LZO bez komunikacji o 30–40% w ciągu 6 miesięcy.

- Skrócenie czasu od identyfikacji do interwencji o ~25%.

- Wzrost skuteczności pierwszej wizyty do 80–85%.

- Automatyzacja end-to-end: od analizy po wystawianie zleceń OT w ELIOT.

- Wykorzystanie AI

III Opis stanu obecnego

- Priorytetyzacja działań – obecnie kolejność zleceń ustalana jest ręcznie, bez wsparcia automatycznych mechanizmów.

- Zbieranie danych – informacje o urządzeniach są rozproszone w różnych systemach, co utrudnia ich szybkie pozyskanie i porównanie. Brak narzędzi wspierających zbieranie danych w sposób automatyczny.

- Analiza i wybór urządzeń do interwencji – proces wymaga dużego udziału człowieka, brak narzędzi wspierających analizę danych w sposób inteligentny.

- Przygotowanie zleceń – dane do zleceń są kompletowane manualnie lub częściowo automatycznie, co wydłuża czas przygotowania.

- Planowanie harmonogramu – terminy wizyt ustalane są ręcznie, bez wykorzystania algorytmów oceny priorytetów.

- Dane – uwagi z wizyt monterskich są często w formie nieuporządkowanej, co utrudnia ich analizę; brakuje jednolitego katalogu i mechanizmów automatycznego odczytu.

## Słownik pojęć

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| BAZA WIEDZY | Baza wiedzy, którą posiada Zamawiający. W bazie tej gromadzone są dane i reguły potrzebne do analizy i priorytetyzacji, np. koszty działań naprawczych, reguły równomiernego obciążenia monterów |
| BTS | Stacja bazowa sieci komórkowej (GSM/LTE), z którą łączy się urządzenie komunikacyjne licznika. |
| CBP | System wewnętrzny – centralna baza danych pomiarowych (źródło informacji o niekompletności danych pomiarowych). |
| Cat-M1 (LTE-M) | LTE Cat-M1(LTE-M) - technologia komórkowa o niskim poborze mocy i szerokim zasięgu (LPWA), zaprojektowana specjalnie dla urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) |
| BD | Kod czynności/uwagi w OT: Brak dostępu – wizyta niezrealizowana z powodu niedostępności miejsca/licznika. |
| beta.btsearch.pl | Publiczny serwis map zasięgu operatorów komórkowych wykorzystywany pomocniczo do oceny pokrycia GSM/LTE. |
| ELIOT | Aplikacja wewnętrzna do gospodarki licznikowej oraz obsługi technicznej układów pomiarowych; źródło historii zleceń OT i dokumentów z wizyt. |
| GSM | System komórkowy 2G wykorzystywany do transmisji danych z liczników zdalnego odczytu. |
| Harmonogram odczytowy | Cykl i faza. Cykl to okres rozliczania przez sprzedawcę. Faza – miesiąc i dzień, na który przypada rozliczenie oraz w którym miesiącu w roku to występuje. Przykład: Cykl 12 miesięczny, rozliczany w lutym na koniec miesiąca. |
| HES | Head-End System – centralny system odczytowy dla liczników (statusy połączeń, czasy ostatnich odczytów, błędy komunikacji). |
| Inteligentny OCR | Rozpoznawanie tekstu ze skanów/zdjęć z użyciem algorytmów AI, wykorzystywane do automatycznego pozyskiwania danych z dokumentów/protokołów. |
| Katalog uwag | Słownik skatalogowanych, standaryzowanych uwag z wizyt monterskich, współdzielony między SAUT a system OT (ELIOT/MOBOT). |
| LTE | System komórkowy 4G; wykorzystywany do transmisji danych z liczników (w tym profile IoT jak Cat-M1). |
| LwM2M | Lightweight M2M – protokół zarządzania urządzeniami IoT (np. do geolokalizacji, restartu modułu komunikacyjnego, aktualizacji firmware). |
| LZO | Licznik zdalnego odczytu – licznik energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym do odczytu danych bez wizyty montera/inkasenta. |
| Machine Learning | Mechanizmy samouczenia wykorzystywane do doskonalenia reguł analitycznych, klasyfikacji i priorytetyzacji zleceń. |
| MDE | Miejsce dostarczenia energii elektrycznej – punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług przesyłowych albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Miejsce dostarczenia dla przedsiębiorstwa energetycznego stanowi koniec sieci, a dla odbiorcy początek instalacji. |
| MOBOT | Aplikacja do rozliczania mobilnych zleceń OT i obsługi wizyt monterskich (wewnętrzna). |
| nN | Niskie napięcie – poziom sieci elektroenergetycznej (np. Wydział Pomiarów nN Opole Południe). |
| OCR | Optical Character Recognition – technika rozpoznawania tekstu ze skanów/zdjęć. |
| OT (Zlecenie OT) | Zlecenie obsługi technicznej układu pomiarowego – dokument inicjujący wizytę monterską i zawierający opis prac do realizacji. |
| PPE | Punkt Poboru Energii Elektrycznej – miejsce zasilania odbiorcy, związane z licznikiem/układem pomiarowym. |
| PLC | Power Line Communication – komunikacja po liniach energetycznych, alternatywa lub uzupełnienie dla GSM/LTE w LZO. |
| Priorytetyzacja zleceń | Ustalanie kolejności realizacji zleceń (OT) na bazie krytyczności PPE, historii niepowodzeń i przewidywanej skuteczności, oraz konieczności dostarczenia danych pomiarowych do rozliczeń Klientów |
| Siretta Snyper LTE+ | Urządzenie do analizy sieci komórkowych 2G, 3G, 4G |
| WAB | Administrator Biznesowy – rola odpowiedzialna za bieżącą konfigurację słowników/reguł w systemie (elastyczność systemu). |
| WCB | Kod w OT: Nie zrealizowano – przyczyna OSD – status wskazujący na niezrealizowaną wizytę z przyczyn po stronie OSD. |
| WNFB | Wymagania Niefunkcjonalne Biznesowe – zestaw wymagań niefunkcjonalnych (integracje, UI, wydajność, bezpieczeństwo, szkolenia, RODO itd.). |
| ZMS | System wewnętrzny – zarządzanie majątkiem sieciowym |

# 2. PROCESY i WYMAGANIA

.

Diagram 1 − PROCESY i WYMAGANIA

Opis elementów prezentowanych na diagramie:

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| Proces 0 Proces weryfikacji jakości komunikacji z licznikami oraz definiowanie zakresu działań i priorytetyzacja działań podczas prac udrożnieniowych | System automatycznie pobiera dane z systemów zewnętrznych (HES, ELIOT, CBP, LwM2M), analizuje stan komunikacji LZO oraz historię interwencji, aby wytypować urządzenia wymagające działań. Na podstawie algorytmów AI i zdefiniowanych reguł priorytetyzuje zlecenia, generuje kompletny wsad do OT i przekazuje je do ELIOT. |
| Wymaganie 0.1 Proces weryfikacji jakości komunikacji z licznikami oraz definiowanie zakresu działań i priorytetyzacja działań podczas prac udrożnieniowych | System ma wspierać proces priorytetyzacji działań oraz przygotowywać dla elektromonterów jak najbardziej efektywny zakres prac, bazując na danych historycznych, bieżących informacjach o stanie komunikacji, danych finansowych itp. |
| Wymaganie 0.2 Automatyzacja procesu | SAUT powinien zapewniać maksymalną automatyzację procesów związanych z udrożnieniem komunikacji LZO, w szczególności: - Automatyzacja pozyskiwania danych Integracja z systemami zewnętrznymi (HES, ELIOT, CBP, LwM2M) w celu automatycznego pobierania danych technicznych, lokalizacyjnych i historycznych. Wykorzystanie inteligentnego OCR oraz mechanizmów AI do odczytu danych ze skanów, zdjęć i protokołów wizyt monterskich. Automatyzacja analizy i typowania urządzeń Automatyczne identyfikowanie LZO z problemami komunikacyjnymi na podstawie zdefiniowanych reguł i algorytmów AI. Priorytetyzacja zleceń w oparciu o kryteria biznesowe (np. krytyczność PPE, historia niepowodzeń, dostępność urządzeń). Automatyzacja generowania zleceń OT Automatyczne przygotowanie kompletnego wsadu do zlecenia OT (opis problemu, proponowane działania, termin realizacji, historia wizyt). Przekazanie zlecenia do systemu obsługi wizyt monterskich bez udziału człowieka. Minimalizacja udziału człowieka Udział użytkownika ograniczony do sytuacji wyjątkowych (np. brak danych, konieczność decyzji eksperckiej). |
| Wymaganie 0.3 Wykorzystanie AI i machine learning | SAUT powinien umożliwiać wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w celu wsparcia następujących obszarów: - Pozyskiwanie danych ze skanów i zdjęć. Określanie listy LZO wymagających interwencji na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Analizowanie danych dotyczących wyselekcjonowanych LZO w celu identyfikacji problemów oraz rekomendowania sposobów ich rozwiązania. Priorytetyzowanie zleceń na podstawie zdefiniowanych kryteriów oraz danych historycznych. SAUT powinien posiadać mechanizmy samouczenia (machine learning), które wykorzystują dane historyczne do ciągłego doskonalenia jakości analizy, klasyfikacji i priorytetyzacji. |
| Wymaganie 0.4 Raportowanie | Dostawca Systemu SAUT powinien zaproponować sposób raportowania zapewniający możliwość sprawdzania skuteczności typowania i analizy danych dot. LZO. |
| Wymaganie 0.5 Zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników | SAUT powinien umożliwiać definiowanie ról i ich uprawnień do każdej funkcji Systemu. Definiowanie ról i uprawnień powinno być dostępne w panelu Administratora Biznesowego. |
| Proces 1 Zbieranie danych o LZO, które wymagają udrożnienia | Proces ma na celu zebranie w jednym miejscu wszystkich danych potrzebnych do wykonania analizy pod kątem udrożnienia transmisji z LZO. Dane do analizy zaciągane są z systemów zewnętrznych |
| Wymaganie 1.01 Zbieranie danych, które będą potrzebne do analizy i typowania LZO | - Dane te będą dostarczane z systemów zewn. (patrz diagram Wizja Architektury). - Głównym źródłem informacji o nieodczytanych LZO pochodzi z: systemów HES w zakresie braku odczytów systemu CBP w zakresie niekompletności danych pomiarowych LwM2M w zakresie braku komunikacji. Przykładowe dane jakie powinny być pozyskiwane z systemów zewn.: dane lokalizacyjne (wspł. geo. lub dane adresowe) dane techniczne (np. lokalizacja wewnątrz lub na zewnątrz budynku) urządzenia w jakie wyposażony jest licznik (np. antena, operatora karty SIM) uwagi z wcześniej odbytych wizyt monterskich dane kontaktowe do Klienta |
| Wymaganie 1.01_WI Integracja z systemami zewn. w celu zaciągnięcia danych potrzebnych do analizy | Systemy zewn., z których będą zaciągane dane potrzebne do analizy wskazane zostały na diagramie Wizja Architektury. |
| Wymaganie 1.01a Typowanie LZO z problemami transmisji, które powinny zostać poddane analizie | - SAUT powinien, na podstawie określonych algorytmów, określić, na których LZO występują problemy z komunikacją i w związku z tym powinny zostać dokładnie przeanalizowane. - Algorytmy takiego typowania powinny się odnosić do określonych atrybutów LZO, np. czas braku odczytu, data ostatniej komunikacji z LZO, jakość sygnału. |
| Wymaganie 1.01b Priorytetyzacja LZO do analizy | SAUT powinien priorytetyzować LZO do analizy, tzn. z listy wszystkich LZO z problemami transmisji wybrać do analizy takie, które powinny zostać udrożnione w pierwszej kolejności. Priorytetyzacja powinna zostać wykonana z uwzględnieniem zdefiniowanych reguł biznesowych. Reguły powinny być definiowane z wykorzystaniem AI. Reguły powinny odnosić się do atrybutów opisujących LZO, np: harmonogram odczytu (np. odczyt co 1,2,6 lub 12 miesięcy, dzień odczytu w miesiącu) krytyczność PPE (np. mikroinstalacja, rynek mocy, taryfy dynamiczne LZO przedpłatowy), długość braku łączności, historia niepowodzeń, dostępność LZO np. domek letniskowy, wskazówek z analizy charakterystyki LZO. np. dostępności licznika LZO przedpłatowy - brak komunikacji, brak informacji o zadłużeniu - bardzo wrażliwe, szybko udrażniane. |
| Wymaganie 1.1c Zdalne udrożnienie LZO | SAUT powinien zainicjować działania realizowane przez system LwM2M mające na celu zdalne udrożnienie LZO, np. reset modułu komunikacyjnego licznika. Po skutecznym udrożnieniu SAUT powinien poczekać do chwili następnego odczytu danego licznika, aby zweryfikować, czy problem został rozwiązany. Po nieskutecznym udrożnieniu SAUT powinien wykonać analizę danych dla takiego licznika. |
| Proces 2 Analizowanie danych i typowanie LZO do przygotowania zlecenia wizyty monterskiej | Proces mający na celu przeanalizowanie, z wykorzystaniem AI, danych dot. LZO pod kątem udrożnienia transmisji i wyciągnięcia wniosków co do zasadności zlecenia wizyty monterskiej oraz wytycznych do takiej wizyty. |
| Wymaganie 2.01 Analizowanie danych i wytypowanie LZO wymagających wizyty montera | SAUT powinien przeanalizować dostępne dane dot. LZO. Do analizy powinien wykorzystać: reguły przygotowane w oparciu o bazę wiedzy Zamawiającego bazę wiedzy Zamawiającego dot. parametrów istotnych dla wyciągania wniosków z analizy, np. bazę wiedzy o kosztach realizacji czynności dot. udrożnienia komunikacji LZO. Dopuszcza się możliwość dostarczenia reguł do analizy LZO przez Dostawcę Systemu SAUT. SAUT powinien zapewnić udoskonalanie reguł biznesowych z wykorzystaniem AI. Przykładowy wsad do przygotowania reguł analitycznych: Czy licznik nie czytał od określonej daty? Czy licznik w ogóle nie czyta, czy nie czyta tylko czasami? Czy pod tym adresem jeden licznik nie czyta a inne czytają (analiza sąsiedztwa)? Czy czytanie/nie czytanie zależy od operatora GSM? Czy licznik jest w trudnej lokalizacji geograficznej (mapa zasięgu, analiza położenia licznika na mapie)? Czy licznik jest w trudnej lokalizacji budynkowej (piwnica, podziemie, garaż podziemny, szafka metalowa)? Czy są jakieś inne elementy mogące mieć wpływ na transmisję? - Wynikiem analizy powinno być: - wytypowanie LZO, które wymagają wizyty monterskiej, przy czym wytypowanie powinno odbywać się z uwzględnieniem nie tylko reguł analitycznych, ale także określonych kryteriów, np. ekonomicznych (windykacje, trudny dostęp, częste odczyty), punkty uporczywe itp. przygotowanie danych, które posłużą jako wsad do OT propozycja modyfikacji Katalogu uwag z wizyty monterskiej (np. sugestia dodania do słownika pozycji powtarzającej się w uwagach OT w postaci dodatkowej informacji wpisywanej ręcznie przez montera). Analiza i typowanie powinny dobywać się automatycznie, chyba, że SAUT zidentyfikuje konieczność udziału człowieka, przykładowo: uzupełnienie nieczytelnych danych, które są niezbędne do wyciągnięcia wniosków z analizy konieczność podjęcia decyzji eksperckiej przez człowieka. |
| Wymaganie 2.1a Weryfikacja lokalizacji LZO | SAUT powinien analizować opisy lokalizacji np. pod kątem trudnodostępnych miejsc (słowa kluczowe: „piwnica”, „podziemie”, „garaż podziemny”, „szafka metalowa”, „klatka”). Informacja taka zawarta na zleceniu OT pozwoli na wcześniejsze przygotowanie odpowiednich narzędzi i akcesoriów (pomiar siły sygnału GSM, montaż anteny zewnętrznej, zabudowę LZO LTE CatM1 lub LZO PLC). |
| Wymaganie 2.01b Sprawdzenie zainstalowanej aparatury dodatkowej | SAUT powinien analizować dane dot. LZO pod kątem: obecności anten, przedłużek oraz wcześniejszych zgód odbiorcy na montaż anteny w innym miejscu niż przy LZO adnotacji o możliwości zastosowania anteny podczas wystawiania kolejnego zlecenia na udrożnienie komunikacji po wcześniejszym uzyskaniu zgody administracji / klienta. SAUT powinien w analizie uwzględnić nast. informacje: - czy wcześniej dokonywano weryfikacji operatorów stosowanych w przeszłości na danym PPE oraz skuteczności ich działania, w szczególności: czy były próby wymiany karty SIM na innego operatora jakiego operatora karty SIM są zainstalowane w pobliżu danego PPE i jaka jest skuteczność transmisji topologia PPE i punktów pokrewnych. - Koordynaty licznika wprowadzane są w momencie odczytu i przechowywane są: koordynaty (Eliot) powiązanie MDE z PPE (Eliot) adres (Eliot). |
| Wymaganie 2.01c Analiza historii kart SIM i operatorów | SAUT powinien w analizie uwzględnić nast. informacje: czy wcześniej dokonywano weryfikacji operatorów stosowanych w przeszłości na danym PPE oraz skuteczności ich działania, w szczególności: czy były próby wymiany karty SIM na innego operatora jakie karty SIM są zainstalowane w pobliżu danego PPE i jaka jest skuteczność transmisji |
| Wymaganie 2.01d Ocena pokrycia zasięgu GSM i dobór karty SIM | Do oceny zasięgu transmisji GSM SAUT powinien wykorzystać: dane z Siretta Snyper (zlecenia OT) mapy pokrycia udostępniane przez operatorów (np. beta.btsearch.pl) analizę skuteczności komunikacji z LZO zainstalowanych w okolicznych adresach (miejscowość, ulica, numer budynku). Umożliwi to dobór optymalnego operatora i technologii komunikacyjnej i powinno znaleźć się jako adnotacja o konieczności zastosowania karty SIM wskazanego operatora przy kolejnym zleceniu OT. |
| Wymaganie 2.01e Ocena zasięgu w oparciu o LwM2M | SAUT powinien umożliwiać analizę danych pochodzących z systemu, który będzie wykorzystywał protokół LwM2M, np.: geolokalizacja BTS vs lokalizacja wg współrzędnych lub adresu z Eliota wsparcie udrażniania komunikacji: sprawdzenie zasięgu, np. restart modułu komunikacyjnego, itp. Obecnie Zamawiający planuje wdrożenie takiego narzędzia (szacowany termin wdrożenia to X 2026). |
| Wymaganie 2.01f Wykorzystanie AI | SAUT powinien zostać opracowany w oparciu o technologię sztucznej inteligencji, która umożliwi optymalną analizę zleceń OT związanych z problemami komunikacyjnymi LZO w technologii GSM. SAUT powinien zawierać mechanizmy umożliwiające doskonalenie reguł analitycznych np. na bazie danych historycznych. Na etapie RFI Dostawca powinien pokazać w jaki sposób AI będzie się uczyć odpowiednich algorytmów, aby podnosić swoją efektywność. |
| Wymaganie 2.01g Rozpoznawanie zdjęć | SAUT powinien umieć odczytać informacje dostarczane w formie zdjęć lub plików, np. z pomiarów zasięgu z wykorzystaniem Siretta Snyper z protokołów lub uwag do realizacji OT, pisanych ręcznie lub w postaci zdjęcia tekstu napisanego w komputerze. z raportów wyników pomiarów Siretta Snyper SAUT powinien w sposób inteligentny oceniać przydatność informacji, szczególnie w sytuacji, gdy źródło danych jest nieczytelne i potrzebna będzie pomoc człowieka w odtworzeniu zawartych tam informacji. |
| Proces 2a Analizowanie i typowanie LZO | Podproces polegający na automatycznej analizie bieżących danych dotyczących LZO w celu identyfikacji przypadków wymagających interwencji. SAUT wykorzystuje algorytmy AI do oceny stanu transmisji oraz typowania LZO, dla których istnieje konieczności zlecenia wizyty monterskiej. Wynikiem jest lista LZO z przypisanym priorytetem oraz rekomendacjami działań. Podproces obejmujący analizę danych archiwalnych dotyczących LZO, w tym wcześniejszych awarii, interwencji i skuteczności działań naprawczych. |
| Proces 2b Analizowanie danych historycznych | Podproces obejmujący analizę danych archiwalnych dotyczących LZO, w tym wcześniejszych awarii, interwencji i skuteczności działań naprawczych. |
| Proces 2c Analiza ekonomiczna | Podproces polegający na ocenie zasadności zlecenia wizyty monterskiej w kontekście kosztów i profilu klienta. Wykorzystuje dane z bazy wiedzy Zamawiającego (np. średni koszt interwencji, czas realizacji) oraz informacje o kliencie, takie jak typ klienta, taryfa, wartość kontraktu czy historia współpracy. Celem jest określenie opłacalności działań naprawczych i priorytetyzacja zleceń w taki sposób, aby minimalizować koszty i maksymalizować wartość dla firmy. |
| Wymaganie 2.02 Analiza danych historycznych | SAUT powinien uwzględniać w analizie dane z wizyt monterskich, w szczególności: - uwagi montera opisane na zleceniu OT protokół z wizyty monterskiej. Przykładowy zakres takiej analizy: analiza uwag np. pod kątem słów kluczowych dot. utrudnionego dostępu („brak dostępu”, „zamknięte”, „lokal niezamieszkały”) identyfikacja czynności wskazujących na brak realizacji zlecenia (np. „BD – Brak dostępu”, „WCB – Nie zrealizowano – przyczyna OSD”). Dane ze zrealizowanych wizyt powinny być uwzględnione bez względu na to czy wizyta zakończyła się udrożnieniem transmisji czy też zakończyła się niepowodzeniem. Oparcie analizy o dane nie tylko bieżące, ale też historyczne, pozwoli na: ciągłe doskonalenie procesu typowania i eliminację powtarzających się problemów wykorzystanie do analizy danych dot. liczników pokrewnych (np. analiza sąsiedztwa). zidentyfikowanie informacji kluczowych np. z punktu widzenia skuteczności zlecenia OT, np. określenia miejsc wymagających dodatkowych działań organizacyjnych takich jak wysłanie pisma do klienta. |
| Wymaganie 2.02a Analiza uwag z wizyty montera | Zakłada się, że uwagi z wizyt monterskich zostaną skatalogowane, tak, aby umożliwić maksymalną automatyzację wykorzystania danych w procesie analizowania. Katalog uwag zostanie zaimplementowany w systemie obsługującym wizyty monterskie. Monter przy wpisywaniu uwag z wizyty będzie wybierał pozycje dostępne z Katalogu. W związku z tym większość informacji zawartych w uwagach powinna być udostępniona do analizy w sposób czytelny i jednoznaczny. Katalog uwag będzie obiektem współdzielonym z systemem obsługującym wizyty monterskie tzn. oba systemy muszą się posługiwać zawsze tą samą wersją obiektu. SAUT powinien uwzględnić fakt, że oprócz uwag skatalogowanych, monter będzie miał możliwość wpisania dowolnego tekstu, jeśli w Katalogu nie znajdzie uwagi odpowiadającej temu co chciał opisać. SAUT powinien umieć odczytać takie uwagi i wykorzystać zawarte w nich dane do analizy (np. analiza z wykorzystaniem słów kluczowych). |
| Wymaganie 2.02a_WI ZMIANA w Eliot/Mobot | W związku z wdrożeniem SAUT określono wymagania dla systemu obsługującego wizyty monterskie: - Każda wizyta, również zakończona udrożnieniem transmisji, wymaga od montera opisania realizacji OT (uwagi do OT również z wizyty pozytywnych, podczas, gdy dotychczas uwagi były wymagane tylko dla wizyty zakończonych niepowodzeniem) Sposób opisywania uwag powinien być oparty o zdefiniowany Katalog. Monter przy wpisywaniu uwag z wizyty będzie wybierał pozycje dostępne z Katalogu. W przypadku, gdy w katalogu nie będzie do wyboru odpowiedniej uwagi, monter będzie miał możliwość wpisania dowolnego tekstu. Katalog będzie dotyczył tylko uwag z wizyt dot. udrożnienia komunikacji. Katalog uwag będzie obiektem współdzielonym z SAUT, tzn. oba systemy muszą się posługiwać zawsze tą samą wersją obiektu. Ponieważ Katalog uwag będzie się zmieniał musi istnieć możliwość łatwej jego modyfikacji przez Administratora Biznesowego. |
| Wymaganie 2.02b Udział człowieka w uzupełnianiu danych historycznych | SAUT powinien uwzględnić sytuację, w której niezbędny będzie udział Użytkownika w procesie uzupełniania danych historycznych. Szczególnie tuż po wdrożeniu SAUT oraz w czasie stabilizacji procesów automatyzacji pozyskiwania danych, udział człowieka będzie niezbędny. SAUT powinien posiadać funkcjonalność, która umożliwi Użytkownikowi ręczne: wyszukiwanie i uzupełnianie danych potrzebnych do analizy (wskazanych przez SAUT lub Użytkownika), których nie da się pozyskać automatycznie poprawę danych automatycznie zaciągniętych przez SAUT, w sytuacji, gdy są złej jakości. Przykładowo, jeżeli SAUT automatycznie odszuka protokół z wizyty monterskiej potrzebny do analizy, ale z uwagi na nieczytelność wpisów w protokole, będzie wymagał od Użytkownika ręcznego wprowadzenia danych z protokołu. |
| Wymaganie 2.02c Wykorzystanie danych historycznych sprzed wdrożenia SAUT | SAUT powinien wykorzystywać dane z OT zrealizowanych przed datą wdrożenia SAUT w takim zakresie w jakim automatycznie da się odczytać te informacje (np. zdjęcia lub skany protokołów, zdjęcia z urządzeń pomiarowych). Dane te przechowywane są w systemie ELIOT. |
| Wymaganie 2.02d Analiza ekonomiczna | SAUT musi umożliwiać analizę opłacalności zlecenia wizyty monterskiej poprzez porównanie przewidywanego kosztu interwencji na podstawie danych z bazy wiedzy zamawiającego z wartością klienta (typ klienta, taryfa). |
| Proces 3 Przygotowanie zleceń OT na udrożnienie komunikacji | SAUT automatycznie przygotowuje zlecenie OT. |
| Proces 3a Przygotowywanie wsadu do OT | SAUT automatycznie przygotowuje wsad do zlecenia OT. |
| Proces 3b Harmonogramowanie realizacji OT | SAUT priorytetyzuje zlecenia dot. udrożnień. |
| Wymaganie 3.01 Przygotowanie wsadu do OT | Po wytypowaniu LZO do wizyty monterskiej dot. udrożnienia komunikacji, SAUT powinien automatycznie przygotować wsad do zlecenia OT, które zostanie przekazane do realizacji. Zakres informacji jakie powinny się znaleźć na takim zleceniu: opis zidentyfikowanego problemu z transmisją (np. brak danych pomiarowych) prawdopodobna przyczyna problemu (wnioski z analizy AI wszystkich potrzebnych danych) wskazanie karty technologicznej do realizacji wymagany/proponowany termin realizacji wizyty historia wcześniejszych wizyt oraz wnioski z analizy tych danych opracowane pod kątem bieżącego zlecenia OT. Po przygotowaniu OT na udrożnienie SAUT powinien sprawdzić czy LZO nadal występuje na liście liczników z niedrożną komunikacją i jeżeli tak, to automatycznie przekazać wsad do OT do systemu Eliot. |
| Wymaganie 3.01a Weryfikacja zleconego udrożnienia | Eliot po realizacji zlecenia udrożnienia transmisji LZO powinien przekazać do SAUT informację zwrotną o skuteczności udrożnienia. SAUT powinien podjąć odpowiednie działania w zależności od informacji zwrotnej z Eliot: - jeśli udrożnienie było skuteczne to sprawdzenie w odpowiednim systemie HES czy LZO się czyta jeśli LZO daje się czytać to zakwalifikować udrożnienie jako skuteczne jeśli LZO nadal nie daje się czytać to podjąć odpowiednie działania jeśli udrożnienie nie było skuteczne to bezzwłocznie rozpocząć kolejną analizę takiego LZO. |
| Wymaganie 3.02 Przygotowanie harmonogramu udrożnień | SAUT powinien umożliwić priorytetyzację zleceń dot. udrożnień z uwzględnieniem zdefiniowanych reguł biznesowych. Reguły powinny być definiowane z wykorzystaniem AI. Reguły powinny odnosić się do: atrybutów opisujących LZO, np: harmonogram odczytu, krytyczność PPE, długość braku łączności, historia niepowodzeń, itp. danych dostępnych w Bazie Wiedzy Zamawiającego np. równomierne obciążenie monterów. Wynikiem powinno być określenie wymaganej albo proponowanej daty realizacji zlecenia OT, która powinna stanowić część wsadu do OT, który zostanie przekazany do systemu Eliot, a tam wykorzystany do przygotowania harmonogramu wizyt monterskich. |
| 1_WAB | - SAUT powinien umożliwiać definiowanie i modyfikowanie reguł i algorytmów typowania i analizy przez Administratora Biznesowego. Dopuszcza się możliwość dostarczenia algorytmów przez Dostawcę Systemu SAUT. SAUT powinien zapewniać mechanizm automatycznego doskonalenia algorytmów np. z wykorzystaniem AI. |

| Objekt 1.01_OD Dane analityczne dot. LZO | Dane potrzebne do przeprowadzenia analizy pod kątem udrożnienia transmisji z LZO |
| --- | --- |
| Objekt 2.01_OD Reguły analityczne | Reguły wykorzystywane do przeprowadzenia analizy pod kątem udrożnienia transmisji z LZO |
| Objekt 2.02_OD Dane historyczne | Dane z odbytych wizyt monterskich |
| Objekt 2.02a_OD Katalog uwag z wizyty monterskiej | Lista skatalogowanych uwag wykorzystywana do usystematyzowania opisu przebiegu wizyty monterskiej |
| Objekt 2.02d_OD Baza wiedzy o kosztach działań naprawczych | Baza wiedzy Zamawiającego nt. kosztów realizacji interwencji |
| Objekt 3.02_OD Reguły dot. harmonogramowania (wykorzystywane do wyznaczania terminu wizyty monterskiej) | Reguły dot. harmonogramowania (wykorzystywane do wyznaczania terminu wizyty monterskiej) |

# 3. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE BIZNESOWE

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| WNFB_1_WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA | SAUT ma posiadać przyjazny, przejrzysty i efektywny interfejs. |
| WNFB_2_WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI SYSTEMU I WOLUMETRIA | LZO – docelowo ok. 6 mln, obecnie 2 mln LZO które nie czyta – 10% Średnia ilość zleceń na udrożnienia – średnio w 2025 wystawiono 120 tys. |
| WNFB_3_WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA | - Dokumentacja musi być w języku polskim Po każdej aktualizacji systemu, dokumentacja musi zostać również zaktualizowana |
| WNFB_4_WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW | Wymagane jest przygotowanie przez dostawcę szkoleń w języku polskim dla użytkowników oraz dla administratorów biznesowych i technicznych. |
| WNFB_5_WYMAGANIA SPOSOBU DOSTĘPU I AUTORYZACJI | Logowanie do SAUT musi odbywać się za pomocą poświadczeń domenowych. |
| WNFB_6_ZGODNOŚĆ Z RODO | SAUT musi spełniać wymagania RODO. |
| WNFB_7_WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE | Oferta musi zawierać zasady licencjonowania rozwiązania z uwzględnieniem licencji podmiotów trzecich, np. zasady licencjonowania, własność kodu, rozwiązanie musi być zgodne z prawem do własności intelektualnej. Zamawiający wymaga krótkiego opisu lub wizualnego modelu licencjonowania z uwzględnieniem, np. licencjonowania na platformę serwery / wdrożone rozwiązanie / aplikację / inne. |

# 5.WIZJA ARCHITEKTURY

Diagram 3 − Wizja Architektury

# 4. PRZYPADEK UŻYCIA:

# Wykonaj analizę LZO na podstawie bieżących danych oraz historii wcześniejszych wizyt monterskich i przygotuj OT 
w SAUT

Poniżej przedstawiony przypadek użycia, odnoszący się do procesów biznesowych opisanych w pkt. 3, jest tylko przykładem ilustrującym wybrany przebieg procesu.

Diagram: 1 - PU

| Opis scenariusza przypadku użycia |  |
| --- | --- |
| DANE WEJŚCIOWE: | 1. LZO został wskazany przez system HES jako licznik, który ma problemy z transmisją i został wytypowany do analizy 2. Wcześniej odbyło się 6 wizyt monterskich, z których w ELIOT dostępne są: - protokoły - notatki - zdjęcia licznika - zdjęcia z pomiaru Siretta Snyper Dostępne informacje dot. wcześniejszych wizyt monterskich ilustrują załączniki do PU |
| WYNIK: | Przygotowany wsad do OT, przekazany do ELIOT. |

Diagram 1 − Wykonaj analizę LZO na podstawie bieżących danych oraz historii wcześniejszych wizyt monterskich i przygotuj OT

## Załączniki do PU

Lista wystawionych na PPE 59032242610xxxxxx Zleceń OT w kolumnie „Opis usterki” można wyszukać zlecenia na udrożnienia

Szczegóły pojedynczego zlecenia uwagi wpisane przez montera podczas realizacji zadania

Istniejące, zabudowane lub wybudowane urządzenia na układzie pomiarowym (karta SIM i antena)

Analiza uwag na pozostałych zleceniach zrealizowanych na tym PPE

Dane techniczne PPE takie jak lokalizacja licznika czy współrzędne geogr.

Analiza topograficzna sąsiednich adresów, wyszukanie adresów i sprawdzenie ich w systemach na zewnętrznych mapach.

Na podstawie analizy adresu, ustalenie najbliższych sąsiadów w okolicy i sprawdzenie historii udrożnień (na adresie sąsiada nie ma żadnych zleceń ma udrożnienia z czego wynika, że komunikacja jest prawidłowa) oraz Karty SIM (Orange)

Wnioski na podstawie analizy:

- Na Przedmiotowym PPE zainstalowana jest karta PLUS

- Wcześniej na PPE była zamontowana karta ORANGE

- Jest zabudowana zewnętrzna antena

- Licznik usytuowany w linii ogrodzenia w ZZP

- Najbliżsi sąsiedzi działają zarówno na kartach PLUS jak i ORANGE

- Wymagany pomiar jakości sygnału Siretta Snyper – poniżej przykładowy raport i widok ekranu Siretta Snyper

- Sugerowana wymiana licznika na inny - podejrzenie uszkodzonego modemu komunikacyjnego w liczniku

Sugerowana treść polecenia pracy:

Wykonać pomiar jakości sygnału GSM Siretta Snyper, wymienić licznik ze względu na podejrzenie uszkodzenia modemu (brak zasięgu sieci Orange i Plus)

Rysunek 1 Wzór protokołu z wizji lokalnej