W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej, 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej na wykonanie usługi obejmującej zadanie pn.:

Wykonanie prac rozbiórkowych mostu przenośnika P17 należącego do TAURON Wytwarzanie S.A. zlokalizowanego na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie dla dwóch wariantów :

- Rozbiórka wraz z pocięciem na elementy wsadowe złomu i pozostawieniem na terenie Zamawiającego – złom własnością Zamawiającego.

- Rozbiórka i zakup mostu przenośnika od Zamawiającego.

Ostateczny wybór wariantu Zamawiający określi na podstawie zebranych ofert rynkowych.

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji o rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani realizacją usługi objętej badaniem rynku, w szczególności:

- uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

- uzyskanie informacji o ewentualnych warunkach związanych z udziałem w postępowaniu,

- pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Zakres przedmiotu umowy :

Część projektowa

- Opracowanie projektu budowlanego na rozbiórkę

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód/decyzji administracyjnych do prawidłowego zgodnego z prawem i sztuką budowlaną wykonania przedmiotowego zadania.

Część rozbiórkowa:

- Wykonawca wygrodzi i oznaczy teren prac rozbiórkowych i przygotuje zaplecze.

- Zabezpieczenie obiektów, instalacji i urządzeń będących w oddziaływaniu skutków rozbiórki. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zabezpieczenia obiektów, instalacji podziemnych i nadziemnych w granicach oddziaływania prac rozbiórkowych, przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w zależności od przyjętej metody demontażu. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszystkich obiektów w oddziaływaniu skutków rozbiórki.

- Prace demontażowe obejmują cały odcinek urządzenia (od napędów włącznie) w budynku kotłowni do jego ściany i części posadowionej na nowej estakadzie i skrytej w moście przenośnikowym ( opartym na belce fundamentowej  budynku kruszarkowni ) i końcowej części przenośnika w tym budynku (poziom -4m) wraz z nową estakadą, słupami i pozostałym mostem przenośnikowym nr 1 oraz 2 napędami w budynku kotłowni i stacjami zwrotną  i napinania ciężarowego w budynku kruszarkowni. Zamawiający wymaga demontażu taśmy transportującej i ok 200 szt. zestawów krążników wraz ze wspornikami (kpl.)

Demontaż pozostałych elementów stalowych pocięcie na odcinki transportowe 3,5 m ,zważenie i  złożenie ich w miejscu na terenie Oddziału Łagisza – magazyn złomu. Masa pojedynczego elementu nie powinna przekraczać 6 Mg oraz gabarytu około 1,0 x 1,5 x 3,5mb, dla wariantu złomowania i pozostawienia złomu u Zamawiającego.

- Rozbiórka stóp fundamentowych do poziomu -2m.

- Zaślepienie powstałych otworów w budynku kruszarkowni i kotłowni.

- Wyrównanie i niwelacja terenu.

- Zagospodarowanie odpadów. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienie bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc  przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym aktualne decyzje i wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu i gospodarowania odpadami.  Wykonawca będzie zobowiązany odkładać odpady powstające w toku prac objętych przedmiotową umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Odpady powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznakowanie powinno dodatkowo zawierać w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów.

- Uporządkowanie terenu i przywrócenie miejsc w których były magazynowane odpady do stanu przed ich magazynowaniem.

- Złom z obiektu przed zdaniem na miejsce składowania należy przetransportować na wagę Zamawiającego w celu zważenia.

- Wykonawca przetransportuje pociętą stal dla wariantu nr 1 na odcinki wsadowe  w miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie. (Odcinek od terenu rozbiórki- wagi samochodowej-miejsca gromadzenia złomu wynosi ok. 1 km)

- Wykonawca wywiezie i zutylizuje odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych

- Wykonawca wykona operat geodezyjny i dokona zgłoszenia w nadzorze geodezyjnym.

- Zabezpieczenie terenu rozbiórki oraz obiektów w oddziaływaniu prac wyburzeniowych.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki w całym okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia robót, oraz zadba, by prowadzone prace były możliwie jak najmniej uciążliwe dla pracowników Zamawiającego oraz funkcjonowania Elektrowni.

Prace dotyczące zabezpieczenia placu budowy i placu rozbiórek oraz urządzeń i instalacji należą do zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego i koszt ich wykonania będzie zawarty w cenie całego zadania.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia obiektów, instalacji podziemnych i nadziemnych w oddziaływaniu wyburzeń, przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w zależności od przyjętej metody wyburzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszystkich obiektów w oddziaływaniu skutków wyburzeń. Ostateczna decyzja o wyborze środków i metod zabezpieczenia należy do Wykonawcy. Wybór sposobu zabezpieczeń obiektów, urządzeń i instalacji w strefie oddziaływania skutków wyburzeń, dokonuje Wykonawca, i uwzględni powyższe w kosztach całkowitych usługi.

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zaprojektowania robót, budowlanych, zabezpieczających, prowadzenia prac wyburzeniowych i innych prac związanych z przedmiotowym zadaniem, jak również za szkody związane z nieprawidłowym wytypowaniem obiektów do likwidacji bądź zabezpieczenia, w celu dokonania rozbiórki w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie Elektrowni, dla otoczenia, mienia oraz środowiska.

- Harmonogram prac.

Harmonogram prac powinien zawierać główne kamienie milowe:

- Opracowanie projektu rozbiórki

- Uzyskanie pozwolenia na prace rozbiórkowe w imieniu Zamawiającego

- zabezpieczenie fragmentu rurociągów 2xDN500 i  2xDN200,

- zabezpieczenie estakady ”niebieskiej”( rurociąg wody zdemineralizowanej) i pozostałych obiektów( budynku kruszarkowni, rurociągu CO do tego budynku, trasy linii  kablowej 6 kV pod przenośnikiem )

- rozpoczęcie prac wyburzeniowych,

- harmonogram czasowego wyłączenia z ruchu dróg pod przenośnikiem

- zakończenie prac wyburzeniowych.

Otoczenie mostu przenośnika P17

Na zdjęcju  naniesiono obiekty i instalacje w bezpośrednim oddziaływaniu skutków wyburzeń wraz z identyfikacją tych obiektów.

Opis zaznaczonych obiektów :

- Most przenośnika P17-  (przenośnik taśmowy węgla. Obiekt przeznaczony do rozbiórki. Na zdjęciu część zmodernizowana i niezmodernizowana ( całość do likwidacji).

- Rurociąg wody zdemineralizowanej estakada „niebieska” posadowiona na estakadzie wysokość ok 5 m) Obiekt bezwzględnie chroniony. Nie może być wyłączony z eksploatacji. Istnieje możliwość chwilowego wyłączenia.

- Budynek Kruszarkowni. Budynek  chroniony  - powstały otwór po likwidacji mostu przenośnikowego P17 do zaślepienia.

- Drogi pod przenośnikiem  - obiekty chronione do ustalenia w harmonogramie okres chwilowego  zamknięcia

- Rurociągi 2xDN500 i 2xDN200 –rurociągi ciepłownicze na estakadzie wysokość ok 5m. Obiekt bezwzględnie chroniony. Nie może być wyłączony z eksploatacji. Wymaga zabezpieczenia

- Budynek kotłowni - Budynek  niechroniony  - powstały otwór po likwidacji mostu przenośnikowego P17 do zaślepienia.

- Rurociągi CO – pod wyburzanym obiektem  na odcinku od estakady rurociągów 2xDN500 i 2xDN200  do budynku kruszarkowni ułożone są na podporach rurociągi CO ( niewidoczne na zdjęciu) – obiekt chroniony wymaga zabezpieczenia

Uwaga 2: Bezpośrednio pod przenośnikiem  w ziemi przebiega linia kablowa 6 kV relacji rodz. 6 kV BA – rozdz. 6 kV RNS. Oprócz tego kable niskiego napięcia – obiekt chroniony wymaga zabezpieczenia

Fotografia przebiegu trasy linii  kablowej  6 kV pod przenośnikiem .Na zdjęciu widoczny kanał kablowy  z linią  kablową 6 kV i kablami niskiego napięcia  biegnący z budynku kotłowni  w kierunku budynku kruszarkowni pod przenośnikiem P17.

- Opis techniczny obiektu Mostu przenośnika P17

Obiekt składa się z: Przenośnika taśmowego – część zmodernizowana PAT – PT, estakady przenośnika PAT – PT ,części niezmodernizowanej przenośnika,  mostu przenośnikowego nr 1 – część niezmodernizowana, zespołu napędowego, stacji zwrotnej, stacji napinania ciężarowego, instalacji technologicznych. Prace rozbiórkowe  obejmują praktycznie cały odcinek urządzenia od napędu w budynku kotłowni do jego ściany i części posadowionej na nowej estakadzie i skrytej w moście przenośnikowym nr 1( opartym na belce fundamentowej  budynku kruszarkowni) i końcowej części przenośnika w tym budynku (poziom -4m) wraz z nową estakadą, słupami i pozostałym mostem przenośnikowym nr 1 oraz napędem w budynku kotłowni i stacjami zwrotną i napinania ciężarowego w budynku kruszarkowni.

Przenośnik składa się z części nowej wykonanej w ramach odbudowy w roku 2017 oraz części niezmodernizowanej pochodzącej z okresu ok. 1970 r. Estakada przenośnika węgla wykorzystywana była do zabudowy przenośnika taśmowego transportu węgla z placu składowego do zasobnika węgla. Przenośnik dostarcza węgiel na poziom  + 42m budynku kotłowni.

Opis części nowej:

Estakada przenośnika

Otwarta galeria nawęglania zbudowana jest w konstrukcji stalowej którą stanowią cztery przęsła mostu - pomosty PE-1,PE-2;PE-3 (licząc od słupa SE-2 do ściany budynku kotłowni) o długościach odpowiednio: 32,87m;26,93m;44,22m oraz trzy podpory słupy SE-1,SE-2,SE-3  o wysokościach: 24,77m;31,23m;39,45m i masie:7,99Mg;10,6Mg;14,65Mg w rozstawie od istniejącego słupa niezmodernizowanej estakady:  31,98m; 26,22m; 32,05m.  Cięgna i podpory cięgien masa 13,08 Mg. Stężenia masa 37,92Mg.

Przęsła mostu skonstruowane zostały jako dwie równoległe belki dwuteowe o rozstawie osiowym 3,5m w układzie quasi kratowym z dolnym pasem w postaci cięgna. Belki dwuteowe zostały zaprojektowane o różnej wysokości w zależności od rozpiętości przęsła (HEB 220, HEB 320, HEB 340 i HEB 360). Belki te połączono belkami poprzecznymi (IPE 160) pomiędzy, którymi rozparto drugorzędne belki podłużne pod słupki przenośnika taśmowego (HEA 100). Całość mostu jest stężona w płaszczyźnie poziomej stężeniami rurowymi. Powyższy przenośnik stanowi ulepszenie przenośnika węgla, którego pozostała część (odcinek  ~ 80m) zamontowana jest w moście  opartym na dwóch podporach i belce konstrukcyjnej budynku kruszarkowni. Pozostała część ulepszonego przenośnika przebiega w budynku kotłowni (odcinek ~ 30 m od ściany kotłowni do napędu). Miejsce przejścia przez ścianę kotłowni osłonięte zostało blachą z zamontowanymi drzwiami i przepustami kabli i rur sieci p.poż.

Fotografia przenośnika taśmowego – część zmodernizowana PAT – PT – wejście do budynku kotłowni

Przenośnik taśmowy PAT – PT

Przenośnik taśmowy wykorzystywany był do transportu paliwa (węgla).

Budowa przenośnika

Przenośnik taśmowy PAT-PT składa się z następujących podstawowych zespołów:

| Poz. | Nazwa zespołu | lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zespół napędowy | budynek kotłowni |
| 2 | Stacja zwrotna | budynek kruszarkowni |
| 3 | Stacja napinania ciężarowego | budynek kruszarkowni |
| 4 | Zasyp, zsyp | Zasyp zlikwidowany |
| 5 | Trasa | budynek kotłowni, estakada, budynek kruszarkowni |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe | przenośnik |
| 7 | Wyposażenie elektryczne | przenośnik |
| 8 | Taśma przenośnikowa wraz z połączeniami | trasa |

Fotografia przenośnika taśmowego – część zmodernizowana PAT – PT – przenośnik i osłona przenośnika z segmentowych łupin z twardego PCW

Przenośnik PAT-PT jest osłonięty na przeważającej części swojej długości segmentowymi łupinami ( 105 szt.) które eliminują pylenie, zabezpieczają przed działaniem czynników zewnętrznych środowiska oraz eliminują hałas do środowiska. Łupiny (osłony) przenośnika taśmowego są wykonane jako segmentowe łatwo rozbieralne z płyt trapezowych z twardego PCW.

Przenośnik wyposażony jest po obu stronach w pomosty obsługowe z wypełnieniem  z krat pomostowych z bortnicami i barierami ochronnymi.

Trasę konstrukcji nośnej stanowi belka trasowa ceownikowa C120.

Belki te mają zmienną długość w zależności od miejsca zabudowy. Przystosowane są do osadzenia na koźle dolnym oraz do zabudowy wsporników górnych i siatek osłonowych oraz osłon z płyt trapezowych z twardego PCW.

Taśma na kozłach dolnych prowadzona jest w układzie jednokrążnikowym na krążnikach  133 x 1400. Rozstaw między kozłami wynosi 3m. Kozły są łączone ze sobą za pomocą belek trasowych.

Taśma górna prowadzona jest w zestawie trójkrążnikowym na krążnikach 133 x 465 z kątem pochylenia skrajnych krążników 30 (w układzie podstawowym). Odległość pomiędzy zestawami trójkrążnikowymi wynosi 1m.

Jednym z elementów trasy przenośnika jest wspornik dolny naprowadzający wyposażony w krążniki  133 x 670 który stabilizuje bieg dolnej taśmy i zapobiega jej zbieganiu na boki. Zestaw odwrócony jest montowany pod trasa przenośnika pomiędzy kozłami dolnymi. Taśma przenośnika biegnie pod krążnikiem (jest odsunięta od trasy) i w miejscu zamontowania zestawu odwróconego tworzy odwróconą nieckę. Wspornik dolny naprowadzający jest montowany w odległości 3-24m od siebie . Masa przenośnika ok 16,7 Mg. Osłony siatkowe boczne są to konstrukcje spawane z blach, profili walcowanych i siatki. Elementy te mocowane są do belek trasowych przy pomocy uchwytów i zabezpieczone za pomocą przetyczek. Osłaniają miejsca niebezpieczne: elementy wirujące trasy górnej.

Charakterystyka techniczna przenośnika PAT-PT ( wraz z częścią niemodernizowaną)

| Długość przenośnika (całość przenośnika) | m | 215 |
| --- | --- | --- |
| Masa przenośnika (całość przenośnika) | Mg | ~33 |
| Długość mostu (zmodernizowanego) | m | 93 |
| Moc napędu | kW | 2x200 |
| Kąt nachylenia przenośnika max |  | 14 |
| Rodzaj taśmy |  | 14890 1200 EP 1400 4 4+3 LK 2A |
| Krążniki górne |  | 3x133 x 465 |
| Krążniki dolne |  | 133 x 1400 |
| Krążniki dolne odwrócone |  | 2 x 133 x 670 |

Wyposażenie

Przenośnik wyposażony jest w :czujnik temperatury, czujnik położenia, czujnik poziomu spiętrzenia, czujnik zbliżeniowy, skrzynkę wizualizacji, instalację oświetleniową, instalację p-poż, przewód kubłowy do zrzutu zanieczyszczeń

Opis części niemodernizowanej:

Przenośnik posiada elementy niezmodernizowane zarówno w budynku kotłowni poziom +42 m  (zespół napędowy, odcinek ~ 30m konstrukcji przenośnika ) jak i w moście  skośnym przenośnikowym nr 1  ( odcinek ~ 80m konstrukcji przenośnika, stacja zwrotna, stacja napinania ciężarowego). Niezmodernizowana część przenośnika (odcinek  ~ 80m) jest konstrukcją  pochodzącą z okresu ok. 1970 r. Masa ok. 6,2 Mg

Konstrukcja mostu skośnego przenośnikowego

Most skośny wykonany w konstrukcji kratowej, stalowej opartej na dwóch podporach (stalowe kratownice wykonane z C300 i C160) w rozstawie 40m, 30m i wys. ok 9m,17m (licząc od budynku kruszarek)  oraz masie odpowiednio ok 6,5Mg i 6,6Mg ( podpora podwójna stężona belkami) i belce konstrukcyjnej budynku kruszarkowni. W dolnej części kratownica z belek stalowych :2L150X150X14 wzdłuż mostu, 2C300(w poprzek), L65X65X6(stężenia po skosie). W górnej części kratownica z belek stalowych :2L150X150X14 wzdłuż mostu, 2C140(w poprzek), L65X65X6 oraz 2 L65X65X6 (stężenia po skosie).Boki – krzyżulce 2L90X90X10 oraz 150x150x14 na całej długości przenośnika, słupy 2C200 oraz 2L100X75X8.Ściany ( konstrukcja boków) okryte blachą falistą (wypełnienia wełną mineralną o grubości 100mm) z przeszkleniami. Podłoga i strop z płyt żelbetowych z wylewką betonową (podłoga 23X4 szt, strop 23x11 szt)  . Strop  kryty papą.  Jest to pozostała część wyburzonej konstrukcji z której zdemontowano sąsiedni przenośnik. Ciągi komunikacyjne w moście po obu stronach istniejącego przenośnika  wyposażone są w betonowe schody. Wymiary poprzeczne galerii przenośnika: B x H = ok. 7 m x 4 m.

Fotografia przenośnika taśmowego – część niezmodernizowana w moście przenośnikowym nr 1

Miejsce połączenia zmodernizowanego przenośnika i nowej estakady z mostem skośnym  chroniącym pozostałą część niezmodernizowanego przenośnika, odcięte jest przesłoną z blachy z zamontowanymi drzwiami i przepustami kabli i rur sieci p.poż.

Fotografia przenośnika taśmowego – miejsce połączenia zmodernizowanego przenośnika i nowej estakady z mostem skośnym  chroniącym pozostałą część  niezmodernizowanego przenośnika. Widoczna część starego słupa pod mostem skośnym

Fotografia mostu przenośnikowego część niezmodernizowana – miejsce przejścia estakady „niebieskiej” pod  mostem skośnym.   Widoczna część rurociągu CO  wzdłuż mostu przenośnikowego nr 1.Widok na budynek kruszarkowni

Fotografia mostu przenośnikowego część niezmodernizowana – miejsce przejścia estakady „niebieskiej” pod  mostem skośnym. Widoczna część rurociągu CO wzdłuż mostu przenośnikowego nr 1.Widok na budynek kotłowni

Przenośnik

W początkowym odcinku taśma na kozłach dolnych prowadzona jest w układzie dwukrążnikowym. Odległość pomiędzy zestawami trójkrążnikowymi  (taśma na kozłach  górnych, krążniki gumowe) wynosi 0,4m  następnie 1m ( krążniki stalowe).

Fotografia przenośnika taśmowego – część niezmodernizowanego przenośnika – początkowy odcinek z zachowanym układem krążników

Dane techniczne

Parametry ogólne części niezmodernizowanej

| Długość przenośnika | m | ~ 80 |
| --- | --- | --- |
| wymiary mostu (dł. x szer. x wys. | m | ~70 x 7x 4 |
| Masa ramy napędu | kg | 2294 |
| Masa napędu (z silnikiem) | kg | 13696 |
| Masa stacji napinania ciężarowego (bez płyt betonowych) | kg | 737 |
| Masa płyty betonowej | kg | 55 |
| Kąt pochylenia mostu skośnego | ° | 13°50' |

Zespół napędowy

Zespół napędowy składa się z:

Ramy napędu – konstrukcja nośna do zabudowy elementów zespołu napędowego,

Zespołu bębna napędowego 1030 x 1400 – zespół bębna napędowego składa się z ogumowanego bębna, na którego wale są osadzone oprawy łożysk: przelotowa i nieprzelotowa. Bęben napędowy jest konstrukcją spawaną

Krążnika odciskowego 500 z oprawami łożyskowymi

Osłon napędu z klapami rewizyjnymi

Podpory pod reduktor – konstrukcja stanowiąca integralną część ramy napędu służąca podparciu reduktora zabudowanego na wale bębna napędowego,

Zgarniacza czołowego – konstrukcja z elementami czyszczącymi z poliuretanu,

Do likwidacji przeznaczone są dwa zespoły- zamontowany w układzie przenośnika i pozostały na stanowisku obok po zdemontowanym, sąsiednim przenośniku.

Fotografia przenośnika taśmowego – część niezmodernizowanego przenośnika –zespół napędowy

Stacja zwrotna

Stacja zwrotna składa się z:

- Ramy stacji zwrotnej – konstrukcja nośna do zabudowy elementów stacji zwrotnej,

- Zespołu bębna zwrotnego  800 x 1400  – zespół bębna zwrotnego składa się z bębna ułożyskowanego w piastach łożyskowych. Oś bębna na zakończeniu ma profil kwadratu  100 i stanowi podparcie dla śruby napinającej. Bęben zwrotny jest konstrukcją spawaną.

Fotografia przenośnika taśmowego – część niezmodernizowanego przenośnika –stacja zwrotna

Stacja napinania ciężarowego

Stacja napinania ciężarowego jest konstrukcją stalową wykonaną z blach , profili walcowanych, siatki metalowej, zawiera prowadnice służące do bezpiecznego prowadzenia napinania ciężarowego poprzez układ wielokrążków w osi pionowej. Ciężar napinający zawieszony jest na linie w układzie pionowym.

Fotografia przenośnika taśmowego – część niezmodernizowanego przenośnika – stacja napinania ciężarowego

Fotografia przenośnika taśmowego – część niezmodernizowanego przenośnika – bęben zwrotny  i stacja napinania ciężarowego

Zestawienie stali

| Nazwa elementów | Ciężar projektowanej konstrukcji stalowej [Mg] |
| --- | --- |
| przenośnik | 33,00 |
| Podpory (słupy) | 46,38 |
| Przęsła, stężenia, cięgna, konstrukcja trasy | 61,00 |
| napędy, stacja napinania | 15,9 |
| RAZEM: | 156,28 |

Projektowa ilość złomu mostu przenośnika P17 wynosi ok. 157 [Mg]. Należy założyć, że rzeczywista ilość stali może odbiegać od projektowanej. Do odbudowy obiektu została częściowo wykorzystana dawna konstrukcja mostu i przenośnika.

Odpowiedź na powyższe zapytanie prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Grupy TAURON SWOZ wraz z załącznikiem (formularz cenowy w dwóch wariantach).

W przypadku braku możliwości złożenia oferty na Platformie Zakupowej informację można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mirela.kastelik.@tauron-wytwarzanie.pl.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adresy mailowe:

Leszek Surowiec - tel. 693 911 291 , email: leszek.surowiec@tauron-wytwarzanie.pl

Andrzej Ferdyn  - tel. 609 570 863 , email:aAndrzej.ferdyn@tauron-wytwarzanie.pl

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.01.2026r o godz. 9:00.

Rozpoczęcie wizji odbędzie się na Bramie Głównej TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie ul Pokoju 14.

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY/ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Dane Wykonawcy:

Nazwa	...................................................................

Adres	...................................................................

zadanie pod nazwą:

Wykonanie prac rozbiórkowych mostu przenośnika P17 należącego do TAURON Wytwarzanie S.A. zlokalizowanego na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie dla dwóch wariantów :

1. Rozbiórka wraz z pocięciem na elementy wsadowe złomu i pozostawieniem na terenie Zamawiającego – złom własnością Zamawiającego.

2. Rozbiórka i zakup mostu przenośnika od Zamawiającego.

Wariant 1

| L.p. | Etap realizacji usługi/robót | Szacowany czas zakończenia etapu realizowanych usług/robót *) | Wartość etapu realizowanych usług/robót netto w % | Cena netto w PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie projektu rozbiórki mostu przenośnika P17, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód/pozwoleń administracyjnych. | ….. dni po podpisaniu umowy. | 5% |  |
| 2 | Prace zabezpieczające urządzeń i instalacji w oddziaływaniu skutków rozbiórki (w tym rurociągi ciepłownicze 2xDN500 i 2xDN 200, estakada niebieska, rurociąg CO, linia kablowa 6 kV pod przenośnikiem) | ……dni po podpisaniu umowy | 10 % |  |
| 3 | Demontaż elementów stalowych przenośnika, pocięcie na odcinki transportowe 3,5m i złożenie ich w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie Oddziału Łagisza (magazyn złomu), wyburzenie stóp fundamentowych, zaślepienie powstałych otworów w budynku kruszarkowni i kotłowni, niwelacja terenu, wykonanie operatu geodezyjnego wraz ze zgłoszeniem w nadzorze geodezyjnym. | …… dni po uprawomocnieniu decyzji na rozbiórkę. | 75% |  |
| 4 | Uporządkowanie terenu. Przekazanie zamawiającemu rejestru ilości i rodzajów odpadów wytransferowanych przez Wykonawcę. Odbiór prac. | …… dni po uprawomocnieniu decyzji na rozbiórkę. | 10% |  |
| Wartość oferty netto |  |  |  |  |

*) Dane wypełnia i podaje Wykonawca w Ofercie

……………………….. dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Wariant 2

| L.p. | Etap realizacji usługi/robót | Szacowany czas zakończenia etapu realizowanych usług/robót *) | Cena netto w PLN za jaką Wykonawca nabędzie od Zamawiającego obiekt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie projektu rozbiórki mostu przenośnika P17, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód/pozwoleń administracyjnych. | ….. dni po podpisaniu umowy. | Koszt Wykonawcy zawarty w zapłacie za zakup mostu przenośnika P17 od Zamawiającego |
| 2 | Prace zabezpieczające urządzeń i instalacji w oddziaływaniu skutków rozbiórki (w tym rurociągi ciepłownicze 2xDN500 i 2xDN 200, estakada niebieska, rurociąg CO, linia kablowa 6 kV pod przenośnikiem) | ……dni po podpisaniu umowy | Koszt Wykonawcy zawarty w zapłacie za zakup mostu przenośnika P17 od Zamawiającego |
| 3 | Demontaż elementów stalowych przenośnika, wyburzenie stóp fundamentowych, zaślepienie powstałych otworów w budynku kruszarkowni i kotłowni, niwelacja terenu, wykonanie operatu geodezyjnego wraz ze zgłoszeniem w nadzorze geodezyjnym. | . …… dni po uprawomocnieniu decyzji na rozbiórkę. | …………….. |
| 4 | Uporządkowanie terenu. Przekazanie zamawiającemu rejestru ilości i rodzajów odpadów wytransferowanych przez Wykonawcę. Odbiór prac. | . …… dni po uprawomocnieniu decyzji na rozbiórkę. | Koszt Wykonawcy zawarty w zapłacie za zakup mostu przenośnika P17 od Zamawiającego |

*) Dane wypełnia i podaje Wykonawca w Ofercie

……………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)