Załącznik nr 1 do RFI

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych, zaworów kulowych DN50 i DN80 PN520 dla instalacji kotła 28K460, wyspecyfikowanych w poniższej tabeli, zwanych dalej Towarem.

| Lp. | Nr. pozycji zamawiającego | Opis pozycji | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351-550-926-0 | ZAWÓR KULOWY Z GNIAZDEM ZINTEGROWANYM DN50 TYP V0L1-LL-XX-L00C-001CL-001 F22 PN520 POD RUROCIĄG 60,3X12,5 KOCIOŁ 28K460 Zawór kulowy z gniazdem zintegrowanym – model V0C1‑ZW‑ST‑L020 gniazdo zintegrowane z korpusem, rozmiar zaworu: DN50, klasa ciśnieniowa: ANSI #3100 (PN 520), przyłącze: do spawania doczołowo 60,3 mm × 12,5 mm, otwór kuli: 1,06” (26 mm), materiał korpusu i przyłączy: stal węglowa A105, materiał kuli: F410, sprężyna talerzykowa: INCONEL 718, kula oraz siedzisko napylone materiałem RiTech 31 do twardości 69–72 HRC, obsługa: ręczna, za pomocą dźwigni, długość zabudowy: maks. 250 mm. Rura stalowa bez szwu - Przedłużka do spawania. wymiar: fi 60,3 × 12,5 × 150 mm, gatunek materiału: 16Mo3, norma wykonania: EN 10216‑2, atest: EN 10204: 3.1., Parametry pracy: ciśnienie robocze: 342 bar, temperatura pracy: +350°C, gwarancja: 4 lata na 100% szczelność. | szt | 2 |
| 2 | 144-105-008-0 | ZAWÓR KULOWY DN80 TYP VB91-ZW-XX-L030-001AC-001 Z GNIAZDEM ZINTEGR. KRÓCIEC 88,9x16 PN520 Zawór kulowy z gniazdem zintegrowanym – model VB91‑ZW‑XX‑L030‑001AC‑001 gniazdo zintegrowane z korpusem, rozmiar zaworu: DN80, klasa ciśnieniowa: ANSI #4500 (PN 520), przyłącze: do spawania doczołowo 88,9 mm × 17,5 mm, otwór kuli: 0,63” (16 mm), materiał korpusu i przyłączy: stal P91, materiał kuli: SB‑637 N07718, sprężyna talerzykowa: INCONEL 718, kula oraz siedzisko napylone materiałem RiTech 31 do twardości 69–72 HRC, obsługa: ręczna, za pomocą dźwigni. Parametry pracy: ciśnienie robocze: 304 bar, temperatura pracy: +540°C, gwarancja: 4 lata na 100% szczelność. | szt | 1 |

Producentem i właścicielem dokumentacji technicznej przedmiotowych zaworów jest firma VALVTECHNOLOGIES z Houston. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją odtworzeniową zaworów i nie jest w stanie udostępnić jej potencjalnym wykonawcom.

- Miejsce dostawy

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin. Miejsce dostawy Towaru na bazie DDP magazyn Zamawiającego zgodnie z INCOTERMS 2020.

- Wymagane dokumenty wraz z dostawą:

Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym:

- dowodu dostawy,

- certyfikat PED,

- poświadczenie pochodzenia wyrobu,

- poświadczenie jakości,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- certyfikaty materiałowe dla części ciśnieniowych armatury,

- protokół z testów twardości kuli i siedziska z niezależnej jednostki badawczej,

- poświadczenia za szczelności prób armatury,

- poświadczenia z próby funkcjonalnej zaworów,

- inne określone przez Wykonawców w formularzu wyceny szacunkowej.

- Termin realizacji dostawy

Termin realizacji zamówienia na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

- Produkty równoważne

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego.

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:

-	oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

-	opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów oraz  parametrów przedmiotu oferty.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

Okres gwarancji na dostarczony produkt na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

Okres rękojmi wynosi dwa lata od daty dostawy Towaru.