Załącznik nr 2

„WYKAZ PRAC”

dla Części V Przedmiotu Zamówienia od 2.12.2026 r. do 01.12.2027 r.

- ZAKRES PRAC

Realizacja zamówienia obejmuje:

- Utrzymanie infrastruktury kolejowej w zakresie  diagnostyki przeglądów  infrastruktury kolejowej.

- WYKAZ PRAC

| Lp. | Wykaz |
| --- | --- |
| 1. | Diagnostyka i przeglądy infrastruktury kolejowej Zamawiającego (układ torowy i urządzenia srk), w tym bieżące przeglądy i pomiary, konserwacje, regulacje, diagnostyka itp. |

- ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKACH PRACY

            - Wykaz stanowisk pracy

Wykonawca musi zapewnić pracowników w ilości niezbędnej do sprawnej realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia kwalifikacyjne niezbędne do obsługi niżej wymienionych stanowisk pracy:

- Automatyk (jeden raz w miesiącu 8 godzin (przegląd urządzeń SRK wraz z wpisem do książki E 1758),

- Toromistrz (jeden raz w tygodniu 8 godzin (obchód toru dojazdowego, układu torowego wraz z wpisami do książki D831).

            - Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy

    - Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Automatyk:

Zakres czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku Automatyk z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej E-1, Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym posterunków technicznych PKE E-14, Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKE E-2, Instrukcja o zasadach eksploatacji prowadzeniu robot w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym PKE E-11, Regulamin pracy bocznicy kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego. W przypadku awarii za jej usuniecie odpowiadać będzie Zleceniodawca. Powyższe instrukcje będą obowiązywać w zakresie diagnostyki i przeglądów.

    - Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Toromistrz:

Zakres czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku Toromistrz wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera Instrukcja – warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych PKE D-1, Instrukcja sygnalizacji kolejowej E-1, Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego PKE D-4, Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów PKE D-6, Instrukcja dla toromistrza PKE D-15, Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowej oraz o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów PKE D-75, Regulamin pracy bocznicy kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego. W przypadku awarii za jej usuniecie odpowiadać będzie Zleceniodawca. Powyższe instrukcje będą obowiązywać w zakresie diagnostyki i przeglądów.

            - Diagnostyka budowli, urządzeń infrastruktury kolejowej i innych urządzeń znajdujących się na bocznicy Zamawiającego

Na bocznicy Zamawiającego diagnostyka w tym przeglądy będą podlegać:

- tory, rozjazdy, przejazdy kolejowe, kozły oporowe,

- urządzenia sterowania ruchem kolejowym wewnętrzne i zewnętrzne, wskaźniki, zamki zwrotnicowe, wykolejnice,

- diagnostyka w tym przeglądy nawierzchni torowych na obiektach inżynieryjnych.

IV.   WYMAGANIA OGÓLNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Realizacja usługi będzie się odbywać zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w oparciu 
o obowiązujące przepisy, wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy, posiadaną infrastrukturę kolejową, z wyłączeniem dzierżawy tej infrastruktury.

- Wykonawca będzie zobowiązany do diagnostyki i przeglądów w celu utrzymania należytego stanu użytkowanej infrastruktury Zamawiającego.

- Diagnostyka w tym przeglądy budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej musi być zgodne z Instrukcjami kolejowymi Zamawiającego.

V.   GOSPODARKA ODPADAMI

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia - odpady powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem Umowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, z wyłączeniem złomu żelaza i metali kolorowych.

W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz uregulowaniami obowiązującymi 
u Zamawiającego, m.in.:

- Wykonawca będzie zobowiązany odkładać odpady powstające w toku prac objętych przedmiotową Umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym; miejsca powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone; oznakowanie powinno dodatkowo zawierać w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów;

- po zakończeniu prac, w wyniku których powstały odpady, Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz do przywrócenia miejsca, w którym były magazynowane do stanu przed magazynowaniem odpadów;

- Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w trakcie realizacji Umowy na terenie Zamawiającego, poza miejsce ich wytwarzania; pisemna informacja j.w. będzie przekazywana najpóźniej w dniu zakończenia prac, w wyniku których powstały odpady; informacja powinna zawierać następujące dane: rodzaj, ilość i sposób zagospodarowania. Informacja będzie stanowić integralną część protokołu odbioru prac.

Wytwórcą i posiadaczem złomu żelaza i metali kolorowych jest Zamawiający. 
Odpady w postaci złomu metali zostaną przekazane w miejsce wskazane przez Zamawiającego i stanowią jego własność. Przekazywanie złomu metali do magazynów odbywa się na podstawie niżej wskazanych zasad:

- dostarczany złom powinien być wolny od zanieczyszczeń (odpady powstałe w wyniku przygotowywania złomu należy zdać na składowisko odpadów poremontowych) i spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a zwłaszcza Rozporządzenia Rady (UE) Nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r.; Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 715/2013 
z dnia 25 lipca 2013 r. oraz Polskich Norm;

- segregacja powinna być przeprowadzona, na co najmniej n/w podział klas
i rodzaje złomu:

- złom stalowy:

- niestopowy kl. N10 (kraty podestowe, kątowniki, druty, blachy, złom rur stalowych 
z materiału gat. K18, blachy stalowe ocynkowane grubości 0,6 do 0,8 mm z płaszczy ochronnych izolacji, itp.),

- stopowy kl. N5 o grubości 6 – 80 mm. (profile, pręty, itp.),

- stopowy kl.NS2 D3 (złom rur stalowych z materiału gat.10H2M, P91);

- klasa N7 (zdemontowana armatura przemysłowa staliwna);

- złom aluminiowy:

- klasa 4.03.2 (blachy aluminiowe grubości 0,8 do 1 mm z płaszczy ochronnych izolacji);

w przypadku trudności w ustaleniu właściwej klasy złomu Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego, w celu uzyskania informacji dotyczącej zastosowania właściwej klasyfikacji;

- realizacja dostaw złomu do magazynu w dniach roboczych (to jest od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 – 13.30;

- masa pojedynczego elementu nie powinna przekraczać 6 Mg oraz gabarytu około 
1,0 x 1,5 x 3,5 mb.; Wykonawca zapewni urządzenia dźwigowe do rozładowania złomu 
z pojazdu na magazynie złomu;

- z obiektu remontowanego złom należy przetransportować na wagę przy magazynie (celem zważenia złomu wraz z pojazdem); po rozładowaniu złomu pojazd zostanie ponownie zważony; czynność niniejsza zostanie potwierdzona kwitem wagowym;

- czynności ważenia (zarówno pojazdów jak i złomu) winny być wykonywane w obecności magazyniera;

- w przypadku braku możliwości zważenia (uszkodzona waga, etc.) dopuszcza się szacunkowe obliczenie / określenie ilości dostarczanego złomu;

- przewóz złomu z wagi przy magazynie na pole odkładcze magazynu i jego rozładowanie.

VI.   INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie zabezpiecza pomieszczeń socjalno-bytowych i warsztatowych.

- Pomieszczenia socjalno-bytowe, warsztatowe i lokomotywownia mogą być wydzierżawione po zawarciu oddzielnej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Technicznym Pracy Bocznicy Kolejowej oraz w posiadanych i zatwierdzonych przepisach przy zaistnieniu istotnych zmian techniczno-organizacyjnych.

- Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia na terenie Zamawiającego 
w akcjach ratowniczych i aktywnego uczestniczenia w walce z klęską żywiołową.

- Zamawiający nie zabezpiecza pomieszczeń socjalno-bytowych ani świadczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. Pomieszczenia te mogą być udostępnione po zawarciu stosownej umowy.

- Zamawiający wymaga zwrotu prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji techniczno-ruchowej po wypełnieniu ostatniej strony i zakończeniu świadczenia usługi.