Załącznik nr 2

„WYKAZ PRAC”

dla Części II Przedmiotu Zamówienia.

I.	ZAKRES PRAC – Elektrownia Nowe Jaworzno.

Realizacja zamówienia obejmuje:

- prace manewrowe w obszarze bocznicy kolejowej i w stacji,

- czynności spedycyjno-handlowe,

- utrzymanie infrastruktury kolejowej,

- utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W ramach przedmiotowego zamówienia przemieszczaniu na bocznicy kolejowej 
podlegać będą:

- paliwo podstawowe - węgiel,

- paliwo pomocnicze - olej opałowy,

- sorbenty,

- gips,

- popioły i żużle,

- pozostałe materiały takie jak: kwasy, ługi, oleje.

Szacowana masa ładunku do przemieszczenia w okresie 24 miesięcy realizacji zamówienia:

- rok 2026 (od dnia zawarcia umowy)					-        202 883 Mg

- rok 2027									-     1 920 954 Mg

- rok 2028 (do końca 24-miesięcznego okresu realizacji umowy)		-     1 767 994 Mg

Łączna szacowana masa ładunku 						-    3 891 830 Mg

Maksymalna wartość netto umowy będzie wynikać z iloczynu maksymalnej ilości przemieszczonego ładunku x cena jednostkowa netto przemieszczenia 1 Mg ładunku plus opłata stała za eksploatacyjne utrzymanie infrastruktury kolejowej bocznicy plus koszty części zamiennych i materiałów zużytych do utrzymania infrastruktury kolejowej i SRK.

Szacowana minimalna masa ładunku do przemieszczania w okresie 24 miesięcy realizacji zamówienia:

rok 2026 (od dnia zawarcia umowy)						-        60 865   Mg

rok 2027									-        576 286 Mg

rok 2028 (do końca 24-miesięcznego okresu realizacji umowy)		-         530 398 Mg

Łączna szacowana minimalna masa ładunku 				-     1 167 549 Mg

Powyższa łączna szacowana minimalna masa ładunków do przemieszczenia w okresie 
24 miesięcy realizacji zamówienia wynika z planowanej produkcji energii elektrycznej.

W przypadku wystąpienia awarii lub braku produkcji energii elektrycznej z bloków energetycznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- zmniejszenia szacowanej minimalnej masy ładunku opisanej powyżej lub zawieszenia Umowy zgodnie z postanowieniami §13 ust. 5 Umowy,

- ograniczenia zakresu dyspozycyjności na bocznicy lokomotyw i drużyn manewrowych 
w wyniku zawieszenia Umowy zgodnie z postanowieniami §13 ust. 5 Umowy,

i nie może to stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wywiązania się Zamawiającego z warunków Umowy, gdyż w takim wypadku obniżenie szacowanych minimalnych mas ładunku nie wynika z winy Zamawiającego i jest od niego niezależne.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania do przemieszczenia większej ilości ładunku niż wskazana powyżej, w sytuacji gdy ilość maksymalna została wyczerpana przed terminem obowiązywania umowy.

II.	WYKAZ PRAC - Nowe Jaworzno.

| Lp. | Wykaz |
| --- | --- |
| 1. | Wykonywanie prac manewrowych na Stacji Elektrownia Jaworzno III. |
| 2. | Przyjmowanie i zdawanie przesyłek kolejowych. Wykonywanie czynności handlowych w imieniu TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Nowe Jaworzno. |
| 3. | Podstawianie wagonów z węglem z torów zdawczo-odbiorczych pod rozładunek na wywrotnice wagonowe. |
| 4. | Pojedyncze rozsprzęganie wagonów podstawionych do rozładunku na wywrotnicy wagonowej. |
| 5. | Sprzęganie wagonów rozładowanych w grupy wagonów. Zestawianie składów pociągowych próżnych po rozładunku i wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz zestawianie pociągów ładownych. |
| 6. | Przetaczanie wagonów na tory zdawczo-odbiorcze i zestawianie ich w skład zgodnie z wykazem zdawczym. |
| 7. | Przetaczanie grup wagonów sorbentu do punktu rozładunkowego i na tory zdawcze po rozładunku. |
| 8. | Przetaczanie wagonów i składów wagonów pomiędzy rejonami wszystkich okręgów nastawczych (JE-A, JE-B i JE-C). |
| 9. | Rozsprzęganie i sprzęganie wagonów w grupy do załadunku gipsu. Przetaczanie grup wagonów. |
| 10. | Włączanie do pociągów i wyłączanie oddzielnych wagonów lub grup wagonów. |
| 11. | Podciąganie i podpychanie wagonów przy pracach ładunkowych. |
| 12. | Przestawianie składów z torów zdawczo-odbiorczych na tory wewnętrzne. |
| 13. | Przejazd przez tory wagi wagonowej dynamicznej składami ładownymi i próżnymi w celu ich zważenia. |
| 14. | Ważenie wagonów ładownych i próżnych na wadze wagonowej statyczno-dynamicznej. |
| 15. | Ważenie wagonów ładownych i próżnych na wadze wagonowej statycznej EII, EIII lub statyczno-dynamicznej NJ . |
| 16. | Obróbka danych wagowych i przygotowanie kwitów wagowych. |
| 17. | Obsługa i konserwacja hamulca torowego. |
| 18. | Odhamowanie samoczynnie zahamowanych wagonów. |
| 19. | Podstawianie wagonów pod załadunek i rozładunek. |
| 20. | Obsługa pulpitów przytorowych. |
| 21. | Obsługa składów wzorcowych polegająca na zestawieniu składu wzorcowego i przejazdach przez wagi w celu uzyskania wyniku ważenia do zalegalizowania wag wagonowych. |
| 22. | Obsługa techniczna urządzeń srk na bocznicy. |
| 23. | Obsługa techniczna układu torowego na bocznicy. |
| 24. | Zabezpieczanie taboru przed zbiegnięciem. |
| 25. | Wyhamowanie próżnych odsprzęgów ( wagonów ) zbiegających z górki rozrządowej po rozładunku na wywrotnicy wagonowej. |
| 26. | Inne prace manewrowe: |
| 27. | - olej opałowy – podstawianie, wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, - oleje turbinowe i transformatorowe - podstawianie na punkty załadowcze i rozładowcze olejów na blokach i na olejowni, - kwas solny, ług sodowy, wapno w bryłach, mączka wapienna, woda amoniakalna gips i inne – podstawianie, wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, - zbiorniki popiołu i - podstawianie, podpychanie pod załadunek i wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, - części maszyn, transformatory i inne materiały – podstawianie, wystawianie na tory zdawczo odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, - związane z pracami inwestycyjnymi, remontowymi i wymianą podzespołów lub potrzebami technologicznymi Zamawiającego oraz pracami remontowymi układu torowego. |
| 28. | Prace przy usuwaniu skutków wypadku, awarii i innego zdarzenia na terenie bocznicy. |
|  | Obsługa pulpitów przytorowych. |
| 29. | Prace uzupełniające na bocznicy kolejowej Zamawiającego: |
| 30. | - czyszczenie wagonów po rozładunku, - odbijanie przymarzniętego węgla od burt i podłóg wagonów, - uprzątanie i czyszczenie torów i międzytorzy, - likwidowanie usypów ładunków, - odśnieżanie torów, międzytorzy i rozjazdów oraz miejsc związanych z wykonywaniem zleconej pracy na terenie bocznicy, - utrzymywanie przejazdów kolejowych (czyszczenie rowków, wymiana i poziomowanie płyt, odśnieżanie udrażnianie itp.), - bieżące prace w rejonie bocznicy podczas dłuższych przestojów w rozładunku. - oprysk środkiem chwastobójczym torów, międzytorzy i rozjazdów oraz miejsc związanych z wykonywaniem zleconej pracy na terenie bocznicy, usuwanie samosiejek z terenu bocznicy. - utrzymywanie prawidłowej czystości w pasach przeciwpożarowych na stacji i na liniach kolejowych, - malowanie i zabezpieczanie elementów urządzeń srk i innych - Usuwanie samosiejek drzew, - oprysk torowisk - odchwaszczanie, - koszenie traw na bocznicy, - usuwanie drzew lub gałęzi dla poprawy widoczności semaforów, tarcz manewrowych, sygnalizacji świetlnej, tarcz, znaków drogowych i kolejowych, trójkątów widoczności na przejściach i przejazdach kolejowych. |
| 31. | Utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stacji jak i na liniach kolejowych Zamawiającego (układ torowy i urządzenia srk), w tym bieżące przeglądy i pomiary, konserwacje, regulacje, diagnostyka itp.` |
| 32. | Usuwanie skutków zadziałania czynników atmosferycznych. |
| 33. | - Usuwanie usterek i naprawy eksploatacyjne z użyciem materiałów Wykonawcy zgodnie z Instrukcjami Zleceniodawcy. Spis części układu torowego zawiera Wykaz nr 1, - Legalizacja lub wymiana przekaźników blokady liniowej, wymian kart elektroniki Zamawiającego zgodnie z Wykazem nr 2. |
| 34. | Utrzymywanie infrastruktury kolejowej – usuwanie usypów węgla z torowisk, prawidłowej czystości w pasach Kanica, malowanie i zabezpieczanie elementów urządzeń srk i innych. |
| 35. | Przegląd elementów systemu EOR, wymiana elementów i ich montaż . |
| 36. | Czynny udział w komisjach, szkoleniach i odbiorach elementów infrastruktury kolejowej po remontach, naprawach, kradzieżach (srk, tory). |
| 37. | Przegląd, montaż, wymiana elementów srk certyfikowanych przez producenta. |
| 38. | Uzupełnianie elementów infrastruktury kolejowej po wypadach, kradzieżach, włamaniach, zniszczeniach. |
| 39. | Obsługa techniczna nastawni JE-B, JE-C - dyżurnych ruchu posiadających certyfikat przeszkolenia przez producenta i przez niego wydana. |
| 40. | Obsługa i serwis bram kolejowych. |
| 41. | Obsługa i przegląd i smarowanie hamulca torowego. |
|  | Prowadzenie dokumentacji dla obiektów budowlanych nastawnie, posterunki, metryki przejazdów i całej infrastruktury kolejowej – tory rozjazdy. |
|  | Czynny udział w przeglądach zewnętrznych, audytach i certyfikatach dla całej infrastruktury kolejowej. |
|  | Czynny udział, pomoc w przygotowaniu materiałów dla kontroli UTK lub audytu. |

UWAGA:

Prace manewrowe powinny być wykonywane lokomotywami o minimalnej sile pociągowej nie mniejszej niż 210 kN, minimalnym promieniu łuku 80 m i maksymalnym nacisku 20 t/oś, posiadające świadectwa dopuszczenia typu oraz ważne świadectwa sprawności technicznej zgodnie z DSU Właściciela.

III.	ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKACH PRACY – Nowe Jaworzno NJ

- Wykaz stanowisk pracy

Wykonawca musi zapewnić pracowników w ilości niezbędnej do sprawnej realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia kwalifikacyjne niezbędne do obsługi niżej wymienionych stanowisk pracy:

- maszynista pojazdu trakcyjnego,

- ustawiacz wagonów,

- manewrowy,

- automatyk sterowania ruchem kolejowym,

- toromistrz,

- robotnik torowy,

- ekspedytor bocznicy kolejowej.

- Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Maszynista pojazdu trakcyjnego:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Maszynisty Pojazdów Trakcyjnych wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska Maszynista pojazdów trakcyjnych, Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja dla maszynisty spalinowego pojazdu trakcyjnego Regulamin pracy stacji kolejowej Elektrowni Jaworzno III oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku 
Ustawiacz Wagonów:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Ustawiacza Wagonów wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska Ustawiacza Wagonów, Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej PKE E-1,  Regulamin pracy stacji kolejowej Elektrowni Jaworzno III oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

3)      Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Manewrowy:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Manewrowego wraz 
z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska Manewrowy, Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej PKE E-1, Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego MW-56, Regulamin pracy Stacji Kolejowej  Elektrowni Jaworzno III oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

4) Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym:

# Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska St. Automatyk, Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym, Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej E-1. Instrukcja o budowie, przeglądach i konserwacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych PKE R-20, Instrukcja o zasadach utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów PKE EOR, PKE E-4 Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym posterunków technicznych PKE E-14, Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKE E-18, Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKE E-24, Instrukcja obsługi urządzeń komputerowego sterowania ruchem kolejowym PKE–20, Regulamin pracy stacji Elektrownia Jaworzno III oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

5)  Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Toromistrz

Zakres czynności pracowników na stanowiskach Toromistrz wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność 
i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy toromistrza zawiera instrukcja stanowiskowa PKE D - 15, oraz Regulamin pracy Stacji Elektrownia Jaworzno III na układzie torowym oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

6)  Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Robotnik Torowy:

Zakres czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku monter nawierzchni wraz
z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera,  Instrukcja – warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych PKE D-1, Instrukcja warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKE D-2, Instrukcja 
o utrzymaniu podtorza kolejowego PKE D-4, Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów PKE D-6, Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowej 
oraz o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów PKE D-75, Regulamin pracy Sstacji Elektrownia Jaworzno III oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego

7) Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Dróżnik Przejazdowy.

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Dróżnik Przejazdowy wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska Dróżnik Przejazdowy „Instrukcję dla obsługi przejazdów kolejowych PKE R – 20”, Regulamin pracy Stacji Kolejowej Elektrowni Jaworzno III oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

8) Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku 
Ekspedytor bocznicy kolejowej:

Prowadzenie dokumentacji wagonowej wydział, dokonywanie odbiorów przesyłek na bocznicy kolejowej, terminowe wygłaszanie wagonów po rozładunku, nadzorowanie obieg dokumentów ruchowo – handlowych, utrzymywanie kontaktu z biurem wagonowym przewoźników, kontrolne ważenie przesyłek i wykonywanie raportów kontrolnych ważeń, kontrolować stan taboru i ładunku na przyjęciu i zdaniu, dokonywanie odbioru i dostarczanie listów przewozowych oraz inną dokumentację handlowo - przewozową przewoźników.

Wykonawca wyłoniony w toku postępowania, obowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy Imiennego wykazu pracowników Wykonawcy wykonujących usługę z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu ważności uprawnień.

- Utrzymanie budowli, urządzeń infrastruktury kolejowej i innych urządzeń znajdujących się na bocznicy Zamawiającego.

Na bocznicy Zamawiającego utrzymaniu będą podlegać

- tory, rozjazdy, skrzyżowania torowe, przejazdy kolejowe, rampy i kozły oporowe na liniach kolejowych i głównym układzie torowym,

- tory, rozjazdy, przejazdy kolejowe i kozły oporowe na bocznicach kolejowych,

- urządzenia sterowania ruchem kolejowym na głównym układzie torowym,

- urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne srk, pulpity przytorowe, semafory, sygnalizatory powtarzające, tarcze manewrowe, wskaźniki, zamki zwrotnicowe, wykolejnice,

- urządzenia sterowania ruchem kolejowym na bocznicach, tarcze manewrowe, indywidualny napęd zwrotnicowy, wykolejnicowy, wskaźniki.

- samoczynne sygnalizacje przejazdowe, napędy rogatkowe,

- system elektrycznego ogrzewania rozjazdów - EOR,

- statyczne i dynamiczne, wagi wagonowe (podtorze i układ torowy),

- utrzymywanie nawierzchni torowej wraz z odwodnieniami na obiektach inżynieryjnych,

- bramy kolejowe,

- hamulce torowe wraz ze smarowaniem i konserwacją

- Kamery

- system powiadamiania głosowego w stacji i na przejazdach kolejowych.

IV.	WYMAGANIA OGÓLNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Usługa wykonywana będzie w rejonach manewrowych zgodnie ze specyfiką opisaną w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Informacja o masie towarów do odbioru ze stacji do punktu zdawczo - odbiorczego oraz manewrów na bocznicy przekazywana będzie na dobę przed planowanymi manewrami na bocznicy przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie.

- Wykonawca musi zapewnić:

- dyspozycyjność lokomotyw i drużyn manewrowych na bocznicach,

- lokomotywę manewrową o wystarczającej mocy, umożliwiającą przetaczanie składów manewrowych o masie całkowitej występujących w rejonie jej pracy,

- ciągłość obsługi dla realizowanych dostaw towarowych na rzecz Nowe Jaworzno i podmiotów gospodarczych, z którymi TAURON zawarł umowy i porozumienia,

- ciągłość rozładunku węgla na wywrotnicach wagonowych NJ,

- obsługę punktów odbiorczych, zdawczych i ładunkowych,

- obsługę ważenia dostaw.

- Realizacja usługi będzie się odbywać zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w oparciu 
o obowiązujące przepisy wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy, posiadaną infrastrukturę kolejową, z wyłączeniem dzierżawy tej infrastruktury i przy użyciu środków trakcyjnych (sprzętu) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania należytego stanu użytkowanej infrastruktury Zamawiającego.

- Utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej musi być zgodne z Instrukcjami kolejowymi Zamawiającego.

V.   GOSPODARKA ODPADAMI.

W rozumieniu Ustawy o odpadach Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia - odpady powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, z wyłączeniem złomu żelaza i metali kolorowych.

W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach oraz uregulowaniami obowiązującymi 
u Zamawiającego, m.in.:

- Wykonawca będzie zobowiązany odkładać odpady powstające w toku prac objętych przedmiotową umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Miejsca powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznakowanie powinno dodatkowo zawierać w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów;

- po zakończeniu prac, w wyniku których powstały odpady Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz do przywrócenia miejsca, w którym były magazynowane do stanu przed magazynowaniem odpadów;

- Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania informacji o wytworzonych 
i transferowanych odpadach powstających w trakcie realizacji umowy na terenie Zamawiającego, poza miejsce ich wytwarzania. Pisemna informacja j.w. będzie przekazywana najpóźniej w dniu zakończenia prac, w wyniku których powstały odpady. Informacja powinna zawierać następujące dane: rodzaj, ilość i sposób zagospodarowania. Informacja będzie stanowić integralną część protokołu odbioru prac.

- wywożenie odpadów będzie następować na podstawie kart przekazania opadów lub dowodów WZ / przepustek materiałowych zatwierdzonych przez upoważnionych pracowników Kierownictwa i Dozoru Zamawiającego w Elektrowni.

Wytwórcą i posiadaczem złomu żelaza i metali kolorowych jest Zamawiający. 
Odpady w postaci złomu metali zostaną przekazane w miejsce wskazane przez Zamawiającego i stanowią jego własność. Przekazywanie złomu metali do magazynów odbywa się na podstawie niżej wskazanych zasad:

- dostarczany złom powinien być wolny od zanieczyszczeń (odpady powstałe w wyniku przygotowywania złomu należy zdać na składowisko odpadów poremontowych) i spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a zwłaszcza Rozporządzenia Rady (UE) Nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r.; Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 715/2013 
z dnia 25 lipca 2013 r. oraz Polskich Norm.

- segregacja powinna być przeprowadzona, na co najmniej n/w podział klas i rodzaje  złomu:

- złom stalowy:

- niestopowy kl.N-10 (kraty podestowe, kątowniki, druty, blachy, itp.);

- niestopowy kl.N-5 (gr.6÷80mm, masa do 1500kg,w postaci profili, prętów, itp.);

- stopowy kl.F-2 (kule i pierścienie młynowe);

- stopowy kl.D-2 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.15HM);

- stopowy kl.D-3 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.10H2M);

- stopowy kl.D-5 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.16M);

- złom metali nieżelaznych:

- miedzi kl.1.03.1 (druty z okablowań i uzwojeń silników pozbawione izolacji, itp.)

- miedzi kl.1.04.1 (cewki miedziane, uzwojenia w izolacji grafitowej, itp.)

- miedzi -silniki el. kl.1.04.3 (nierozmontowane silniki elektryczne)

- mosiądzu 69-81proc.cu kl.1.07.1 (rurki mosiężne z układów rurowych wymienników ciepła);

- kabli i przewodów aluminiowych kl.8.02.3 (kable i przewody z żyłą aluminiową w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, itp.);

- złom kabli i przewodów miedzianych kl.8.01.3 (kable i przewody z żyłą miedzianą 
w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, itp.);

W przypadku trudności w ustaleniu właściwej klasy złomu Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego, w celu uzyskania informacji dotyczącej zastosowania właściwej klasyfikacji.

- realizacja dostaw złomu do magazynu w dniach roboczych (to jest od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 – 13.30.

- masa pojedynczego elementu nie powinna przekraczać 6 Mg oraz gabarytu około 
1,0 x 1,5 x 3,5 mb.

- Wykonawca musi wyselekcjonować pojazdy, które będą przewoziły złom celem jego zważenia – dla uniknięcia potrzeby dokonywania kolejnych ważeń pojazdu – oraz przekazać Zamawiającemu wykaz wyselekcjonowanych pojazdów, zawierający informacje na temat ich marek, numerów rejestracyjnych oraz wag.

- z obiektu remontowanego złom należy przetransportować na wagę przy zbiornikach suchego odpopielania, celem zważenia złomu wraz z pojazdem. Czynność niniejsza zostanie potwierdzona kwitem wagowym.

- czynności ważenia (zarówno pojazdów jak i złomu) winny być wykonywane w obecności magazyniera.

- w przypadku braku możliwości zważenia (uszkodzona waga, etc.) dopuszcza się szacunkowe obliczenie / określenie ilości dostarczanego złomu.

VI.  INFORMACJE DODATKOWE.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Technicznym Pracy Stacji Kolejowej oraz w posiadanych i zatwierdzonych przepisach przy zaistnieniu istotnych zmian techniczno-organizacyjnych.

            - Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia na terenie Zamawiającego 
w akcjach ratowniczych i aktywnego uczestniczenia w walce z klęską żywiołową.

            - Zamawiający nie zabezpiecza pomieszczeń socjalno - bytowych ani świadczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. Pomieszczenia te mogą być udostępnione po zawarciu stosownej umowy.

            - Zamawiający wymaga zwrotu prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji techniczno -ruchowej po wypełnieniu ostatniej strony i zakończeniu świadczenia usługi.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA