Załącznik nr 2

„WYKAZ PRAC”

dla Części III Przedmiotu Zamówienia

- ZAKRES PRAC

Realizacja zamówienia obejmuje:

- prace manewrowe w obszarze bocznicy kolejowej,

- wykonywanie jazd manewrowych na bocznicę kopalni KWK „Bolesław Śmiały”

- czynności spedycyjno-handlowe,

- utrzymanie infrastruktury kolejowej

W ramach przedmiotowego zamówienia przemieszczaniu na bocznicy kolejowej 
podlegać będą:

- paliwo podstawowe - węgiel,

- paliwo pomocnicze – olej opałowy (mazut),

- sorbenty,

- popioły i żużle,

- pozostałe materiały takie jak: kwasy, ług sodowy, wapno w bryłach, mączka wapienna, woda amoniakalna, oleje w cysternach gospodarczych, elementy urządzeń przewożone na platformach wewnątrz zakładowych.

Szacowana masa ładunku do przemieszczenia w okresie 24 miesięcy realizacji zamówienia:

rok 2026 (od dnia zawarcia umowy)						-           84 790 Mg

rok 2027 									-          368 224 Mg

rok 2028 (do końca 24-miesięcznego okresu realizacji umowy)		-           182 803 Mg

Łączna szacowana masa ładunku 						 -       635 816 Mg

Maksymalna wartość netto umowy będzie wynikać z iloczynu maksymalnej ilości przemieszczonego ładunku x cena jednostkowa netto przemieszczenia 1 Mg ładunku plus opłata stała za eksploatacyjne utrzymanie infrastruktury kolejowej bocznicy plus koszty części zamiennych i materiałów zużytych do utrzymania infrastruktury kolejowej i SRK.

Szacowana minimalna masa ładunku do przemieszczania w okresie 24 miesięcy realizacji zamówienia:

- rok 2026 (od dnia zawarcia umowy)					-          25 437 Mg

- rok 2027									-        110 467 Mg

- rok 2028 (do końca 24-miesięcznego okresu realizacji umowy)		-        54 840 Mg

Łączna szacowana minimalna masa ładunku 	                 	           -    190 744,80 Mg

Powyższa łączna szacowana minimalna masa ładunków do przemieszczenia w okresie 
24 miesięcy realizacji zamówienia wynika z planowanej produkcji energii elektrycznej.

W przypadku wystąpienia awarii lub braku produkcji energii elektrycznej z bloków energetycznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

  - zmniejszenia szacowanej minimalnej masy ładunku opisanej powyżej lub zawieszenia Umowy zgodnie z postanowieniami §13 ust. 5 Umowy,

  - ograniczenia zakresu dyspozycyjności na bocznicy lokomotyw i drużyn manewrowych 
w wyniku zawieszenia Umowy zgodnie z postanowieniami §13 ust. 5 Umowy,

i nie może to stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wywiązania się Zamawiającego z warunków Umowy, gdyż w takim wypadku obniżenie szacowanych minimalnych mas ładunku nie wynika z winy Zamawiającego i jest od niego niezależne.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania do przemieszczenia większej ilości ładunku niż wskazana powyżej, w sytuacji gdy ilość maksymalna została wyczerpana przed terminem obowiązywania umowy.

II. 	WYKAZ PRAC

| Lp. | Wykaz |
| --- | --- |
| 1. | Wykonywanie prac manewrowych. |
| 2. | Przyjmowanie i zdawanie przesyłek kolejowych. Wykonywanie czynności handlowych w imieniu TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Łaziska. |
| 3. | Podstawianie wagonów z węglem z torów zdawczo-odbiorczych pod rozładunek na wywrotnicę wagonową i zbiornik szczelinowy. |
| 4. | Pojedyncze rozsprzęganie wagonów podstawionych do rozładunku na wywrotnicy wagonowej. |
| 5. | Sprzęganie wagonów rozładowanych w grupy wagonów. Zestawianie składów pociągowych próżnych po rozładunku i wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz zestawianie pociągów ładownych. |
| 6. | Przetaczanie wagonów na tory zdawczo-odbiorcze i zestawianie ich w skład zgodnie z wykazem zdawczym. |
| 7. | Rozsprzęganie wagonów w grupy do rozładunku na zbiorniku szczelinowym. |
| 8. | Włączanie i wyłączanie do pociągów oddzielnych wagonów lub grup wagonów. |
| 9. | Podciąganie i podpychanie wagonów przy pracach ładunkowych i rozładowczych. |
| 10. | Przestawianie składów z torów zdawczo-odbiorczych na tory wewnętrzne. |
| 11. | Przejazd przez tory wagi wagonowej dynamicznej składami ładownymi i próżnymi w celu ich zważenia |
| 12. | Ważenie wagonów ładownych i próżnych na wadze wagonowej dynamicznej. |
| 13. | Ważenie wagonów ładownych i próżnych na wadze wagonowej statycznej. |
| 14. | Obróbka danych wagowych i przygotowanie kwitów wagowych. |
| 15. | W okresie zimowym wstawianie wagonów do rozmrażalni i podstawianie na punkty rozładunkowe węgla. |
| 16. | Odhamowanie samoczynnie zahamowanych wagonów. |
| 17. | Podstawianie wagonów pod załadunek i rozładunek. |
| 18. | Zabezpieczanie taboru przed zbiegnięciem. |
| 19. | Obsługa składów wzorcowych polegająca na zestawieniu składu wzorcowego i przejazdach przez wagi w celu uzyskania wyniku ważenia do zalegalizowania wag wagonowych. |
| 20. | Obsługa techniczna urządzeń srk na bocznicy. |
| 21. | Obsługa techniczna układu torowego na bocznicy. |
| 22. | Inne prace manewrowe: |
|  |  olej opałowy – podstawianie, wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, |
|  |  oleje turbinowe i transformatorowe - podstawianie na punkty załadowcze i rozładowcze olejów na blokach i na olejowni, |
|  |  kwas solny, ług sodowy, wapno w bryłach, mączka wapienna, woda amoniakalna i inne – podstawianie, wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, |
|  |  zbiorniki popiołu - podstawianie, podpychanie pod załadunek i wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, |
|  |  części maszyn, transformatory i inne materiały – podstawianie, wystawianie na tory zdawczo odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, |
|  |  związane z pracami inwestycyjnymi, remontowymi i wymianą podzespołów lub potrzebami technologicznymi Zamawiającego oraz pracami remontowymi układu torowego. |
| 23. | Prace manewrowe przy usuwaniu skutków wypadku, awarii i innego zdarzenia na terenie bocznicy. |
| 24. | Prace uzupełniające na bocznicy kolejowej Zamawiającego: |
|  |  czyszczenie wagonów po rozładunku, |
|  |  uprzątanie i czyszczenie torów i międzytorzy, |
|  |  likwidowanie usypów ładunków, |
|  |  odśnieżanie torów, międzytorzy i rozjazdów oraz miejsc związanych |
|  | z wykonywaniem zleconej pracy na terenie bocznicy, |
|  |  utrzymywanie przejazdów kolejowych (czyszczenie rowków, wymiana |
|  | i poziomowanie płyt, odśnieżanie udrażnianie itp.), |
|  |  bieżące prace w rejonie bocznicy podczas dłuższych przestojów w rozładunku. |
|  |  oprysk środkiem chwastobójczym torów, międzytorzy i rozjazdów oraz miejsc związanych z wykonywaniem zleconej pracy na terenie bocznicy, usuwanie samosiejek z terenu bocznicy. |
|  | - utrzymywanie prawidłowej czystości w pasach przeciwpożarowych na stacji i na liniach kolejowych, - malowanie i zabezpieczanie elementów urządzeń srk i innych - Usuwanie samosiejek drzew, - oprysk torowisk - odchwaszczanie, - koszenie traw na bocznicy, - usuwanie drzew lub gałęzi dla poprawy widoczności semaforów, tarcz manewrowych, sygnalizacji świetlnej, tarcz, znaków drogowych i kolejowych, trójkątów widoczności na przejściach i przejazdach kolejowych. |
| 25. | Utrzymywanie infrastruktury kolejowej Zamawiającego (układ torowy i urządzenia srk), w tym bieżące przeglądy i pomiary, konserwacje, regulacje, diagnostyka itp. |
| 26. | - Usuwanie usterek i naprawy eksploatacyjne z użyciem materiałów Wykonawcy zgodnie z instrukcjami i potrzebami Zamawiającego. Spis części układu torowego zawiera wykaz nr 1, spis części i podzespołów SRK i Legalizacja lub wymiana przekaźników w nastawni Zamawiającego zawiera wykaz nr 2. |
| 27. | Usuwanie skutków zadziałania czynników atmosferycznych. |
| 28. | Inne prace eksploatacyjne związane z utrzymaniem bocznicy, mające wpływ na bezpieczeństwo i pracę zakładu oraz prace wynikające z protokołów pokontrolnych. |
| 29. | Inne prace nie wymienione powyżej a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia |

UWAGA:

Prace manewrowe powinny być wykonywane lokomotywami czteroosiowymi o minimalnej sile pociągowej nie mniejszej niż 210 kN, minimalnym promieniu łuku 80 m i maksymalnym nacisku 20 t/oś, posiadające świadectwa dopuszczenia typu oraz ważne świadectwa sprawności technicznej zgodnie z DSU Właściciela.

III.   ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKACH PRACY

- Wykaz stanowisk pracy

Wykonawca musi zapewnić pracowników w ilości niezbędnej do sprawnej realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia kwalifikacyjne niezbędne do obsługi niżej wymienionych stanowisk pracy:

- Maszynista lub prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej,

- ustawiacz wagonów,

- manewrowy,

- ekspedytor bocznicy kolejowej,

- automatyk sterowania ruchem kolejowym (z uprawnieniami energetycznymi E)

- toromistrz

- robotnik torowy.

- Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na maszynisty lub stanowisku  prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynisty lub prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej zawiera Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej E-1, Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego MW-56,  Regulamin pracy bocznicy kolejowej  Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Ustawiacza Wagonów:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Ustawiacza wraz 
z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej zawiera Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej PKE E-1, Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego MW-56, Regulamin pracy bocznicy kolejowej  Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Manewrowy:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Manewrowego wraz 
z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej zawiera Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej PKE E-1, Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego MW-56, Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku 
Ekspedytor bocznicy kolejowej:

- Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Ekspedytor bocznicy wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska Ekspedytor bocznicy, Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego. Ponadto ekspedytor musi posiadać umiejętności niezbędne do obsługi komputera i aplikacji używanych w Wydziale.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Automatyk sterowania ruchem kolejowym wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy  zawiera Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34,  Instrukcja sygnalizacji kolejowej E-1, Instrukcja o budowie, przeglądach i konserwacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych PKE E-4, Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym posterunków technicznych PKE E-14, , Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKE E-18, Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKE E-24, Instrukcja eksploatacji – Elektryczne ogrzewanie rozjazdów bocznicy w Elektrowni Łaziska, Regulamin pracy bocznicy kolejowej  Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Toromistrz:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Toromistrz, wraz 
z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera Instrukcja dla toromistrza PKE D-15, Instrukcje dla Toromistrza i Pracowników Torowych PKE D-1, PKE D-4, PKE D-6, PKE D-75, Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku robotnik torowy:

Zakres czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku monter nawierzchni wraz
z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera,  Instrukcja – warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych PKE D-1, Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego PKE D-4, Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów PKE D-6, Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowej oraz 
o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów PKE D-75, Regulamin pracy bocznicy kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

Wykonawca wyłoniony w toku postępowania, obowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy imiennego wykazu pracowników Wykonawcy wykonujących usługę z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu ważności uprawnień.

- Utrzymanie budowli, urządzeń infrastruktury kolejowej i innych urządzeń znajdujących się na bocznicy Zamawiającego

Na bocznicy Zamawiającego utrzymaniu będzie podlegać:

- tory, rozjazdy, skrzyżowanie torowe, przejazdy kolejowe, rampy budowlane i kozły oporowe na głównym układzie torowym,

- tory, rozjazdy, przejazdy kolejowe i kozioł oporowy na bocznicy stacji załadunku   popiołu,

- urządzenia sterowania ruchem kolejowym na głównym układzie torowym (urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne systemu SUP-2, semafory, tarcze manewrowe, licznik osi, wskaźniki, zamki zwrotnicowe, wykolejnice),

- urządzenia sterowania ruchem kolejowym na bocznicy stacji załadowczej popiołu
(tarcze manewrowe, indywidualny napęd zwrotnicowy, wskaźniki),

- samoczynne sygnalizacje przejazdowe typu SPA-4 – 2 szt.,

- system elektrycznego ogrzewania rozjazdów,

- statyczna, pomostowa (hybrydowa) waga wagonowa 100 Mg z oprzyrządowaniem 
– 1 szt.

- przejazdowa waga wagonowa wraz z oprzyrządowaniem – 1 szt.

- rozmrażalnie wagonów – 3 szt.

IV.   WYMAGANIA OGÓLNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca musi zapewnić:

- ciągłość obsługi dla realizowanych dostaw towarowych na rzecz TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Łaziska i podmiotów gospodarczych, z którymi TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zawarła umowy i porozumienia.

- obsługę punktów odbiorczych, zdawczych i ładunkowych oraz ważenia dostaw brutto 
i tara.

- Realizacja usługi będzie się odbywać zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w oparciu 
o obowiązujące przepisy wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy, posiadaną infrastrukturę kolejową, z wyłączeniem dzierżawy tej infrastruktury i przy użyciu środków trakcyjnych (sprzętu) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania należytego stanu użytkowanej infrastruktury Zamawiającego.

- Utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej musi być zgodne z Instrukcjami kolejowymi Zamawiającego.

- Pracownicy SRK muszą posiadać uprawnienia energetyczne kategorii E.

V.   GOSPODARKA ODPADAMI

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia - odpady powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem Umowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, z wyłączeniem złomu żelaza i metali kolorowych.

W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach oraz uregulowaniami obowiązującymi 
u Zamawiającego, m.in.:

- Wykonawca będzie zobowiązany odkładać odpady powstające w toku prac objętych przedmiotową umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Miejsca powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznakowanie powinno dodatkowo zawierać w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów;

- po zakończeniu prac, w wyniku których powstały odpady Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz do przywrócenia miejsca, w którym były magazynowane do stanu przed magazynowaniem odpadów;

- Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania informacji o wytworzonych 
i transferowanych odpadach powstających w trakcie realizacji umowy na terenie Zamawiającego, poza miejsce ich wytwarzania. Pisemna informacja j.w. będzie przekazywana najpóźniej w dniu zakończenia prac, w wyniku których powstały odpady. Informacja powinna zawierać następujące dane: rodzaj, ilość i sposób zagospodarowania. Informacja będzie stanowić integralną część protokołu odbioru prac.

- wywożenie odpadów będzie następować na podstawie kart przekazania opadów lub dowodów WZ/przepustek materiałowych zatwierdzonych przez upoważnionych pracowników Kierownictwa i Dozoru Zamawiającego w Elektrowni.

Wytwórcą i posiadaczem złomu żelaza i metali kolorowych jest Zamawiający. 
Odpady w postaci złomu metali zostaną przekazane w miejsce wskazane przez Zamawiającego i stanowią jego własność. Przekazywanie złomu metali do magazynów odbywa się na podstawie niżej wskazanych zasad:

- dostarczany złom powinien być wolny od zanieczyszczeń (odpady powstałe w wyniku przygotowywania złomu należy zdać na składowisko odpadów poremontowych) i spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a zwłaszcza Rozporządzenia Rady (UE) Nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r.; Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 715/2013 
z dnia 25 lipca 2013 r. oraz Polskich Norm,

- segregacja powinna być przeprowadzona, na co najmniej n/w podział klas 
i rodzaje złomu:

- złom stalowy:

- niestopowy kl. N-10 (kraty podestowe, kątowniki, druty, blachy, itp.),

- niestopowy kl. N-5 (grubości 6÷80mm, w postaci profili, prętów, itp.),

- stopowy kl. D-2 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.15HM),

- stopowy kl. D-3 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.10H2M),

- stopowy kl. D-5 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.16M),

- złom metali nieżelaznych:

- miedzi kl.1.03.1 (druty z okablowań i uzwojeń silników pozbawione izolacji, itp.)

- miedzi kl.1.04.1 (cewki miedziane, uzwojenia w izolacji grafitowej, itp.)

- miedzi -silniki el. kl.1.04.3 (nierozmontowane silniki elektryczne)

- mosiądzu 69-81proc.cu kl.1.07.1 (rurki mosiężne),

- kabli i przewodów aluminiowych kl.8.02.3 (kable i przewody z żyłą aluminiową w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, itp.),

- złom kabli i przewodów miedzianych kl.8.01.3 (kable i przewody z żyłą miedzianą 
w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, itp.),

W przypadku trudności w ustaleniu właściwej klasy złomu Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego, w celu uzyskania informacji dotyczącej zastosowania właściwej klasyfikacji.

- realizacja dostaw złomu do magazynu w dniach roboczych (to jest od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 - 13.00,

- masa pojedynczego elementu nie powinna przekraczać 6000 kg oraz gabarytu około 
1000 x 1500 x 3000 mm,

- Wykonawca musi wyselekcjonować pojazdy, które będą przewoziły złom celem jego zważenia – dla uniknięcia potrzeby dokonywania kolejnych ważeń pojazdu – oraz przekazać Zamawiającemu wykaz wyselekcjonowanych pojazdów, zawierający informacje na temat ich marek, numerów rejestracyjnych oraz wag.

- z obiektu modernizowanego złom należy przetransportować na wagę celem zważenia złomu wraz z pojazdem. Czynność niniejsza zostanie potwierdzona kwitem wagowym,

- czynności ważenia (zarówno pojazdów jak i złomu) winny być wykonywane w obecności magazyniera,

- w przypadku braku możliwości zważenia (uszkodzona waga, etc.) dopuszcza się szacunkowe obliczenie / określenie ilości dostarczanego złomu

VI.   INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej oraz w posiadanych przepisach przy zaistnieniu istotnych zmian techniczno-organizacyjnych i prawnych.

- Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia na terenie Zamawiającego 
w akcjach ratowniczych i aktywnego uczestniczenia w walce z klęską żywiołową.

- Zamawiający nie zabezpiecza pomieszczeń socjalno - bytowych ani świadczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. Pomieszczenia te mogą być udostępnione po zawarciu stosownej umowy.

- Bocznica kolejowa Zamawiającego wyposażona jest pomieszczenie socjalno-sanitarne, w którym pracownicy Wykonawcy będą przebywać w trakcie przerwy śniadaniowej.

- Zamawiający wymaga zwrotu prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji techniczno -ruchowej po wypełnieniu ostatniej strony i zakończeniu świadczenia usługi.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA